附件

非煤矿山企业重点检査清单

| 项目 | 检查内容 | 检查情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设项目 | 1、是否按照批复的建设项目设计组织施工； 2、是否按照建设项目设计的工期安排施工计划； 3、建设项目未如期完成，是否申请延期。 |  |  |
| 现场管理 | 1、所有的工作面在开工前是否对安全风险进行研判，并按要求编制、审批、学习贯彻《作业规程》； 2、是否建立反“三违”制度，并组织员工学习； 3、对动火作业、高处作业等高风险作业，是否制定防范措施，是否经相关负责人审批，是否组织学习并在作业中安排专人盯守。 |  |  |
| 安全培训 | 1、是否制定并落实年度安全培训计划； 2、“三项岗位”人员是否经考核合格，特种作业人员是否持证上岗，其他作业人员是否按规定进行安全教育培训。 |  |  |
| 车辆运输 | 1、矿山是否制定矿区内车辆的运行管理办法或规定，是否明确车辆与行人的交互关系； 2、车辆行走的巷道是否按照规定设置躲避硐室，是否有明显的“行人不行车”警示标志； 3、井下运输车辆是否定期维护保养。 |  |  |
| 顶板管理 | 1、是否制定并落实“敲帮问顶”制度，厚矿体是否配备撬毛台车； 2、是否按设计要求采取支护措施，在不稳固的岩层中掘进时是否进行超前支护； 3、是否采用木材或者其他可燃材料作永久支护。 |  |  |
| 高处作业 | 1、天井、溜井施工作业面是否有良好的照明； 2、天井、溜井采用普通法掘进时，是否按规定设置可靠的支护棚和工作平台； 3、天井、溜井、漏斗口等存在人员可能坠落的地方，是否设置警示标志、照明、护栏等安全设施。 |  |  |
| 隐患排查 治理 | 1、是否按照规定开展隐患排查治理； 2、非煤矿山安全整治三年行动“两清单一报告”，安全生产大检查、非煤矿山集中整治“开小灶”排查出的隐患是否按 照“五落实”进行整改。 |  |  |