# 福建省建设项目环境影响

报    告    表

（适用于工业型建设项目）

| 项 目 名 称 | 食用菌规模化农业项目 |
| --- | --- |
| 建设单位(盖章) | 福建大田县天润现代农业有限公司 |
| 法 人 代 表 | ** |
| (盖章或签字) |  |
| 联 系 人 | ** |
| 联 系 电 话 | ** |
| 邮 政 编 码 | ** |

| 环保部门填写 | 收到报告表日期 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 编 号 |  |

福 建 省 生 态 环 境 厅 制

目录

一、项目基本情况	1

1.1项目基本情况	1

1.2项目由来	2

二、当地环境简述	3

2.1自然环境概况	3

2.1.1区域地理位置及周围环境	3

2.1.2气候特征	3

2.1.3地质、地形、地貌	3

2.1.4水文特征	5

2.1.5土壤、植被与生态环境	5

2.2环境功能区划和执行环境标准	5

2.2.1水环境	5

2.2.2大气环境	6

2.2.3声环境	6

2.2.4地下水	6

2.2.5土壤	7

2.3污染物排放标准	7

2.3.1废水排放标准	7

2.3.2废气排放标准	8

2.3.3噪声排放标准	9

2.3.4固体废物排放标准	9

2.4环境质量现状	9

2.4.1水环境、大气环境质量现状	9

2.4.2声环境质量现状	10

2.5主要环境问题	11

2.6主要环境保护目标	11

三、工程分析	13

3.1项目概况	13

3.2项目组成	13

3.3项目主要原辅料	13

3.4项目主要生产设备	14

3.5项目工艺流程及产污环节	14

3.5.1项目工艺流程	14

3.5.2主要产污环节	16

3.5.3原料用量和水平衡	16

3.6施工期污染源分析	18

3.6.1废水	18

3.6.2废气	19

3.6.3噪声	19

3.6.4固体废物	19

3.6.5水土流失问题	20

3.7运营期污染源分析	20

3.7.1废水	20

3.7.2废气	21

3.7.3噪声	22

3.7.4固体废物	22

3.7.5项目污染源排放汇总	23

3.8产业政策符合性分析	24

3.9总平面布置合理性分析	25

3.10选址合理性分析	25

3.11“三线一单”控制要求的相符性分析	25

3.11.1与生态红线相符性分析	25

3.11.2与环境质量底线相符性分析	25

3.11.3与资源利用上线的相符性分析	26

3.11.4与环境准入负面清单的对照	26

四、施工期环境影响分析	27

4.1施工期地表水环境影响分析	27

4.2施工期大气环境影响分析	27

4.3施工期声环境影响分析	29

4.4施工期固体废物影响分析	30

4.5水土流失影响分析	31

五、运营期环境影响分析	32

5.1运营期地表水环境影响分析	32

5.2运营期地下水环境影响分析	32

5.3运营期大气环境影响分析	32

5.4运营期声环境影响分析	37

5.5固体废物环境影响分析	38

5.6运营期土壤环境影响分析	39

5.7清洁生产分析	39

5.8环境风险分析	40

5.8.1环境风险潜势初判	40

5.8.2环境风险识别	40

5.8.3环境风险分析	41

六、退役期环境影响分析	42

七、污染防治措施及可行性分析	43

7.1地表水污染防治措施及可行性分析	43

7.1.1施工期地表水污染防治措施及可行性分析	43

7.1.2运营期地表水污染防治措施及可行性分析	43

7.2大气污染防治措施及可行性分析	43

7.2.1施工期大气污染防治措施	43

7.2.2运营期大气污染防治措施	44

7.3噪声治理措施及可行性分析	45

7.3.1施工期噪声治理措施及可行性分析	45

7.3.2运营期噪声治理措施及可行性分析	45

7.4固体废物治理措施	45

7.4.1施工期固体废物治理措施	45

7.4.2运营期固体废物治理措施	45

7.5水土流失防治措施	46

7.6环境风险防控措施	46

八、总量控制	47

九、环境保护投资及环境影响经济损益分析	48

十、环境管理和环境监测	49

10.1环境管理	49

10.2环境监测计划	49

10.3污染物排放清单	52

10.4排污申报	53

10.5排污口规范化管理	53

10.6三同时制度及环保验收	54

10.7公众参与	56

10.7.1环境影响评价第一次信息公开	56

10.7.2环境影响评价第二次信息公开	56

十一、结论与建议	57

11.1项目概况	57

11.2主要环境问题	57

11.3环境影响评价结论	57

11.3.1地表水水环境影响结论	57

11.3.2大气环境影响结论	57

11.3.3声环境影响结论	58

11.3.4固体废物影响结论	58

11.4环境可行性分析结论	59

11.4.1产业政策符合性结论	59

11.4.2选址合理性分析结论	59

11.4.3环境保护措施	60

11.5总结论	61

# 一、项目基本情况

1.1项目基本情况

| 项目名称 | 食用菌规模化农业项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 福建大田天润现代农业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设地点 | 福建省三明市大田县均溪镇宋京村牡丹岬抬狗垅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设依据 | 闽发改备[2019]G120001号 |  |  |  |  | 主管部门 | 大田县发展和改革局 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  |  | 行业代码 | A142食用菌种植、D4430热力生产和供应 |  |  |  |
| 工程规模 | 占地面积7751.66m2，建筑面积15000m2 |  |  |  |  | 总规模 | 年产海鲜菇2400吨，黑皮鸡枞600吨 |  |  |  |
| 总投资 | 5000万元 |  |  |  |  | 环保投资 | 15万 |  |  |  |
| 主要产品及原辅材料消耗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 主要产品产量 |  | 主要原辅材料名称 | 主要原辅材料现状用量 |  |  |  | 主要原辅材料新增用量 |  | 主要原辅材料预计总用量 |
| 海鲜菇 | 2400吨 |  | 棉籽壳 | / |  |  |  | 1050吨 |  | 1050吨 |
| 黑皮鸡枞 | 600吨 |  | 木屑 | / |  |  |  | 814吨 |  | 814吨 |
|  |  |  | 豆粕 | / |  |  |  | 149.43吨 |  | 149.43吨 |
|  |  |  | 玉米粉 | / |  |  |  | 149.43吨 |  | 149.43吨 |
|  |  |  | 玉米芯 | / |  |  |  | 350吨 |  | 350吨 |
|  |  |  | 甘蔗渣 | / |  |  |  | 150吨 |  | 150吨 |
|  |  |  | 海鲜菇母种 | / |  |  |  | 1200个 |  | 1200个 |
|  |  |  | 黑皮鸡枞母种 | / |  |  |  | 300个 |  | 300个 |
| 主要能源及水资源消耗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 现状用量 |  |  | 新增用量 |  |  |  | 预计总用量 |  |
| 水（t/a） |  | 0 |  |  | 8525.862 |  |  |  | 8525.862 |  |
| 电（kwh/a） |  | 0 |  |  | 1200000 |  |  |  | 1200000 |  |
| 生物质燃料（t/a） |  | 0 |  |  | 1200 |  |  |  | 1200 |  |

1.2项目由来

福建大田县天润现代农业有限公司食用菌规模化农业项目选址于福建省三明市大田县均溪镇宋京村牡丹岬抬狗垅，主要生产海鲜菇，年产海鲜菇2400吨，黑皮鸡枞600吨。总投资约5000万元，环保投资约15万元，项目占地面积7751.66m2，建筑面积15000 m2。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令第二十四号）、《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日施行）的相关规定，项目应办理环境影响评价手续。根据《建设项目环境环境影响评价分类管理名录》（自2017年9月1日起实施）及其修改单，该项目属“四十七、农业、林业、渔业：148、农产品基地项目（含药材基地）”中的“其他”类，应编制环境影响登记表；同时，该项目生产包含生物质燃料锅炉的使用，属于“三十一、电力、热力生产和供应业：92、热力生产和供应工程”中的“其他（电热锅炉除外）”类别，需编制环境影响报告表。因此，建设单位委托福建新崂应环境科技有限公司编制该项目的环境影响报告表（附件 1：委托书）。本环评单位接受委托后，立即派技术人员踏勘现场和收集有关资料，根据本项目的特点和项目所在地的环境特征，并依照环评导则相关规定编写该建设项目的环境影响报告表，供建设单位报环保主管部门审批和作为污染防治建设的依据。

表1  建设项目环境影响评价分类管理名录

| 环评类别 项目类别 | 报告书 | 报告表 | 登记表 |
| --- | --- | --- | --- |
| 四十七、农业、林业、渔业 |  |  |  |
| 148、农产品基地项目（含药材基地） | / | 涉及环境敏感区的 | 其他 |
| 三十一、电力、热力生产和供应业 |  |  |  |
| 92、热力生产和供应工程 | 燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（不含）以上 | 其他（电热锅炉除外） | / |

二、当地环境简述

2.1自然环境概况

2.1.1区域地理位置及周围环境

食用菌规模化农业项目位于福建省三明市大田县均溪镇宋京村牡丹岬抬狗垅。项目地理位置图见附图1。

大田县（古为延平府大田县）别称“岩城”，隶属福建省三明市，位于福建省中部，戴云山脉西侧，设县始于明朝嘉靖十四年（1535年），距今已有480多年历史。全县土地面积2294平方公里，辖6个乡、12个镇，266个行政村和8个居委会，总人口42万人。自然实体为“九山半水半分田”，海拔千米以上的山峰175座，森林覆盖率达70.1%，峰峦叠嶂、山峻水秀，是闽江、九龙江、晋江三大水系支流的发源地，是福建省12个重点生态功能区之一。

距离项目最近的敏感点为宋京村，位于项目北侧约10m处。项目四周皆为树林，项目周围环境情况见附图2，项目周边环境现状见附图3。

2.1.2气候特征

大田县属中亚热带季风气候，兼具海洋性和内陆性气候的特点，雨量充沛，气候温暖湿润，夏长无酷暑，冬短少严寒。年均气温18.9℃，一月份平均气温9.4℃，七月份平均气温26.3℃，极端最高气温38.7℃，极端最低气温零下6.3℃。全县年平均降水量为1553mm，五月份高达340-450mm，十一月份最低为43.3mm。降水量与蒸发量的差值，一年之中七月至次年一月蒸发量大于降水量，二~六月降水量大于蒸发量，全年降水量大于蒸发量约200mm以上。农历平均相对湿度为80％左右，全县各地相对湿度相差不足10％。

大田县城受季风环流影响，风向季节性变化明显，冬季多北风而夏季多南风，全年主导风向为东南风，静风频率很高，全年高达47％，一般情况下风速较小，全年平均风速为1.3m/s，但受台风影响，瞬时最大风速可达20m/s。

2.1.3地质、地形、地貌

大田县境群山连绵，是闽中大山带中段的组成部分，层峦叠嶂，山高谷深，盆谷错落，多山地，盆谷、丘陵、平原面积狭小，地势由南向东北倾斜。水系发育，河网密度较大，地表切割强烈，河流多沿断裂发育，展布方向多与构造线方向一致，主流呈北东或南西向。支流多呈北向或南东向。地貌类型主要为山地；南、西、中部以中山为主，地势较高；北部以低山为主，地势较低；最高山峰为大仙峰，海拔1553.4米，均属戴云山脉的组成部分；西南部山地是闽江、九龙江、晋江水系的分水岭。

大田县地貌主要有四大类型：山地，丘陵，山间盆谷，河谷平原。

山地：主要分布于境内南部、中部、西南部和四周边界上。海拔500米以上面积1824.95平方公里，占全县总面积的79.55%，是为多山的县。中山海拔800米以上，相对高度介于200～500米，面积811.23平方公里，占全县总面积35.36%，主要在境内南部、中部、西南部。分布于低山的外缘，坡度大，常达35度以上，山脊多数尖峭或浑园，峰峦叠嶂，山岭多呈北东～南西方向延伸，是戴云山脉的组成部分，中山地区多为河流的上游或源头，山体大，气温较低，往往成为多雨中心。低山海拔500至800米，面积1013.72平方公里，占全县总面积的44.19%。主要在境内西部、北部和东部的中山前缘地带或中山与丘陵之间，多数低山的山体走向呈北东或北西方向，坡度一般大于25度，水湿条件比较优越。

丘陵：主要分布于均溪、文江溪、桃源溪两岸和较大的山间盆谷周围，为河谷平原和山地之间的过渡地貌类型，面积180.16平方公里，占全县总面积7.85%。高丘面积85.41平方公里，占全县总面积3.72%，主要分布于山间盆谷周围或山地前缘地带，常与山体相连，有的是山地余脉和延伸部份，相对高度多在100～200米之间，坡度一般在20～30度之间，丘体呈短条状，丘脊与丘间地作相间排列，高丘陵地带切割强烈，风化层较厚，残坡积物较多，水湿条件相对较好。低丘面积94.75平方公里，占全县总面积4.13%，主要分布于河谷平原的后缘或山间盆谷周围。顶部较为浑园，常有丘谷相间，丘间坳沟比较发育，丘体多呈垄岗形，相对高度小于100米，坡度多在15～20度之间，植被覆盖较差。

山间盆谷：散布于丘陵和山地间，出现的高程300～1000米不等，面积比较狭小，底部较为平坦，四周有一定倾斜，堆积物较厚，以冲、洪积物为主的地貌形态。大小不尽相同，盆谷形态各异，起伏不大，土层较厚，温湿条件相对较好。全县山间盆谷达191个，面积206.22平方公里，占全县总面积8.99%。

河谷平原：分布于均溪、文江溪、桃源溪的两侧，或溪流交汇的谷地里，呈现条状、串珠状的河谷特征。由河流冲积物、洪积物、坡积物而成，土层深厚，土壤肥沃，水热条件较好。分布比较狭窄，地面较为平坦，起伏和缓，相对高差小于10米，较大的有广平、建设、桃源、城关等，面积82.67平方公里，占全县总面积3.61%。

2.1.4水文特征

大田县境内河流多为溪沟发育，呈树枝状或羽状分布，源短流激，河谷深切，比降较大，是闽江、九龙江、晋江三大水系支流的发源地之一，汇水面积达30平方公里以上的溪流有24条，其中100平方公里以上的支流5条。其中主要河流均溪河和文江溪，在境内的流域面积分别为1039.9平方公里和838.2平方公里，占全县流域总面积的82%，其中均溪河流经县城，干流全长81.7公里，年均径流量11.62亿立方米。距离项目最近的地表水为均溪，位于项目东侧约2500m。大田县水系分布图见附图5。

2.1.5土壤、植被与生态环境

大田县境内植被隶属常年温暖照叶林地带，南岭东部山地常绿楮类照叶，林区，闽中戴云山——鹫峰山常绿楮类照叶林小区。有8个植被类型，113年群系，292个群丛。典型植被类型的区系植物以壳斗科为主，其次为樟科、山茶科、蔷科、竹科。主要植被类型有常绿阔叶林、落叶阔叶林、常绿针叶林、经济林、灌丛草坡。

山地土壤共分五类、八个亚类、二十三个土属。红壤面积1413.3km2，占地面积61.6%，广泛分布于海拔220~800m的低山丘陵地。红壤土层均在1m左右，表土层10~30cm，PH值4.5~5.5；黄壤是高海拔地区的主要土类，面积281.3km2，占土地总面积12.3%。黄壤腐殖质层厚，土壤湿润，水肥条件较好，适宜发展经济林和用材林。此外，非地带性岩土的紫色土也有少量分布，土层较浅。全县I级山地土壤面积占29.4%，Ⅱ级到Ⅲ级占66.3%，Ⅳ级到Ⅴ级占4.3%。

境内有科属名的主要野生动物共300 多种，属国家一类、二类保护的珍稀动物有金雕、金钱豹、云豹、鹈鹕、红面猴、穿山甲等数十种之多，地域分布遍及全县。

项目用地为农用地，已通过大田县自然资源局用地备案（附件5）、农业农村局备案（附件6），以及大田县均溪镇政府证明（附件7）。项目周围野生动物均为常见类型，未发现珍稀动植物。

2.2环境功能区划和执行环境标准

2.2.1水环境

项目所在区域主要地表水为均溪。根据《三明市人民政府关于同意三明市地表水环境和环境空气质量功能区划方案及达标工作方案的批复》（明政[2000]文32号）：均溪主要功能为工业用水，环境功能类别为Ⅲ类区，其水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，详见表2.2-1。

表2.2-1 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）（摘录）  单位：mg/L

| 水质指标 | pH（无量纲） | CODCr | BOD5 | 高锰酸盐指数 | NH3-N | 溶解氧 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类水质标准 | 6-9 | ≤20 | ≤4 | ≤6 | ≤1.0 | ≥5 |

2.2.2大气环境

根据《三明市人民政府关于同意三明市地表水环境和环境空气质量功能区划方案及达标工作方案的批复》（明政[2000]文32号），项目所在区域环境空气质量为二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，见表2.2-2。

表 2.2-2 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） （摘录）

| 标准 | 类别 | 污染物项目 | 浓度限值（μg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 | 二级 | 二氧化硫（SO2） | 年平均60 |
|  |  |  | 24小时平均150 |
|  |  |  | 1小时平均500 |
|  |  | NO2 | 年平均40 |
|  |  |  | 24小时平均80 |
|  |  |  | 1小时平均200 |
|  |  | CO | 24小时平均4 |
|  |  |  | 1平均10 |
|  |  | PM10 | 年平均70 |
|  |  |  | 24小时平均150 |
|  |  | PM2.5 | 年平均35 |
|  |  |  | 24小时平均75 |
|  |  | TSP | 年平均200 |
|  |  |  | 24小时平均300 |

2.2.3声环境

本项目位于三明市大田县均溪镇宋京村牡丹岬抬狗垅，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）判定，项目执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，见表2.2-3。

表2.2-3 《声环境质量标准》（GB3096-2008）（摘录）  单位：dB（A）

| 类别 | 昼间[dB（A）] | 夜间[dB（A）] |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

2.2.4地下水

项目区域地下水以人体健康基准值作为基准，按照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类功能区进行评价，水质执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准，详见表2.2-4。

表2.2-4 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）（摘录）

| 序号 | 指标 | 单位 | Ⅲ类标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 无量纲 | 6.5~8.5 |
| 2 | 耗氧量（CODMn法，以O2计） | mg/L | ≤3.0 |
| 3 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | ≤450 |
| 4 | 硫酸盐 | mg/L | ≤120 |
| 5 | 氨氮 | mg/L | ≤0.50 |
| 6 | 亚硝酸盐 | mg/L | ≤1.00 |
| 7 | 硝酸盐 | mg/L | ≤20 |

2.2.5土壤

项目位于三明市大田县均溪镇宋京村牡丹岬抬狗垅处，项目场地及周边评价范围地块区域土壤执行《土壤环境质量标准 农用土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1 其他类标准，详见表2.2-5。

表2.2-5 《土壤环境质量标准 农用土壤污染风险管控标准（试行）》（摘录）

| 序号 | 污染物项目 | 风险筛选值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | pH＞7 |
| 1 | 镉 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 汞 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铅 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 铬 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 铜 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 镍 | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 | 200 | 200 | 250 | 300 |
| 注：①重金属和类金属砷均按元素总量计 ②对于水旱轮作地，采用其中较严格的风险筛选值 |  |  |  |  |  |

2.3污染物排放标准

2.3.1废水排放标准

（1）施工期

项目施工期废水主要为施工机械清洗废水，项目施工废水经过隔油沉淀后回用于施工，不外排。项目施工人员主要为周边附近居民，不住在施工现场，施工周期短，产生的生活废水较少。

（2）运营期

项目运营期废水主要为生活污水。项目生活污水经厂区化粪池处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1旱作标准后用于周边林地灌溉。标准见表2.3-1。

表2.3-1《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）（摘录）

| 项目 | pH | CODCr (mg/L) | BOD5 (mg/L) | SS (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 5.5~8.5 | 200 | 100 | 100 |

2.3.2废气排放标准

（1）施工期

施工期施工扬尘、运输车辆及机械施工时排放的废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准，详见表2.3-2。

表2.3-2《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） （摘录）表2标准

| 污染物 | 场界无组织排放浓度限值（mg/m3） |
| --- | --- |
| 颗粒物 | 1.0 |
| 二氧化硫 | 0.40 |
| 氮氧化物 | 0.12 |

（2）运营期

项目生物质锅炉燃烧废气排放参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2 新建锅炉大气污染物排放浓度限值燃煤锅炉标准和表4燃煤锅炉房烟囱最低允许高度。项目搅拌粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值 “颗粒物”中“其他”类浓度限值。项目废气排放标准见表2.3-3，燃煤锅炉房烟囱最低允许高度见表2.3-4，项目搅拌粉尘排放标准见表2.3-5。

表2.3-3 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） 单位：mg/m3

| 污染物项目 | 限值 | 污染物排放检测位置 |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 50 | 烟囱或烟道 |
| 二氧化硫 | 300 |  |
| 氮氧化物 | 300 |  |
| 烟气黑度 | ≤1 |  |

表2.3-4燃煤锅炉房烟囱最低允许高度

| 锅炉房装机总容量 | MW | ＜0.7 | 0.7~＜1.4 | 1.4~＜2.8 | 2.8~＜7 | 7~＜14 | ≥14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t/h | ＜1 | 1~＜2 | 2~＜4 | 4~＜10 | 10~＜20 | ≥20 |
| 烟囱最低允许高度 | m | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |

项目所用锅炉为2t/h锅炉，根据表2.3-4，烟囱最低允许高度为30m。

表2.3-5 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（摘录）

| 污染源 | 污染物 | 无组织监控浓度限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 搅拌粉尘 | 无组织颗粒物 | 1.0mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 |

2.3.3噪声排放标准

（1）施工期

项目施工期噪声主要为建筑施工过程中机械运行作业产生的噪声。施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1建筑施工场界环境噪声排放限值，详见表2.3-6。

表2.3-5 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 表1 单位：dB（A）

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

（2）运营期

项目运营期间噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，见表2.3-7。

表 2.3-7 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）  单位：dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 60 | 50 |

2.3.4固体废物排放标准

项目一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及环境保护部公告2013年第36号修改单有关规定；生活垃圾贮存、处置应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2016年11月7日修正版）》“第三章 第三节 生活垃圾污染环境的防治”相关规定进行贮存、处置场的建设、运行和监督管理。

2.4环境质量现状

2.4.1水环境、大气环境质量现状

根据2018年7月3日大田县环保局发布的《2018年大田上半年“绿色账单”》（http://www.datian.gov.cn/xxgk/hjbh/hjjce/201807/t20180704_1162057.htm，图2.4-1）可知，2018年上半年，全县18个乡镇交接考核断面（列入地方河长制考核的小流域）均符合或优于III类水标准。全县集中式生活饮用水水源地水质达标率为100％。大田县环境空气质量保持优良水平，二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物、一氧化碳、臭氧六项主要污染物年均值均达到国家二级标准，其中4项年均值优于国家一级标准，优良天数比例99.4%。因此，项目处于达标区，所处区域空气质量现状良好。

图2.4-1 2018年大田上半年“绿色账单”

2.4.2声环境质量现状

为了解项目周围声环境质量现状，建设单位委托福建天安环境检测评价有限公司于2019年12月11日对项目区域噪声现状进行监测（附件 8：噪声检测报告）【监测报告编号：TAJC201911021号】监测点位见图 2-3。监测结果及分析如下表 2.4-1。

表 2.4-1 项目厂界噪声监测数据统计表	单位：dB（A）

| 监测日期 | 测点编号 | 噪声源 | 检测时间 | 测量值 | 达标限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.12.11 （昼间） | ▲N1 | 环境噪声 | 14:04-14:14 | 52.3 | 60 |
|  | ▲N2 | 环境噪声 | 14:17-14:27 | 55.5 | 60 |
|  | ▲N3 | 环境噪声 | 14:30-14:40 | 54.4 | 60 |
|  | ▲N4 | 环境噪声 | 14:44-14:54 | 54.0 | 60 |
|  | ▲N5 | 环境噪声 | 14:57-15:07 | 54.5 | 60 |
|  | ▲N6 | 环境噪声 | 15:12-15:22 | 53.5 | 60 |
| 2019.12.11 （夜间） | ▲N1 | 环境噪声 | 22:02-22:12 | 45.0 | 50 |
|  | ▲N2 | 环境噪声 | 22:15-22:25 | 45.8 | 50 |
|  | ▲N3 | 环境噪声 | 22:28-22:38 | 43.2 | 50 |
|  | ▲N4 | 环境噪声 | 22:41-22:51 | 42.3 | 50 |
|  | ▲N5 | 环境噪声 | 22:53-23:03 | 43.6 | 50 |
|  | ▲N6 | 环境噪声 | 23:08-23:18 | 43.8 | 50 |

该项目所处区域为2类环境噪声功能区，环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（即昼间≤60dB，夜间≤50dB）。

由表 2-8 可知，本项目所在区域昼间噪声值在52.3-55.5dB（A）区间、夜间噪声值在42.3-45.8dB（A）区间，基本符合对应声环境功能区标准，声环境质量现状良好。

2.5主要环境问题

该项目所在环境的水、大气、声环境质量良好，符合功能区划要求。该项目生产的主要问题如下：

（1）施工期噪声对周围敏感目标的影响；

（2）施工期扬尘对周围环境的影响；

（3）施工期水土流失对周围环境的影响；

（4）运营期生活污水对周围环境的影响；

（5）运营期废气对周围大气环境的影响；

（6）运营期设备噪声对周围敏感目标的影响；

（7）运营期产生的固体废弃物对环境的影响。

2.6主要环境保护目标

根据本项目的工程特点，项目环境保护目标具体见表2.6-1，图见附图4。

表2.6-1     项目环境敏感保护目标

| 环境要素 | 环境保护目标 | 环境质量目标 | 距离 | 性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水环境 | 均溪 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准 | 东侧约2500m | 工业用水 |
| 声环境 | 居民点1 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 | 北侧约10m | 约2户6人 |
|  | 居民点2 |  | 西侧约110m | 约1户3人 |
|  | 居民点3 |  | 西南侧约64m | 约2户6人 |
|  | 居民点4 |  | 东南侧约22m | 约1户3人 |
| 大气环境 | 居民点1 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 | 东北侧约135m | 约2户6人 |
|  | 居民点2 |  | 西侧约110m | 约1户3人 |
|  | 居民点3 |  | 西南侧约125m | 约2户7人 |
|  | 居民点4 |  | 东南侧约125m | 约1户3人 |
|  | 居民点5 |  | 北侧约575m | 约2户7人 |
|  | 居民点6 |  | 北侧约705m | 约3户9人 |
|  | 居民点7 |  | 北侧约565m | 约4户12人 |
|  | 居民点8 |  | 南侧约250m | 约3户9人 |
|  | 居民点9 |  | 南侧约550m | 约2户6人 |
|  | 居民点10 |  | 东南侧约800m | 约6户18人 |
|  | 居民点11 |  | 东侧约405m | 约1户3人 |
|  | 居民点12 |  | 东北侧约803m | 约1户3人 |
|  | 居民点13 |  | 东北侧约1415m | 约100户300人 |
|  | 鸿图中学 |  | 东侧约1465m | 学校，约1210人 |
|  | 大田六中 |  | 东南侧约1740m | 学校，约2390人 |
|  | 均溪镇镇区 |  | 东侧约1895m | 城镇，约65413人 |

三、工程分析

3.1项目概况

项目名称：食用菌规模化农业项目

建设单位：福建大田县天润现代农业有限公司

建设性质：新建

建设地点：三明市大田县均溪镇宋京村牡丹岬抬狗垅处

总 投 资：5000万元

建设规模：占地面积7751.66m2，建筑面积15000m2

生产规模：年产海鲜菇2400吨，黑皮鸡枞600吨

劳动定员：职工25人，均不住厂，不设食堂

工作制度：年工作300天，每天工作8小时

3.2项目组成

项目用地面积7751.66m2，建筑面积15000m2。项目组成详见下表。

表3.2-1 项目建设内容

| 工程名称 | 组成 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 搅拌、打包区 | 面积约400m2，主要用途为原料搅拌与打包。 |
|  | 杀菌、接种室 | 面积约40m2，主要用途为原料杀菌与菌种接种。 |
|  | 冷库 | 面积约2700m2，主要用途为菌种的种植培养和成品菇的储存。 |
| 辅助工程 | 原料仓库 | 面积约500m2，主要用来储存原料。 |
|  | 办公室 | 面积约50m2 |
|  | 锅炉房 | 面积约150m2，安装一台2t/h生物质燃料锅炉 |
| 公用工程 | 供水系统 | 来自山泉水 |
|  | 供电系统 | 区域电网集中供给，厂内设变配电房，年耗电量120万kwh。 |
| 环保工程 | 废水处理 | 三级化粪池 |
|  | 废气处理 | 布袋除尘器+30米排气筒； |
|  | 噪声处理 | 选用低噪声设备、采取隔声、减震等措施，使厂界噪声达标。 |
|  | 固废处理 | 厂区按照规范设置一般工业固废堆存点及垃圾桶等环保设施。 |

3.3项目主要原辅料

（1）项目主要原辅材料及能源

项目主要原辅材料及能源用量见下表

表3.3-1项目主要原辅材料及能源用量

| 序号 | 原辅材料名称 | 年用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原料 | 棉籽壳 | 1050吨 | / |
|  | 木屑 | 814吨 | / |
|  | 豆粕 | 149.43吨 | / |
|  | 玉米粉 | 149.43吨 | / |
|  | 玉米芯 | 350吨 | / |
|  | 甘蔗渣 | 150吨 | / |
|  | 海鲜菇母种 | 1200个 | / |
|  | 黑皮鸡枞母种 | 300个 | / |
| 能源 | 水 | 8525.862t | 来源于山泉水 |
|  | 电 | 120万kwh | 由市政供电电网统一供给 |
|  | 生物质燃料 | 1200t | / |

3.4项目主要生产设备

项目主要生产设备详见下表

表3.4-1 项目主要生产设备

| # 序号 | # 设备名称 | # 单位 | # 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | 2吨生物颗粒锅炉 | # 台 | 1 |
| # 2 | 12P水冷机组 | # 台 | 35 |
| # 3 | 15P水冷机组 | # 台 | 36 |
| # 4 | 150t/h冷却塔 | # 座 | 2 |
| # 5 | 自动搅拌打包机 | # 台 | 1 |
| # 6 | 灭菌锅 | # 台 | 1 |

3.5项目工艺流程及产污环节

3.5.1项目工艺流程

原料搅拌

原料打包

灭菌

接种

养菌

出菇

成品

废气、噪声、固废

固废

噪声、固废、粉尘

冷却

锅炉

蒸汽

冷却塔

噪声

噪声

海鲜菇母种、黑皮鸡枞母种

冷却塔

噪声

生物质燃料

噪声

水

水

冷却塔

水

噪声

图3.5-1 项目生产工艺流程及产污环节

流程简介：

①原材料搅拌

根据配方标准，通过计量进行标准配料，采用自动搅拌机对培养料（棉籽壳、木屑、豆粕、玉米粉、玉米芯、甘蔗渣）进行均匀搅拌。

②原料打包

同时采用自动装袋机按照计量要求进行装袋，配置完培养料，装袋后袋子重量达标稳定。

③灭菌

采用锅炉蒸气对培养料进行灭菌，灭菌温度为128℃，保证灭菌的彻底和高效。

④冷却

采用密闭式冷库，利用水冷机组先将温度降低至3-7度，将灭菌后的菌袋放入冷库，保持环境温度低于10度，确保菌袋彻底冷却达到可接种状态。

⑤接种

将母种接种至原料上，对每个阶段的温度，湿度，光照，氧气以及二氧化碳进行控制，使其达到最符合菌丝生长要求的状态，使得子实体的出芽率相对较高，且菇的高度、含水量、菌柄的粗壮、菇盖的大小等均达到统一，保证质量的目的。同时通过空气过滤和臭氧消毒，确保环境清洁度。

⑥养菌

子实体生长发育过程中调节温度、湿度、二氧化碳浓度、光照以及相对湿度等参数，以控制子实体菌帽的大小和后期的生长速度达到高产优质。培养房的温度恒定在20~25℃。

⑦出菇

长成的菇收集后存放于出菇房，出菇房温度恒定在13℃。

3.5.2主要产污环节

废水：项目生产用水循环回用，不产生生产废水，项目废水主要为员工生活污水。

废气：本项目大气污染物主要来自于生物质锅炉燃烧产生废气和搅拌粉尘。

噪声：本项目噪声主要来源于搅拌机、打包机、冷却塔和锅炉系统。

固废：本项目的固废主要有炉渣、除尘渣和废弃菌包。

3.5.3原料用量和水平衡

（1）原料用量

项目主要原料为棉籽壳、木屑、豆粕、玉米粉、玉米芯和甘蔗渣。其中棉籽壳1050t，木屑814t，豆粕149.43t，玉米粉149.43t，玉米芯350t，甘蔗渣150t。则总原料用量为2662.86t。

60%

原料2662.86

海鲜菇2400、黑皮鸡枞600

废弃菌包1597.72

图3.5-2 项目物料平衡图 单位t/a

（2）水平衡

①冷却塔用水

根据业主提供资料，项目冷却塔为2台150t冷却塔，冷却塔采用自动控制，当塔内水温35℃时冷却塔开始运行，降到29℃时停止运行，每年冷却塔总运行时间约6个月，每日运行8小时。单台冷却塔额定水循环水量为150t/h，冷却水循环使用，每天需补充新鲜水以弥补因蒸发而损耗的水量。查阅相关资料冷却塔的蒸发损失量Qe计算公式如下：

式中：Qe—蒸发损失水量，t/h；

∆t—冷却塔温度差，℃；

Q—循环水量，t/h；

K—系数，1/℃。

K值取值详见表3.5-1。

表3.5-1 k值与气温关系

| 气温（℃） | -10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k（1/℃） | 0.0008 | 0.001 | 0.0012 | 0.0014 | 0.0015 | 0.0016 |

项目所在地年平均气温约为18.9℃，因此k取0.0014。则Qe为1.26t/h，即10.08t/d。项目有2台冷却水塔，补充量为20.16t/d，即3024t/a。

②锅炉用水

本项目使用的蒸汽锅炉型号为2t/h锅炉，年工作300天，每天工作8小时，锅炉用水循环使用，每天需补充新鲜水量约2t/d即600t/a。

③种植用水

种植用水主要为原料搅拌用水，原料搅拌时干料与水分的比例为1:1.7,，则种植用水量为4526.862t/a

④生活用水

项目职工生活用水，本项目职工25人，每天一班制，均不在厂区住宿，不设食堂，年工作300天，根据《福建省地方标准中的行业用水定额》（DB35/T772-2013），不住厂职工按每人50L/d核算，排放污水水量以用水量的80%计。则该项目生活用水量为1.25t/d即375t/a，排放量约为1t/d即300t/a。

1934.856

冷却塔用水

生活用水

化粪池

周围林地灌溉

生活污水

锅炉用水

新鲜水

8525.862

3024

循环300

损耗3024

损耗600

损耗75

种植用水

损耗2592.006

食用菌吸收

循环2

600

4526.862

375

300

300

300

图3.5-3 项目水平衡图 单位：t/a

3.6施工期污染源分析

项目位于福建省三明市大田县均溪镇宋京村牡丹岬抬狗垅处，项目施工期内容主要为场地平整硬化、主体建筑及配套设施的建设等。施工期主要为废气、噪声、固废、水土流失等影响。

3.6.1废水

项目施工人员主要为周边附近居民，不住在施工现场，施工周期短，产生的生活废水较少。项目施工期施工期废水主要为施工机械清洗废水。

施工期对运输车辆和机械设备冲洗主要集中在每日晚上进行1次，施工期高峰时运输车辆和机械设备包括挖掘机、推土机、自卸汽车以及各类车辆等共4辆（台），每辆（台）运输车辆和机械设备每天平均冲洗废水量为0.1m3，则施工设备清洗废水产生量约为0.4m3/d，施工期机械清洗废水中主要污染物及浓度为：悬浮物500~1300mg/L，石油类15~35mg/L。施工场地拟设置隔油沉淀池，对施工废水进行隔油沉淀处理，处理后的水回用于施工，不外排。项目施工废水污染物浓度见表3.6-1。

表3.6-1 施工高峰期废水污染物产生浓度

| 序号 | 项目 | 污染物浓度(mg/L) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生 | 处理后 |
| 1 | SS | 3000 | 70 |
| 2 | 石油类 | 20 | 5 |
| 3 | 污水量 | 0.4m3/d |  |
| 排放去向 |  | 回用于施工，不外排 |  |

3.6.2废气

项目施工期大气污染物主要为扬尘。主要污染环节为材料的运输和堆放、地面的开挖和回填等作业过程以及运输车辆行驶过程中产生的扬尘。上述各环节污染物在受风力的作用下会对施工现场和周围环境造成TSP污染。

3.6.3噪声

拟建项目施工期的噪声主要来源于施工现场的各类设备噪声、机械噪声和物料运输的交通噪声。参考《环境噪声与振动工程技术导则》（HJ2034-2013）执行依据，国内目前常用的施工机械如推土机等，运输车辆包括各种卡车、自卸车。具体噪声限值见表3.6-2。

表3.6-2 项目施工机械设备噪声源不同距离声压级  单位：dB（A）

| 编号 | 施工设备名称 | 距声源5m | 距声源10m |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卡车（重型） | 82-90 | 75-86 |
| 2 | 压路机 | 80-90 | 76-86 |
| 3 | 混凝土输送泵 | 88-95 | 84-90 |
| 4 | 振动夯锤 | 92-100 | 86-94 |
| 5 | 电锯 | 93-99 | 90-95 |
| 6 | 推土机 | 83-88 | 80-85 |
| 7 | 液压挖掘机 | 82-90 | 78-86 |
| 8 | 切割机 | 93-99 | 90-95 |

3.6.4固体废物

项目施工期产生的固体废物主要包括：施工人员的生活垃圾、施工过程产生的建筑垃圾以及土石方。这些施工废物如不及时清理和妥善处置，或在运输时产生遗洒现象，将导致土地被占用或是污染环境。对环境卫生、公众健康及道路交通等产生不利影响。故应高度重视，采取必要措施，加强管理。

（1）生活垃圾

项目施工期施工人员最多约10人，人均生活垃圾产生量以1.0kg/d计算，则施工人员生活垃圾产生量为0.01t/d。施工期为6个月，则施工期生活垃圾总产生量为1.8t。生活垃圾定期由环卫部门同意清运，对周围环境影响不大。

（2）建筑垃圾

根据工程内容及有关资料，工程建设中产生的废料按50t/104m2计本项目总建筑面积为15000m2，则施工期产生的建筑垃圾约为75t。

建筑垃圾中的一部分建筑废模块、建筑材料下角料、破钢管、断残钢筋头、包装袋以及废旧设备等基本上可以回收；而另一部分如土、石、沙等建筑废弃物以及施工员工的生活垃圾等没有回收价值，要求建设单位按指定地点进行填方或清运处理。

（3）土方

项目施工场地为斜坡，挖方基本用于土地平整。土石方6.1万方，其中场平2.4万方，基础开挖3.7万方；填方5.5万方，弃方0.6万方。项目弃方用于周围低洼地平整，并进行植被恢复，防止水土流失。

3.6.5水土流失问题

本项目施工期挖土方、临时堆放及运输过程等引发水土流失的因素。施工过程如果不采取有效防护措施，在暴雨冲刷下很有可能导致严重的水土流失。在施工过程中，应提前或同步做好水土流失防治措施，需要全面控制水土流失。采取措施后，水土流失量较没有采取措施可减少99%。同时，施工期应尽量避开雨季，在枯水季施工，减少水土流失。

3.7运营期污染源分析

3.7.1废水

（1）生产废水

项目生产用水主要有水冷机用水、种植用水以及锅炉用水。水冷机用水和锅炉用水循环使用；种植用水主要为蒸发损耗和菌菇吸收，无多余废水。因此项目不排放生产废水。

- 生活污水

项目聘用职工25人，不住宿，年工作300天，根据《福建省地方标准中的行业用水定额》（DB35/T772-2013）及当地相关用水情况，不住厂职工按每人50L/d核算，则项目生活用水量为1.25t/d即375t/a。生活污水排放量按生活用水量的80%计，则生活污水排放量为1t/d即300t/a。参考《给排水设计手册》（第五册城镇用水）典型生活污水水质示例，生活污水水质取CODCr：450mg/L、BOD5：250mg/L、SS：350mg/L、NH3-N：35mg/L。项目生活废水经化粪池处理设施处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1旱作标准后用于周边林地灌溉。

综上，项目废水产排情况见表3.7-1。

表3.7-1 项目废水产排情况

| 废水类型 | 污染物 | 产生浓度（mg/L） | 产生量（t/a） | 排放情况 |  | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度 （mg/L） | 排放量 （t/a） |  |
| 生活污水 | 废水量 | / | 300 | / | 0 | 周围林地灌溉 |
|  | COD | 450 | 0.12 | 0 | 0 |  |
|  | BOD5 | 250 | 0.045 | 0 | 0 |  |
|  | SS | 350 | 0.066 | 0 | 0 |  |
|  | NH3-N | 35 | 0.0105 | 0 | 0 |  |

3.7.2废气

本项目大气污染物主要来自于生物质燃料锅炉废气。项目采用的原材料均在厂外破碎完成后运输至场内，项目生产过程没有破碎粉尘产生，仅在拌料过程中有粉尘产生，由于拌料过程中需要加大量的水，保持营养料的湿度，因此粉尘产生量很少。

根据建设单位提供资料，本项目生产使用的锅炉为生物质锅炉，锅炉型号2t/h，年使用生物质量1200t，烟囱高度30m，主要污染物为颗粒物（烟尘）、二氧化硫及氮氧化物。本项目整改后采用布袋除尘处理锅炉烟气，布袋除尘器风量4000m3/h。

根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-生物质工业锅炉，可知生物质锅炉废气产污系数，详见表3.7-1。

表3.7-1《4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-生物质工业锅炉》

| 产品名称 | 原料名称 | 工艺名称 | 规模等级 | 污染物指标 | 单位 | 产污 系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蒸汽/热水/其它 | 生物质 | 层燃炉 | 所有规模 | 二氧化硫 | 千克/吨-原料 | 17S① |
|  |  |  |  | 烟尘 （压块） |  | 37.6 |
|  |  |  |  | 氮氧化物 |  | 1.02 |

注：①产排污系数表中SO2的产排污系数是以含硫量（S）形式表示，其中含硫量指燃气收到基硫分含量，生物质颗粒含硫量根据《生物质衍生的燃料和化学物质》（张瑞芹主编）中推荐的S=0.03计算。

根据上表可计算项目污染物产生量为：SO20.612t/a、烟尘45.12t/a、NOX1.224t/a。项目锅炉废气拟经风机（风量4000m3/h）引至布袋除尘器设施净化处理后通过30m排气筒排放，布袋除尘对烟尘的去除率为99%。

综上所述，项目废气污染源强见表3.7-2。

表3.7-2 项目废气污染源强一览表

| 污染源 | 排风量 | 污染物名称 | 产生情况 |  |  |  | 治理措施 |  | 排放情况 |  |  | 排放标准 |  | 排气筒高度m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 核算方法 | 浓度mg/m3 | 速率 kg/h | 产生量t/a | 工艺 | 效率% | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 排放量t/a | 浓度mg/m3 | 速率kg/h |  |
| 锅炉烟气 | 4000m3/h | SO2 | 产污系数 | 63.75 | 0.255 | 0.612 | 布袋除尘器 | 0 | 63.75 | 0.255 | 0.612 | 300 | / | 30 |
|  |  | NOX |  | 127.5 | 0.51 | 1.224 |  | 0 | 127.5 | 0.51 | 1.224 | 300 | / |  |
|  |  | 颗粒物（烟尘） |  | 4700 | 18.8 | 45.12 |  | 99 | 47 | 0.188 | 0.451 | 50 | / |  |

3.7.3噪声

项目运营期间主要噪声来源于自动打包机、锅炉系统、搅拌机和冷却塔等机械产生的噪声。噪声源强详见表3.7-3。

表3.7-3 主要噪声源强

| 序号 | 设备名称 | 噪声源强dB（A） | 降噪措施 | 降噪效果 | 噪声排放值dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动打包机 | # 75 | # 隔声减振 | # 15 | # 60 |
| 2 | 锅炉系统 | # 80 | # 隔声减振 | # 15 | # 65 |
| 3 | 搅拌机 | # 75 | # 隔声减振 | # 15 | # 60 |
| 4 | 冷却塔 | # 80 | # 隔声减振 | # 15 | # 65 |

3.7.4固体废物

项目固体废物分为生产废物和生活垃圾。

（1）生产废物

项目生产废物主要为废弃菌包、锅炉炉渣、布袋除尘器除尘渣和废包装袋。

①废弃菌包

废弃菌包即为栽培用过的菌包，产生量按照使用原材料总量的60%估算，年产量约1597.72t/a。本项目成品菇采收后，废弃菌包储存于固废贮存间，定期作为有机肥外售。

②锅炉炉渣

生物质锅炉膛内炉渣产生量按照燃料使用量2%计算，则炉渣产生量为24t/a，全部外运提供给农户用做农肥。

③除尘渣

根据污染源分析3.7.2废气分析，项目产生颗粒物（烟尘）45.12t/a，布袋除尘器处理效率为99%，因此项目产生的除尘渣为44.67t/a。除尘渣与锅炉炉渣一起外运提供给农户作为农肥。

④废包装袋

项目所用原料包装均为25kg每袋，项目原料用量为2662.86t/a，则废包装袋产生量为106515个/年。每个包装袋约0.2kg，因此项目废包装袋产生量为21.303t/a。项目废包装袋由供应商回收综合利用。

（2）生活垃圾

项目运营师产生的固体废物主要来自职工生活垃圾，其产生量计算公式如下：

G=K·N·D×10-3

式中：G为生活垃圾产生量（t/a）；

K为人均排放系数（kg/人.日）；

N为人口数（人）；

D为年工作天数（天）。

项目拟聘用职工25人，不住宿，根据我国生活垃圾排放系数，不住宿职工生活垃圾排放系数K取1kg/人.d，项目年运行300天，则项目生活垃圾产生量为7.5t/a。生活垃圾交由环卫部门统一清运。

综上，项目固体废物产生及排放源强见表3.7-4。

表3.7-4 项目固体废物产生及排放源强

| 固废属性 | 固废名称 | 产生情况 |  | 处置措施 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 核算方法 | 产生量（t/a） | 工艺 | 处置量（t/a） |
| 一般工业固废 | 废弃菌包 | 类比法 | 1597.72 | 定期作为有机肥外售 | 1597.72 |
|  | 锅炉炉渣 | 类比法 | 24 | 提供给农户用做农肥 | 24 |
|  | 除尘渣 | 物料平衡 | 44.67 | 提供给农户用做农肥 | 44.67 |
|  | 废包装袋 | 类比法 | 21.303 | 由供应商回收综合利用 | 21.303 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 排污系数法 | 7.5 | 集中收集，委托环卫部门处理 | 7.5 |

3.7.5项目污染源排放汇总

根据上述污染物产生情况分析，结合本项目拟采取的污染防治措施，项目运营期间各类污染物产排情况见表3.7-5。

表3.7-5 项目污染物产排情况一览表

| 类别 | 污染物种类 |  | 产生量 （t/a） | 削减量（t/a） | 排放量 （t/a） | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | 废水量 | 300 | 300 | 0 | 周围林地灌溉 |
|  |  | CODcr | 0.12 | 0.12 | 0 |  |
|  |  | BOD5 | 0.045 | 0.045 | 0 |  |
|  |  | SS | 0.066 | 0.066 | 0 |  |
|  |  | NH3-N | 0.0105 | 0.0105 | 0 |  |
| 废气 | 锅炉废气 | SO2 | 0.612 | 0 | 0.612 | 布袋除尘器+30m排气筒 |
|  |  | NOX | 1.224 | 0 | 1.224 |  |
|  |  | 颗粒物（烟尘） | 45.12 | 44.669 | 0.4512 |  |
| 固废 | 一般固废 | 废弃菌包 | 1597.72 | 1597.72 | 0 | 定期作为有机肥外售 |
|  |  | 锅炉炉渣 | 24 | 24 | 0 | 提供给农户用做农肥 |
|  |  | 除尘渣 | 44.67 | 44.67 | 0 | 提供给农户用做农肥 |
|  |  | 废包装袋 | 21.303 | 21.303 | 0 | 由供应商回收综合利用 |
|  | 生活垃圾 |  | 7.5 | 7.5 | 0 | 集中收集后由环卫部门统一清运 |

3.8产业政策符合性分析

本项目食用菌规模化种植属于《国家经济行业分类（2017版）》（GB/T4754-2011）中“A142食用菌种植”项，属于《建设项目环境影响分类管理名录》（自2017年9月1日起实施）及其修改单，中“四十七、农业、林业、渔业：148、农产品基地项目（含药材基地）”中的“其他”类。燃生物质2t/h锅炉属于《国民经济行业分类（2017版）》（GB/T4754-2011）中“D4430热力生产和供应”，属于《建设项目环境影响分类管理名录》（自2017年9月1日起实施）及其修改单，中“三十一、电力、热力生产和供应业：92、热力生产和供应工程”中的“其他类”。

对照国家《产业结构调整指导目录（2019年）》，食用菌规模化种植属于“第一类：鼓励类”中“一、农林业2、农产品及农作物种子基地建设”；燃生物质2t/h锅炉不属于“电力行业的第一类：鼓励类”、“第二类：限值类”以及“第三类：淘汰类”，为允许类。

根据《促进产业结构调整暂行规定》“第二章 产业结构调整的方向和重点 第四条巩固和加强农业基础地位，加快传统农业向现代农业转变。…优化农业生产布局，推进农业产业化经营，…”项目符合产业结构调整的方向和重点。

对照《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》，项目主要生产机械设备（原料搅拌机、打包机、冷却塔、水冷机组、灭菌锅、生物质燃料锅炉）均不在淘汰目录中，因此项目不涉及淘汰设备。

对照《限值用地项目目录（2012年本）》项目食用菌规模化种植不属于目录中“五、农林业项目”所列项目，项目主要生产机械设备不在目录中。根据《禁止用地项目目录（2012年本）》，项目食用菌规模化种植不属于目录中“一、农林业”所列项目，项目主要生产机械设备不在目录中。因此项目不属于限制用地和禁止用地项目。且项目已通过大田县发展和改革局备案（闽发改备[2019]G120001号）。

综上所述，项目建设符合大田发展要求，符合国家相关产业政策。

3.9总平面布置合理性分析

项目位于三明市大田县均溪镇宋京村牡丹岬抬狗垅，根据厂区总平面布置图，对厂区布局合理性分析如下：

（1）厂区总平面布置遵循国家有关规范要求。

（2）结合了地势特点和生产工艺流程要求，布置生产车间和冷库。生产设施的布局与生产工艺流程一致，减少了物耗和能量。

（3）项目总平面布置合理顺畅。厂房内机台设备按照功能区分布置，物料流程短，有利于生产操作和管理，以及有效提高生产效率，生产区的布置符合生产工艺和环保要求。

综上所述，项目厂区平面布置考虑了人流疏散、建筑物紧凑性、节约等因素、气候条件、节能等因素，功能分区明确，因此，本项目平面布置合理。

3.10选址合理性分析

项目选址于三明市大田县均溪镇宋京村牡丹岬抬狗垅处。项目用地已通过大田自然资源局备案（附件5）、农业农村局备案（附件6），以及大田县均溪镇政府证明（附件7），符合环境功能区划及生态功能区划，与周边环境相容，选址合理。

3.11“三线一单”控制要求的相符性分析

3.11.1与生态红线相符性分析

目前，福建省及大田县未划定生态红线。大田县尚未完成生态红线规划，且项目不在饮用水源、风景名胜区、自然保护区等生态保护区内，满足生态保护红线要求。因此，项目建设符合生态红线控制要求。

3.11.2与环境质量底线相符性分析

项目所在区域的环境质量底线为：水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准；环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

项目无生产废水产生。外排废水主要为生活污水，经化粪池处理设施处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1旱作标准后用于周边林地灌溉，对环境影响不大。项目废气主要污染物为SO2、NOX和粉尘，经过处理后能够达标排放，对周围环境影响不大；项目各项固废均可得到妥善处理。经采取本环评提出的各项污染防治措施后，项目正常生产建设对周围水环境、大气环境、声环境，均不会造成大的影响，项目排放的污染物不会突破当地环境质量底线。

3.11.3与资源利用上线的相符性分析

项目运营过程中所利用的资源主要为电、水和生物质燃料，本项目运行后通过内部管理、设备选择等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地节约能源。项目的资源利用不会突破区域的资源利用上线。

3.11.4与环境准入负面清单的对照

项目主要从事食用菌规模化种植，经查阅《大田县行业准入负面清单（试行）》，本项目不在禁止准入类和限制准入类中；本项目不在禁止投资和限制投资类别中。因此项目建设符合市场准入要求。

综上所述，项目选址和建设符合“三线一单”控制要求。

四、施工期环境影响分析

4.1施工期地表水环境影响分析

项目施工人员主要为周边附近居民，不住在施工现场，施工周期短，产生的生活废水较少。

施工期对运输车辆和机械设备冲洗主要集中在每日晚上进行1次，施工期高峰时运输车辆和机械设备包括挖掘机、推土机、自卸汽车以及各类车辆等共4辆（台），每辆（台）运输车辆和机械设备每天平均冲洗废水量为0.1m3，则施工设备清洗废水产生量约为0.4m3/d，施工期机械清洗废水中主要污染物及浓度为：悬浮物500~1300mg/L，石油类15~35mg/L。施工场地拟设置1.5m×1.5m×1m=2.25m3隔油沉淀池，对施工废水进行隔油沉淀处理，处理后的上清水回用于施工。因此项目施工期对周边环境的影响很小。

4.2施工期大气环境影响分析

（1）道路扬尘

根据相关文献，施工过程中，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥的情况下，可按以下经验公式计算：

式中：Q—汽车行驶的扬尘量，kg/km·辆；

V—汽车速度，km/h；

W—汽车载重量，t；

P—道路表面粉尘量，kg/m2。

下表为一辆10t汽车，通过一段长1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度下的扬尘量。

表4.2-1 在不同车速和路面清洁程度下的汽车扬尘  单位：kg/（辆·km）

| 粉尘量 车速 | 0.1kg/m2 | 0.2kg/m2 | 0.3kg/m2 | 0.4kg/m2 | 0.5kg/m2 | 1.0kg/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5km/h | 0.051 | 0.086 | 0.116 | 0.144 | 0.171 | 0.287 |
| 10km/h | 0.102 | 0.171 | 0.232 | 0.289 | 0.341 | 0.574 |
| 15km/h | 0.153 | 0.257 | 0.349 | 0.433 | 0.512 | 0.861 |
| 25km/h | 0.255 | 0.429 | 0.582 | 0.722 | 0.853 | 1.435 |

从上表可说明，在同样路面条件下，车速越快，扬尘量越大，在同样的车速情况下，路面粉尘量越大，扬尘量越大。在施工期间对车辆行驶路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使空气中的粉尘量减少70%左右，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20～50m范围，降尘效果显著。洒水降尘试验资料见表4.2-2。

表4.2-2 施工场地洒水抑尘试验结果一览表

| 距离（m） |  | 5 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP小时平均浓度 （mg/m3） | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.40 | 0.67 | 0.60 |

（2）施工扬尘

项目施工扬尘主要是指施工作业产生的动力扬尘，针对本项目主要来自于地面的开挖和填埋等施工过程中产生的尘埃颗粒再悬浮而造成。根据《建筑施工》（2007vol.29No.12：969~970）《公共建筑大修施工现场的扬尘控制研究》一文，尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关，以尘煤为例，不同粒径的尘粒沉降速度见表4.2-3。

表4.2-3 不同粒径尘粒的沉降速度一览表

| 粉尘粒径（μm） | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度（m/s） | 0.03 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粉尘粒径（μm） | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度（m/s） | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粉尘粒径（μm） | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度（m/s） | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

由此可见，粉尘的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可认为：当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是—些微小粒径的粉尘。

根据现场气候不同，施工扬尘影响范围也略有不同。一般气候条件下，扬尘的影响范围主要集中在工地围墙150m内，未采取任何防护措施的情情况下，在扬尘点下风向 0~50m为重污染带，50~100m为较重污染带，100~200m为轻污染带，200m以外对大气影响较小。项目施工时期需在厂界边界设置围挡，并进行洒水抑尘。

（3）堆场扬尘

本工程施工阶段扬尘的另一个主要来源是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些建筑材料需要露天堆放，在气候干燥且有风的情况下会产生扬尘。

堆放在露天料场的散状粉尘在自然风力作用下不断向大气释放尘粒。在大气中运动的尘粒，出于粒径分布不同以及受到大气流场脉动性、均匀性影响，呈现出不同的运动状态：粒径小的，随着气流的脉动悬浮在空中，成为飘尘；粒径较大的，则在风力作用下飞扬，在空中跃移一定距离后回到地面，其运动轨迹呈抛物线状；同时与地面碰撞，发生激溅，并沿地面滑移。由此可知，不同尘粒的运动对大气扬尘的贡献不同，其中跃移粒子由沉降速度决定而最终回到地面，成为地面降尘的主要部分；而悬浮粒子，则成为大气中TSP的贡献者。

起尘量可按堆场扬尘的经验公式计算：

Q=2.1（V50—V0）3·e-1.023W

式中，Q：起尘量，kg/t·a；

V50：距地面50m处风速，m/s：

V0：起尘风速，m/s；

W：尘粒的含水量，%。

起尘风速与粒径和含水量有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水量及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关。

综上所述，在采取厂界设置围挡、洒水抑尘的措施下，项目施工期产生的扬尘对环境影响较小，根据现场勘察，项目周围多为树林山地，为天然降尘屏障，因此扬尘对周边环境影响有限。

4.3施工期声环境影响分析

施工期的噪声主要来自施工机械如挖掘机、推土机、压路机等运行时产生的机械噪声。

本评价将施工机械噪声作为点声源处理，仅考虑点声源的几何发散衰弱，在不考虑其他因素的情况下，采用点声源预测模式对施工期噪声影响进行预测，具体模式如下：

式中：Lp（r）—距声源r处的声压级，dB（A）；

Lp（r0）—距声源r0处的声压级，dB（A）；

r0—测量参考声级处与点声源之间的距离，m；

r—预测点与点声源之间的距离，m；

20lg（r/r0）—几何散发引起的倍频带衰减，dB（A）。

多个机械同时作业的总等效连续A声级计算公式为：

式中：LW—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

LW1—每台设备最大A声级，dB（A）；

根据上述预测方法，按不同施工阶段施工机械组合作业情况，在未采取任何降噪措施的情况下，得出不同施工阶段不同距离处的噪声预测值。施工期单台机械设备噪声预测具体预测值见表4.3-1

表4.3-1 施工设备噪声对不同距离接受点的影响值  单位：dB（A）

| 机械类型 | 噪声预测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5m | 10m | 20m | 30m | 60m | 100m | 150m | 200m | 300m | 400m |
| 推土机 | 83 | 77 | 71 | 67.5 | 61.4 | 57 | 53.5 | 51 | 47.4 | 44.9 |
| 挖掘机 | 85 | 79 | 73 | 69.3 | 63.4 | 59 | 55.5 | 53 | 49.4 | 46.9 |
| 卡车 | 85 | 79 | 73 | 69.3 | 63.4 | 59 | 55.5 | 53 | 49.4 | 46.9 |
| 振捣棒 | 80 | 75 | 69 | 65.5 | 63 | 59 | 56 | 53 | 49 | 47 |
| 压路机 | 85 | 79 | 73 | 69.3 | 63.4 | 59 | 55.5 | 53 | 49.4 | 46.9 |

将施工中使用较频繁的几种机械设备的噪声值分别代入前述预测模式进行计算，预测单台机械设备的噪声值。本次评价假设以上五种设备同时运行的情况下，将所产生的噪声叠加后预测对某个距离的总声压级。

根据上述预测公式，不计空气等影响，噪声预测结果见表4.3-2。

表4.3-2 设备同时运行噪声预测值 单位：dB（A）

| 距离（m） | 5 | 10 | 20 | 30 | 60 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昼间噪声预测值 | 91.0 | 85.0 | 79.1 | 75.4 | 70.0 | 65.7 | 62.2 | 59.7 | 55.97 | 53.58 |

项目施工期较短，在采取一定消声减震和隔音措施下，施工期对周围环境的影响不大，且项目四周为林地山地，为天然隔声屏障，因此项目施工期噪声对周围环境的影响很小。

4.4施工期固体废物影响分析

施工期的固体废物主要为施工过程中产生的建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾等。

施工人员的生活垃圾产生量为0.01t/d，若不及时清运处理，对周围环境和作业人员生活及健康将带来不利影响。因此对生活垃圾应集中收集并及时由环卫部门统一清运，使其得到妥善处置。

施工过程中建筑垃圾总产生量约为75t，其中大部分为建筑废模块、建筑下角料、破钢管、废钢筋等，基本可以回收。少部分为土、石、沙等建筑垃圾，应在指定地点进行填埋。固体废物按要求处理后对环境产生影响小。

项目施工场地为斜坡，挖方基本用于土地平整。土石方6.1万方，其中场平2.4万方，基础开挖3.7万方；填方5.5万方，弃方0.6万方。项目弃方量相对较少，用于周围低洼地平整，并进行植被恢复，防止水土流失。

4.5水土流失影响分析

施工过程将本项目土地进行开挖、填埋，会造成一定的水土流失。项目应避免在雨季等不利气象条件下进行开挖施工，减少水土流失量，同时在土方施工过程中，采取边挖、边运方式，可避免大量松散土存在而造成严重的土壤侵蚀流。随着工程的接受，开挖扰动地表和损坏植被的施工活动基本终止。在本项目未完成修建和植被未能全部覆盖地表之前，扔存在一定的水土流失。因此应设置排水沟、沉砂池等水土流失防治措施。

五、运营期环境影响分析

5.1运营期地表水环境影响分析

根据工程分析项目水冷机用水和锅炉用水循环使用；种植用水主要为蒸发损耗和菌菇吸收，无多余废水外排。因此，项目无生产废水产生及外排，废水主要为职工生活污水。

项目聘用职工25人，不住宿，年工作300天，根据3.7.1废水污染源分析核算，项目生活污水产生量为300t/a。项目生活废水经化粪池处理设施处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1旱作标准后用于周边林地灌溉。项目生活污水产生量较少，且项目周围林地覆盖率高，项目生活污水对周围环境影响很小。

5.2运营期地下水环境影响分析

根据《环境影响技术评价导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目对应“U城镇基础设施及房地产：142、热力生产和供应工程”中的“其他”类，属Ⅳ类建设项目。根据《环境影响技术评价导则-地下水环境》（HJ610-2016）“4总则 4.1一般性原则：…Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。”因此本报告不进行地下水环境影响评价。

5.3运营期大气环境影响分析

（1）大气环境影响分析

根据三明市生态环境公开的《2018年三明市城市空气质量通报》，2019年上半年，德化县达标天数比例达100%，项目所在区域为达标区。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）“5.3.2评价等级判定”，采用附录A推荐模型中估算模型（AERSCREEN）分别计算项目污染源的最大环境影响，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi，及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。计算公式如下：

式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量弄不占标率，%；

Ci—采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

Coi—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

大气环境评价工作等级分级判据见表5.3-1，项目废气排放参数见表5.3-2，项目废气评价因子和评价标准见表5.3-3，项目废气预测结果见表5.3-4。

表5.3-1 大气评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级评价 | Pmax＜1% |

表5.3-2 项目有组织废气排放参数表

| 名称 |  | P1排气筒 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 | 否 |
|  | 考虑数据分辨率/m | / |  |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 是 | 否 |
|  | 岸线距离/km | / |  |
|  | 岸线方向/° | / |  |
| 排气筒高度/m |  | 30 |  |
| 排气筒出口内径/m |  | 0.5 |  |
| 烟气温度/℃ |  | 60 |  |
| 年排放小时数/h |  | 2400 |  |
| 排放工况 |  | 正常 |  |
| 污染物排放速率（kg/h） | SO2 | 0.255 |  |
|  | NOX | 0.51 |  |
|  | 颗粒物（烟尘） | 0.188 |  |

表5.3-3 评价因子和评价标准

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 1小时 | 0.5mg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
| NOX | 1小时 | 0.2mg/m3 |  |
| 颗粒物 | 1小时 | 0.9mg/m3 |  |

表5.3-4 废气估算模式预测结果

| 排放源类型 | 污染物 | 下风向最大落地浓度（mg/m3） | 最大浓度处距离中心的距离（m） | 评价标准 （mg/m3） | 最大地面浓度占标率% | 达标分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉废气 | SO2 | 4.61×10-3 | 39 | 0.5 | 0.922 | 达标 |
|  | NOX | 9.22×10-3 | 84 | 0.2 | 4.61 | 达标 |
|  | 颗粒物（烟尘） | 3.398×10-3 | 84 | 0.9 | 0.378 | 达标 |

根据估算模式计算结果，本项目废气排放的Pmax值为4.61%，1%≤Pmax＜10%。对照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）要求，本项目大气环境评价工作等级为二级，不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

（2）大气污染物排放总量核算

项目大气污染物有组织排放量核算表见表5.3-5。

表5.3-5 大气污染物有组织排放量核算

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 |  | 核算排放浓度mg/m3 | 核算排放速率kg/h | 核算年排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉废气 | SO2 |  | 63.75 | 0.255 | 0.612 |
|  |  | NOX |  | 127.5 | 0.51 | 1.224 |
|  |  | 颗粒物（烟尘） |  | 47 | 0.188 | 0.451 |
| 有组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |
| 有组织排放总计t/a |  |  | SO2 |  |  | 0.612 |
|  |  |  | NOX |  |  | 1.224 |
|  |  |  | 颗粒物（烟尘） |  |  | 0.451 |

（3）项目大气环境影响评价自查表

项目大气环境影响评价自查表见表5.3-6

表5.3-6 项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级 |  |  |  |  | 二级 |  |  |  |  |  | 三级 |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km |  |  |  |  | 边长5-50km |  |  |  |  |  | 边长=5km |  |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOX排放量 | =2000t/a□ |  |  |  |  | 500-2000t/a□ |  |  |  |  |  | 500t/a |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 其他污染物（VOCs） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 |  |  | 地方标准 |  |  |  |  | 附录D |  |  |  |  | 其他标准 |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区 |  |  |  |  | 二类区 |  |  |  |  | 一类区和二类区 |  |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | 2017年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据 |  |  |  |  | 主管部门发布的数据 |  |  |  |  |  | 现状补充监测 |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区 |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 本项目非正常排放源 现有污染源 |  |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  |  | 区域污染源 |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD | ADMS |  |  | AUSTAL2000 |  |  | EDMS/AEDT |  | CALPUFF |  |  | 网格模型 |  |  | 其他 |
|  | 预测范围 | 边长≥50km |  |  |  |  |  | 边长5-50km |  |  |  |  | 边长=5km |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（SO2、NOX） |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100% |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率>100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均弄高度贡献值 | 一类区 |  | C本项目最大占标率≤10% |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率>10% |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 |  | C本项目最大占标率≤30% |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率>30% |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长 |  | C非正常占标率=100% |  |  |  |  |  |  |  | C非正常占标率>100% |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标 |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | K≤-20% |  |  |  |  |  |  |  | K>20%□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子（SO2、NOX） |  |  |  |  |  | 无组织废气监测 有组织废气监测 |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：□ |  |  |  |  |  | 监测点位数□ |  |  |  |  | 无监测 |  |  |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接收 不可以接收□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（）厂界最远（）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2：（0.612）t/a |  |  | NOX：（1.224）t/a |  |  |  |  | 颗粒物：（0.451）t/a |  |  |  |  | VOCS：（0）t/a |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（4）对周围敏感点影响分析

根据废气估算模式预测，项目锅炉废气排放的污染物对敏感目标环境空气的贡献浓度详见表5.3.7。

表5.3-7 项目废气对敏感目标贡献浓度及占标率

| 敏感目标 | 污染物 | 距离m | 落地浓度mg/m3 | 评价标准mg/m3 | 占标率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 居民点1 | SO2 | 135 | 3.67×10-3 | 0.5 | 0.73 |
|  | NOX |  | 7.34×10-3 | 0.2 | 3.67 |
|  | 颗粒物 |  | 2.69×10-3 | 0.9 | 0.3 |
| 居民点2 | SO2 | 110 | 3.77×10-3 | 0.5 | 0.75 |
|  | NOX |  | 7.53×10-3 | 0.2 | 3.77 |
|  | 颗粒物 |  | 2.76×10-3 | 0.9 | 0.31 |
| 居民点3 | SO2 | 125 | 3.74×10-3 | 0.5 | 0.75 |
|  | NOX |  | 7.49×10-3 | 0.2 | 3.74 |
|  | 颗粒物 |  | 2.74×10-3 | 0.9 | 0.3 |
| 居民点4 | SO2 | 125 | 3.74×10-3 | 0.5 | 0.75 |
|  | NOX |  | 7.49×10-3 | 0.2 | 3.74 |
|  | 颗粒物 |  | 2.74×10-3 | 0.9 | 0.3 |
| 居民点5 | SO2 | 575 | 2.55×10-3 | 0.5 | 0.51 |
|  | NOX |  | 5.10×10-3 | 0.2 | 2.55 |
|  | 颗粒物 |  | 1.87×10-3 | 0.9 | 0.21 |
| 居民点6 | SO2 | 705 | 2.10×10-3 | 0.5 | 0.42 |
|  | NOX |  | 4.19×10-3 | 0.2 | 2.1 |
|  | 颗粒物 |  | 1.53×10-3 | 0.9 | 0.17 |
| 居民点7 | SO2 | 565 | 2.59 | 0.5 | 0.52 |
|  | NOX |  | 5.18×10-3 | 0.2 | 2.59 |
|  | 颗粒物 |  | 1.90×10-3 | 0.9 | 0.21 |
| 居民点8 | SO2 | 250 | 2.85×10-3 | 0.5 | 0.57 |
|  | NOX |  | 5.70×10-3 | 0.2 | 2.85 |
|  | 颗粒物 |  | 2.09×10-3 | 0.9 | 0.23 |
| 居民点9 | SO2 | 550 | 2.65×10-3 | 0.5 | 0.53 |
|  | NOX |  | 5.30×10-3 | 0.2 | 2.65 |
|  | 颗粒物 |  | 1.94×10-3 | 0.9 | 0.22 |
| 居民点10 | SO2 | 800 | 1.83×10-3 | 0.5 | 0.37 |
|  | NOX |  | 3.65×10-3 | 0.2 | 1.83 |
|  | 颗粒物 |  | 1.34×10-3 | 0.9 | 0.15 |
| 居民点11 | SO2 | 405 | 3.22×10-3 | 0.5 | 0.64 |
|  | NOX |  | 6.45×10-3 | 0.2 | 3.22 |
|  | 颗粒物 |  | 2.36×10-3 | 0.9 | 0.26 |
| 居民点12 | SO2 | 830 | 1.75×10-3 | 0.5 | 0.35 |
|  | NOX |  | 3.50×10-3 | 0.2 | 0.75 |
|  | 颗粒物 |  | 1.28×10-3 | 0.9 | 0.14 |
| 居民点13 | SO2 | 1415 | 1.23×10-3 | 0.5 | 0.25 |
|  | NOX |  | 2.45×10-3 | 0.2 | 1.23 |
|  | 颗粒物 |  | 8.97×10-4 | 0.9 | 0.1 |
| 鸿图中学 | SO2 | 1315 | 1.25×10-3 | 0.5 | 0.25 |
|  | NOX |  | 2.51×10-3 | 0.2 | 1.25 |
|  | 颗粒物 |  | 9.19×10-4 | 0.9 | 0.1 |
| 大田六中 | SO2 | 1600 | 1.17×10-3 | 0.5 | 0.23 |
|  | NOX |  | 2.33×10-3 | 0.2 | 1.17 |
|  | 颗粒物 |  | 8.54×10-4 | 0.9 | 0.09 |
| 均溪镇镇区 | SO2 | 1745 | 1.12×10-3 | 0.5 | 0.22 |
|  | NOX |  | 2.24×10-3 | 0.2 | 1.12 |
|  | 颗粒物 |  | 8.20×10-4 | 0.9 | 0.09 |

由表5.3-7可以看出，项目大气污染物在预测范围内各敏感目标能够达标，SO2占标率最高为0.75%，NOX占标率最高约为3.77%，颗粒物占标率最高约为0.31%。因此项目锅炉废气排放对周围敏感目标的影响较小。

（5）搅拌粉尘

项目采用的原材料均在厂外破碎完成后运输至场内，项目生产过程没有破碎粉尘产生，仅在拌料过程中有粉尘产生，由于拌料过程中需要加大量的水，保持营养料的湿度，因此粉尘产生量很少，且项目搅拌车间采取密闭措施，对周边大气环境影响很小。

（6）大气防护距离

按照《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中“8.7.5大气环境防护距离要求”，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。本项目大气预测结果显示，厂界外所有计算点短期浓度均未超过环境质量浓度限值，无需设置大气环境防护距离。

5.4运营期声环境影响分析

项目噪声主要来自自动打包机、搅拌机、锅炉系统、冷却塔等机械产生的噪声，噪声源强为75~80dB（A）。为了更好地说明项目营运后厂界噪声情况，本评价对项目厂界噪声进行预测（时段：昼间，即工作运行时），并将项目噪声源作点声源处理，考虑车间内噪声向车间外传播过程中，近似认为在半自由场中扩散。

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）推荐的方法，确定厂区噪声源位置，采用点声源半自由场传播预测，可得厂区噪声贡献值，其简化公式为公式（1）最后根据公式（2）加上背景值：

公式（1）：

式中：Lp—为预测点的声压级dB（A）

LW—为声源的等效声级dB（A）

r—为声源与预测点的距离（m）

公式（2）：

式中：Leq—为预测点等效声级dB（A）

Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）

Leqb—预测点背景值，dB（A）

（3）预测结果与影响分析

本次预测主要针对昼间进行，采用上述预测模式，将项目厂区车间内的噪声源贡献值制成厂区噪声贡献等声线图（附图6），根据厂区噪声贡献等声线图，项目噪声源对预测点影响见见表5.4-1。

表5.4-1 项目噪声源对预测点影响

| # 预测点 | # 昼间 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 贡献值 | # 背景值 | # 预测值 | # 标准值 | # 达标情况 |
| # 西北侧厂界 | # 40 | 52.3 | # 52.55 | # 60 | # 达标 |
| # 北侧厂界 | # 30 | 55.5 | # 55.51 | # 60 | # 达标 |
| # 东侧厂界 | # 30 | 54.4 | # 54.42 | # 60 | # 达标 |
| # 东南侧厂界 | # 40 | 54.0 | # 54.17 | # 60 | # 达标 |
| # 南侧厂界 | # 25 | 54.5 | # 54.5 | # 60 | # 达标 |
| # 西南侧厂界 | # 25 | 53.5 | # 53.5 | # 60 | # 达标 |

由表5.4-1可知，项目夜间不生产，项目厂界昼间噪声能够符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准。项目昼间厂界噪声均可达标排放，对周围环境影响很小。本项目夜间不生产，不会对周围环境产生影响。

（4）对周围敏感目标影响分析

项目场界距离敏感目标最近为东南侧22m处的居民点4。根据场界噪声预测结果，项目东南侧场界噪声贡献值为40 dB（A），再经距离衰减到达最近敏感目标的贡献值更小。并根据项目噪声贡献等声线图（附图6），项目噪声贡献值最大的敏感点位于东南侧的居民点4，噪声贡献值为30dB（A），项目运营期机械设备运行噪声对周围环境敏感目标影响较小。

5.5固体废物环境影响分析

根据工程分析，项目固体废物具体产生及处置情况见表5.5-1。

表5.5-1项目固体废物产生情况一览表

| 固废属性 | 固废名称 | 产生情况 |  | 处置措施 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 核算方法 | 产生量（t/a） | 工艺 | 处置量（t/a） |
| 一般工业固废 | 废弃菌包 | 类比法 | 1597.72 | 作为有机肥外售 | 1597.72 |
|  | 锅炉炉渣 | 类比法 | 24 | 提供给农户作为农肥 | 24 |
|  | 除尘渣 | 物料平衡 | 44.67 | 提供给农户作为农肥 | 44.67 |
|  | 废包装袋 | 类比法 | 21.303 | 由供应商回收综合利用 | 21.303 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 排污系数法 | 7.5 | 集中收集，委托环卫部门处理 | 7.5 |

由上表可知，项目固体废弃物均能得到妥善处置，对周围环境卫生影响较小。

建设单位在厂区内设置一般废物暂存点，必须按照《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）有关要求设置贮存场所，严禁乱堆乱放和随便倾倒。

5.6运营期土壤环境影响分析

本项目为食用菌规模化种植项目，辅助工程为2t/h生物质燃料锅炉，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）附录A 项目属于“农林牧渔业”中“其他”类和“电力热力燃气及水生产和供应业”中“其他”类，均为Ⅳ类建设项目。根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）4.2.2“…Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价”因此，本报告不进行土壤环境影响评价。

5.7清洁生产分析

清洁生产是把工业污染控制的重点从原来的末端治理转移到全过程的污染控制，全过程体现在原料、工艺、设备、管理、产品、销售、使用等各个方面，从而使污染物的发生量、排放量最小化。清洁生产突出表现在生产工艺、使用的原辅物料等方面。

（1）建立和完善清洁生产制度

根据国内清洁生产试点工作经验，加强管理是所有清洁生产方案中最重要的无费、低费和少费方案，因此企业进行清洁生产，必须首先从加强管理入手。

由于清洁生产是全过程的污染控制，涉及单位各个部门，因此必须由企业主要负责人全面负责，按照分工负责原则，确定各职能部门的职责和责任人员。为了明确各部门工作职责，公司应制订规章制度，使各车间的经济效益直接与其环保工作、清洁生产工作联系起来，真正调动车间治理污染、清除污染的积极性。在生产中工艺设计与改造时都应充分考虑环境保护和清洁生产的要求，从源头上控制污染。

（2）清洁生产措施

为了更好的执行清洁生产方针，要求企业考虑以下的清洁措施。

①企业应对各生产设备均安装计量表等，对单位产品实行用料考核，并与职工的经济效益挂钩，以减少物料消耗，降低生产成本，削减污染物排放。

②完善企业内部管理，减少物料消耗，建立严格的管理制度，落实岗位责任制，加强生产中的现场管理，降低原料及能源的耗用量。

5.8环境风险分析

项目使用原材料为棉籽壳、木屑、豆粕、玉米粉、玉米芯、甘蔗渣，根据《建设项目环境风险评价技术导则HJ/T169-2018》附录A判断，本项目原材料不属于风险物质。

5.8.1环境风险潜势初判

（1）风险潜势划分

建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅳ+级。

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表5.8-1确定环境风险潜势。

表5.8-1 建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度 | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极度危险（P1） | 高度危险（P2） | 中度危险（P3） | 轻度危险（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险 |  |  |  |  |

（2）项目环境风险潜势初判

项目不使用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的危险物质。项目风险潜势为Ⅰ级。

（3）评价等级

本项目环境风险潜势为Ⅰ级，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价工作等级划分表，详见表5.8-2。

表5.8-2 评价工作等级划分表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |  |  |  |  |

根据上表，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。

5.8.2环境风险识别

风险识别范围包括生产过程涉及的物质危险性识别、生产系统危险性识别。

（1）危险物质识别

危险物质识别范围：主要原辅材料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴/次生物等。项目涉及的危险物质主要为原材料棉籽壳、木屑和燃料生物质颗粒。

（2）生产系统危险性识别

生产系统危险性识别包括生产装置、储运装置和辅助生产设施以及环境保护设施。根据项目工艺流程和平面布置，结合项目物质危险性识别结果，本项目危险单元划分结果、潜在风险源及触发因素见表5.8-3。

表5.8-3 危险单元划分结果、潜在风险源及触发因素一览表

| 序号 | 危险单元 | 潜在的风险源 | 主要危险物质 | 存在条件 | 触发因素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仓库 | 火灾 | 棉籽壳、木屑、豆粕、玉米粉、甘蔗渣和生物质燃料 | 常温储存 | 火源 |
| 2 | 废气处理设施 | 净化设施失效 | 颗粒物 | 常温、常压 | 净化设施故障或失效 |

5.8.3环境风险分析

（1）危险物质风险分析

项目涉及的危险物质主要为原材料棉籽壳、木屑、豆粕、玉米粉、甘蔗渣和燃料生物质燃料，在加强储运管理，禁止任何火源进入仓库，避免火灾发生，将不会对周围环境造成明显不利影响。

（2）废气事故影响分析

项目废气废正常排放主要是废气净化设施出现事故，导致颗粒物事故排放。运营期需完善各环保设施操作规程，定期维修制度，使各项环保设施在生产过程中处于良好的运行状态，如环保设施出现故障，应立即停厂检修，严禁非正常排放。

六、退役期环境影响分析

项目退役期的环境影响主要有以下两方面：

（1）废旧设备未妥善处理造成的环境影响；

（2）原材料未妥善处置造成的环境影响。

退役期环境影响的防治措施：

企业退役后，妥善处理设备，其设备应遵循以下两方面原则：

（1）在退役时，尚不属于行业淘汰范围的，且符合当时国家产业政策和地方政策的设备，可出售给相关行业。

（2）在退役时，属于行业淘汰范围、不符合当前国家产业政策和地方政策中的一种，即应予以报废，设备可按废品出售给回收单位。

原材料和产品的处置：退役后，原材料和产品均可出售给其他企业，对环境不会产生影响。

只要按照上述的办法进行妥善处置，本项目在退役后，不会遗留潜在的环境影响问题，不会造成新的环境污染危害。综上所述，该项目退役期对环境影响较小。

七、污染防治措施及可行性分析

7.1地表水污染防治措施及可行性分析

7.1.1施工期地表水污染防治措施及可行性分析

项目施工人员主要为周边附近居民，不住在施工现场，施工周期短，产生的生活废水较少。

项目施工产生的废水主要为机械设备清洗废水。废水带有少量的油污和SS。因此拟在施工现场设置临时隔油沉淀池。经过处理后的水回用于施工和洒水抑尘。

7.1.2运营期地表水污染防治措施及可行性分析

本项目为食用菌种植，种植过程无废水产生，项目产生的废水仅为生活废水。且项目员工人数较少，生活污水量少，产生量仅为300t/a。项目拟采用三级化粪池处理，处理后用于周边林地灌溉，不外排，对周边环境影响很小。经实地踏勘，厂区周围有大量的林地，项目生活污水经三级化粪池处理后用于周边林地灌溉，措施可行。

7.2大气污染防治措施及可行性分析

7.2.1施工期大气污染防治措施

项目施工期大气污染物主要为扬尘。主要污染环节为材料的运输和堆放、地面的开挖和回填等作业过程以及运输车辆行驶过程中产生的扬尘。针对上述施工期大气污染源，提出对控制扬尘的防治措施主要包括：

①施工现场设置围挡，确保坚固、稳定、整洁。脚手架外侧应当设置密目式安全网封闭，网间连接应当紧密。

②水泥和其他易飞扬的细颗粒物建筑材料应当在库房或密闭容器内存或采取覆盖等措施。

③施工现场严禁焚烧垃圾等各类废弃物。

④停工日期超过三个月以上的建设工程，建设单位应当自行或督促施工单位对施工现场裸露的地面进行网膜覆盖。裸置三个月以上的土方，应当采取草籽播种、草坪种植等临时绿化措施；裸置三个月以下的土方应当采取覆盖、压实、洒水等压尘措施。

⑤施工现场进行基坑开挖、砂浆搅拌以及切割、抹灰钻孔凿槽等易产生粉尘的粉尘作业，采取喷雾等方式进行降尘。

7.2.2运营期大气污染防治措施

（1）有组织废气

本项目大气主要污染物为锅炉燃烧排放的废气，主要污染物为二氧化硫、氮氧化物、烟尘。项目锅炉废气采取布袋除尘措施后由30m高排气筒排放。处理工艺流程图见图7.2-1。

锅炉废气

风机

布袋除尘器

30m高排气筒

图7.2-1开料粉尘处理工艺流程图

布袋除尘器：布袋除尘器由灰斗、上箱体、中箱体、下箱体等部分组成。含尘气体由进气口进入过滤室，较粗颗粒直接落入灰斗，灰尘气体经滤袋过滤，颗粒物阻留于滤袋表面，净化气经袋口到净气室、由风机排入大气，当滤袋表面的颗粒物不断增加，导致设备阻力上升至设定值时，微差压控制器输出信号，程控仪开始工作，逐个开启脉冲阀，使压缩空气通过喷口对滤袋进行喷吹清灰，使滤袋突然膨胀，在反向气流的作用下，附于滤袋表面的颗粒物迅速脱离滤袋落入灰斗（或灰仓）内，颗粒物由灰斗排出。

其中布袋除尘装置是目前较为普遍也较为有效的除尘设施，项目废气经布袋除尘措施后，SO2排放量为0.612t/a，排放浓度为63.75mg/m3，去除率为0；NOX排放量为1.224t/a，排放浓度为127.75mg/m3，去除率为0；颗粒物排放量为0.451t/a，排放浓度为47mg/m3，去除率为99%。可确保项目锅炉废气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉标准限值要求。根据估算模式预测结果，项目大气污染物在预测范围内各敏感目标能够达标，SO2占标率最高为0.75%，NOX占标率最高约为3.77%，颗粒物占标率最高约为0.31%。因此项目锅炉废气排放对周围敏感目标的影响较小。

（2）无组织废气

项目搅拌过程中需要加水保持原料湿度，搅拌粉尘产生量很小。项目搅拌打包车间设置为独立封闭车间，以减小粉尘逸散，降低粉尘对周边环境影响。

项目采取以上大气污染防治措施可行。

7.3噪声治理措施及可行性分析

7.3.1施工期噪声治理措施及可行性分析

为了降低施工期噪声对周围环境的影响，建设单位应合理安排施工进度，避免高噪声设备集中工作，尽量将高噪声设备远离环境敏感目标，定期对设备进行维护检修，保证其正常运行，对高噪声设备进行隔声减振处理。加强施工期管理，做到文明施工，清洁施工。

提倡安全生产和文明施工，合理安排施工工时，夜间（22时~6时）不施工，特别控制午间高噪声作业。

选用低噪声施工设备，严禁在施工工地抛扔钢管、脚手架等，把人为噪声控制在最低水平。

建议施工单位使用水泥搅拌站现成的商品混凝土进行浇筑。

施工场界应设置围挡，即可隔声又可滞尘，还有利于施工工地的安全生产。

7.3.2运营期噪声治理措施及可行性分析

建设单位在生产过程中拟采取以下噪声治理措施：

①合理布局，使高噪声设备远离厂界。

②设备房采用隔音门窗。机器底部应加装防振装置，对高噪声工位用吸音材料局部环绕，进行部分消音处理等隔声、消音措施。

③定期检查、维修设备，使设备处于良好运行状态，防止机械噪声升高。

④厂房周围种植树、乔、灌结合的绿化带，降低噪声影响。

经采取以上措施后，该项目噪声可实现达标排放，处理措施可行。

7.4固体废物治理措施

7.4.1施工期固体废物治理措施

项目施工期固体废物进行分类收集处置，废弃钢筋、钢管等进行回收利用或变卖；废混凝土、废石等建筑垃圾统一运至指定地点填埋；废弃土方量较少，可用于周边低洼地填埋，并恢复植被防治水土流失；施工人员生活垃圾统一收集交由环卫部门统一处置。

7.4.2运营期固体废物治理措施

为确保固废处置的“资源化、减量化、无害化”，项目固体废物分类收集，妥善处置，避免造成二次污染，措施可行性分析具体如下：

项目废弃菌包产生量为1597.72t/a，主要成分为食用菌生长过程中未完全利用的有机质及残留的菌丝体，仍含有大量的C、N等植物生长必需的营养元素，是一种高效有机肥，收集后全部作为有机肥外售；锅炉炉渣年产生量为24t；除尘渣年产生量为44.67t，成分均为有机质灰分，全部外运提供给农户用做农肥；废包装袋年产生量为21.303t，全部由供应商回收综合利用。生活垃圾交由环卫部门统一清运。

项目固体废物经上述处置措施后可对周围影响较小。

7.5水土流失防治措施

项目施工过程对本项目的场地进行平整、基础开挖、挖方临时堆放等会造成一定的水土流失。项目应避免在雨季等不利气象条件下进行开挖施工，减少水土流失量，同事在土方施工过程中，采取边挖边运方式，可避免大量松散土存在而造成严重的土壤侵蚀流。随着工程结束，开挖扰动地表和损坏植被的施工活动基本终止，但拟入驻企业的建设及周边人工植被仍需要一定时间才能完成恢复，在本建设单位未能修建和植被未能全部覆盖地表之前，仍存在一定的水土流失。因此项目设置排水沟、沉砂池设施水土流失防治措施。

7.6环境风险防控措施

本项目主要原辅材料以及生产工艺均不涉及重大环境风险源。主要的风险来自管理不善引发的火灾事故以及废气处理设备故障造成的废气处理不达标。发生火灾后，将产生大量的烟尘、有机废气等大气污染物，对环境将造成一定的影响。

风险事故的防范措施：企业运营过程中，应科学规划、合理布局，采取必要的防火措施，在储存现场设置禁烟禁火警示标志，配备充足的消防器材和安全防护面具，建立严格的安全生产制度，大力提高工作人员的安全意识，避免恶性事故的发生。做好废气处理设备的保养和维护工作，对个废气处理系统的处理效果、运行转态定期检查并记录，保持各废气处理风机的正常运行，确保废气的有效收集。制定完善、有效的环境风险事故应急预案，报送当地环保主管部门备案，并定期演练。

八、总量控制

污染物排放总量控制是我国环境保护管理工作的一项重要举措。而实行污染物排放总量控制是环境保护法律法规的要求，它不仅是促进经济结构战略调整和经济增长方式根本性转变的有力措施，同时也是促进工业技术进步和管理水平的提高，做到环保与经济的相互促进。

据国家和福建省总量控制要求，当前重点控制的主要污染物是COD、NH3-N和SO2、NOX。结合本项目工程排放的总量控制污染物，进行污染物总量控制分析。根据福建省环保厅关于印发《福建省主要污染物排污权指标核对管理办法（试行）的通知》（闽环发[2014]12 号）、《福建省环保厅关于进一步加快推进排污权有偿使用和交易工作的意见》（闽环发[2015]6号），以及关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标审核和管理暂行办法》的通知（环发[2014]197号），核算项目排放总量。

（1）水污染物总量控制指标

根据《福建省主要污染物排污权指标核定管理办法（闽环发[2014]12 号），项目生产废水中的COD、NH3-N。项目生活污水经三级化粪池处理后用于周围林地灌溉，不外排，因此不计入总量核算。

（2）大气污染物总量控制指标

根据工程分析，项目排放污染物为SO2、NOX和颗粒物（烟尘），颗粒物不属于污染物排放总量约束性控制项目，所以本项目需要购买总量的指标为SO2和NOX总量。根据本项目污染物排放核算结果，污染物排放量分别为SO20.612t/a；NOX1.224t/a。核算结果详见表8-1。

表8-1 本项目污染物排放总量控制指标

| 污染物 | 总量控制因子 | 排放量 | 排放标准 | 项目实际排放控制指标(t/a) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | 0.612t/a | 300mg/m3 | 0.612t/a | 通过排污权交易获得 |
|  | NOX | 1.224t/a | 300mg/m3 | 1.224t/a |  |

九、环境保护投资及环境影响经济损益分析

为减轻项目运营对环境造成的影响，需投入一定的资金进行污染防治。

表9-1 环保投资

| 项目 |  | 治理设施 | 投资经费（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活污水治理 | 1 | 化粪池 | 2 |
| 废气治理 | 1 | 锅炉废气：布袋除尘器+30m排气筒 | 10 |
| 固废处置 | 1 | 一般工业固废暂存区 | 1 |
|  | 2 | 生活垃圾 | 1 |
| 噪声治理 | 1 | 减振隔声 | 1 |
| 合计 |  |  | 15 |

本项目总投资5000万元。项目环保投资15万元，占总投资的0.3%。项目如能将这部分投资落实到环保设施上，切实做到污染物治理达标，将有利于创造一个良好、优美的工作环境。同时项目的正常运行可增加当地的劳动就业和地方税收，具有良好的社会、经济和环境效益。

十、环境管理和环境监测

10.1环境管理

环境管理是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段对经济、社会发展过程中施加给环境的污染和破坏影响进行调节控制、实现经济、社会和环境效益的和谐统一。实践证明企业的环境管理是企业管理的重要组成部分，它与计划、生产、质量、技术、财务等管理是同等重要的，它对促进环境效益、经济效益的提高，都起到了明显的作用。环境管理的基本任务是以保护环境为目标，清洁生产为手段，发展生产和经济效益为目标，主要是保证公司的“三废”治理设施的正常运转达标排放，做到保护环境，发展生产的目的。

本评价根据项目的主要环境问题、环保工程措施及省、地市环保部门对企业环境管理的要求，提出该项目的环境管理和监测计划，供各级环保部门对该项目进行环境管理时参考，并作为企业项目设计、建设及运营阶段环境保护管理工作的依据。

因此建设单位应设立机构对运营期实行监测管理。该机构由建设单位负责组建并直接领导，由建设单位该项目的负责人负责项目的环境管理，并接受有关环境保护行政主管单位的指导和监督。环境管理机构的职责为：

（1）贯彻执行国家和地方环保法规和政策。

（2）制定本厂的环境管理规章制度。

（3）监督和检查本厂环保设施的运行，做好维修和保修工作。

（4）每月组织一次对在用环保设施运行情况进行检查。

（5）对建设项目环保“三同时”进行监督管理和环保统计。

（6）负责环境污染事故的调查、分析、报告工作，并提出处理和防范措施建议。

（7）负责与各级环保部门的联系和沟通工作，建立环保信息网络。

10.2环境监测计划

根据《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）以及《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）连续排放监测技术规范》（HJ75-2017），项目在验收或委托监测时，其监测方案的制订是由排污单位负责。建设单位应定期委托监测单位对项目的废气、噪声等进行监测。自行监测计划应严格按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）进行设置。

本项目对于废气、噪声的监测，受人员和设备等条件限制，本项目主要委托当地有资质的监测单位进行监测，故建设单位不设独立的环境监测机构。

从保护环境出发，根据本建设项目的特点和周边环境特点，以及相应的环保设施，制定环保监测计划，其目的是要监测本建设项目在今后运行期间的各种因素，应用监测得到的反馈信息，及时发现生产过程中对环境产生的不利影响，或环保措施的不正常运作，及时修正和改进，使出现的环境问题能得到及时解决，防止环境质量下降，保障经济和社会的可持续发展。

每次监测都应有完整的记录。监测数据应及时整理、统计，按时向管理部门、调度部门报告，做好监测资料的归档工作。

（1）常规监测

常规环境监测计划详见表10.2-1

表10.2-1 项目环境监测内容一览表

| 序号 | 污染源类别 |  | 监测点位 | 监测项目 | 监测计划 | 监测单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 锅炉废气 | 排气筒出口 | 废气量、SO2、NOX、颗粒物 | 1次/半年 | 委托有资质单位 |
|  |  |  | 厂界 | 废气量、SO2、NOX、颗粒物 |  |  |
| 2 | 噪声 | 厂界噪声 | 厂界 | Leq | 1次/季 |  |

- 事故监测

在项目运行期间，如发现环保处理设施发生故障或运行不正常，应及时向上级报告，并及时进行取样监测、跟踪监测，分析污染物排放浓度和排放量，对事故发生的原因、事故造成的后果和损失等进行统计，建档上报，必要时提出暂时停产措施，直至环保设备正产运转。自行监测及记录表见表10.2-2。

表10.2-2 自行监测及记录表

| 序号 | 污染物类别 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动检测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装运行维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测频次 | 手工测定方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气（有组织） | SO2 | SO2 | □自动 ■手工 | □是 ■否 | 无 | - | - | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）3个 | 半年1次 1次1天 1天3次 | 《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》（HJ57-2017） |
| 2 |  | NOX | NOX |  |  |  |  |  |  |  | 《固定污染源废气 氮氧化物的测定定电位电解法》（HJ693-2014） |
| 3 |  | 颗粒物 | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996） |
| 4 | 废气（无组织） | SO2 | SO2 | □自动 ■手工 | □是 ■否 | 无 | - | - | 《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）16个 | 半年1次 1次1天 1天4次 | 《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》（HJ57-2017） |
| 5 |  | NOX | NOX |  |  |  |  |  |  |  | 《固定污染源废气 氮氧化物的测定定电位电解法》（HJ693-2014） |
| 6 |  | 颗粒物 | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996） |

10.3污染物排放清单

项目污染物排放清单见表10.3-1

10.3-1 项目污染物排放清单

| 污染物类别 | 污染源 | 污染物名称 | 治理措施 | 排放时段 | 排放信息 | 排放状况 |  |  |  | 执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 污染物名称 | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 排放量t/a | 浓度mg/m3 | 速率kg/h |
| 废水 | 生活 | 生活污水 | 经化粪池处理后用于周围林地灌溉 | 连续300t/a | 污水排放口 | 废水量 | / | / | 0 | / | / |
|  |  |  |  |  |  | COD | 0 | / | 0 | / | / |
|  |  |  |  |  |  | BOD5 | 0 | / | 0 | / | / |
|  |  |  |  |  |  | SS | 0 | / | 0 | / | / |
|  |  |  |  |  |  | NH3-N | 0 | / | 0 | / | / |
| 废气 | 灭菌 | 锅炉废气 | 布袋除尘器+30m高排气筒 | 连续 | 排气筒排放口 | SO2 | 63.75 | 0.255 | 0.612 | 300 | / |
|  |  |  |  |  |  | NOX | 127.5 | 0.51 | 1.224 | 300 | / |
|  |  |  |  |  |  | 颗粒物（烟尘） | 47 | 0.188 | 0.451 | 50 | / |
| 固废 | 出菇 | 废弃菌包 | 作为有机肥外售 | 间歇 | 一般固废 | / | / | / | 0 | / | / |
|  | 灭菌 | 锅炉炉渣 | 提供给农户作为农肥 | 间歇 | 一般固废 | / | / | / | 0 | / | / |
|  |  | 除尘渣 |  | 间歇 | 一般固废 | / | / | / | 0 | / | / |
|  | 原料搅拌 | 废包装袋 | 由供应商回收综合利用 | 间歇 | 一般固废 | / | / | / | 0 |  |  |
|  | 生活 | 生活垃圾 | 由环卫部门统一清运 | 间歇 | 一般固废 | / | / | / | 0 | / | / |

10.4排污申报

建设单位应按照《排污许可证管理暂行规定》相关规定申请和领取排污许可证，并按排污许可证相关要求持证排污，禁止无证排污或不按证排污。

10.5排污口规范化管理

排污口规范化管理是实施污染物总量控制的基础性工作之一，也是总量控制不可缺少的一部分内容。此项工作可强化污染物的现场监督检查，促进企业加强管理和污染治理，实施污染物排放科学化、定量化管理。

排放口应预留监测口做到便于采样和测定流量，并设立专门的标志（有要求监控的项目应论述），执行《环境图形标准排污口（源）》（GB15563.1-1995）及《环境保护图形标志－固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。标志牌设置示意图见表10.5-1。

表10.5-1 各排污口（源）标志牌设置示意图

| 序号 | 提示图形符号 | 警示图形符号 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 废气排放口 | 表示废气向大气环境排放 |
| 2 |  |  | 噪声排放源 | 表示噪声向外环境排放 |
| 3 |  |  | 一般固体废物表示 | 一般固体废物贮存、处置场 |

10.6三同时制度及环保验收

（1）建设单位必须保证污染处理措施正常运行，严格执行“三同时”，确保污染

（2）建立健全废水、废气、噪声等处理设施的操作规范和处理设施运行台帐制度，做好环保设施和设备的维护和保养工作，确保环保设施正常运转和较高的处理率。

（3）环保设施因故需拆除或停止运行，应立即采取措施停止污染物排放，并在24小时内报告环保行政主管部门。

（4）建设单位应根据《建设项目环境保护管理条例》相关要求，按照环保护主管部门规定的标准及程序，自行组织对配套建设的环境保护设施进行验收。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。环保设施验收监控项目见表10.6-1。

表10.6-1 项目环保“三同时”验收一览表

| 污染源 |  | 治理措施 | 数量 | 控制因子 | 监测位置 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 |  | 化粪池 | / | pH、COD、NH3-N、BOD5、SS | 总排放口 | 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1旱作标准 |
| 废气 | 锅炉废气 | 布袋除尘器+30m排气筒 | 1套 | 颗粒物、SO2、NOX | 排放口 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2 新建锅炉大气污染物排放浓度限值燃煤锅炉标准 |
|  | 搅拌粉尘 | 湿法作业，车间封闭 | / | 粉尘 | 厂界 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 |
| 固废 | 废弃菌包 | 作为有机肥出售 | / | 产生量、处理量 | / | 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）相关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）及其2013年修改单 |
|  | 锅炉炉渣 | 外运给农户作为肥料 |  |  |  |  |
|  | 除尘渣 | 外运给农户作为肥料 |  |  |  |  |
|  | 废包装袋 | 由供应商回收综合利用 |  |  |  |  |
|  | 生活垃圾 | 环卫部门统一处理 |  |  |  |  |
| 噪声 | 高噪声设备 | 隔声减振 | / | 等效连续A声级 | 厂界 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中的2 类标准 |
| 排污口规范化 |  | 1、废气排气筒设置永久取样口；2、应在排放口处设立或挂上排放口标志牌，标志牌应注明污染物名称以警示周围群众 |  |  |  | 验收措施落实情况 |
| 环境管理 |  | 落实报告的环境管理和监测计划，环保设施运行记录、台账清楚，完整，规范化排污口 |  |  |  |  |

10.7公众参与

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等相关法律法规的要求，建设单位在本环评报告表编制期间和编制完成后分别开展了两次环境影响评价信息公开。

10.7.1环境影响评价第一次信息公开

在建设单位委托环评编制工作后，建设单位于2019年12月9日—12月13日期间在福建环保网环境信息公示版块进行了本项目环境影响评价第一次信息公开。第一次信息公开截图见附图7。

10.7.2环境影响评价第二次信息公开

在评价单位基本编制完成报告表后，建设单位于2019年12月20日—24日期间在福建环保网环境信息公示版块进行了本项目环境影响评价第二次信息公开。第二次信息公开截图见附图8。

两次环境影响评价信息公开期间，建设单位及评价单位均未收到任何个人或单位的反馈意见。

十一、结论与建议

11.1项目概况

食用菌规模化农业项目位于福建省三明市大田县均溪镇宋京村牡丹岬抬狗垅，总投资约5000万元，环保投资约15万元，生产规模为年产海鲜菇2400吨，黑皮鸡枞600吨，建筑面积15000m2，员工25人，不住厂，不设食堂，年工作300天，每天8小时。

11.2主要环境问题

该项目所在环境的水、大气、声环境质量良好，符合功能区划要求。该项目生产的主要问题如下：

（1）施工期噪声对周围敏感目标的影响；

（2）施工期扬尘对周围环境的影响

（3）施工期水土流失对周围环境的影响

（4）运营期生活污水对周围环境的影响；

（5）运营期废气对周围大气环境的影响；

（6）运营期设备噪声对周围敏感目标的影响；

（7）运营期产生的固体废弃物对环境的影响。

11.3环境影响评价结论

11.3.1地表水水环境影响结论

（1）水环境现状结论

根据2018年7月3日大田县环保局发布的《2018年大田上半年“绿色账单”》可知，2018年上半年，全县18个乡镇交接考核断面（列入地方河长制考核的小流域）均符合或优于III类水标准。全县集中式生活饮用水水源地水质达标率为100％。

（2）水环境影响分析结论

项目施工废水经处理后回用，不外排。生活污水经三级化粪池处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1旱作标准后用于周围林地灌溉，不外排。因此本项目不会对地表水水质产生影响。

11.3.2大气环境影响结论

（1）大气环境现状结论

根据2018年7月3日大田县环保局发布的《2018年大田上半年“绿色账单”》可知，2018年上半年，大田县环境空气质量保持优良水平，二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物、一氧化碳、臭氧六项主要污染物年均值均达到国家二级标准，其中4项年均值优于国家一级标准，优良天数比例99.4%。因此，项目处于达标区，所处区域空气质量现状良好。

（2）大气环境影响分析结论

项目施工期主要大气污染物为扬尘，经采取设置围栏、洒水降尘后对周围环境影响较小。项目运营期主要排放废气为生物质燃料锅炉废气，主要污染物为SO2、NOX、颗粒物（烟尘），项目废气经布袋除尘措施后，SO2排放量为0.612t/a，排放浓度为63.75mg/m3，去除率为0；NOX排放量为1.224t/a，排放浓度为127.75mg/m3，去除率为0；颗粒物排放量为0.451t/a，排放浓度为47mg/m3，去除率为99%。可确保项目废气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉标准限值要求，根据估算模式预测结果，项目大气污染物在预测范围内各敏感目标能够达标，SO2占标率最高为0.75%，NOX占标率最高约为3.77%，颗粒物占标率最高约为0.31%。因此项目锅炉废气排放对周围敏感点的影响较小。项目搅拌过程中需要加水搅拌，搅拌粉尘产生量很小。项目搅拌打包车间设置为独立封闭车间，以减小粉尘逸散，降低粉尘对周边环境影响。项目的建设和运营对周围环境空气影响较小。

11.3.3声环境影响结论

（1）声环境现状结论

根据现场监测，评价区域现状监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，因此，项目所处区域声环境质量现状良好。

（2）声环境影响分析结论

项目夜间不生产，项目厂界昼间噪声经采取减振消声、合理布局及空间距离的自然衰减后能够符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。项目昼间厂界噪声均可达标排放，对周围声环境影响很小。本项目夜间不生产，不会对周围环境产生影响。

11.3.4固体废物影响结论

项目产生固废主要为废弃菌包、锅炉炉渣、除尘渣、废包装袋和生活垃圾。废弃菌包暂存于一般固废暂存区，定期作为有机肥外售；锅炉炉渣和除尘渣全部外运提供给农户作为农肥；废包装袋全部由供应商回收综合利用。生活垃圾统一交由环卫部门处置。项目固废经合理处置对周围环境影响较小。

11.4环境可行性分析结论

11.4.1产业政策符合性结论

本项目主要从事食用菌规模化种植。对照国家《产业结构调整指导目录（2019年）》，食用菌规模化种植属于“第一类：鼓励类”中“一、农林业2、农产品及农作物种子基地建设”；燃生物质2t/h锅炉不属于“第一类：鼓励类”、“第二类：限值类”以及“第三类：淘汰类”，为允许类。根据《促进产业结构调整暂行规定》“第二章 产业结构调整的方向和重点 第四条 巩固和加强农业基础地位，加快传统农业向现代农业转变。…优化农业生产布局，推进农业产业化经营，…”项目符合产业结构调整的方向和重点。对照《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》，项目主要生产机械设备（原料搅拌机、打包机、冷却塔、水冷机组、灭菌锅、生物质燃料锅炉）均不在淘汰目录中。对照《限值用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》，项目不属于限制用地和禁止用地项目。且项目已通过大田县发展和改革局备案（闽发改备[2019]G120001号），项目建设符合大田发展要求，符合国家相关产业政策。

11.4.2选址合理性分析结论

项目选址于三明市大田县均溪镇宋京村牡丹岬抬狗垅处。项目用地已通过大田自然资源局备案（附件5）、农业农村局备案（附件6），以及大田县均溪镇政府证明（附件7），符合环境功能区划及生态功能区划，与周边环境相容，选址合理。

11.4.3环境保护措施

表13-1主要的环保措施一览表

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活废水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N | 经化粪池处理后用于周边林地灌溉 |
| 废气 | 锅炉 | SO2、NOX、颗粒物 | 锅炉废气由布袋除尘器处理后再通过30m高排气筒排放，风机风量为4000m3/h。 |
|  | 原料搅拌 | 无组织粉尘 | 湿法作业，封闭车间 |
| 噪声 | 机械设备 | 机械噪声 | ①合理布局，使高噪声设备远离厂界。 ②设备房采用隔音门窗。机器底部应加装防振装置，对高噪声工位用吸音材料局部环绕，进行部分消音处理等隔声、消音措施。 ③定期检查、维修设备，使设备处于良好运行状态，防止机械噪声升高。 ④厂房周围种植树、乔、灌结合的绿化带，降低噪声影响。 |
| 固废 | 生产 | 废弃菌包 | 定期作为有机肥外售 |
|  | 锅炉 | 锅炉炉渣 | 全部外运提供给农户作为农肥 |
|  | 锅炉 | 除尘渣 | 全部外运提供给农户作为农肥 |
|  | 原料搅拌 | 废包装袋 | 全部由供应商回收综合利用 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 集中收集，委托环卫部门处理 |
| 环境风险 | 企业运营过程中，应科学规划、合理布局，采取必要的防火措施，在储存现场设置禁烟禁火警示标志，配备充足的消防器材和安全防护面具，建立严格的安全生产制度，大力提高工作人员的安全意识，避免恶性事故的发生。做好废气处理设备的保养和维护工作，对废气处理系统的处理效果、运行转态定期检查并记录，保持各废气处理风机的正常运行，确保废气的有效收集。 |  |  |

11.5总结论

项目的建设符合国家相关产业政策，选址合理，公示期间未接到群众来电来信投诉；项目所在区域水环境、大气环境、声环境、生态环境状况良好，符合相关环境质量标准，符合环境功能区划要求，项目建设将获得良好的经济效益、社会效益。项目建成后，在认真落实本报告表中提出的污染防治措施并保证其正常运行、落实本报告表提出的环境管理要求及检测计划的条件下，项目产生的污染物均可达标排放；只要加强环境管理，执行“三同时”制度，落实好相关的环境保护和治理措施，则项目的建设和正常运营能满足区域水、大气、声环境质量目标要求。从环保角度分析，项目的建设及运营是合理可行的。

福建新崂应环境科技有限公司

2019年12月