- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 旺宏水泥制品生产项目 |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章）： | 三明金采林建材有限公司 |
| 编制日期： |  |

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 旺宏水泥制品生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2018-350425-30-03-038263 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 余正弟 | 联系方式 | 18065899155 |
| 建设地点 |  | 福建省三明市大田县文江镇文江村 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 117度 52分 42.693秒， 26度 59分 1.835秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3021水泥制品制造 C3022砼结构构件制造 | 建设项目 行业类别 | 55、石膏、水泥制品及类似制品制造 |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 大田县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 闽发改备[2018]G120129号 |
| 总投资（万元） |  | 7993 | 环保投资（万元） | 61 |
| 环保投资占比（%） |  | 0.76 | 施工工期 | 5个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 4184.72 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中限制类和淘汰类，则该项目为允许类，企业已在大田县发展和改革局以闽发改备[2018] G120129号（见附件2）进行了备案，项目的建设符合国家和地方产业政策。 2、项目选址合理性分析 （1）土地利用规划符合性分析 本项目位于大田县文江镇文江村，租赁原木薯厂部分厂房及左右两边空地，根据大田县自然资源局文江自然资源所确认，项目用地属于工业用地（详见附件5），本项目用地符合土地利用规划。 （2）环境功能区划符合性分析 项目所在区域大气环境功能区划属二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》中二级标准，项目废气正常排放对周边大气环境影响不大，项目建设符合大气环境功能区划要求；声环境功能区划属2类、4类区，项目噪声经采取降噪措施后，厂界噪声可达标排放，对周围敏感点影响不大，项目建设符合声环境功能区划要求；本项目无生产废水排放，生活污水依托厂界外原木薯厂化粪池处理后用于周边林地的施肥，不外排，对周边地表水环境影响不大。 由上可知，项目所在区域环境质量现状良好，有接纳项目达标排放污染物的承载能力。因此，选址符合当地环境功能区划要求。 （3）与生态环境功能区划符合性分析 根据《大田县生态功能区划图》（见附图9），项目位于“大田县北部中部中低山丘陵矿山恢复与水土保持生态功能小区”，本项目租赁原木薯厂部分厂房及左右两边空地，施工期主要内容为生产设备的安装，本工程建设不会对区域内的野生动植物种类、数量产生影响。项目在采取厂区地面硬化，原料仓库封闭式厂房，对生态环境的影响较小，因此符合生态功能区划。 （4）与周边环境相容性分析 本项目位于大田县文江镇文江村，项目北侧、南侧均为山体，西侧为原木薯厂厂房，东侧为文江街。项目运营后，废气在采取有效污染防治措施后，对大气环境影响较小；本项目无生产废水产生，生活污水依托厂界外原木薯厂化粪池处理后用于周边林地的施肥，不外排，对周边地表水环境影响较小；项目噪声经采取降噪措施后，厂界噪声可达标排放，对周围敏感点影响较小；项目固废均能得到合理处置，不外排，对周边环境影响较小。因此，项目建设与周围环境基本相容。 （5）选址可行性结论 项目位于大田县文江镇文江村，租赁原木薯厂部分厂房及左右两边空地，用地符合土地利用规划，与周边环境相容，区域环境条件满足项目建设需求，项目建成后，通过落实配套的环保“三同时”设施，并加强风险防范的前提下，项目实施对环境的影响不大，不改变区域环境功能。 综上所述，建项目选址可行。 7、与“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 本项目位于大田县文江镇文江村，不涉及饮用水源、风景名胜区、自然保护区等生态环境敏感区内，满足生态保护红线要求。 （2）环境质量底线 根据环境质量现状调查结果显示项目所处区域常规因子环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；水环境质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求；声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096- 2008）2类、4a类标准要求。项目所在区域环境质量现状满足环境质量底线的要求。 （3）资源利用上线 本项目建成运行后通过内部管理，设备选择，原辅材料的选用和管理、废物综合处置，污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 本项目为水泥制品生产，不属于禁止准入的行业，不在大田县负面清单内，符合环境准入要求。 综上所述，项目选址和建设符合“三线一单”控制要求。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 |  |  |  |  |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 | 1、项目由来 三明金采林建材有限公司拟投资7993万元，在大田县文江镇文江村租赁原木薯厂部分厂房及左右两边空地建设旺宏水泥制品生产项目。建设单位以外购成品的水泥、石粉、砂子、碎石为原料，年生产透水砖、植草砖、仿木围栏等水泥砼构件3000立方米。项目属于新建，已由大田县发展和改革局备案，备案号为闽发改备〔2018〕G120129号。 本项目所属行业为C3021 水泥制品制造，C3022砼结构构件制造，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）（见表），本项目应编制环境影响评价报告表。 表2-1 《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》摘录 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 二十七、非金属矿物制品业30. 55; 石膏、水泥制品及类似制品制造302; /; 商品混凝土；砼结构构件制造；水泥制品制造; /. 2、项目概况 （1）项目基本情况 项目名称：旺宏水泥制品生产项目 建设单位：三明金采林建材有限公司 建设性质：新建 生产规模：年生产透水砖、植草砖、仿木围栏等水泥砼构件3000立方米 建设地点：大田县文江镇文江村 劳动定员：15人，均不住厂 生产制度：年生产300天，每天一班，工作人员每班8小时 项目投资：总投资7993万元，其中环保投资61万元，约占0.76% （2）项目工程组成 本项目主要由主体工程、仓储及辅助工程、公用工程、环保工程组成，具体内容见下表。 表2-2 项目工程组成 设施名称; 主要内容. 主体工程; 生产车间; 占地面积约500m2，包含一条水泥砖生产线（生产透水砖和植草砖）和一条仿木围栏生产线，封闭厂房。. 仓储及 辅助工程; 原料仓库; 占地面积约1200m2，存放水泥筒仓1个、石粉筒仓1个，堆放碎石、砂子和钢筋等原料，封闭厂房。. 成品区; 占地面积约400m2，堆放水泥砖产品储存区，地面硬化，顶棚遮盖。. 成品库; 占地面积约100m2，存放仿木围栏产品区域。. 公用工程; 供电系统; 市政供电。. 给排水系统; 由周边山泉水供给，排水系统采用雨污水分流制。. 环保工程; 废气治理措施; 搅拌粉尘采用袋式除尘设施+15m排气筒；运输粉尘设水雾喷淋设施；装卸粉尘设水雾喷淋设施；筒仓粉尘经仓顶袋式除尘器；配料粉尘设水雾喷淋设施。. 废水治理措施; 生活污水依托厂界外原木薯厂化粪池处理后用于周边林地的施肥，不外排；喷淋除尘用水经物料吸收带走和自然蒸发，不外排；搅拌用水由产品直接带走或蒸发，不外排；养护用水大部分自然蒸发，小部分随产品外售，不外排。. 噪声治理措施; 采取合理布局，选择低噪声设备，采取隔声、减噪等措施。. 固废治理措施; 仓顶袋式除尘器收集粉尘、搅拌机布袋除尘器收集粉尘回用于生产；不合格产品作为原料回用于生产；废机油应暂存于危险废物间内，委托有处理资质单位定期清运处置；生活垃圾委托当地环卫部门统一清运。. 3、产品方案、生产设备及主要原辅材料 （1）主要产品及产品方案 项目产品方案见下表。 表2-3 项目产品一览表 序号; 产品名称; 产量m3/a; 备注. 1; 透水砖; 1200. 2; 植草砖; 1200. 3; 仿木围栏; 600. （2）主要生产设备 项目主要生产设备见下表。 表2-4 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格或型号; 数量（台）; 备注. 1; 铲车; /; 2; 水泥砖生产线（透水砖、植草砖）和仿木围栏生产线共用. 2; 自动上料机; /; 2. 3; 配料机; PL800/1200; 3. 4; 输送带; /; 6. 5; 水泥仓; 3/9.42/10; 1. 6; 石粉仓; 3/9.42/10; 1. 7; 搅拌机; JS750/500/350; 1. 8; 螺旋输送器; 100/800KW; 1. 9; 码斗机; /; 2. 10; 模具; /; 1000. 11; 叉车; CPC35; 2. 12; 混凝土成型机; QT12/15; 1; 水泥砖生产线（透水砖、植草砖）使用. 13; 供板机; /; 1. 14; 托板; /; 1000. （3）主要原辅材料 项目主要原辅材料详见下表。 表2-5 项目主要原辅材料及用量一览表 序号; 产品名称; 原料名称; 用量t/a; 备注. 1; 透水砖; 水泥; 480; 外购成品，无需自行加工. 石粉; 2040; 外购成品，无需自行加工. 2; 植草砖; 水泥; 420; 外购成品，无需自行加工. 石粉; 2100; 外购成品，无需自行加工. 3; 仿木围栏; 水泥; 420; 外购成品，无需自行加工. 砂子; 210; 外购成品，无需自行加工. 碎石; 780; 外购成品，无需自行加工. 钢筋; 120; 外购成品，无需自行加工. 4、公用工程 （1）给水工程 项目用水包括生活用水、生产用水，由周边山泉水供给。 ①生活用水 生产定员按15人计算，为本地职工，均不住在厂内。生活污水按每人用水50L/d，年运行时间为300天，则生活用水量约为225t/a(0.75t/d)，废水量按用水量80%计算，生活污水产生量为180t/a(0.6t/d) ，生活污水依托厂界外原木薯厂化粪池处理后用于周边林地的施肥，不外排。 ②生产用水 喷淋除尘用水：项目拟在原料仓库及原料运输路线设置雾化喷淋设施，用水量约为3t/d，雾化喷头出水为雾状，细小水雾经物料吸收带走和自然蒸发，不外排。 搅拌用水：物料搅拌时需加水，用水量约为3t/d，由产品直接带走或蒸发，不外排。 养护用水：根据建设单位提供数据，项目产品养护水量为600t/a(2t/d)。养护用水大部分自然蒸发，小部分随产品外售。 图2-1 项目水平衡图（单位：t/d） （2）排水工程 厂区排水施行雨污分流。雨水经雨水管网收集后排入文江溪；生活污水依托厂界外原木薯厂化粪池处理后用于周边林地施肥，不外排；养护用水、喷淋除尘用水、搅拌用水经物料吸收带走和自然蒸发，不外排。 （3）供电工程 本项目电力由市政电网供应。 （4）物料平衡 项目物料平衡如下。 表2-6 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 立方米/a; 折合成质量(t/年); 备注. 1; 透水砖; 1200; 2580; 1立方米=2.15t. 2; 植草砖; 1200; 2580; 1立方米=2.15t. 3; 仿木围栏; 600; 1560; 1立方米=2.6t. 图2-2 项目物料平衡（单位：t/a） 5、工程总平面布置 本项目厂区较简单，主要有生产车间、原料仓库、成品库、固废贮存间等。本项目年生产透水砖、植草砖、仿木围栏等水泥砼构件3000立方米，一天生产水泥砼构件约10立方米，透水砖和植草砖堆放在成品区，仿木围栏堆放在成品库，成品区和成品库总面积约500平方米，水泥砼构件养护需28天，则堆叠的产品约280立方米，项目产品当天生产完，堆放养护28天后运输外售，则项目平面布置可满足产品存放要求。项目总图布置及雨水管网图见附图5。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 | 1、生产工艺简述 ①透水砖、植草砖生产工艺 贮料：水泥、石粉使用专用的散装水泥罐车外运至本厂，通过泵抽入各自相应储料筒仓，产生粉尘，仓顶废气通过脉冲仓顶除尘器除尘后排放。砂子使用盖有毡布的运输车辆外运至本厂，产生少量的运输粉尘，在运输路线一侧设置雾化喷淋设施，对运输原料进行洒水降尘，砂子装卸在原料仓库会产生粉尘，采用水雾喷淋抑尘措施。 配料：按照透水砖、植草砖的原料配比，砂子经铲车从原料仓库运至配料仓，倒入各个料斗，产生粉尘，采用水雾喷淋抑尘，砂子再由封闭式输送带从配料仓送到搅拌机内；水泥和石粉在筒仓内通过封闭管道计量后送至搅拌机；水按量经过泵喷入搅拌机。 搅拌：已经按一定比例配比好的砂子、水泥、石粉和水在搅拌机内搅拌，此过程中会产生一定量的粉尘，粉尘经布袋除尘器处理后通过一根15m排气筒排放。 成型：搅拌完成后的物料通过输送带送至成型机成型（生产透水砖、植草砖的模具不同，需要更换模具）制成砖坯。 晾晒、养护：成型的砖坯放在托板上，运送至成品区域晾晒，经养护28天后即为成品，检验后合格产品外售，不合格产品作为原料回用于生产。 ②仿木围栏生产工艺 贮料：水泥使用专用的散装水泥罐车外运至本厂，通过泵抽入储料筒仓，产生粉尘，仓顶废气通过脉冲仓顶除尘器除尘后排放。碎石、砂子使用盖有毡布的运输车辆外运至本厂，产生少量的运输粉尘，在运输路线一侧设置雾化喷淋设施，对运输原料进行洒水降尘，碎石、砂子装卸在原料仓库会产生粉尘，采用水雾喷淋抑尘措施。 配料：按照仿木围栏的原料配比，碎石、砂子经铲车从原料仓库运至配料仓，倒入各个料斗，产生粉尘，采用水雾喷淋抑尘，碎石、砂子再由封闭式输送带从配料仓送到搅拌机内；水泥和石粉在筒仓内通过封闭管道计量后送至搅拌机；水按量经过泵喷入搅拌机。 搅拌：已经按一定比例配比好的碎石、砂子、水泥和水在搅拌机内搅拌，此过程中会产生一定量的粉尘，粉尘经布袋除尘器处理后通过一根15m排气筒排放。 入模：搅拌完成后的物料通过输送带注入已放好钢筋的模具中。 养护、脱模：用叉车将已注入物料的模具转移至成品库养护，养护28天后，脱模形成成品，检验后合格产品外售，不合格产品作为原料回用于生产。 图2-3 透水砖、植草砖生产工艺流程及产污节点图 图2-4 仿木围栏生产工艺流程及产污节点图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目租赁已关闭木薯厂部分厂房及左右两边空地，原木薯厂现已停产，本项目租赁厂房设备已清除，厂房现已空置，无原木薯厂污染物遗留。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 区域 环境 质量 现状 区域 环境 质量 现状 区域 环境 质量 现状 区域 环境 质量 现状 区域 环境 质量 现状 区域 环境 质量 现状 | 1、环境质量现状 （1）环境空气质量现状 项目所在区域达标情况判定：根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中有关项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 本次评价基准年选择为2019年，本次调查收集项目地三明市评价基准年环境质量有关资料，《2019年三明市生态环境状况公报》（http://shb.sm.gov.cn/gsgg/202006/t20200605_1538800.htm）指出：“···三明市区空气质量达标天数比例为99.5%，比上年下降0.2个百分点；二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物、一氧化碳、臭氧六项主要污染物的年均值都达到或优于二级标准，空气质量综合指数为3.05，优于上年0.09个单位。辖区10个县（市）的环境空气质量年均值均达到或优于二级标准，空气质量达标天数比例在99.2%～100%之间。泰宁、将乐、清流、明溪、大田、宁化6个县的环境空气质量进入全省58个县级城市前十名。···”。（附图6 2019年三明市生态环境状况公报），监测数据见表3-1。根据《环境空气质量评价技术规范(试行)》（HJ663-2013）评价要求，三明市城市环境空气质量达到国家环境空气质量标准（GB3095-2012）二级标准，属环境空气质量达标区。 表3-1 三明市2019年度空气质量状况 序号; 污染物; 年评价指标; 现状浓度 (μg/m3); 二级标准值 (μg/m3); 占标率 （%）; 达标情况. 1; SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 12; 达标. 98%位数日平均质量浓度; 14; 150; 9; 达标. 2; NO2; 年平均质量浓度; 23; 40; 58; 达标. 98%位数日平均质量浓度; 47; 80; 59; 达标. 3; PM10; 年平均质量浓度; 40; 70; 57; 达标. 95%位数日平均质量浓度; 69; 150; 46; 达标. 4; PM2.5; 年平均质量浓度; 24; 35; 69; 达标. 95%位数日平均质量浓度; 44; 75; 59; 达标. 5; CO; 95%位数日平均质量浓度; 1.4; 4000; 0.04; 达标. 6; O3; 90%位数8h平均质量浓度; 119; 160; 74; 达标. 由《2019年三明市生态环境状况公报》可知，2019年大田县环境空气中6项基本污染物二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物PM10、细颗粒物PM2.5、一氧化碳浓度值、臭氧O3浓度值均可符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及修改单中二级标准要求，城市环境空气质量达标。 （2）地表水环境质量现状 根据《2019年三明市生态环境状况公报》（附图6 2019年三明市生态环境状况公报，http://shb.sm.gov.cn/gsgg/202006/t20200605_1538800.htm）：闽江流域三明辖区文江溪、金溪、尤溪三条水系的18个国（省）控断面，以水质年均值进行评价，有15个断面均值为Ⅱ类，有3个断面（沙县高砂、沙县东溪口和水汾桥）为Ⅲ类，18个断面均达到省政府“水十条”考核目标。 根据大田县人民政府2018年7月发布的“2018年大田上半年绿色账单”（详见附图7），2018年上半年，全县18个乡镇交接考核断面（列入地方河长制考核的小流域）均符合或优于III类水标准。全县集中式生活饮用水水源地水质达标率为100％。本项目周边的地表水为文江溪，项目水质现状良好，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 （3）声环境质量现状 ①监测方案 为了解项目区域声环境质量现状，于2021年1月30日~1月31日委托福建三明厚德检测技术有限公司对项目区域声环境质量现状进行监测，监测方案如下： 监测点位：共设4个点位，为项目厂区东、南、西、北侧各1个点。 监测项目：连续等效A声级 监测频次：2d，分昼间和夜间 ②监测结果 项目区域声环境质量现状监测结果见下表，点位图详见附图8。 表3-2 声环境质量现状监测结果 检测 日期; 编号; 点位名称; 测量值. 昼间dB(A); 标准值dB(A); 达标与否; 夜间dB(A); 标准值dB(A); 达标 与否. 1.30; ▲N1; 厂界西北; 50.1; 70; 达标; 47.6; 55; 达标. ▲N2; 厂界东; 51.5; 70; 达标; 48.5; 55; 达标. ▲N3; 厂界东南; 49.3; 60; 达标; 46.7; 50; 达标. ▲N4; 厂界西; 48.8; 60; 达标; 45.7; 50; 达标. 1.31; ▲N1; 厂界西北; 50.0; 70; 达标; 47.6; 55; 达标. ▲N2; 厂界东; 52.0; 70; 达标; 48.8; 55; 达标. ▲N3; 厂界东南; 49.8; 60; 达标; 47.2; 50; 达标. ▲N4; 厂界西; 49.3; 60; 达标; 46.2; 50; 达标. 监测结果表明：项目区域现状声环境质量较好，厂界昼夜和夜间噪声均可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类、4a类标准。 （4）生态环境现状调查 根据《大田县生态功能区划图》（见附图9），项目位于“大田县北部中部中低山丘陵矿山恢复与水土保持生态功能小区”，本项目租赁原木薯厂部分厂房及左右两边空地，本工程建设不会对区域内的野生动植物种类、数量产生影响。项目在采取厂区地面硬化，原料仓库封闭式厂房，对生态环境的影响较小。 （5）地下水环境现状调查 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中附录A，项目属于J非金属矿采选及制品制造，60、砼结构构件制造、商品混凝土加工，属于IV类项目，可不开展地下水环境影响评价。 （6）土壤环境现状调查 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），项目行业类别属于“制造业：金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品”中的“其他”，为Ⅲ类项目，项目位于大田县文江镇文江村，周边土壤环境属于不敏感，项目占地面积约4184.72m2，建设项目占地规模属于小型，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 2、环境功能区划 （1）大气环境功能区划 根据《三明市地表水环境和环境空气质量功能类别区划方案》（明政2000文32号），项目所在区域环境空气功能区划为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）规定的二类区。 （2）地表水环境功能区划 根据《三明市地表水环境和环境空气质量功能类别区划方案》（明政[2000]文32号），本次水环境评价范围内的文江溪水域属于Ⅲ类水环境功能区。 （3）声环境功能区划 项目位于大田县文江镇文江村，位于农村地区，属于2类声环境功能区，临近国道G534的北侧和东侧属于4a类声环境功能区。 3、环境质量标准 （1）环境空气评价标准 项目所在区域属二类环境空气质量功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准。本项目执行的环境空气质量标准见下表。 表3-3 本项目环境空气质量执行标准一览表 污染物名称; 浓度限值 μg/m3; 备注. 取值时间; 一级标准; 二级标准. 二氧化硫（SO2）; 年平均; 20; 60; GB3095-2012表1. 24小时平均; 50; 150. 1小时平均; 150; 500. 二氧化氮（NO2）; 年平均; 40; 40. 24小时平均; 80; 80. 1小时平均; 200; 200. 一氧化碳（CO）; 24小时平均; 4000; 4000. 1小时平均; 10000; 10000. 臭氧（O3）; 日最大8小时平均; 100; 160. 1小时平均; 160; 200. 颗粒物（粒径小 于等于10μm）; 年平均; 40; 70. 24小时平均; 50; 150. 颗粒物（粒径小 于等于2.5μm）; 年平均; 15; 35. 24小时平均; 35; 75. 总悬浮颗粒物 （TSP）; 年平均; 80; 200; GB3095-2012表2. 24小时平均; 120; 300. （2）水环境 本次水环境评价范围内的文江溪水域属于Ⅲ类水环境功能区，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中表1的Ⅲ类标准。执行标准见下表。 表3-4 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) (摘录) 序号; 项目; Ⅲ类标准限值(mg/L); 备注. 1; pH值; 6~9; 无量纲. 2; 化学需氧量(mg/L); ≤20. 3; 生化需氧量(mg/L); ≤4. 4; 氨氮(mg/L); ≤1.0. 5; 溶解氧(mg/L); ≥5. （3）声环境 项目北侧和西侧为4a类区域，声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008) 4a类区标准，其余区域为声环境2类区域，声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类区标准。 表3-5 《声环境质量标准》（GB3096-2008）（摘录） 声环境功能区; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 2类; 60; 50. 4a类; 70; 55. （4）土壤环境 本项目位于大田县文江镇文江村，项目用地属于工业用地，土壤质量执行《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准，详见下表。 表3-6 《建设用地土壤污染风险筛选值和管制值》（GB36600-2018）（基本项目） 序号; 污染物项目; CAS编号; 筛选值（mg/kg）; 管制值（mg/kg）. 第一类用地; 第二类用地; 第一类用地; 第二类用地. 重金属和无机物. 1; 砷; 7440-38-2; 20; 60; 120; 140. 2; 镉; 7440-43-9; 20; 65; 47; 172. 3; 铬（六价）; 18540-29-9; 3.0; 5.7; 30; 78. 4; 铜; 7440-50-8; 2000; 18000; 8000; 36000. 5; 铅; 7439-92-1; 400; 800; 800; 2500. 6; 汞; 7439-97-6; 8; 38; 33; 82. 7; 镍; 7440-02-0; 150; 900; 600; 2000. 挥发性有机物. 8; 四氯化碳; 56-23-5; 0.9; 2.8; 9; 36. 9; 氯仿; 67-66-3; 0.3; 0.9; 5; 10. 10; 氯甲烷; 74-87-3; 12; 37; 21; 120. 11; 1,1-二氯乙烷; 75-34-3; 3; 9; 20; 100. 12; 1,2-二氯乙烷; 107-06-2; 0.52; 5; 6; 21. 13; 1,1-二氯乙烯; 75-35-4; 12; 66; 40; 200. 14; 顺-1,2-二氯乙烯; 156-59-2; 66; 596; 200; 2000. 15; 反-1,2-二氯乙烯; 156-60-5; 10; 54; 31; 163. 16; 二氯甲烷; 75-09-2; 94; 616; 300; 2000. 17; 1,2-二氯丙烷; 78-87-5; 1; 5; 5; 47. 18; 1,1,1,2-四氯乙烷; 630-20-6; 2.6; 10; 26; 100. 19; 1,1,2,2-四氯乙烷; 79-34-5; 1.6; 6.8; 14; 50. 20; 四氯乙烯; 127-18-4; 11; 53; 34; 183. 21; 1,1,1-三氯乙烷; 71-55-6; 701; 840; 840; 840. 22; 1,1,2-三氯乙烷; 79-00-5; 0.6; 2.8; 5; 15. 23; 三氯乙烯; 79-01-6; 0.7; 2.8; 7; 20. 24; 1,2,3-三氯丙烷; 96-18-4; 0.05; 0.5; 0.5; 5. 25; 氯乙烯; 75-01-4; 0.12; 0.43; 1.2; 4.3. 26; 苯; 71-43-2; 1; 4; 10; 40. 27; 氯苯; 108-90-7; 68; 270; 200; 1000. 28; 1,2-二氯苯; 95-50-1; 560; 560; 560; 560. 29; 1,4-二氯苯; 106-46-7; 5.6; 20; 56; 200. 30; 乙苯; 100-41-4; 7.2; 28; 72; 280. 31; 苯乙烯; 100-42-5; 1290; 1290; 1290; 1290. 32; 甲苯; 108-88-3; 1200; 1200; 1200; 1200. 33; 间二甲苯+对二甲苯; 108-38-3 106-42-3; 163; 570; 500; 570. 34; 邻二甲苯; 95-47-6; 222; 640; 640; 640. 半挥发性有机物. 35; 硝基苯; 98-95-3; 34; 76; 190; 760. 36; 苯胺; 62-53-3; 92; 260; 211; 663. 37; 2-氯酚; 95-57-8; 250; 2256; 500; 4500. 38; 苯并[a]蒽; 56-55-3; 5.5; 15; 55; 151. 39; 苯并[a]芘; 50-32-8; 0.55; 1.5; 5.5; 15. 40; 苯并[b]荧蒽; 205-99-2; 5.5; 15; 55; 151. 41; 苯并[k]荧蒽; 207-08-9; 55; 151; 550; 1500. 42; 䓛; 218-01-9; 490; 1293; 4900; 12900. 43; 二苯并[a、h]蒽; 53-70-3; 0.55; 1.5; 5.5; 15. 44; 茚并[1,2,3-cd]芘; 193-39-5; 5.5; 15; 55; 151. 45; 萘; 91-20-3; 25; 70; 255; 700. （5）地下水环境 项目地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。具体见下表。 表3-7 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准（摘录） 序号; 污染物名称; 标准值(mg/L); 标准来源. 1; pH; 6.5-8.5; 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) 表1中Ⅲ类标准. 2; 总硬度（以CaCO3计）; ≤450. 3; 硫酸盐; ≤250. 4; 氯化物; ≤250. 5; 铁; ≤0.3. 6; 溶解性总固体; ≤1000. 7; 硝酸盐（以N计）; 20.0. 8; 亚硝酸盐（以N计）; ≤1.00. 9; 氟化物; ≤1.0. 10; 氰化物; ≤0.05. 11; 耗氧量（CODMn法·以O2计）; ≤3.0. 12; 氨氮; ≤0.50. 13; 铬（六价）; ≤0.05. 14; 铅; ≤0.01. 15; 镉; ≤0.005. 16; 汞; ≤0.001. 17; 铜; ≤1.00. 18; 锌; ≤1.00. 19; 锰; ≤0.10. |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于大田县文江镇文江村，项目北侧、南侧均为山体，西侧为原木薯厂厂房，东侧为国道G534；距离项目最近环境保护目标为东侧距离210m处的大墘。 项目地理位置详见附图1，项目周边环境示意图见附图2，项目周边环境图见附件3。 项目厂区500m范围内大气环境保护目标为大墘、柴桥头；厂界外500m范围内不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境保护目标。项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。项目租赁原木薯厂部分厂房及左右两边空地，不新增用地类别，不涉及生态环境保护目标。 项目区域环境保护对象和保护目标见表3-6，项目环境保护目标附图4。 表3-6 项目环境保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 柴桥头; 380; -002; 居住区; 人群; 二类区; E; 215. 大墘; 636; 680; 居住区; 人群; 二类区; EN; 210. |
| 污染 物排 放控 制标 准 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 根据《福建省环保厅关于水泥工业大气污染物排放标准执行有关事项的通知》（闽环保科〔2014〕12 号）的相关规定可知：“新建企业中，第2 类（2014年3 月1 日后新建项目）执行GB4915-2013 表2 规定的限值；所有企业作业场所的无组织排放限值执行DB35/1311-2013 的相关规定”。 因此，项目有组织：运营期颗粒物排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2 中“水泥仓及其他通风生产设备”特别排放限值标准，污染物的排放执行标准见下表。 表3-7 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)（摘录） 生产过程; 生产设备; 颗粒物（mg/m3）. 散装水泥中转站及水泥制品生产; 水泥仓及其他通风生产设备; 10. 无组织颗粒物：项目无组织颗粒物排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB35/1311-2013）表3 中颗粒物无组织排放监控点浓度0.5mg/m3。 表3-8 《水泥工业大气污染物排放标准》(DB35/1311-2013)（摘录） 作业场所; 颗粒物无组织排放监控点; 浓度限值（mg/m3）. 水泥制品（含粉磨站）、水泥制品厂、散装水泥中转站; 厂界外20m处; 0.5. 2、水污染排放标准 本项目运营期无生产废水外排，喷淋除尘用水经物料吸收带走和自然蒸发，不外排；搅拌用水由产品直接带走或蒸发，不外排；养护用水大部分自然蒸发，小部分随产品外售，不外排；职工生活污水依托厂界外原木薯厂化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱作标准后用于周边林地施肥，不外排。 表3-9 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）（摘录） 序号; 项目类别; 作物种类. 水田作物; 旱地作物; 蔬菜. 1; 五日生化需氧量 (mg/L)≤; 60; 100; 40a，15b. 2; 化学需氧量(mg/L)≤; 150; 200; 100a，60b. 3; 悬浮物(mg/L)≤; 80; 100; 60a，15b. 4; 阴离子表面活性剂(mg/L)≤; 5; 8; 5. 5; 水温/℃≤; 35. 6; pH; 5.5~8.5. a 加工、烹调及去皮蔬菜。 b 生食类蔬菜、瓜类和草本水果。. 3、噪声排放标准 运营期，项目北侧和西侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准，其余区域厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，排放标准见下表。 表3-10 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) (摘录) 时段 声环境功能区类别; 昼间（dB（A））; 夜间（dB（A））. 2类; 60; 50. 4类; 70; 55. 4、固体废物污染物标准 项目一般固废、危险废物暂存、处置参照执行《一般工业固体废物贮存、填埋场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《福建省环保局关于做好建设项目环保审批污染物总量控制有关工作的通知》和国家“十三五”主要污染物排放总量控制方案。“十三五”规划主要控制污染物质指标为COD、NH3-N、SO2及NOx。 （1）本项目生活污水依托厂界外原木薯厂化粪池处理后用于周边林地施肥，不外排；项目喷淋除尘用水经物料吸收带走和自然蒸发，不外排；搅拌用水由产品直接带走或蒸发，不外排；养护用水大部分自然蒸发，小部分随产品外售，不外排。 （2）本项目废气污染物为颗粒物，本项目无空气污染物总量控制因子。 根据本项目的排污特点，本项目无SO2、NOx 污染物排放，无生产废水排放，因此无需总量控制。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目位于大田县文江镇文江村，项目租赁原木薯厂部分厂房及左右两边空地，场地已平整，施工期主要内容为生产设备的安装和原料仓库封闭厂房框架搭建，只有少量的安装设备噪声、焊接粉尘等，无规模化土建工程，施工期工程量小，施工工期短，施工期主要环境保护措施简述如下： 1、施工期水环境保护措施 本项目施工过程中产生的废水主要为施工人员生活污水。施工人员生活污水量较小，主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N。施工期不在施工场地内设施工营地，施工人员产生的生活污水依托周边居民现有化粪池处理，不单独外排，对周边水环境影响较小。 2、施工期大气环境保护措施 项目施工材料均外购，施工期除产生少量运输道路扬尘外，无其他大气污染源。根据分析，项目施工时段短，材料运输量少，运输扬尘对外环境的影响在可接受的范围内。 3、施工期噪声保护措施 施工期间的噪声主要来自电钻、切割机等设备，因施工期较短，且距离居民区较远，不会引发噪声扰民事件。 4、施工期固体废物保护措施 项目施工期无弃方产生，废旧设备材料和设备包装材料，均由物资回收站回收处理，对周围环境影响较小；施工人员的生活垃圾由厂区现有系统收集、清理，并由环卫部门集中收集后处置。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、运营期废气环境影响和保护措施 （1）废气污染源分析 本项目废气主要包括有组织搅拌粉尘，无组织运输粉尘、装卸粉尘、筒仓粉尘、配料粉尘。 （1）有组织废气 ①搅拌粉尘 项目物料在密闭搅拌机内进行搅拌，在搅拌过程会产生粉尘，粉尘经布袋除尘器处理后通过一根15m排气筒排放，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（中册）（2010 年修订）中 3121 水泥制品制造业（含 3122 混凝土结构构件、3129 其他水泥制品业）产排污系数，本项目年用水泥量为1320t/a，工业粉尘为7.59 t/a。 项目相关的水泥制品产排污系数摘录见下表。 表4-1 3121水泥制品制造业 （含3122混凝土结构构件、3129其他水泥制品业 ）产排污系数表 （摘录） 产品名称; 原料名称; 工序名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 各种水泥 制品; 水泥、砂子、石子等; 物料混合搅拌工序; 所有规模; 工业粉尘; 千克/吨-水泥; 5.75. 项目有组织搅拌粉尘经布袋除尘器处理后通过一根15m排气筒排放，袋式除尘器除尘效率可达99.9%，则粉尘有组织排放量约0.008t/a。 表4-2 项目有组织废气产排情况一览表 污染源项; 排放源; 污染物; 核算方法; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放. 废气量（m3/h）; 产生浓度（mg/m3）; 产生 速率（kg/h）; 年产生量（t/a）; 工艺; 效率（%）; 废气量（m3/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 年排放量（t/a）. 搅拌废气; 15m排气筒; 颗粒物; 排污系数法; 1000; 3160; 3.16; 7.59; 袋式除尘器; 99.9; 1000; 3; 0.003; 0.008. 备注：项目每天运行8h，年运行300d。. （2）无组织废气 ①运输粉尘 原料经车辆运输至原料仓库时会产生的粉尘，由于水泥、石粉使用专用的散装水泥罐车运至生产车间水泥筒仓储存，碎石、砂子粒径较大且运输车辆盖有毡布，运输路线一侧设置雾化喷淋设施，在原料运输时进行洒水降尘，因此运输粉尘产生量较小，不进行定量分析。 ②装卸粉尘 项目装卸粉尘主要为碎石、砂子原料从运输车辆卸到原料仓库产生的扬尘，仓库为封闭式，大部分颗粒物沉降在仓库内，少量通过门口无组织排放。根据《逸散性工业粉尘控制技术》中被卸物料为粒料，其无组织粉尘产生系数为0.01kg/t。项目年装卸碎石、砂子共990t/a，则装卸过程粉尘年产生量0.01t/a。卸料粉尘采用喷雾抑尘，抑尘效率取80%，则卸料粉尘年排放量为0.002t/a。 ③筒仓粉尘 项目共有1个水泥筒仓和1个石粉筒仓，水泥、石粉使用专用的散装水泥罐车外运至本厂，通过泵抽入各自相应储料筒仓，产生粉尘，废气通过仓顶袋式除尘器处理后排放。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（中册）（2010年修订）中 3121 水泥制品制造业（含 3122 混凝土结构构件、3129 其他水泥制品业）产排污系数，该手册中与项目相关的水泥制品产排污系数摘录见下表。 表4-3 3121水泥制品制造业 （含3122混凝土结构构件、3129其他水泥制品业 ）产排污系数表 （摘录） 产品名称; 原料名称; 工序名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 各种水泥 制品; 水泥、砂子、石子等; 物料输送储存工序; 所有规模; 工业粉尘; 千克/吨-水泥; 2.09. 项目水泥、石粉为密闭筒仓储存，根据业主提供的产品资料，仓顶袋式除尘器的除尘效率设计为99.5%-99.9%（本项目按最低除尘效率99.5%估算）。 结合项目设计情况进行核实，筒仓顶呼吸孔粉尘排放情况详见下表。 表4-4 筒仓粉尘产生及排放情况一览表 污染源项; 基本情况; 污染物; 产生量; 排放量; 抑尘措施; 排放方式. t/a; kg/h; t/a; kg/h. 物料输送储存; 1#水泥筒仓; 年输送储存1320吨水泥; 颗粒物; 2.76; 1.15; 0.014; 0.006; 仓顶袋式除尘器; 无组织排放. 2#石粉筒仓; 年输送储存4140吨石粉; 颗粒物; 8.65; 3.60; 0.043; 0.018; 无组织排放. 备注：项目每天运行8h，年运行300d。. ④配料粉尘 项目碎石、砂子原材料由铲车从原料仓库运至配料仓倒入料斗产生的粉尘。粉尘参照《逸散性工业粉尘控制技术》，无组织粉尘产生系数为0.01kg/t，项目年装卸碎石、砂子共990t/a，则装卸过程粉尘年产生量0.01t/a。配料粉尘采用水雾喷淋，抑尘效率取80%，则卸料粉尘年排放量为0.002t/a。 项目无组织废气排放情况见下表。 表4-5 项目无组织废气产排情况一览表 污染源; 污染物; 产生情况; 环保措施; 面源参数; 排放情况. mg/m3; kg/h; t/a; mg/m3; kg/h; t/a. 无组织排放粉尘; 颗粒物; /; 4.76; 11.43; 除尘器+水雾除尘; 4184.72m2; /; 0.025; 0.061. 备注; 项目每天运行8h，年运行300d。. （5）小结 本项目有组织排放量核算见表4-6，无组织排放量核算见表4-7，大气污染物年排放量核算见表4-8。 表4-6 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 核算排放浓度（μg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 主要排放口. 1; DA001; 搅拌粉尘; 颗粒物; 3000; 0.003; 0.008. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.008. 表4-7 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/ （μg/m³）. 1; /; 装卸粉尘; 颗粒物; 水雾喷淋; 《水泥工业大气污染物排放标准》(DB35/1311-2013); 500; 0.002. 2; /; 筒仓粉尘; 颗粒物; 仓顶袋式除尘器; 0.057. 3; /; 配料粉尘; 颗粒物; 水雾喷淋; 0.002. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.061. 表4-8 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 0.069. （2）废气污染防治措施 本项目废气主要包括运输粉尘、装卸粉尘、筒仓粉尘、配料粉尘、搅拌粉尘。 （1）运输粉尘 原料经车辆运输至原料仓库时易产生粉尘，由于水泥、石粉使用专用的散装水泥罐车运至生产车间水泥筒仓储存，碎石、砂子粒径较大且运输车辆盖有毡布，运输路线一侧设置雾化喷淋设施，对运输原料进行洒水降尘，因此运输粉尘产生量较小，扬尘可以得到较好的控制，措施可行。 （2）装卸粉尘 本项目装卸粉尘主要为原料从运输车辆卸到原料仓库产生的扬尘，采取封闭厂房以及水雾喷淋措施后，扬尘可以得到较好的控制，措施可行。 （3）筒仓粉尘 项目共有1个水泥筒仓和1个石粉筒仓。各筒仓设进料口、出料口和呼吸口，其中出料口采用气动阀与管道连接，水泥等原辅材料用气泵打入筒仓，由于受气流冲击，该过程会产生粉尘从仓顶呼吸口排入大气中形成粉尘。仓底采用负压吸风收尘装置，与仓顶呼吸孔共用一套仓顶袋式除尘器，仓顶袋式除尘器设置于每个筒仓仓顶，粉尘经仓顶袋式除尘器处理后外排。项目水泥、粉煤灰均为密闭筒仓储存，根据业主提供的产品资料，仓顶袋式除尘器的除尘效率设计为 99.5%-99.9%。根据表4-4可知，无组织粉尘能够达标排放，对周边贡献较小，措施可行。 （4）配料粉尘 项目碎石和砂子等原材料直接由铲车从原料堆场运至配料仓倒入料斗产生的粉尘，采取封闭厂房以及水雾喷淋措施后，扬尘可以得到较好的控制，措施可行。 （5）搅拌粉尘 搅拌粉尘：项目搅拌工序产生的粉尘拟采用脉冲袋式除尘器进行净化处理后15m排气筒排放，根据表4-2可知，有组织搅拌粉尘能够达标排放，措施可行。 （3）废气监测要求 为切实控制本工程的有效地运行和污染物达标排放，落实达标排放和总量控制制度，根据《建设项目环境保护管理条例》第八条的规定，对该项目提出环境监测计划建议。环境监测计划应参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的相关规定执行。本项目自行监测计划见下表。 表4-9 废气自行监测一览表 监测内容; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 废气; 有组织; DA001; 颗粒物; 每年1次. 无组织; 厂界; 颗粒物; 每年1次. （4）废气排放的环境影响 项目工艺废气为运输粉尘、装卸粉尘、筒仓粉尘、配料粉尘、搅拌粉尘。运输粉尘设水雾喷淋设施，装卸粉尘设水雾喷淋设施，筒仓粉尘设仓顶袋式除尘器，配料粉尘设水雾喷淋设施，输送带采用封闭式输送措施，治理后废气污染物的排放速率和排放浓度均低于相应污染物的排放限值要求。 根据大气环境现状分析项目所在区域环境空气质量为达标区。最近的环境保护目标距离项目厂界210m，项目排气筒的排放度速率、排放浓度均低于标准限值，对周边环境保护目标影响较小。 综上，本项目大气污染物的排放对环境影响是可以接受的。 2、运营期地表水环境影响和保护措施 （1）废水污染源分析 ①生活污水 生产定员按15人计算，为本地职工，均不住在厂内。生活污水按每人用水50L/d，年运行时间为300天，则生活用水量约为225t/a(0.75t/d)，废水量按用水量80%计算，生活污水产生量为180t/a(0.6t/d) ，生活污水依托厂界外原木薯厂化粪池处理后用于周边林地的施肥，不外排。 ②生产废水 项目喷淋除尘用水经物料吸收带走和自然蒸发，不外排；搅拌用水由产品直接带走或蒸发，不外排；养护用水大部分自然蒸发，小部分随产品外售，不外排。 （2）废水污染防治措施 ①生活污水 项目劳动定员15人，为本地职工，均不住在厂内，生活污水产生量为180t/a(0.6t/d)，项目周边均为山林，生活污水依托厂界外原木薯厂化粪池处理后用于周边林地施肥，措施可行。 ②生产废水 项目喷淋除尘用水经物料吸收带走和自然蒸发，不外排；搅拌用水由产品直接带走或蒸发，不外排；养护用水大部分自然蒸发，小部分随产品外售，不外排，措施可行。 （3）地表水环境影响分析 ①生活污水 项目职工生活污水依托厂界外原木薯厂化粪池处理后用于周边林地施肥，不外排，，对周围地表水环境影响较小。 ②生产废水 项目喷淋除尘用水经物料吸收带走和自然蒸发，不外排；搅拌用水由产品直接带走或蒸发，不外排；养护用水大部分自然蒸发，小部分随产品外售，不外排，对周围地表水环境影响较小。 3、噪声 （1）噪声源强 项目噪声主要来源于生产车间内的各类机械设备，其主要噪声设备见下表。 表4-11 项目设备噪声一览表 位置; 噪声源; 数量/台; 声压级dB(A); 治理措施; 降噪效果dB(A); 声治理后级dB(A). 原料仓库; 配料机; 3; 75; 减震、隔声; 15; 60. 生产车间; 搅拌机; 1; 80; 减震、隔声; 15; 65. 混凝土成型机; 1; 75; 减震、隔声; 15; 60. （2）噪声控制措施 项目拟采取设备减振降噪等一系列措施，厂界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中的2类、4类排放限值。为了更进一步减少噪声对周围环境的影响，建议项目采取以下降噪措施： ①对生产车间进行合理布局，高噪声设备应尽量布置于车间中部并采取减振基础措施，来降低项目噪声排放对外界环境的影响； ②对有振动的设备采取隔振减振措施，如安装橡胶或弹簧减振器、弹性吊架、管路选用柔性接头等。 ③加强设备的使用和日常维护管理，维持设备处于良好的运转状态，防止异常噪声的产生。 项目采取如上措施后，噪声对周边环境影响不大，因此噪声处理措施基本可行。 （3）厂界达标情况 本项目周边50m范围内无声环境保护目标。本次评价根据项目噪声源分布情况及噪声源强，预测项目达产后厂界噪声的贡献值情况，并进行达标情况分析。 ①噪声预测模式 A、多声源在某一点的声压级叠加模式 L总=10⋅Lgi=1n10Li10 式中：L总 —多声源在某点叠加后的总声压级dB(A)； Li —第i个声源在某点的声压级dB(A)； n —噪声源的个数。 B、距离衰减模式： Lp=Lpo-20Lg(r/ro)-ΔL 式中：Lp —距声源r米处声压级，dB(A) Lpo —距声源ro米处的声压级，dB(A) r —距声源的距离，m ro —距声源1m ΔL —各种衰减量，dB(A) ②噪声影响预测结果 该项目厂界各预测点的噪声贡献值预测结果见下表。 表4-12 噪声影响预测结果表 厂界噪声贡献值dB（A）; 东界噪声最大值; 南界噪声最大值; 西界噪声最大值; 北界噪声最大值. 昼间; 40.59; 34.57; 45.03; 32.99. 昼间标准; 70; 60; 60; 70. 昼间达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 夜间; 40.59; 34.57; 45.03; 32.99. 夜间标准; 55; 50; 50; 55. 夜间达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 由预测结果可以看出，建设项目营运期北侧、东侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求，其余区域厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周边声环境影响较小。 （4）监测要求 项目需定期开展噪声监测，监测要求详见下表。 表4-13 噪声监测要求 监测类型; 监测内容; 监测频次; 采样位置. 噪声; 等效A声级; 季度; 厂界. 4、固体废物 项目运营过程中产生的废物包括仓顶袋式除尘器收集粉尘、搅拌机布袋除尘器收集粉尘、不合格产品、废机油、生活垃圾。 （1）固体废物判定 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），项目运营过程产生的废物判定如下表。 表4-14 项目固体废物分析判定结果 序号; 固体废物名称; 产生环节; 形态; 是否属于固体废物; 判定依据. 1; 仓顶袋式除尘器收集粉尘; 水泥、石粉筒仓; 固态; 是; 环境治理和污染防控过程中产生的物质. 2; 搅拌机布袋除尘器收集粉尘; 搅拌机; 固态; 是; 环境治理和污染防控过程中产生的物质. 3; 不合格产品; 透水砖、植草砖、仿木围栏生产过程; 固态; 是; 生产过程中产生的副产物. 4; 废机油; 机修; 液态; 是; 设备检修机修过程产生的废物. 5; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 是; 职工生活产生的废物. 根据《国家危险废物名录》（2021版），本项目产生的固体废物是否属于危险废物判定结果见下表。 表4-15 项目固体废物分析判定结果 序号; 固体废物名称; 产生环节; 是否属于危险废物; 危废代码. 1; 仓顶袋式除尘器收集粉尘; 水泥、石粉筒仓; 否; /. 2; 搅拌机布袋除尘器收集粉尘; 搅拌机; 否; /. 3; 不合格产品; 透水砖、植草砖、仿木围栏生产过程; 否. 4; 废机油; 机修; 是; HW08(900-214-08). 5; 生活垃圾; 职工生活; 否; /. 综上，项目运营过程中产生的固体废物主要一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。一般工业固废包括仓顶袋式除尘器收集粉尘、搅拌机布袋除尘器收集粉尘、不合格产品；危险废物为废机油。 （1）固体废物产生情况 本项目固体废物主要是一般固废、危险废物以及生活垃圾。 ①一般固废 仓顶袋式除尘器收集粉尘：根据前文分析可知，仓顶袋式除尘器收集粉尘量约11.353t/a，定期打落入筒仓，回用于生产。 搅拌机布袋除尘器收集粉尘：搅拌机布袋除尘器收集粉尘量约7.582 t/a，收集后回用于生产。 不合格产品：产品检验后的不合格产品约3t/a，不合格产品作为原料回用于生产。 ②危险废物 项目危险废物主要为设备机具检修维护过程产生的少量废机油，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废机油属于HW08废矿物油与含矿物油废物，项目废机油产生量约0.01t/a，废机油应暂存于危险废物间内，委托有处理资质单位定期清运处置。 ③生活垃圾 项目劳动定员15人，生活垃圾按每人1kg/d计算，则项目生活垃圾产生量为4.5t/a（0.015t/d），集中收集，统一由环卫部门综合处置。 项目产生固废情况及处置见下表。 表4-16 项目固体废物产生与处置情况一览表 序号; 危险类别; 固体废物名称; 产生位置; 产生量t/a; 处理方式或去向; 处理量t/a. 1; 一般固废; 仓顶袋式除尘器收集粉尘; 仓顶除尘器; 11.353; 回用于生产; 11.353. 2; 搅拌机布袋除尘器收集粉尘; 布袋除尘器; 7.582; 回用于生产; 7.582. 3; 不合格产品; -; 3; 回用于生产; 3. 4; 危险废物; 废机油; 设备检修; 0.01; 委托有处理资质单位定期清运处置; 0.01. 5; 生活垃圾; -; 4.5; 环卫部门; 4.5. （2）固体废物治理措施 ①一般工业固体废物暂存污染控制措施 项目拟建一座一般固体废物暂存间，用于暂存项目产生的一般工业固体废物。 一般工业固体废物的贮存场所须按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)机器修改单的要求进行建设，并采取环保措施，主要要求如下： A、贮存场设分隔设施，不同类型的固体分开贮存； B、设置挡棚，防止雨水直接冲刷； C、周边设置导流渠，防止雨水径流进入贮存场； D、干固废临时堆场要设置半封闭渣棚，并定期喷水增湿，防止风吹引起大气污染； E、污泥临时堆场要求地面水泥做防渗漏处置，四面用水泥封闭，设渗水导流沟(管)，将渗水引入污水处理站； F、按《环境保护图形标志—排放口(源)》GB15562.2设置环境保护图形标志。 ②危险废物收集、贮存、处置及环境管理要求 A、危险废物的贮存与转移 a 危险废物临时存储场所建设要求 本项目危险废物暂存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单要求设计、建设。具体建设要求如下： - 按GB15562.2《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》设置警告标志，各类废物分类放置，危险废物用固定的容器密闭贮存。 - 危险废物贮存区应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。有隔离设施和防风、防晒、防雨、防渗设施；贮存区外四周设雨水沟，防止雨水流入；贮存区配置紧急冲淋设备，并用管道引入事故应急池。 - 设施内要有安全照明设施和观察窗口。用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 - 贮存设施应注意安全照明等问题；不相容的危险废物分开存放，设置隔离间。 - 危废暂存库地面采用水泥硬化，铺设环氧树脂涂层或涂沥青防渗。一般固废堆场应结合所处场地的天然基础层防渗性能参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求采取相应的场地防渗措施，基础防渗层的渗透系数K≤10-7cm/s；危废暂存库应该严格参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求采取相应的场地防渗措施，基础防渗层的渗透系数K≤10-10cm/s。 b 危险废物存储管理要求 - 应根据不同危废的性质进行分类、分区储存。禁止一般固体废物和生活垃圾混入。 - 建立危险废物管理台账，制定危险废物管理计划。 - 建立检查维护制度：定期检查维护导流渠等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。 - 应使用符合标准的容器盛装危险废物，容器及其材质应满足相应的强度要求。液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并有放气孔的桶中。无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装；装载危险废物的容器，其材质和衬里要与危险废物相容；装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。 - 危险废物的收集容器应在醒目位置贴有符合标准的危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 - 危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物收集单位名称、地址、联系人及电话，详见《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修订单的附录A。 c 危险废物转移相关规定 危险废物的转移应严格按照《危险废物转移联单管理办法》要求执行： 危废转移已实行电子联单，产生单位登陆固废平台填报转移信息，即电子联单第一部分内容，确定无误后保存提交，并打印加盖公章，交付危险废物运输单位核实验收并随车携带。危险废物运至接受单位后，运输单位将随车携带的纸质联单交接受单位，接受单位对危险废物核实验收，确认转移信息无误后，当天登录固废平台填写电子联单第二部分和第三部分内容并确认提交。发现联单第一部分转移信息有误的，退回产生单位修改重新提交确认。 电子联单确认完毕后，产生单位打印一式5份纸质联单（市内转移打印4份），产生单位和接受单位分别盖章，产生单位、接收单位、运输单位、产生地环保局和接受地环保局各存一份备查。发生转移12天内由产生单位将联单报送所在地环保分局，并附上对应过磅单。 各环保分对固废平台电子联单、企业报送的纸质联单和过磅单进行核对，确认无误后于每月15日前汇总上月的危废转移情况报送市环保局（危险废物管理—危险废物转移管理—转移联单管理—联单查询—导出Execl）。 B、运输过程的污染防治措施 本项目产生的危险废物委外处置，危险废物厂外运输全部依托危废接收单位运输力量，企业不负责危废的厂外运输工作。危险废物运输过程必须严格执行《危险废物收集贮存 运输技术规范》(HJ2025-2012)中的要求和规定。 C、危险废物处置的污染防治措 建设单位应严格执行《危险废物转移联单管理办法》有关规定，落实危险废物转移联单管理制度；建设单位应及时与福建绿洲固体废物处置有限公司签订危险废物处置协议，严禁将危险废物委托、转让、倒卖给无危险废物经营许可证的单位或个人处置。 D、危险废物环境管理要求 项目危险废物实行全过程管理，对危险废物的产生、收集、运输、贮存、直至最终处置承担起责任。并向环保主管部门进行申报、登记，并接受管理部门的监督和指导。 a 建立档案制度，详细记录入场的固体废物的种类和数量等信息，长期保存，供随时查阅。 b 危险废物贮存前应进行检验，确保同预定收集的危险废物一致，并注册登记，作好记录，记录上须注明危险废物名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称。 c 必须定期对贮存危险废物的包装容及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 d 应加强危险废物的联单跟踪监测评估，防止产生二次污染。 ③其他废物收集、贮存管理要求 企业应根据废机油的产生周期、排放周期、废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划。废机油暂存间应参照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单等有关要求进行整改；暂存场所要做到防风、防雨、防晒、防渗漏，建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚采用坚固、防渗的材料建造。废机油贮存设施应根据贮存种类和特性按照GB18597-2001 附录A 设置标志。贮存设施应配备照明设备、安全防护服装及工具，并有应急防护设施。 5、生态环境影响分析 本项目租赁原木薯厂部分厂房及左右两边空地，生产过程生产废水不外排，生活污水依托厂界外原木薯厂化粪池处理后用于周边林地的施肥，不外排，对文江溪水质影响较小。因此，本项目建设对区域生态环境影响较小。 6、环境风险影响和防范措施 （1）风险识别 ①物质危险性判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中规定，本项目所用原料均不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质。 ②重大危险源判定 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中规定，本项目所用的原料、产品均不属于其中规定的危险化学品。因此，本项目无重大危险源。 ③环境风险潜势初判 本项目Q＜1，环境风险潜势为I级。 ④生产设施风险识别 废气处理设施发生事故时，导致废气未处理污染周边环境等的风险。 （2）事故防范措施 针对项目的生产特点及“三废”排放特征，本项目提出如下风险管理及减缓风险措施要求： ①强化风险意识、加强安全管理，严格按操作规程操作。 ②严格执行《建筑设计防火规范》等相关要求，按有关安全规定配备适用、有效和足够的消防器材，以便能再起火之初迅速扑灭。 ③原料仓库周边应设置雨水导流沟，并且做好地面硬化。 ④加强对危险废物的管理，采取“三防”措施。 综上所述，项目的污染事故环境风险在可接受范围内。 （2）风险结论 本项目风险评价等级为简单分析，但建设单位仍应采取相关安全生产保障和环境风险事故防范措施，加强管理和应急处理能力，将事故风险产生的环境影响程度降到最低，可使项目建设、营运中的环境风险控制在可接受的范围内。因此，该项目建设从环境风险的角度认为是可控的。 表4-17 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 旺宏水泥制品生产项目. 建设地点; 大田县文江镇文江村. 地理坐标; 经度; 117.878526; 纬度; 25.983843. 主要危险物质及分布; 废机油，位于危废间。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 废机油泄漏，可能对土壤、地下水环境造成影响。. 风险防范措施要求; 危废暂存间地面和裙脚均采取防渗措施。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：本项目建设的环境风险可接受。. 7、竣工环保验收 建设单位应根据《环境监测管理办法》、《排污单位自行监测技术指南》（HJ819-2017）及相关法律规定，按照环保护主管部门规定的标准及程序，自行组织对配套建设的环境保护设施进行验收，项目主要竣工环保验收一览表见下表。 表4-18 项目竣工环保验收一览表 项目; 措施内容; 竣工环保验收要求. 废水; ①喷淋除尘用水经物料吸收带走和自然蒸发，不外排；②搅拌用水由产品直接带走或蒸发，不外排；③养护用水大部分自然蒸发，小部分随产品外售，不外排；④生活污水依托厂界外原木薯厂化粪池处理后用于周边林地施肥，不外排。; 验收措施落实情况. 废气; 有组织; 搅拌粉尘采用袋式除尘设施+15m排气筒；; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2标准. 无组织; ①运输粉尘设水雾喷淋设施；②装卸粉尘设水雾喷淋设施；③筒仓粉尘经仓顶袋式除尘器；④配料粉尘设水雾喷淋设施，输送带采用封闭式输送措施。; 《水泥工业大气污染物排放标准》(DB35/1311-2013)表3相关排放标准. 噪声; 设备采取隔声、消声、减振等措施，加强厂区绿化; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类、4类标准. 固废; 一般固废; 仓顶袋式除尘器粉尘定期打落入筒仓，回用生产；搅拌机布袋除尘器收集粉尘回用于生产；不合格产品作为原料回用于生产。; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001) 及其2013 年修订单. 危险废物; 废机油收集后暂存于危险废物暂存间，委托有处理资质单位定期清运处置; 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 及2013年修改单. 生活垃圾; 生活垃圾由环卫部门清运处置; 验收措施落实情况. 环境管理; ①设立专门的安环部，配备专职人员和设备，建立环保管理制度及运行制度，按规定进行监测、归档、上报； ②排污口规范化; 验收措施落实情况. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 搅拌粉尘（DA001） |  | 颗粒物 | 袋式除尘器+15m高排气筒 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2标准 |
|  | 无组织 | 厂界 | 颗粒物 | ①运输粉尘设水雾喷淋设施；②装卸粉尘设水雾喷淋设施；③筒仓粉尘经仓顶袋式除尘器；④配料粉尘设水雾喷淋设施，输送带采用封闭式输送措施 | 《水泥工业大气污染物排放标表》(DB35/1311-2013)大气无组织排放限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 |  | COD、BOD5、SS、NH3-N | 生活污水依托厂界外原木薯厂化粪池处理后用于周边林地施肥，不外排 | / |
| 声环境 | 生产车间 |  | 等效连续 | 基础减震、墙体隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | ①一般工业固体废物 仓顶袋式除尘器收集粉尘定期振打落入筒仓，回用生产；搅拌机布袋除尘器收集粉尘回用于生产；不合格产品作为原料回用于生产。 ②危险废物 废机油暂存于厂内危险废物暂存间，定期委托有相关资质单位处置。 ③生活垃圾 生活垃圾定点袋装收集后由环卫部门清运处理。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①强化风险意识、加强安全管理，严格按操作规程操作。 ②严格执行《建筑设计防火规范》等相关要求，按有关安全规定配备适用、有效和足够的消防器材，以便能再起火之初迅速扑灭。 ③原料仓库周边应设置雨水导流沟，并且做好地面硬化。 ④加强对危险废物的管理，采取“三防”措施。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理 根据项目的主要环境问题、环保工程措施及省、地市生态环境主管部门对企业环境管理的要求，提出项目环境管理和监测计划，供生态环境主管部门对该项目进行环境管理时参考，并作为企业项目设计、建设及运营阶段环境保护管理工作的依据。 项目环境管理工作由厂长分管，并安排专人负责污染治理设施的运行和维护。运行过程应明确环境管理机构职责，制定环境管理规章制度，把它作为各级领导和全体职工必须严格遵守的一种规范和准则。制定环境管理计划，环境管理计划要从项目建设全过程进行，如设计阶段污染防范、施工阶段污染防治、运营后环保设施环境管理、信息反馈和群众监督各方面形成网络管理，使环境管理工作贯穿于生产全过程。 本工程环境管理工作计划见下表，本工程环境管理工作重点应从环境风险防控、减少污染物排放、降低对环境影响方面进行控制。 表5-1 环境管理工作计划表 序号; 项目; 环保管理内容要求. 1; 分级管理; 实行分级管理、分级考核制度。制定本项目 “三废”综合利用指标、污染事故率指标等多项考核指标，并将各项指标按各自不同的管理职能分解到工段等部门。. 2; 运行过程环境管理; 严格每道工序的环境管理及危险品管理，建立环境管理体系，提高环境管理水平。. 运行过程建立各类危险废物产生情况、处置情况台账；当废气处理设施发生故障时，应按照程序立即停止生产，对设施进行检修，待检修合格后方可恢复生产。. 建立运行情况记录制度，如实记载有关运行管理情况，主要包括固体废物的种类和数量、生产工艺控制参数、环境监测数据等。运行情况记录簿应当按照国家有关档案管理的法律法规进行整理和保管。. 提高员工的环保意识，加强环保知识教育和技术培训. 3; 环保设施管理; 加强对各类废气处理设施、危险废物暂存场等环保设施的运行管理，制定环保设施的操作规程，执行详细的环保设施管理计划，对环保设施定期维护、检修、保养。. 4; 其他环境保护管理内容; 污染物排放情况、环保设施运行管理情况、环境监测及污染物监测情况、环境事故的调查和有关记录、污染源建档记录等接受环保主管部门监督检查。. 2、排污口规范化 根据国家环境保护总局环发[1999]24号文件的规定，一切新建、扩建、改建的排污单位必须在建设污染治理设施的同时建设规范化排污口，作为落实环境保护“三同时”制度的必要组成和项目验收内容之一。 （1）规范化的排污口 ①在排气筒设置采样口和采样监测平台，废气排放口的环境保护图形标志牌设在排气筒附近地面醒目处。 ②在危险固体废物暂存场、一般固废暂存场所进出路口设置标志牌。 ③在固定噪声源设置环境噪声监测点，并在附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 建设项目应完成排污口规范建设，投资应纳入正常生产设备之中。各污染源排放口应设置专项图标，执行《环境图形标准排污口（源）》（GB15563.1-1995）。 要求各排污口（源）提示标志形状采用正方形边框，背景颜色、图形颜色根据下表确定。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。 （2）排污口管理 ①建设单位应在各排污口处设立较明显的排污口标志牌，其上应注明主要排放污染物的名称以警示周围群众。 ②建设单位应如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由生态环境主管部门签发登记证。 ③建设单位应将有关排污口的情况，如：排污口的性质、编号，排污口的位置；主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律、排放去向；污染治理设施的运行情况等进行建档管理，并报送生态环境主管部门备案。 表5-2 各排污口（源）提示标志牌示意图 名称; 废水排放口; 废气排放口; 噪声排放源; 一般固体废物; 危险废物. 提示图形符号. 功能; - 表示污水向水体排放; 表示废气向大气环境排放; 表示噪声向外环境排放; 表示一般固体废物贮存、处置场; 表示危险废物贮存场所. 背景颜色; 绿色; 黄色. 图形颜色; 白色; 黑色. |

- 六、结论

三明金采林建材有限公司拟投资7993万元，在大田县文江镇文江村租赁原木薯厂部分厂房及左右两边空地建设旺宏水泥制品生产项目。项目选址合理；符合国家产业政策；区域环境质量现状较好，可满足相应的环境功能区划要求；项目建设在采取有效的环境保护措施情况下，大气污染、水污染、噪声可实现达标排放，环境风险可控。因此，从环境影响角度分析，本项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物（t/a） | / | / | / | 0.008 | / | 0.008 | 0.008 |
| 废水 | 废水量（万t/a） | / | / | / | / | / | / | / |
|  | COD（t/a） | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氨氮（t/a） | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 仓顶袋式除尘器收集粉尘（t/a） | / | / | / | 11.353 | / | 11.353 | 11.353 |
|  | 搅拌机布袋除尘器收集粉尘（t/a） | / | / | / | 7.582 | / | 7.582 | 7.582 |
|  | 不合格产品（t/a） | / | / | / | 3 | / | 3 | 3 |
| 危险废物 | 废机油（t/a） | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | 0.01 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①