供生态环境部门信息公开使用

- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 大田彩圣隆新材料生产建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章）： | 福建彩圣隆新材料科技有限公司 |
| 编 制 日 期： | 2022年4月 |

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 大田彩圣隆新材料生产建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2112-3504******** |  |  |
| 建设单位联系人 |  | *** | 联系方式 | 13805***** |
| 建设地点 |  | 福建省三明市大田县华兴镇京口工业区 |  |  |
| 地理坐标 |  | （东经117度54分42.52秒，北纬25度23分28.53秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2929 塑料零件及其他塑料制品制造 | 建设项目 行业类别 | 53—塑料制品业292—其他 |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目备案部门 |  | 大田县发展和改革局 | 项目备案文号 | 闽发改备[2021]G120174号 |
| 总投资（万元） |  |  | 环保投资 （万元） |  |
| 环保投资占比（%） |  | 0.15% | 施工工期 | 36个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 £是 | 用地面积（m2） | 47504.55m2 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 文件名称：《大田县京口工业项目集中区控制性详细规划》 审批机关：大田县人民政府 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 文件名称：《大田县京口工业项目集中区规划环境影响报告书》 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | （1）与大田县京口工业项目集中区控制性详细规划符合性分析 本项目位于大田县京口工业项目集中区内，根据国有建设用地使用权出让合同（合同编号：35042520211210G016，详见附件4），项目用地性质为工业用地；对照《大田县京口工业项目集中区控制性详细规划—土地利用规划》（见附图2），项目厂址规划为工业用地，符合大田县京口工业项目集中区控制性详细规划。 综上分析，项目选址符合大田县京口工业项目集中区控制性详细规划要求。 （2）与大田县京口工业项目集中区规划环评及其审查意见符合性分析 本项目建设符合大田县京口工业项目集中区规划环评及其审查意见的要求，不属于规划环评报告书禁止引入的行业类型，符合环境准入要求，符合污染物排放管控要求，符合规划环评结论和规划环评审查意见。 |  |  |  |
| 其他符合性 分析 | ### 1.1 产业政策符合性分析 ### （1）对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改），本项目采用的生产设备、生产工艺、产品不属于限制类和淘汰类。 ### （2）2021年12月22日，大田县发展和改革局对大田彩圣隆新材料生产建设项目进行了备案，项目代码为：2112-350425-04-01-446002。 ### 综上分析，本项目的建设符合国家及地方相关产业政策要求。 ### 1.2 项目与“三线一单”控制要求符合性分析 （1）生态保护红线 本项目选址位于大田县华兴镇京口工业区，项目用地不涉及饮用水源保护区、风景名胜区、自然保护区等生态保护区和其他需要特别保护等法律法规禁止开发建设的区域，项目选址满足生态保护红线相关要求。 （2）环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：常规因子环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准；项目厂界声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 项目采取相应收集治理措施后，废气排放对大气环境影响不大；项目无生产废水外排；生活污水经处理后排入京口工业园污水处理厂统一处理后外排；厂界噪声达标排放，对周围声环境影响不大；各种工业固废均可以得到妥善处置或综合利用。采取本环评提出的各项污染防治措施后，项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。 （3）资源利用上线 本项目位于大田县京口工业区，属于工业区规划工业用地，项目通过招拍挂获得土地使用权，不涉及新增工业用地，未突破区域土地资源利用上线。 本项目用水量较少，且冷却水循环利用不外排，建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物综合处置、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 对照《三明市人民政府关于印发三明市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（明政[2021]4号），本项目建设符合《三明市人民政府关于印发三明市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（明政[2021]4号）文件要求。 ### 1.3 与挥发性有机物污染防治相关规定的符合性 - 检索国家和地方政策、标准和规范等相关文件，与项目建设有关的文件包括《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告 2013年第31号）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《福建省人民政府关于印发福建省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（闽政〔2018〕25号）、《福建省2020年挥发性有机物治理攻坚实施方案》、《福建省重点行业挥发性有机物排放控制要求》、《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）等，项目与相关文件的符合性分析见Error: Reference source not found。根据分析结果，项目建设基本符合国家和地方现行挥发性有机物污染控制要求。 |  |  |  |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | ### 项目由来 - 福建彩圣隆新材料科技有限公司（以下简称“彩圣隆公司”）成立于2021年9月，拟选址于福建省三明市大田县华兴镇京口工业区2021-G10地块，投建大田彩圣隆新材料生产建设项目。对照《国民经济行业分类》（GB/T4745-2017），项目属于“C2929塑料零件及其他塑料制品制造”。2021年12月22日，项目通过了大田县发展和改革局备案（编号：闽发改备[2021]G120174号）。 - 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）等法规要求，项目属于“53—塑料制品业292—其他”，应编制环境影响报告表。因此，福建彩圣隆新材料科技有限公司委托我单位承担该项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，在组织人员进行现场踏勘、收集资料的基础上，依照环评标准、导则等相关规定编制完成《大田彩圣隆新材料生产建设项目环境影响报告表》。 ### 项目工程建设内容 - 项目概况 - 项目名称：大田彩圣隆新材料生产建设项目 - 建设单位：福建彩圣隆新材料科技有限公司 - 建设地点：福建省三明市大田县华兴镇京口工业区 - 建设性质：新建 - 生产规模：年产新型复合色母材料10000吨 - 劳动定员和工作制度：职工定员100人，年工作300天，日工作24小时。 - 项目组成 项目工程组成详见表2-1。 - 项目工程组成 项目组成; 工程内容. 一、主体工程. 生产车间; 建设3栋生产车间，其中1#车间为色饼、色砂、色片生产车间，配置捏合机、三辊机、二辊机粉碎机、密闭混合机等设备；2#车间为色母粒生产车间，配置密闭混合机、螺杆挤出机、切粒机等设备。3#车间为备料车间，配置混料机、搅拌机、砂磨机、三辊机等设备；各车间建筑面积分别为3600 m2 、3360 m2、1600 m2。. 二、公用工程. 供水工程; 由市政供水管网统一供给. 排水工程; 采用雨、污分流制，雨水排入工业区市政雨水管。生活污水经预处理后纳入园区污水管网。. 供电工程; 由区域供电电网统一提供. 循环冷却系统; 项目建设1套循环冷却系统，配备4台冷却水塔和1个循环水池. 三、储运工程. 原料仓库; 原料仓库设置在厂区西南侧，建筑面积500m2. 成品仓库; 成品区设置在3#车间西侧，建筑面积共1500m2. 四、环保工程. 废水治理; 冷却水循环使用，不外排，生活污水经化粪池处理后排入京口工业区污水处理厂统一处理. 废气治理; ① 色砂、色片投料、捏合、研磨、干燥废气收集后经烟道冷却后采用1套“袋式除尘器+活性炭吸附”装置处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放；. ② 色砂、色片粉碎粉尘收集后经“袋式除尘器”处理后，由15m高的排气筒DA002排放. ③ 色饼投料、捏合、研磨、成型废气经烟道冷却后采用1套“袋式除尘器+活性炭吸附”装置处理后经1根15m高排气筒（DA003）排放；. ④ 色母粒 车间投料粉尘收集后通过1套袋式除尘器处理后经1根15m高排气筒（DA004）排放；. ⑤ 色母粒 熔融挤出废气经集气罩收集采用1套“布袋除尘+活性炭吸附” 装置处理后，由15m高的排气筒DA005排放. ⑥ 备料间投料废气收集后采用1套袋式除尘器处理后通过1根15m高排气筒（DA006）排放. ⑦ 备料间研磨废气收集经烟道冷却后采用1套“活性炭吸附”装置处理后通过1根15m高排气筒（DA007）排放. 噪声控制; 合理布局，采取隔声、消声和减震等综合降噪措施. 固体废物处置; （1）建设1间危险废物暂存间（占地面积约20m2）； （2）设1间一般工业固体废物暂存间（面积约20m2）. 五、办公及生活设施. 厂区东侧设1座综合办公楼. - 主要生产设备 项目主要生产设备见表2-2。 - 项目主要生产设备一览表 略 - 主要原辅材料及燃料 项目原辅材料使用情况见表2-3。 - 项目原辅材料一览表 略 - 主要产品及产品方案 项目产品方案见下表。 - 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 产量（t/a）. 1; 新型复合色母材料; 色饼; 3000. 2; 色片; 2000. 3; 色砂; 2000. 4; 色母粒; 3000. 5; 合计; 10000. - 劳动定员及工作制度 项目职工定员100人，年工作300天，日工作时间24小时。 - 平面布置 根据项目设计资料，项目车间及配套设施主要集中在厂区南侧，厂区北侧为预留发展用地。厂区西侧靠近后头垵3户零散民宅，厂区西南侧主要设置配电房、冷却水池、消防废水池、原料仓库等，生产车间集中设置在厂区中部，同时高噪声设备及废气排气筒尽量远离厂区西侧，尽量降低项目生产运营中噪声及废气对西侧零散居民的影响。生产车间按工艺流程顺序合理布局，布局紧凑，物流通畅，利于物料传递，便于生产操作，不同工序的生产操作不会相互妨碍；车间相对密闭，功能分区明确，平面布局基本合理。 项目所在厂区平面布置及雨污管线示意图见附图4。 - 水平衡 项目用水包括生活用水、冷却系统用水、蒸汽发生器用水，总用水量为48.6t/d。生活用水量为15m3/d，损耗量3m3/d，排放量12m3/d；循环冷却水最大用量为100m3/h，24h循环冷却水用量为2400m3d，约产生1%的损耗，每天需补充新鲜水36m3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 工艺流程及其产污环节 - 工艺流程 （1）色饼生产工艺流程 略 - 色饼生产工艺流程图 （2）色砂、色片生产工艺流程 略 - 色砂、色片生产工艺流程图 （3）色母粒生产工艺流程 略 - 色母粒生产工艺流程图 - 运营期主要产污环节： 项目产污环节如下表所示。 - 项目产污环节分析一览表 名称; 编号; 污染源名称; 产污环节; 主要污染物; 排放方式; 措施/排放去向. 废气; G1; 备料车间投料废气; 投料; 颗粒物; 间歇; 采用“袋式除尘器”处理后通过15m高排气筒排放. G2; 备料车间研磨废气; 研磨; 挥发性有机物; 间歇; 收集后采用活性炭净化后通过15m高排气筒排放。. G3; 色饼投料废气; 投料; 颗粒物; 间歇; 收集后采用“袋式除尘+活性炭吸附”处理后通过15m高排气筒排放. G4; 色饼捏合、研磨、成型废气; 捏合、研磨、成型; 挥发性有机物; 间歇. G5; 色砂、色片投料废气; 投料; 颗粒物; 间歇; 收集后采用“袋式除尘器+活性炭吸附装置”处理后通过15m高排气筒排放. G6; 色砂、色片捏合、研磨废气; 捏合、研磨; 挥发性有机物; 间歇. G7; 色砂、色片干燥废气; 干燥; 挥发性有机物; 连续. G8; 色砂、色片粉碎废气; 粉碎; 颗粒物; 间歇; 收集后采用“袋式除尘器”处理后通过15m高排气筒排放。. G9; 色母粒投料废气; 投料; 颗粒物; 间歇; 收集后采用“袋式除尘器”处理后通过15m高排气筒排放。. G8; 熔融挤出废气; 熔融挤出; 挥发性有机物; 连续; 收集后采用活性炭净化后通过15m高排气筒排放。. 废水; W2; 生活污水; 职工生活; pH、COD、BOD5、SS、氨氮; 间歇; 经化粪池后的接入市政污水管网，排入京口工业区污水处理厂. W1; 生产废水; 循环冷却水; COD、BOD5、SS; 连续; 循环利用，不外排. 固体 废物; S1; 废包装物; 原料使用; 原料化学品; 间歇; 委托综合利用或集中处理处置. S2; 废包装桶; 原料使用; 原料化学品; 间歇. S3; 粉尘; 粉尘废气治理; 固体物料; 间歇; 返回生产工序回收利用. S4; 废活性炭; 有机废气治理; 活性炭、有机物; 间歇; 委托有资质单位处置. S5; 废机油; 生产设备维护; 有机物; 间歇. S6; 职工生活垃圾; 职工生活; 空瓶、废纸张等; 间歇; 由当地环卫部门统一清运处置. - 物料平衡 本项目物料平衡表详见表2-6，物料平衡图见Error: Reference source not found。 - 项目物料平衡表 带入物料; 产出物料. 序号; 名称; 数量（t/a）; 序号; 名称; 数量（t/a）. 1; 钛白粉; 1; 色饼. 2; 碳黑. 3; 其他色粉; 2; 色砂. 4; 聚氯乙烯. 5; 钙锌稳定剂; 3; 色片. 6; 大豆油. 7; 聚乙烯蜡; 4; 色母粒. 8; 酯类分散剂. 9; 硅蜡类扩散油; 5; 挥发性有机物. 10; 碳酸二甲酯. 11; 氯醋树脂、丙烯酸树脂、AS、UV、PU、PE、PP、PET等各种高分子树脂; 6; 颗粒物. 12; 碳酸钙; 7; 包装残留物. 合计; /. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | ### 环境功能区划及执行标准 3.1.1 水环境能区划和质量标准 项目所在区域的地表水体为均溪及其支流洪坑溪，根据《三明市地表水环境和环境空气质量功能类别区划方案》（明政[2000]文32号），均溪及其支流洪坑溪水环境功能区划为Ⅲ类，水质执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准，见下表。 - 《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002) （摘录） 单位：mg/L 项目; Ⅲ类. pH（无量纲）; 6～9. 化学需氧量; ≤; 20. 氨氮; ≤; 1.0. 五日生化需氧量; ≤; 4. 石油类; ≤; 0.05. 3.1.2大气环境功能区划及质量标准 项目所在区域大气环境功能区划为二类功能区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，详见下表。 - 环境空气质量标准 - 污染物项目; - 取值时间; - 浓度限值; - 标准来源. - 二氧化硫 - SO2; - 年平均; - 60µg/m3; - GB3095-2012 - 《环境空气质量标准》 - 二级标准. - 24小时平均; - 150µg/m3. - 1小时平均; - 500µg/m3. - 二氧化氮 - NO2; - 年平均; - 40µg/m3. - 24小时平均; - 80µg/m3. - 1小时平均; - 200µg/m3. PM10; 年平均; 70μg/m3. - 24小时平均; - 150μg/m3. PM2.5; 年平均; 35μg/m3. - 24小时平均; - 75μg/m3. 一氧化碳（CO）; 24小时平均; 4mg/m3. - 1小时平均; - 10mg/m3. 臭氧（O3）; 日最大8小时平均; 160μg/m3. - 1小时平均; - 200μg/m3. 总悬浮颗粒物（TSP）; 年平均; 200μg/m3. - 24小时平均; - 300μg/m3. （2）其他污染物 项目运营期间产生的其他污染物是挥发性有机物。挥发性有机物（TVOC）执行HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》中附录D参考限值。 - 其他污染物环境质量评价标准 污染物名称; 标准值; 标准来源. 总挥发性有机物 （TVOC）; 600μg/m3 （8h平均）; HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》中附录D. 3.1.3声环境功能区划及质量标准 项目位于大田县京口工业集中区，属于工业区，项目所在区域为声环境功能区划3类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准；其中东侧厂界紧邻工业区主干道—环城东路，项目厂界东侧区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准；项目西侧现状的3户“后头垵自然村民宅”声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准，具体详见下表。 - 《声环境质量标准》(GB3096-2008) (摘录) 单位： dB(A) - 类别; - 昼间; - 夜间. - 2类; - 60; - 50. - 3类; - 65; - 55. - 4a类; - 70; - 55. ### 环境质量现状 3.2.1水环境质量现状 根据《2020年三明市生态环境状况公报》（2021年6月3日），三明市主要河流Ⅰ～Ⅱ类优质水比例100%，全省第一：沙溪、金溪、尤溪三条水系的18个国（省）控断面各项监测指标年均值均为Ⅱ类，全部达到省政府“水十条”考核目标。因此，区域水环境质量良好。 3.2.2大气环境质量现状 （1）基本污染物 根据三明市生态环境局发布的《2020年三明市生态环境状况公报》（2021年6月3日），2020年，三明市生态环境质量持续向好，取得六个全省“第一”：市区、10个县（市）空气质量达标天数比例均提升至100%。可见本项目所在区域大气基本污染物可符合GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准，为环境空气质量达标区。 （2）其他污染物 根据监测结果，评价区域环境空气中TVOC浓度符合本评价提出的环境质量控制标准。评价区域大气环境质量现状良好，具有一定的环境容量。 3.2.3声环境质量现状 为了解项目周边声环境质量，建设单位委托福建天安环境检测评价有限公司对项目所在区域的声环境质量现状进行了监测。 - 监测点位 共设5个声环境现状监测点，具体位置如表3-5和附图8《监测点位图》。 - 监测时间及监测频次 2022年4月20日，昼夜间各监测1次。 - 项目声环境质量监测点位 编号; 监测点位; 备注. 1#; 项目厂界西侧; 厂界噪声监测点位. 2#; 项目厂界南侧. 3#; 项目厂界东侧. 4#; 项目厂界北侧. MG1#; 后头垵村民宅A临项目侧; 敏感点噪声监测点位. ③监测结果及其评价 监测结果如表3-6~表3-7。 - 声环境现状监测值及评价结果 监测 日期; 监测 点位; 测量值; 标准值; 检测 结论. 测量时间; 主要声源; Leq dB(A); Leq dB(A). 2022.04.20 （昼间）; 1#; 09:53-10:03; 社会生活噪声; 59; 65; 达标. 2#; 10:07-10:17; 社会生活噪声; 58; 65; 达标. 3#; 10:20-10:30; 交通噪声; 54; 70; 达标. 4#; 10:34-10:44; 工业噪声; 57; 65; 达标. 2022.04.20 （夜间）; 1#; 22:02-22:12; 社会生活噪声; 52; 55; 达标. 2#; 22:15-22:25; 社会生活噪声; 49; 55; 达标. 3#; 22:28-22:38; 交通噪声; 47; 55; 达标. 4#; 22:43-22:53; 工业噪声; 49; 55; 达标. - 敏感点噪声监测结果及评价结果 监测日期; 测点 编号; 测量时间; 主要声源; Leq dB(A); 标准值; 检测 结论. Leq dB(A). 2022.04.20 （昼间）; MG1#; 09:40-09:50; 社会生活噪声; 54; ≤60; 达标. 2022.04.20 （夜间）; MG1#; 22:58-23:08; 社会生活噪声; 47; ≤50; 达标. 监测结果表明，项目东侧厂界环境背景噪声测量值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，其余厂界噪声监测点位测量值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准；敏感点噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。区域声环境质量现状总体良好。 3.2.4地下水、土壤环境质量现状 项目主要从事新型复合色母材料（色饼、色砂、色片、色母粒）的生产，生产过程基本不涉及大气沉降、地面漫流、垂直入渗等污染地下水、土壤环境的途径。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本次评价不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | ### 环境保护目标 （1）大气环境保护目标 本项目现状大气环境保护目标主要为项目西侧3户“后头垵民宅”（见Error: Reference source not found及附图7）。根据园区规划，后头垵民宅将实施搬迁安置；规划实施后，项目周边500m范围内无大气环境保护目标。 （2）声环境保护目标 本项目现状声环境保护目标主要为项目西侧3户 “后头垵民宅”（见表3-8）。根据园区规划，后头垵民宅将实施搬迁安置；规划实施后，项目周边50m范围内无声环境保护目标。 - 声环境保护目标 环境要素; 环境保护目标名称; 方位、距离; 环境保护要求. 声环境; 后头垵零散民宅; W，31m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. （3）地表水环境保护目标 地表水环境环境保护目标具体见表3-9。 - 地表水环境保护目标 环境要素; 环境保护目标名称; 方位、距离; 环境保护要求. 水环境; 洪坑溪; E，50m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质要求. 均溪; S，1215m. （4）地下水生态环境保护目标 项目厂界外500m范围内，不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境保护目标。 （5）生态环境保护目标 项目位于大田县华兴镇京口工业区2021-G10地块，属于工业园区，利用已平整的土地进行建设，不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | ### 污染物排放控制标准 3.4.1水污染物排放标准 本项目运营期无生产废水外排，生活污水经处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级标准）要求后排入市政污水管网，经大田县京口工业集中区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级B标准后排入均溪，具体标准详见表3-10。 - 项目废水排放标准 类型; 项目; 排放标准限值; 标准来源. 项目生活废水化粪池出口; pH（无量纲）; 6～9; 《污水综合排放标准(GB8978-1996)表4中的三级标准. COD; 500mg/L. BOD5; 300mg/L. SS; 400mg/L. NH3-N; 45mg/L; 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1B等级标准. 大田县京口工业集中区污水处理厂; pH（无量纲）; 6～9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级B标准. COD; 60mg/L. BOD5; 20mg/L. SS; 20mg/L. 氨氮; 8mg/L. 3.4.2大气污染物排放标准 （1）有组织废气 项目废气来源包括：各类投料粉尘废气，研磨、捏合、研磨、成型、干燥、熔融挤出有机废气，色砂、色片粉碎粉尘。各类产品对应的排气筒编号、产污环节以及执行标准汇总如下： ①备料车间投料废气 由于项目备料车间颗粒物与碳黑尘混合收集、处理、排放，各类颗粒物统一从严执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物（碳黑尘）标准。 - 备料车间投料废气排放标准 工序; 污染物项目; 浓度限值（mg/m3）; 排气筒高度（m）; 排放速率（kg/h）; 标准来源. 备料车间投料工序; 颗粒物（碳黑尘））; 18; 15; 0.51; GB16297-1996. ②其他工艺废气 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），塑料零件及其他塑料制品制造企业污染物为挥发性有机物、臭气浓度、颗粒物，由于本项目各产品生产会用到聚氯乙烯树脂及其他树脂，因此项目色砂、色片、色饼、色母粒车间投料和粉碎产生的粉尘、捏合、研磨、成型、干燥等工序产生的有机废气排放从严执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4标准，恶臭废气排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2标准。 - 项目其他废气有组织排放标准 工序; 污染物项目; 最高允许排放浓度; 标准来源. 色砂、色片、色饼、色母粒车间投料、粉碎; 颗粒物; 30 mg/m3; GB31572-2015. 捏合、研磨、成型、干燥; 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）; 100 mg/m3. 单位产品非甲烷总烃排放量; 0.5 kg/t 产品. 臭气浓度; 2000（无量纲）; G14554-93. （2）无组织废气 厂区内挥发性有机物（以非甲烷总烃计）无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A规定限值；项目厂界总挥发性有机物（以非甲烷总烃计）无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准，颗粒物厂界无组织废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准；厂界臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准限值，排放标准值详见下表。 - 项目有机废气无组织排放标准 污染物项目; 监控点位置; 最高浓度限值; 标准来源. 挥发性有机物 （以非甲烷总烃计）; 在厂房外设置监控点 （厂区内）; 任意一次浓度值; 30 mg/m3; GB27822-2019. 1h平均浓度值; 10 mg/m3. 边界; 1h平均浓度值; 4.0 mg/m3; GB31572-2015. 颗粒物; 边界; 1h平均浓度值; 肉眼不可见; GB16297-1996. 臭气浓度; 边界; 任意一次浓度值; 20（无量纲）; GB14554-93. 3.4.3噪声排放标准 项目运营期，项目东侧邻工业区主干道—环城东路，东侧厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中4类标准，其他侧厂界执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表中3类标准，如表3-14。 - 项目厂界环境噪声排放执行标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 3 类; 65; 55. 4类; 70; 55. 3.4.4固体废物 项目一般工业固体废物在厂区内临时贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。 项目危险废物的收集、暂时贮存执行GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其修改单的相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | ### 总量控制指标 3.5.1 总量控制因子 根据项目排污特点，本项目污染物排放总量控制对象分为两类，一类是列为我国社会经济发展的约束性指标，另一类是本项目其他指标，总量控制指标如下： （1）约束性指标：COD、氨氮、挥发性有机物； （2）其他指标：工业粉尘（颗粒物）和工业固体废物 3.5.2 污染物排放总量 （1）废水污染物排放总量 项目正常运营后，废水主要污染物排放总量具体见表3-15。 - 废水污染物排放总量一览表 种类; 污染物名称; 排放量（t/a）. 废水; 废水量; 3600. COD; 0.216. 氨氮; 0.029. （2）废气污染物排放总量 根据核算，工艺废气中主要污染物为挥发性有机物（以非甲烷总烃计）与颗粒物，废气污染物排放总量详见表3-16。 - 废气污染物排放总量一览表 种类; 名称; 排放量（t/a）. 废气; 挥发性有机物 （以非甲烷总烃计）; 4.916. 颗粒物; 0.400. （3）固体废物排放总量 本项目固体废物均妥善处置，排放量为零，故不分配排放总量。 3.5.3 总量来源分析 （1）水污染物总量控制指标确定方案 项目无生产废水排放，生活污水经市政污水管网排入京口工业区污水处理厂统一处理，根据《福建省环保厅关于进一步明确排污权工作有关问题的通知》（闽环保财[2017]22号），生活污水污染物排放不纳入建设项目主要污染物排放总量指标管理范围，无需进行排污权交易。 （2）废气污染物总量控制指标确定方案 根据《三明市人民政府关于印发三明市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（明政【2021】4 号），项目挥发性有机物总量应按照污染物排放管控要求实施：涉新增VOCs排放项目，VOCs排放实施区域内等量替代。本项目VOCs排放总量为4.916t/a，建设单位应根据环评核算的排放总量及地方有关VOCs总量削减规定要求落实总量来源。 （3）其它污染物总量控制指标 其它污染物总量控制指标由建设单位根据环评报告核算量作为总量控制建议指标，在报地方生态环境主管部门批准认可后，方可作为本建设项目的污染物排放总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | ### 施工期环境保护措施 4.1.1施工期大气环境保护措施 施工期的大气环境影响主要为道路运输扬尘、堆场扬尘、施工扬尘污染造成的环境影响。建设单位应采取有效的措施控制扬尘污染，建议采取以下措施： - 建设单位应加强施工期的环境管理，与施工单位签定施工期的环境管理合同，合理安排施工工序，按有关环保措施进行施工。 - 场地开挖工程应按需要采取分片、分期进行，尽量减少施工扬尘的影响范围。 - 运输道路及施工区应定时洒水，以减少粉尘污染，对改善工人施工环境，具有良好的作用。 - 施工的各种机动车辆应保持车况良好，减轻施工期大气污染。 - 施工现场必须封闭围挡，特别是紧邻后头垵民宅一侧要做好围挡措施要求围挡，高度不低于2.5m，围挡上方设置喷雾降尘设施，减少施工粉尘对附近居民的影响。 4.1.2施工期水污染防治措施 本项目施工期产生的污水主要是施工人员的生活污水和运输车辆、机械设备的冲洗废水。施工生活污水经化粪池处理设施及排水设施等处理后通过市政污水管网汇入京口工业区污水处理厂处理；车辆冲洗废水经隔油沉淀池预处理后充分回用于施工场地洒水抑尘等，基本无外排。 4.1.3 施工期噪声防治措施 - 根据有关法规，加强施工管理，严格执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，落实施工方案有关环保措施，合理安排施工时间，尽量减少施工噪声对道路沿线村民的影响。 - 对施工机械进行必要的控制，选用高效低噪施工机械，禁止运转不正常、噪声超标的机械设备进场。 - 加强施工人员培训和环保学习，正确使用机械设备和保养维修，确保施工机械设备在良好条件下运行，减少运行噪声。 - 相对固定的施工机械，如电机、风机、空压机等，应力求选择有声屏障的地方安置。 - 施工边界（特别是西侧边界）应设置高度2.5米以上的围挡，可降噪减轻对外界的影响。 - 合理选择施工时段。为保证周边居民夜间和午间休息，限制高噪声设备施工活动。 （7）注意机械保养，使机械保持最低声级水平；安排工人轮流进行机械操作，减少接触高噪声的时间；对在声源附近工作时间较长的工人，发放防声耳塞、头盔等，对工人进行自身保护。 4.1.4 施工期固体废物防治措施 建设单位应采取有效的措施控制固废产生的污染，建议采取以下措施： ①施工人员产生的生活垃圾交由环卫部门统一处理。 ②应对建设废料及时清理，合理处置，将其中有回收利用价值的部分外售，其余建筑废料按规定运至受纳地点堆放。 4.1.5生态保护措施 针对项目潜在水土流失状况，提出以下保护措施及建议。以尽可能地减少施工造成的水土流失量，减少泥沙对生态环境的影响。 - 各类施工活动要严格控制在用地范围内，禁止随意扩大占压、扰动和破坏地表植被范围； - 项目施工过程中应该有针对性地开挖截水沟，一方面起排水作用，另一方面可以减少流水对施工边坡的冲刷。因而，施工中排水沟应首先开工，将地基施工点附近的排水沟引入到沉淀池沉淀后，回用于洒水降尘，以减少积水加重土壤的侵蚀。 - 施工单位随时和气象部门联系，事先了解降大、暴雨时间和特点，以便雨前将填铺的松土压实。 - 雨季的地基施工，应争取土料随挖、随运、随铺、随压的方法，以便减少松散土临时堆存，减少降雨对土壤的冲刷侵蚀。 - 雨季施工要做好场地排水工作，保持排水沟畅通。 - 施工结束后对厂区做好绿化工作。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ### 运营期环境影响和保护措施 - 运营期水环境影响和保护措施 - 废水产生情况 - 循环冷却水 项目捏合、研磨、热熔挤出、成型等过程中需要使用纯水对设备进行冷却。冷却水对设备进行冷却后，温度升高，然后被水泵抽到循环冷却水池，经循环冷却水池上的冷却装置冷却后，再对捏合机等生产设备进行冷却，循环利用，不外排，定期补充新鲜纯水。本项目循环冷却水最大用量约为2400t/d，每日损耗量约24t/d。 - 生活污水 废水主要为职工生活污水，职工人数100人，均住厂，参考《福建省行业用水定额》(DB35T772-2018)等有关规定，在厂区内食宿职工生活用水量定额取150L/d•人，排污系数取0.8，则项目生活污水产生量为12m3/d，生活污水经化粪池预处理后经市政污水管网排入京口工业区污水处理厂统一处理。项目水污染物排放情况和排污口信息见Error: Reference source not found。 （3）蒸汽发生器冷凝水 项目蒸汽用量为200kg/h，每天24h不断供应，每天蒸汽用水量为4.8 t，损耗量为1t/d，蒸汽冷凝水为3.8t/d，直接排入雨水管道。 废水监测要求 项目外排废水主要为生活污水，生活污水排入化粪池处理后接入京口工业区污水处理厂处理后排放。根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207-2021），塑料制品制造行业的非重点排污单位生活污水间接排放的不需开展自行监测；对照《固定污染源排污许可分类管理名录》，项目为排污许可简化管理，即项目为非重点排污单位，不需对生活污水开展自行监测。 - 水环境影响评价 （1）项目废水排水方案 生活污水经化粪池预处理后通过市政污水管网排入大田县京口工业集中区污水处理厂统一处理。 （2）大田县京口工业集中区污水处理厂简介 大田县京口工业集中区污水处理厂位于京口工业项目集中区东南侧，均溪与洪坑溪汇合口下游北岸，东经117°54'58.25"、北纬25°43'4.05"。服务范围包括：京口工业区内各工业企业废水和员工的生活污水。污水处理厂分二期建设，其中一期工程建设规模0.5万m3/d，二期工程建设规模0.5万m3/d。目前，大田县京口工业集中区污水处理厂一期工程已建设完，污水厂采用“均质-水解-A2/O 二级生物处理工艺”的处理工艺，处理后尾水直接排入厂区南侧的均溪。根据京口污水处理厂2021年度自行监测年度报告，京口污水处理厂尾水可稳定达标排放。 （3）项目废水接入污水厂可行性分析 ①管网衔接可行性分析 本项目位于大田县京口工业集中区内，在大田县京口工业集中区污水处理厂服务范围内，本项目所在地的污水管网已接入干管。 ②处理能力分析 京口工业集中区内污水处理厂设计规模为5000t/d，目前污水处理厂实际日处理量约800t/d，尚余约4200t/d的处理量。本项目运营后接入园区污水管网的总污水量12t/d，仅占污水处理厂剩余处理能力的0.29%，因此本项目生活污水排放不会对京口污水处理厂的处理负荷产生影响，从处理能力角度分析，项目生活污水排入京口污水处理厂进行处理是可行的。 ③水质符合性分析 项目外排废水主要为生活污水，水质简单，生活污水污染物主要为COD、SS、BOD5和氨氮。根据统计资料，生活污水经化粪池预处理后，CODCr、BOD5、悬浮物等因子的均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1B等级标准。从水质方面分析，本项目生活污水排入京口污水处理厂处理是可行的。 综上所述，本项目废水治理措施可行。 （4）水环境影响分析 本项目生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网进入京口污水处理厂处理，可以满足京口污水处理厂接管水质要求，经污水厂处理达标后排入均溪，对周围环境影响很小。 - 运营期大气环境影响和保护措施 - 废气污染源强 本项目生产过程中采用电加热，无燃料废气产生。生产过程中主要污染物为粉尘和有机废气，其中粉尘主要产生在投料、粉碎工序中；有机废气主要来自捏合、研磨、成型、熔融挤出等工序，上述工序主要工艺温度均在120℃以下，物料基本不会发生分解，不存在化学反应，且此温度低于物料中油类物质的沸点，故在生产过程中不会挥发形成油雾；但可能会有一定有机废气散发出来，以非甲烷总烃表征。 - 污染源强核算方法 国家目前尚未发布相关行业的污染源强核算指南，根据HJ884-2018《污染源强核算技术指南 准则》，本项目采用产污系数法核算各类废气污染源强。项目废气污染源核算方法见下表。 - 废气污染源强核算方法一览表 废气种类; 污染物; 核算方法; 备注. 有机废气; 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）; 产污系数法; 参照《浙江省重点行业VOCs污染排放源排放量计算方法》（1.1版）等. 粉尘; 颗粒物; 产污系数法; 《逸散性工业粉尘控制技术》. - 废气产生情况 ①原料投料粉尘 具体见下表。 - 项目投料粉尘产生情况一览表 工序名称; 原料名称; 物料量（t/a）; 颗粒物; 生产时间（h）. 产污系数（kg/t装料）; 小时产生量（kg/h）; 年产生量（t/a）. 备料车间投料工序; 碳黑、钛白粉、其他色粉; 4600; 0.48; 0.307; 2.208; 7200. 色饼生产线投料工序; 聚氯乙烯; 1200; 0.2; 0.033; 0.240; 7200. 碳酸钙; 61; 0.48; 0.004; 0.029. 色母粒生产线投料工序; 碳酸钙; 61; 0.48; 0.004; 0.029; 7200. 各类树脂（粉末状）; 1250; 0.2; 0.035; 0.250. 色砂、色片生产线投料工序; 碳酸钙; 80; 0.48; 0.005; 0.038; 7200. 各类树脂（粉末状）; 1650; 0.2; 0.046; 0.330. 备注：项目设置多台捏合机、混合机，捏合机、混合机未同时投料，捏合机、混合机轮换持续投料，投料时间每天按10h核算. ②粉碎废气 项目色砂、色片生产线物料在粉碎过程中会产生粉尘，本项目的粉碎粉尘按最大值0.25kg/t（破碎料）计算，根据建设单位提供的资料，粉碎料的量约为4000t/a，项目粉碎机每天运行24小时，年运行300天。则项目的粉碎粉尘产生量为1t/a，产生速率为0.139kg/h。 ③捏合、研磨、成型、熔融挤压废气 项目捏合、研磨、成型、熔融挤出、干燥的过程中会受热产生有机废气，以非甲烷总烃表征。结合项目产品、工艺、原料等，项目色砂、色片、色饼、色母粒生产线上述工艺中的有机废气产排污系数参照《浙江省重点行业VOCs污染排放源排放量计算方法》（1.1版）进行取值，有机废气的产生量为0.539kg/t-原料。本项目捏合机、二辊机、三辊机、螺杆挤压机等设备每天运行24小时，年运行300天。 项目备料车间研磨工序操作温度控制在80℃以下，所涉及物料呈粘稠状态，物料包含大豆油、酯类分散剂、硅蜡类扩散油、碳黑、色粉。挥发性成分为大豆油、酯类分散剂、硅蜡类扩散油，以上三种物质沸点均大于146℃，在80℃时基本不挥发。本评价考虑到微量的挥发，从最大影响角度考虑，参照0.1kg/t-原料进行核算该备料车间研磨工序产生的有机废气。 项目色砂、色片在生产过程中，会使用到碳酸二甲酯，起润湿色粉、防止扬尘、促进树脂塑化结块的作用。碳酸二甲酯在使用过程中，会产生挥发性有机物，项目碳酸二甲酯使用量为3.6t/a，按最不利的情况计算，则有机废气的产生量为3.6t/a。 - 项目挥发性有机物产生情况一览表 工序名称; 原料名称; 物料量（t/a）; 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）; 生产时间（h）. 产污系数（kg/t-原料）; 小时产生量（kg/h）; 年产生量（t/a）. 备料车间研磨工序; 大豆油、酯类分散剂、硅蜡类扩散油; 440; 0.1; 0.006; 0.044; 7200. 色饼生产线捏合、研磨、成型工序; 聚氯乙烯、钙锌稳定剂、聚乙烯蜡等; 2945; 0.539; 0.220; 1.587; 7200. 色母粒生产线熔融挤出工序; 聚氯乙烯、色粉、钙锌稳定剂、聚乙烯蜡、树脂; 2940; 0.539; 0.220; 1.585; 7200. 色砂、色片生产线捏合、研磨、干燥工序; 聚氯乙烯、钙锌稳定剂、聚乙烯蜡、树脂; 3910; 0.539; 0.293; 2.107; 7200. 碳酸二甲酯; 3.6; /; 0.500; 3.6. - 废气处理设施 项目设置7套废气收集处理设施，具体如下： - 项目废气处理设施设置情况 废气处理设施编号; 污染源; 处理工艺; 风机风量 (m3/h); 排气筒编号; 排气筒高度(m); 排气筒内径 (m). TA001; 色砂、色片投料、捏合、研磨、干燥废气; 布袋除尘器+活性炭吸附; 12000; DA001; 15; 0.6. TA002; 色砂、色片粉碎废气; 袋式除尘器; 10000; DA002; 15; 0.4. TA003; 色饼 投料、捏合、研磨、成型废气; 布袋除尘器+活性炭吸附; 6000; DA003; 15; 0.3. TA004; 色母粒 投料废气; 袋式除尘器; 2000; DA004; 15; 0.2. TA005; 色母粒 熔融挤出废气; 活性炭吸附; 5000; DA005; 15; 0.3. TA006; 备料车间投料废气; 袋式除尘器; 3000; DA006; 15; 0.2. TA007; 备料车间研磨废气; 活性炭吸附; 2000; DA007; 15; 0.2. - 色砂、色片投料、捏合、研磨、干燥废气处理设施 由于物料运输和生产操作的限制，本项目生产车间全密闭废气收集处理有较大的难度，因此建设单位拟在捏合、搅拌、热熔挤出等工位上方设置集气罩对有机废气和投料粉尘进行收集，废气收集效率按90%计，风机风量拟定为12000m3/h。废气收集经烟道冷却后采用1套“袋式除尘器+活性炭吸附”装置处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放，颗粒物去除效率约为99%，挥发性有机物去除效率约为50%。 - 色砂、色片粉碎废气处理设施 本项目在厂房内设置4间粉碎房，每间粉碎房尺寸为6m*6m*3.3m粉碎房在运行时，房门处于闭合状态，在风机的抽气作用下整个粉碎房形成微负压状态，粉碎工序产生的粉碎粉尘基本不会通过房门逸出，考虑到物料及人员进出粉碎房会有少量粉碎粉尘逸散，在“全封闭式负压排风”条件下的废气收集效率按95%计，一间粉碎房所需的风量为2376m3/h，4间粉碎房合计风量为9504 m3/h。为保证收集效率，收集风量设计为10000m3/h。粉碎粉尘经收集后通过1套袋式除尘器处理后经1根15m高排气筒（DA002）排放，粉尘去除效率约为99%。 - 色饼投料、捏合、研磨、成型废气处理设施 项目拟在捏合机、三辊机、烤箱工序上方安装废气集气罩，废气收集效率按90%计，风机风量拟定为6000m3/h。废气收集经烟道冷却后采用1套“袋式除尘器+活性炭吸附”装置处理后经1根15m高排气筒（DA003）排放，颗粒物去除效率约为99%，挥发性有机物去除效率约为50%。 - 色母粒 投料废气 项目色母粒搅拌机料斗上方安装集气罩，废气收集效率按90%计，风机风量拟定为2000m3/h，粉尘经收集后通过1套袋式除尘器处理后经1根15m高排气筒（DA004）排放，粉尘去除效率约为99%。 - 色母粒 熔融挤出废气 项目拟在螺杆挤出机上方安装废气集气罩，废气收集效率按90%计，风机风量拟定为5000m3/h。废气收集经烟道冷却后采用1套“活性炭吸附”装置处理后经1根15m高排气筒（DA005）排放，挥发性有机物去除效率约为50%。 - 备料车间投料废气处理设施 备料车间搅拌机上方安装集气罩，废气收集效率按90%计，风机风量拟定为3000m3/h，投料废气粉尘经收集后通过1套袋式除尘器处理后经1根15m高排气筒（DA006）排放。袋式除尘器粉尘去除效率约为99%。 - 备料车间研磨废气处理设施 备料车间线研磨工序设集气罩，废气收集效率按90%计，风机风量拟定为2000m3/h。废气收集经烟道冷却后采用1套“活性炭吸附”装置处理后经1根15m高排气筒（DA007）排放，挥发性有机物去除效率约为30%。 - 废气排放源强 根据废气的收集处理设施情况，本项目废气排放情况见表4-5~表4-7。 |

| 运营期环境影响和保护措施 | - 项目有组织废气产生及排放情况表 产污环节; 污染物产生情况; 治理措施; 污染物排放情况; 达标情况. 工序/生产线; 排气筒编号; 污染源; 污染物种类; 核算方法; 废气量（m3/h）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 工艺; 效率/%; 是否可行技术; 排放废气量（m3/h）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率; 排放浓度. 色砂、色片生产线; DA001; 色砂、色片投料、捏合、研磨、干燥废气; 颗粒物; 产污系数法; 12000; 0.046; 3.838; 袋式除尘+活性炭吸附装置; 99; 是; 12000; 0.0005; 0.038; 达标; 达标. 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）; 产污系数法; 0.713; 59.453; 50; 是; 0.357; 29.727; 达标; 达标. DA002; 色砂、色片粉碎废气; 颗粒物; 产污系数法; 12000; 0.132; 13.194; 袋式除尘; 99; 是; 10000; 0.001; 0.132; 达标; 达标. 色饼生产线; DA003; 色饼 投料、捏合、研磨、成型废气; 颗粒物; 产污系数法; 6000; 0.034; 5.600; 袋式除尘+ 活性炭吸附; 99; 是; 6000; 0.0003; 0.056; 达标; 达标. 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）; 产污系数法; 0.198; 33.070; 50; 是; 0.099; 16.535; 达标; 达标. 色母粒生产线; DA004; 色母粒 投料废气; 颗粒物; 产污系数法; 2000; 0.035; 17.425; 袋式除尘; 99; 是; 2000; 0.000; 0.174; 达标; 达标. DA005; 色母粒 熔融挤出废气; 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）; 产污系数法; 5000; 0.198; 39.617; 活性炭吸附; 50; 是; 5000; 0.099; 19.808; 达标; 达标. 备料; DA006; 备料车间投料废气; 颗粒物; 产污系数法; 3000; 0.276; 92.000; 袋式除尘; 99; 是; 3000; 0.003; 0.920; 达标; 达标. DA007; 备料车间研磨废气; 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）; 产污系数法; 2000; 0.006; 2.750; 活性炭吸附; 30; 是; 2000; 0.004; 1.925; 达标; 达标. - 项目无组织废气排放情况一览表 生产车间; 污染物种类; 排放速率（kg/h）. 1#车间（色砂、色片、色饼生产车间）; 颗粒物; 0.016. 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）; 0.101. 2#车间（色母粒生产车间）; 颗粒物; 0.028. 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）; 0.158. 3#车间（备料车间）; 颗粒物; 0.221. 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）; 0.004. - 项目大气污染物排放总量一览表 废气分类; 污染物; 年排放量（t/a）. 有组织排放; 一般排放口; 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）; 4.023. 颗粒物; 0.038. 无组织排放; 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）; 0.892. 颗粒物; 0.362. 合计; 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）; 4.916. 颗粒物; 0.400. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气排放口基本情况 废气排放口基本情况见表4-8。 - 有组织废气排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 排放口类型; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气 温度（℃）. 1; DA001; 色砂、色片混合废气排放口; 一般排放口; E 117°54′45.06″ N 25°43′24.80″; 15; 0.6; 25. 2; DA002; 色砂、色片粉碎废气排放口; 一般排放口; E 117°54′46.57″ N 25°43′24.28″; 15; 0.4; 25. 3; DA003; 色饼 混合废气排放口; 一般排放口; E 117°54′46.22″ N 25°43′25.81″; 15; 0.3; 25. 4; DA004; 色母粒 投料废气排放口; 一般排放口; E 117°54′45.68″ N 25°43′26.16″; 15; 0.2; 25. 5; DA005; 色母粒 熔融挤出废气排放口; 一般排放口; E 117°54′46.45″ N 25°43′26.23″; 15; 0.3; 25. 6; DA006; 备料车间投料废气排放口; 一般排放口; E 117°54′45.10″ N 25°43′28.49″; 15; 0.2; 25. 7; DA007; 备料车间研磨废气排放口; 一般排放口; E 117°54′45.29″ N 25°43′29.11; 15; 0.2; 25. - 废气监测要求 项目废气监测计划主要根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207—2021）的要求进行制定，投产后开展自行监测，废气自行监测要求见下表。 - 废气自行监测要求 监测点位; 监测项目; 监测负责单位; 监测频次. 编号; 名称. DA001; 色砂、色片混合废气排放口; 非甲烷总烃; 委托专业单位监测; 1次/半年. 臭气浓度; 1次/年. 颗粒物; 1次/年. DA002; 色砂、色片粉碎废气排放口; 颗粒物; 委托专业单位监测; 1次/年. DA003; 色饼 混合废气排放口; 非甲烷总烃; 委托专业单位监测; 1次/半年. 臭气浓度; 1次/年. 颗粒物; 1次/年. DA004; 色母粒 投料废气排放口; 颗粒物; 委托专业单位监测; 1次/年. DA005; 色母粒 熔融挤出废气排放口; 非甲烷总烃; 委托专业单位监测; 1次/半年. 臭气浓度; 1次/年. DA006; 备料车间投料废气排放口; 颗粒物; 委托专业单位监测; 1次/年. DA007; 备料车间研磨废气排放口; 非甲烷总烃; 委托专业单位监测; 1次/半年. 臭气浓度; 1次/年. 厂界无组织排放监控点; 颗粒物; 委托专业单位监测; 1次/年. 非甲烷总烃; 1次/半年. 臭气浓度; 1次/年. 厂区内无组织监控点; 非甲烷总烃; 委托专业单位监测; 1次/季度. - 项目废气非正常排放分析 本项目各设备工艺简单，项目废气非正常排放情况主要为环保设施异常，造成废气处理不达标或未经处理直接排放。为避免废气超标排放，降低环境影响，出现非正常排放情况时，应立即停止生产，及时对异常设备进行检修，同时加强环境管理，预防优先，做到早发现、早处理。 - 废气污染治理设施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），袋式除尘设施为粉尘废气治理可行技术之一，活性炭吸附为有机废气、臭气治理可行技术之一。因此，项目各废气污染治理设施技术可行。 - 大气环境影响分析 项目所在区域大气环境质量现状符合环境质量标准要求，具有一定环境容量；项目周边最近环境敏感目标为距离西北侧厂界31m处后头垵自然村零散民宅；项目排放的大气污染物为颗粒物、挥发性有机物，不涉及《有毒有害大气污染物名录》的污染物排放。项目在落实环评报告提出的废气污染防治措施后，项目大气污染物可以实现达标排放，对区域大气环境影响较小。 - 运营期噪声影响和保护措施 4.2.3.1噪声源强 本项目主要噪声污染源见表4-10。 - 本项目噪声源 设备名称; 数量（台）; 单台声压级dB(A); 位置. 混料机; 10; 80~85; 室内声源. 捏合机; 20; 70~75; 室内声源. 搅拌机; 20; 80~85; 室内声源. 密闭混合机; 10; 70~75; 室内声源. 螺杆挤出机; 10; 65~70; 室内声源. 三辊机; 60; 85~90; 室内声源. 砂磨机; 60; 85~90; 室内声源. 二辊机; 10; 85~90; 室内声源. 粉碎机; 5; 80~85; 室内声源. 造粒机; 10; 85~90; 室内声源. 蒸汽发生器; 2; 80~85; 室内声源. 空压机; 10; 90~95; 室内声源. 冷却塔; 6; 90~95; 室内声源. 风机; 10; 90~95; 室内声源. 4.2.3.2噪声贡献值计算 本项目高噪声的设备不多，产生的噪声源以间断声源为主，噪声的产生具有一定的突发性，对周边环境有一定影响。本项目噪声源主要为室内声源，首先将室内声源等效为室外声源，然后按室外声源进行预测，两种声源预测模式分别如下： （1）室外声源 预测模式为： LA(r)＝LAw－20lg(r)－11－△LA 式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)； LAw——声源的A声功率级，dB(A)； r——预测点距声源的距离，m； △LA——因各种因素引起的附加衰减量，dB(A)。 附加衰减量包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量。 （2）室内声源 （Ⅰ）如下图所示，首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：LP1为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，Lw为某个声源的倍频带声功率级，r为室内某个声源与靠近围护结构处的距离，R为房间常数，Q为方向因子。 （Ⅱ）计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： （Ⅲ）计算出室外靠近围护结构处的声压级： （Ⅳ）将室外声级和透声面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声(S)处的等效声源的倍频带声功率级： 式中：S为透声面积，m2。 （Ⅴ）等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 ③计算总声压级 多声源叠加噪声贡献值： 式中：Leqg——预测点的噪声贡献值，dB(A)； LA,i——第i个声源对预测点的噪声贡献值，dB(A)； N——声源个数。 多声源叠加噪声预测值： 式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB(A)； Leqq——预测点的噪声贡献值，dB(A)； Leqb——预测点的噪声背景值，dB(A) （3）预测结果 采用上述预测模式，计算得到在采取相应措施后，主要高噪声设备对厂界及敏感目标各预测点产生的噪声影响，厂界及敏感目标预测结果分别见下表。 - 厂界噪声预测及评价结果 预测点; 时段; 贡献值; 标准值; 达标情况. 1#; 昼间; 46; 65; 达标. 2#; 昼间; 49; 65; 达标. 3#; 昼间; 51; 70; 达标. 4#; 昼间; 30; 65; 达标. 1#; 夜间; 46; 55; 达标. 2#; 夜间; 49; 55; 达标. 3#; 夜间; 51; 55; 达标. 4#; 夜间; 30; 55; 达标. 备注：预测点位与声环境现状监测点位一致. - 敏感点噪声预测及评价结果 预测点; 时段; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值; 达标情况. MG1#; 昼间; 42; 54; 54; 60; 达标. MG1#; 夜间; 42; 47; 47; 50; 达标. 预测点位与声环境现状监测点位一致. 根据预测结果，项目建成后，东侧厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)4类标准，其他厂界噪声可达到3类标准，项目周边敏感点噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准，项目生产运营对周围声环境影响不大，不会发生扰民现象。 4.2.3.3噪声控制措施 为确保噪声达标排放，可采取以下措施： （1）选用环保低噪声型设备，从源头上降低噪声水平；对设备加强日常管理和维修，维持设备处于良好的运转状态，避免因设备运转不正常时噪声的增高。 （2）对生产车间进行合理布置，高噪声设备尽量远离厂界设置，最大限度减轻设备噪声对周边声环境的影响。 （3）对高噪声设备采取加装减振垫、隔声罩等防治措施。 4.2.3.4监测要求 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）要求，项目噪声监测要求见表4-13。 - 噪声监测要求 监测类型; 监测内容; 监测频次; 采样位置; 执行标准. 噪声; 等效A声级; 每季度1次; 东侧厂界; GB12348-2008 4类标准. 其他侧厂界; GB12348-2008 3类标准. - 运营期固体废物影响和保护措施 - 固体废物属性判定 项目运营过程产生副产物主要为职工的生活垃圾、废包装袋、废包装桶、袋式除尘器收集的粉尘、有机废气治理过程中产生的废活性炭、设备维护产生的废润滑油等。根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）的规定，判断项目产生的副产物是否属于固体废物，判定结果详见下表。 - 项目固体废物属性判定表 序号; 副产物 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否属固体废物; 判定依据. 1; 废包装桶; 原料包装; 固态; 铁桶、原料; 是; 生产过程中产生的副产物. 2; 包装空桶; 原料包装; 固态; 铁桶、原料; 否; 在产生点经过修复和加工后满足行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途，不作为固体废物管理的物质. 3; 废包装袋; 原料包装; 固态; 尼龙膜、聚丙烯膜等; 是; 丧失原有使用价值的物质. 4; 粉尘; 废气治理 过程; 固态; 色粉等; 否; 可直接回用于生产，不作为固体废物管理的物质. 5; 废活性炭; 废气治理 过程; 固态; 废活性炭、有机物等; 是; 环境治理和污染控制过程中产生的物质. 6; 废机油; 设备维护; 液态; 矿物油; 是; 设备检修机修过程产生的废物. 7; 生活垃圾; 职工办公 生活; 固态; 纸屑、塑料; 是; 丧失原有使用价值的物质. 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）中“6.1不作为固体废物管理中的a）任何不需要修改和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质”，项目原料空桶交由供应商经过修复和加工后能满足国家、地方制定或行业通用的产品质量标准并且用于其原始用途，可不作为固体废物管理。”项目袋式除尘器收集的粉尘可直接回用于生产，可不做为固体废物；项目废包装桶由生产厂家回收后经过修复和加工后满足行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途，可不做为固体废物。 根据《国家危险废物名录》（2021）以及《危险废物鉴别标准 通则》（GB 5085.7-2019）进行判定，如下表所示。 - 项目危险废物判定表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 是否属危险废物; 废物类别; 废物代码. 1; 废包装袋; 原料包装; 否; /; 292-001-99. 2; 废包装桶; 原料包装; 是; HW49; 900-041-49. 3; 废活性炭; 废气治理 过程; 是; HW49; 900-039-49. 4; 废机油; 设备维护; 是; HW08; 900-214-08. 5; 生活垃圾; 职工办公生活; 否; /; /. - 固体废物产生与处置情况 - 废包装袋 项目固体原料采用包装袋包装，包装袋规格为25kg/袋，原料使用后产生一定量的废包装袋，每个袋按0.01kg核算，则废包装袋产生量为3.83t/a，废包装袋属于一般工业固废，在一般工业固废暂存间内暂存，委托相关单位进行处置。根据《一般固体废物分类与代码》（GB39198-2020），废包装袋废物代码为292-001-99。 - 废包装桶 项目液态原料除采用桶储存、包装，包装规格为200kg/桶，原料使用后产生一定量的包装空桶，每个桶按8.5kg核算，产生量约为18.7t/a，产生的空桶由供应厂家回收直接回用于原有用途，根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），不作为固体废物管理。若包装桶破损不能再回收利用，则按危废管理要求进行暂存、处置等。对照《国家危险废物名录》(2021年版)，破损的包装桶即废包装桶属于危险废物，危废类别为HW49（其他废物），危废代码为900-041-49。其临时存放应按照危险废物的有关规定进行管理，并委托有资质的单位妥善处置。 - 废活性炭 项目配套活性炭吸附装置处理生产过程产生的有机废气，为了保证去除效率，活性炭需定期更换。项目废活性炭需吸附有机废气共4.916t/a，根据《广东工业大学工程研究》，活性炭吸附废气饱和吸附量为0.25g/g活性炭，本项目废活性炭年产生量约为24.58t。废活性炭属于危险废物，危废类别为HW49（其他废物），危废代码为900-039-49，需委托有资质的危废处置单位进行处置。 - 废机油 项目运营期，设备运行维护会产生少量废机油。废机油产生量为0.5t。废机油属于危险废物，危废类别为HW08（废矿物油与含矿物油废物），危废代码为900-214-08，需委托有资质的危废处置单位进行处置。 - 生活垃圾 本项目拟聘职工100人，均在厂住宿，人均生活垃圾排放系数按0.8kg/d计，厂区生活垃圾产生量约为80kg/d（24t/a），生活垃圾收集后由环卫部门统一清运。 - 小结 项目固体废物分析结果见下表： - 固体废物产生及处置情况汇总表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 处置 去向. 1; 废包装袋; 原料包装; 固态; 尼龙膜、聚丙烯膜等; 一般工业固体废物; /; 264-001-99; 3.83; 集中收集后，定期委托相关单位处置. 2; 废包装桶; 原料包装; 固态; 铁桶、原料; 危险废物; HW49; 900-041-49; /; 集中收集暂存，定期委托有资质单位处置. 3; 废活性炭; 有机废气处理; 固态; 活性炭、有机物; 危险 废物; HW49; 900-039-49; 24.58. 4; 废机油; 设备维护; 液态; 矿物油; 危险 废物; HW08; 900-214-08; 0.5. 5; 生活垃圾; 职工办公生活; 固态; 纸屑、 塑料; 生活 垃圾; /; /; 24; 环卫部门清运. 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告 2017年第43号）的相关要求对本项目涉及的危险废物进行汇总，具体如下表所示。 - 项目危险废物基本情况汇总 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要 成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 废包装桶; HW49; 900-041-49; /; 原料使用; 固态; 有机物; 有机物; /; T; 专用密闭容器统一收集，按规范暂存于厂区危废间，定期委托有资质的单位统一收集处理. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 24.58; 有机废 气处理; 固态; 活性炭、 有机物; 有机物; 1个月; T. 废机油; HW08; 900-214-08; 0.5; 设备 维护; 液态; 矿物油; 矿物油; 年; T、I. - 固废环境管理要求 （1）危险废物 项目危险废物为废活性炭、废包装桶、废机油，收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位进行处置。本项目危废暂存间设在车间西侧，面积约20m2。 危险废物暂存间所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单有关规定执行，危险废物的收集、暂存运输、委托处置等应采取以下管理措施。 ①管理制度 制定完善的管理制度。包括：明确危险废物分类收集方法和工作要求操作；暂存点工作制度及收集转移要求；内部交接登记的规定；特殊情况和应急处置操作程序；张贴岗位职责等。 ②危险废物的收集包装 a．有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备； b．危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 c．危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 ③危险废物的暂存要求 a．按GB15562.2《环境保护图形标识－固体废物贮存（处置）场》设置警示标志。 b．必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙。 c．要求必要的防风、防雨、防晒措施。 d．应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装，并设有应急防护设施。 ④危险废物委托处置 建设单位必须按照国家有关规定处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放；危险废物应委托给有相应资质的单位处理处置，禁止将危险废物提供或者委托给无经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置。 - 本项目危险废物贮存场所基本情况 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 位置; 占地面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 2#车间东南侧; 6m2; 桶装; 1t; 3个月. 2; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 10m2; 袋装; 4t; 3个月. 3; 废机油; HW08; 900-214-08; 4m2; 桶装; 2t; 3个月. （2）一般工业固体废物暂存污染控制措施 本项目正常运营过程中一般工业固废主要为废包装袋，废包装袋集中收集后委托相关单位处置。 A、一般固体废物贮存场所 企业拟新建一座一般固体废物暂存间，占地面积为20m2，用于暂存本项目运营过程产生的废包装袋。 B、一般固体废物环境管理要求 一般工业固体废物的贮存场所须按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的要求进行建设，并采取环保措施，主要要求如下： - 按《环境保护图形标志—排放口(源)》GB15562.2设置环境保护图形标志。 - 要求必要的防风、防雨、防晒措施。 （3）生活垃圾环境管理要求 职工生活垃圾如不及时清理不仅会滋生苍蝇、蚊虫，发出令人生厌的恶臭，而且还会破坏周围自然景观。建议项目应设置专门管理人员负责项目的固体废物管理，严禁生活垃圾随意丢弃或任意焚烧，以避免对环境造成二次污染。 - 地下水、土壤环境影响分析 （1）项目概况 通过分析，本项目可能对地下水、土壤造成影响的生产单元和环节主要为危险废物暂存间、液态原料暂存区等，在构筑物防渗措施不到位，物料泄漏可能对区域地下水水质造成影响。 ①生产过程会产生一定量的废机油、废活性炭等危险废物，厂区设置了一间危险废物暂存间，地面、墙裙采用水泥硬化的基础上涂刷环氧树脂漆。危险废物在暂存场内暂存，定期委托有资质的单位进行清运处置。 ②项目大部分为固态物料，固态物料采用袋装，液态原料主要为大豆油、酯类分散剂、硅蜡类扩散油等，液态原料采用桶装（吨桶或25kg包装桶 ）；项目产品均为固态，采用袋装。原料仓库地面采用水泥硬化，液态物料暂存区设置围堰。 ③项目生产车间地面采用水泥硬化。投加液态原料时，应防止滴漏。 （2）地下水防渗措施 根据本项目厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区，针对不同的区域提出相应的防渗要求。 ①重点防渗区 项目地下水重点防渗区主要为危险废物暂存间，危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的要求进行防渗设计，即防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 ②一般防渗区 项目地下水一般防渗区主要为生产车间(含原料及成品仓库)、一般固废暂存场、消防废水池等区域。 一般防渗区参照《工业建筑防腐蚀设计标准》(GB/T50046-2018)、《石油化工企业防渗设计通则》(QSY1303-2010)和《石油化工工程防渗技术规范》(GB/T50934-2013)的一般防渗区进行防渗设计；一般固废暂存场根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求进行建设。 ③简单防渗区 指不会对地下水环境造成污染的区域，主要包括办公区、停车场、绿化区等，不采取专门针对地下水污染的防治措施。 - 地下水污染区分类表 序号; 防治区分区; 装置或区域名称; 防渗区域. 1; 重点防渗区; 危险废物暂存间; 地面，墙裙. 2; 一般防渗区; 生产车间（含原料及成品仓库）; 地面. 一般工业固体废物暂存场; 地面，墙裙. 消防废水池; 底板、池壁. 3; 简单防渗区; 办公区、停车场、绿化区; /. （4）土壤、地下水影响分析 项目外排废水可纳入京口工业区污水处理厂统一处理，不直接排入地表水体，避免通过地表水与地下水之间联系间接造成对地下水污染。项目对危废暂存间、一般工业固废暂存间、生产车间、原料及成品仓库、消防水池采取措施相应的防渗措施后，项目土壤、地下水污染可得到有效防治，项目正常运行对地下水、土壤环境影响不大。 - 生态环境影响 本项目用地为经过平整的工业用地，用地范围内无生态环境保护目标，项目建设不会对周边生态环境造成明显影响。 - 环境风险评价 - 危险物质数量及分布情况 根据项目生产特点，并结合HJ169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》附录B“重点关注的危险物质及临界量”，项目涉及的危险物质为设备维修产生的废机油。 - 全厂危险物质储存量和分布情况 序号; 物质名称; 最大储存量（t）; 储存方式; 储存场所. 1; 废机油; 0.5; 桶装; 危废暂存间. - 危险物质Q值确定 根据HJ169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》，当企业只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；项目危险物质数量与临界量比值见下表。 - 项目危险物质Q值计算结果 序号; 物质名称; CAS号; 最大存在总量（t）; 临界量（t）; Q值. 1; 废机油; /; 0.5; 2500; 0.0002. 根据上述分析，项目危险物质Q值为0.0002<1，则本项目环境风险潜势为Ⅰ，无需进行风险专章评价。 - 风险源及可能影响途径 ①危险单元划分及潜在风险源 根据项目工艺流程和平面布置，结合风险识别，本项目危险单元主要为生产车间、成品仓库、原料仓库、危险废物暂存场。项目危险单元风险源的危险性、存在条件和转化为事故的触发因素见下表。 - 项目风险源的危险性、存在条件和转化为事故的触发因素 序号; 危险 单元; 环境风险类型; 危险性; 存在条件; 触发因素. 1; 生产 车间; 设备或管道破损泄漏; 物料泄漏; 设备、管道中存在物料，并发生破损; 设备或管道破损. 火灾; 事故废水外排; 洗消产生废水; 火灾. 废气处理设施故障; 废气超标排放; 排放工艺废气; 处理设施故障. 2; 成品 仓库; 成品桶破损、侧翻等泄漏; 产品泄漏; 包装桶中存储物料; 包装桶破损或侧翻. 仓库火灾; 事故废水外排; 洗消产生废水; 火灾. 3; 原料 仓库; 原料桶/袋破损、侧翻等; 原料泄漏; 包装桶中存储物料; 包装桶破损或侧翻. 仓库火灾等; 事故废水外排; 洗消产生废水; 火灾. 4; 危险废物暂存场; 包装袋破损泄漏; 危险废物泄漏; 危险废物存储; 包装袋泄漏. 仓库火灾等; 事故废水外排; 洗消产生废水; 火灾. ②环境风险影响途径 环境风险类型包括危险物质泄漏，环保设施故障，以及火灾等引发的伴生/次生污染排放，可能转移的途径见下表： - 项目环境风险类型、转移的可能途径一览表 潜在事故类型; 危险物质向环境转移的可能途径; 对周围环境的影响. 包装桶/袋破损、侧翻、碰撞等; 泄漏物料进入周围地表水、地下水环境或挥发进入大气环境; 均为小容量包装，泄漏量小。物料泄漏后可拦截在围堰内，基本不会进入对地表水、地下水环境；泄漏物料量很小，蒸发量有限，对大气环境影响不大。. 危险废物包装袋破损、侧翻、碰撞等; 泄漏物料进入周围土壤、地下水环境; 危险废物均为固态状的，泄漏后及时收集处置，对外环境影响不大。. 废气处理设施故障; 挥发性有机物、粉尘进入大气环境; 挥发性有机物污染物产生浓度低，即使事故排放影响也不大；粉尘废气处理设施故障可能造成大气环境局部超标，但是项目粉尘废气主要为钛白粉、灰钙粉、纤维素等粉尘废气，毒性小，影响不大。. 火灾事故; 消防事故废水含有危险物质、物料可能通过厂内雨水管道外排。; 消防事故废水污染周边地表水体. ③风险识别结果 本项目危险单元主要为生产车间、危险废物暂存场、废气处理设施，厂区内主要危险物质主要为危险废物。环境风险类型主要是危险物质的泄漏、废气废水处理设施故障以及火灾引发的伴生/次生污染排放，项目主要的环境风险为消防事故废水外排的风险。 - 项目主要环境风险识别结果 序号; 危险 单元; 主要危 险物质; 环境风 险类型; 环境影 响途径; 可能受影响的 环境敏感目标. 1; 全厂; 消防事故废水; 火灾; 地表水环境; 洪坑溪及均溪. - 环境风险防范措施 - 建立健全车间的各项安全管理制度以及各岗位人员责任制。建立生产设施台帐制度，对生产设施进行规范化管理，对各种安全设施设专人负责管理，定期检查和维护保养，并设置安全记录台帐。 - 车间、仓库设置视频监控探头，专人负责项目的环境风险事故排查，每日定期对车间、仓库等风险源进行排查，及时发现事故风险隐患，降低项目的环境风险。 - 项目拟建设1个容积200m3消防事故废水池及其导流系统，确保在事故状态下能顺利收集消防废水。 - 地下水环境风险防范采取源头控制和分区防渗措施，具体措施详见地下水污染防治措施章节。 - 加强风险防范管理，制定严格的管理制度和责任人制度，并加强安全防范教育和安全卫生培训。 （5）环境风险评价结论 项目主要进行色饼、色砂、色片、色母粒等产品的生产，环境风险潜势为I，环境风险小。 项目液态物料仓库设置围堰，可将泄漏的物料控制在围堰内；危险废物暂存场根据《危险废物贮存污染控制标准》进行规范化建设，危险废物泄漏可控制在暂存场内；厂区内拟建设容积不小于200m3的消防事故废水池及其导流系统，可确保在事故状态下能顺利收集事故废水。在严格落实各项风险防范措施后，并加强全厂的环境管理后，环境风险可防可控。 - 电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 |  | 排放浓度限值 |  | 排放速率限值 |
| 大气环境 | DA001 色砂、色片混合废气排放口 | 颗粒物 | 袋式除尘+活性炭吸附+15m高排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4标准 |  | 30 mg/m3 |  | / |
|  |  | 挥发性有机物（以非甲烷总烃计） |  |  |  | 100 mg/m3 |  | / |
|  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准 |  | 2000（无量纲） |  | / |
|  | DA002 色砂、色片粉碎废气排放口 | 颗粒物 | 袋式除尘器+15m高排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4标准 |  | 30 mg/m3 |  | / |
|  | DA003 色饼混合废气排放口 | 颗粒物 | 袋式除尘+活性炭吸附+15m高排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4标准 |  | 30 mg/m3 |  | / |
|  |  | 挥发性有机物（以非甲烷总烃计） |  |  |  | 100 mg/m3 |  | / |
|  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准 |  | 2000（无量纲） |  | / |
|  | DA004 色母粒投料废气排放口 | 颗粒物 | 袋式除尘器+15m高排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4标准 |  | 30 mg/m3 |  | / |
|  | DA005 色母粒熔融挤出废气排放口 | 挥发性有机物（以非甲烷总烃计） | 活性炭吸附+15m高排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4标准 |  | 100 mg/m3 |  | / |
|  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准 |  | 2000（无量纲） |  | / |
|  | DA006 备料车间投料废气排放口 | 颗粒物（碳黑尘） | 袋式除尘器+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 |  | 18 mg/m3 |  | 0.51 kg/h |
|  | DA007 备料车间研磨废气排放口 | 挥发性有机物（以非甲烷总烃计） | 活性炭吸附+15m高排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4标准 |  | 100 mg/m3 |  | / |
|  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准 |  | 2000（无量纲） |  | / |
|  | 厂区内无组织废气 | 挥发性有机物（以非甲烷总烃计） | 废气设集气设施收集 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A |  | 任意一次 浓度值 | 30 mg/m3 | / |
|  |  |  |  |  |  | 1h平均 浓度值 | 10 mg/m3 |  |
|  | 企业边界无组织废气 | 挥发性有机物（以非甲烷总烃计） |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准 |  | 4.0 |  | / |
|  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准 |  | 20（无量纲） |  | / |
|  |  | 颗粒物（碳黑尘） | 废气设集气设施收集 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 |  | 肉眼不可见 |  | / |
| 地表水环境 | DW001 生活污水排放口 | 废水量 | 化粪池处理后纳入市政污水管网排入大田县京口工业集中区污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 |  | / |  | / |
|  |  | pH |  |  |  | 6～9（无量纲） |  | / |
|  |  | COD |  |  |  | 500mg/L |  | / |
|  |  | BOD5 |  |  |  | 300mg/L |  | / |
|  |  | SS |  |  |  | 400mg/L |  | / |
|  |  | 氨氮 |  | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1B等级标准 |  | 45mg/L |  | / |
| 声环境 | 生产车间 | 等效连续 A声级 | 基础减震、定期设备维护 | 东侧厂界 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类标准 | 昼间：70 dB(A) 夜间：55 dB(A) |  |  |
|  |  |  |  | 其他侧厂界 | GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表中3类标准 | 昼间：65dB(A) 夜间：55 dB(A) |  |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |  |  |  |  |
| 固体废物 | （1）应分类收集、贮存、处理各类工业固体废物； （2）按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 及其2013年修改单规范建设1个危险废物暂存场，按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》规范建设1个一般固废暂存场； （3）一般工业固废自行回收利用或委托相关单位进行处置，危险废物委托有资质的单位进行处置，各类固废均应严格按照相关要求规范收集、暂存。 （4）应建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，设专人负责固体废物的日常收集和管理工作，建立工业固体废物管理台账，妥善处置各类固废。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | （1）拟建的危险废物暂存场根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)进行防渗设计，一般固废暂存场按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》进行建设。 （2）车间、原料仓库、消防废水池根据《工业建筑防腐蚀设计标准》(GB/T50046-2018)、《石油化工企业防渗设计通则》(QSY1303-2010)和《石油化工工程防渗技术规范》(GB/T50934-2013)一般防渗区进行防渗设计。 （3）加强危险废物、物料、成品存储设施的日常管理，保证容器的完好程度，对生产过程洒落、滴漏的少量污染物应及时收集处理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | （1）危废暂存间地面采取水泥硬化，同时要求将废机油容器桶放置在托盘上，确保万一发生容器桶破损泄露，可及时收集截留。 （2）液态物料存放点应设置围堰； （3）配备消防器材，做好防火，严禁在车间、原料仓库、危废暂存间内吸烟、动用明火。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | （1）排污口规范化管理 ①应完成全厂各排污口规范建设，涉及的废气排放口、噪声排放源、一般固体废物暂存区、危险废物暂存间等专项图标，执行《环境图形标准排污口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995），详见下表。 ②不同的排气筒根据排放废气类别的不同，要求各排气筒悬挂明显标识，注明废气来源、类别、排气筒高度、排气口内径等信息，设置永久性采样口。 ③要求各排污口（源）提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。 - 各排污口（源）标志牌设置示意图 名称; 废水排放口; 废气排放口; 噪声排放源; 一般固体废物; 危险废物. 提示图形符号. 功能; 表示污水向水体排放; 表示废气向大气环境排放; 表示噪声向外环境排放; 表示一般固体废物贮存、处置场; 表示危险废物贮存、处置场. （2）排污许可申报 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于塑料零件及其他塑料制品制造2929，为简化管理。项目建设单位应按照《排污许可管理条例》及其他相关管理要求，在正式投产前申领排污许可证，具体的填报内容及要求按照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）等相关规定执行。 （3）项目应依照《建设项目环境保护管理条例》《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的相关要求完成竣工环保验收。 |

- 六、结论

福建彩圣隆新材料科技有限公司大田彩圣隆新材料生产建设项目符合相关产业政策要求，符合大田县京口工业集中区规划、规划环评及其审查意见要求，符合三明市“三线一单”控制要求。在落实本评价提出的各项环保措施及加强环境管理的前提下，从环境保护的角度分析，福建彩圣隆新材料科技有限公司大田彩圣隆新材料生产建设项目的建设是可行的。 泉州华大环境影响评价有限公司 2022年4月26日 联系人：方勇 联系电话：15859575165