# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：耀辉矿渣破碎设备提升技改项目

建设单位（盖章）：大田县耀辉矿渣破碎加工厂

编制日期：2024年6月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 耀辉矿渣破碎设备提升技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2211-350425-07-02-231135 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 福建省三明市大田县前坪乡下地村石克盂（下地坑） |  |  |
| 地理坐标 | （117度50分38.867秒，25度47分55.922秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 | C3039其他建筑材料制造 | 建设项目 行业类别 | “二十七、非金属矿物制造业30→56砖瓦、石材等建筑材料制造303、其他建筑材料制造” |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 | 大田县工业和信息化局 | 项目审批 （核准/备案）文号 | 闽工信备[2022]G120010号 |
| 总投资（万元） | 3180 | 环保投资（万元） | 150 |
| 环保投资占比（%） | 4.72 | 施工工期 |  |
| 是否开工建设 | 否 是 | 用地（用海） 面积（m2） | 3225 |
| 专项评价设置情况 | 对照“专项评价设置原则表”，本项目不需要设置大气环境、地表水环境、环境风险、生态环境、海洋环境等专项评价，具体见下表。 表1.1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置条件; 项目情况; 是否设置专项. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 项目排放的废气污染物为颗粒物，不涉及含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外)；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目生产废水经沉淀罐、沉淀池处理后回用不外排，生活污水经地埋式生活污水处理设施处理后用于周边山林地灌溉; 否. 环境 风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 项目不涉及有毒有害和易燃易爆环境风险物质; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 项目用水取自山泉水，不属于取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 项目不属于直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 否. |
| 规划情况 | 《大田县国土空间总体规划（2021-2035年）》（草案） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.1规划符合性分析 - 1.1.1与《大田县国土空间总体规划（2021-2035）》（草案）符合性分析 本项目为迁建项目，位于大田县前坪乡下地村，是配合政府推进“广建环保科技矿业与工业固体废物资源化再利用项目”建设要求搬迁至本厂址。对照《大田县国土空间总体规划（2021-2035）》（草案）中的大田县三条线控制规划图，项目不占用基本农田和生态保护红线。根据自然资源局开具的《大田县前坪乡土地利用总体规划图》（附图10），项目选址位于允许建设区，符合大田县前坪乡土地利用总体规划。因此项目用地与《大田县国土空间总体规划（2021-2035）》（草案）国土空间用途管制要求不冲突，符合“三区三线”要求。 综上分析，本项目符合《大田县国土空间总体规划（2021-2035年）》（草案）。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.2其他符合性分析 - 1.2.1“三线一单”控制要求符合性分析 项目建设符合《三明市人民政府关于印发三明市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（明政〔2021〕4号）中的控制要求，具体分析如下： - 1.2.1.1生态保护红线 项目位于福建省三明市大田县前坪乡下地村，项目选址不涉及自然保护区、饮用水源保护区、风景名胜区、重要湿地、生态公益林、重要自然与人文景观、文物古迹及其他需要特别保护的区域，项目选址符合生态保护红线要求。 - 1.2.1.2环境质量底线 本项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准；区域声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 本项目生产废水经沉淀罐、沉淀池沉淀处理后全部回用不外排，生活污水经地埋式生活污水处理设施处理后用于周边林地灌溉，对区域水环境影响小；生产废气主要为堆场扬尘、破碎、筛分粉尘及车辆运输扬尘等，不涉及有毒有害大气污染物，在落实废气净化控制措施、确保达标排放的前提下，对区域大气环境质量影响较小；采取低噪设备、隔声减振等降噪措施后可实现厂界噪声达标排放；各项固体废物均可得到妥善处置。落实本环评提出的各项环保措施后，本项目各污染物均可达标排放，对区域环境质量影响较小，不会对区域环境质量底线造成冲击。 - 1.2.1.3资源利用上线 本项目用电由大田县前坪乡供电系统提供，年用电量约400万kwh；用水取自山泉水，年用水量为10179t。项目运行过程通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目用水用电量均较小，水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 - 1.2.1.4生态环境准入清单 （1）与三明市生态环境准入要求符合性分析 根据《三明市“三线一单”生态环境分区管控方案》（明政〔2021〕4 号），本项目与三明市“三线一单”总体管控要求的符合性分析如下表所示： 表1.2-1 项目与三明市“三线一单”管控要求的符合性分析 准入/管控要求; 本项目情况; 符合性. 三明市总体要求; 空间布局约束; 1.氟化工产业应集中布局在三明市的吉口、黄砂、明溪、清流等符合产业布局的园区，在上述园区之外不再新建氟化工项目，园区之外现有氟化工项目不再扩大规模。 2.全市流域范围禁止新、扩建制革项目，严控新（扩）建植物制浆、印染项目。 3.推进工业园区标准化创建，加快园区雨污水管系统、污水集中处理设施建设改造。高新技术开发区要严控高污染、高耗水、高排放企业入驻。省级以下工业园区要加快完善污水集中处理设施，实现污水集中处理，达标排放；尚未入驻企业的要同步规划建设污水集中处理设施，确保入驻工业企业投产前同步建成运行污水集中处理设施。 4.严格控制氟化工行业低水平扩张，三明吉口循环经济产业园（除拟建的三化 5 万吨氢氟酸生产项目外）、黄砂新材料循环经济产业园、明溪县工业集中区、清流县氟新材料产业园原则上不再新建氢氟酸（企业下游深加工产品配套自用、电子级除外）、初级氟盐等产品项目；禁止建设非自用氯氟烃项目。清流县氟新材料产业园不再新增非原料自用的硫酸生产装置。; 项目为矿渣石料破碎项目，不属于氟化工产业，不属于制革、制浆、印染项目；生产废水经“沉淀罐+沉淀池”处理后全部回用不外排; 符合. 污染物排放管控; 1.涉新增 VOCs 排放项目，VOCs 排放实行区域内等量替代。 2.严格控制新建、改建、扩建钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼、化工等工业项目。新建钢铁、火电、水泥、有色项目应当执行大气污染物特别排放限值。重点控制区新建化工、石化及燃煤锅炉项目应当执行大气污染物特别排放限值。 3.氟化工、印染、电镀等行业要实行水污染物特别排放限值。东牙溪水库、金湖汇水区域城镇污水处理设施全面达到一级 A 排放标准。 4.按照《福建省生态环境厅关于铅锌矿产资源开发活动集中区域执行重点污染物特别排放限值的通告》，在三明市铅锌矿产资源开发活动集中区域（尤溪县、大田县）实行重点污染物特别排放限值。新、改扩建涉重金属重点行业建设项目必须遵循重点重金属污染物排放“减量置换”或“等量置换”的原则，原则上应在本区域内有明确具体的重金属污染物排放总量来源。; 项目不涉及VOCs排放；项目不属于钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼、化工、氟化工、印染、电镀等工业项目；不属于铅锌矿产资源开发。; 符合. （2）与大田县生态环境准入要求符合性分析 对照《三明市“三线一单”生态环境分区管控方案》附件9大田县生态环境准入清单，耀辉矿渣破碎设备提升技改项目位于福建省三明市大田县前坪乡下地村，为“大田县重点管控单元2”，项目符合相关管控要求，具体见下表1.2-2。 表1.2-2 大田县生态环境准入要求符合性分析 管控单元类别; 管控单元编码; 准入/管控要求; 本项目情况; 符合性. 大田县重点管控单元2; ZH35042520005; 空间约束布局; 1.严禁在人口聚集区新建涉及化学品和危险废物排放的项目，城市建成区内现有钢铁、有色金属、造纸等污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。2.严格限制建设生产和使用高VOCs含量的溶剂涂料、油墨、胶黏剂等项目。3.禁止开发利用未经评估和无害化处理的列入建设用地污染地块名录及开发利用负面清单的土地。; 1.本项目选址位于大田县前坪乡下地村，不涉及化学品和危险废物排放； 2.项目不涉及使用高VOCs的溶剂； 3.项目地块不属于列入建设用地污染地块名录内; 符合. 污染物排放管控; 城市建成区的大气污染型工业企业的新增大气污染物（二氧化硫、氮氧化物）排放量，按不低于1.5倍调剂; 项目不涉及二氧化硫、氮氧化物的排放。; 符合. 环境风险防控; 土壤污染重点监管单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，报地方人民政府生态环境、工业和信息化主管部门备案并实施；土壤污染重点监管单位生产经营用地的用途变更或者在其土地使用权收回、转让前，应当由土地使用权人按照规定进行土壤污染状况调查；土壤污染责任人负责实施土壤污染风险管控和修复。; 本项目不属于土壤污染重点监管单位; 符合. 综上，项目选址和建设符合“三线一单”管控要求。 - 1.2.2产业政策符合性分析 对照国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目主要进行矿渣石料的破碎、筛分、清洗，所采用的设备、工艺和生产规模均不在淘汰类、限制类之列，符合国家当前产业政策。另外，项目通过大田县工业和信息化局备案（闽工信备[2022]G120010号）。 因此，项目建设符合国家和地方相关产业的政策要求。 - 1.2.3环保政策符合性分析 - 1.2.3.1与三明市大气污染防治行动计划实施细则符合性分析 对照《三明市大气污染防治行动计划实施细则》（明政办[2014]67号），项目符合《三明市大气污染防治行动计划实施细则》相关要求，符合性分析具体见下表。 表1.2-3 与三明市大气污染防治行动计划实施细则符合性分析 相关要求; 本项目; 符合性. 加强工业企业大气污染综合治理; 全面整治城市燃煤小锅炉。加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”等清洁能源替代工程建设。到2017年，除必要保留外，各县（市、区）建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。; 本项目使用的能源为电能，不涉及燃煤; 符合. 淘汰分散型工业燃煤炉窑。在化工、印染、造纸、制革、制药等产业集聚区，通过集中建设热电联产机组或大型集中供热设施或实施清洁燃料替代工程，逐步淘汰分散燃煤炉窑。到2015年，基本淘汰燃煤炉窑集中区和工业园区内燃煤炉窑，确实无法淘汰的，必须按规范建设投运除尘、脱硫和脱硝设施，确保污染物稳定达标排放。新建建筑陶瓷业项目原则上使用天然气。尤溪、大田合成革集控区“煤改气”工程2015年全面完成。; 本项目不涉及工业燃煤炉窑; 符合. 深化二氧化硫污染治理。加强燃煤电厂（热电厂、企业自备电站）脱硫设施运行管理。采用循环流化床炉内脱硫的，应加快实施炉外脱硫技改；公用燃煤电厂综合脱硫效率应达到95%以上，其他采用湿法脱硫的燃煤电厂（热电厂、企业自备电站）综合脱硫效率应达到85%以上；钢铁烧结机、球团竖炉应全部建成投运脱硫设施或实施提效技改，综合脱硫效率达到80%以上；玻璃生产线、有色冶炼窑炉应进一步规范脱硫设施运行，综合脱硫效率达到80%以上。; 本项目废气不涉及二氧化硫; 符合. 相关要求; 本项目; 符合性. 持续开展氮氧化物污染防治。已投运脱硝设施的燃煤电厂应进一步提高脱硝效率和投运率，综合脱硝效率达到70%以上，氮氧化物稳定达标排放；尚未全部建成脱硝设施的，要按规定时限建成投运。循环流化床电厂、热电厂、企业自备电站必须确保氮氧化物稳定达标排放；无法稳定达标的，必须实施低氮燃烧改造或建设脱硝设施。新型干法水泥生产线应严格执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB35/1311—2013），确保稳定达标排放。其中4000吨/日规模及以上的，综合脱硝效率应达到60%以上；4000吨/日规模以下的，综合脱硝效率应达到50%以上。玻璃企业生产线应规范运行管理，综合脱硝效率达到70%以上，氮氧化物排放确保达到《平板玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453—2011）要求。; 本项目废气不涉及氮氧化物; 符合. 强化工业烟粉尘治理。燃煤发电机组严格执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223—2011），配套高效除尘设施；水泥窑及窑磨一体机、水泥企业破碎机、磨机、包装机、烘干机、烘干磨、煤磨机、冷却机、水泥仓及其他通风设备、现役烧结（球团）设备机头、燃煤工业锅炉、工业炉窑均应安装高效除尘设备，确保颗粒物达标排放。; 本项目堆场采用喷雾抑尘、原料卸料过程采取洒水抑尘、破碎筛分过程采取水喷淋抑尘，可确保颗粒物达标排放; 符合. 推进挥发性有机物综合治理。按照国家和省的部署，在包装印刷、表面涂装、有机化工等行业实施挥发性有机物综合整治；限时完成加油站、储油库、油罐车的油气回收治理；推广使用水性涂料，鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂。; 本项目不涉及挥发性有机物; 符合. 深化面源污染治理; 强化施工扬尘监管。住房和城乡建设部门要加强房屋建筑和市政基础设施工程施工现场扬尘监管，积极推进绿色施工。施工现场应全封闭设置围挡，严禁敞开式作业，并采取防止扬尘措施，施工现场道路及材料加工区应进行地面硬化。; 本项目施工过程中采取围挡、洒水降尘等防治措施及管理措施; 符合. 推进堆场扬尘综合治理。加强煤堆、料堆监督管理，所有露天堆放的煤堆、料堆场2015年底前全部采取覆盖或建设自动喷淋装置等防风抑尘设施，电厂的煤堆、料堆应安装视频监控设施，并与城市扬尘视频监控平台联网。; 本项目的原料、成品堆场均采用洒水抑尘措施; 符合. - 1.2.3.2与三明市水污染防治行动计划符合性分析 对照《三明市水污染防治行动计划》（明政文[2016]40号），项目符合《三明市水污染防治行动计划实施细则》相关要求，符合性分析具体见下表。 表1.2-4 与三明市水污染防治行动计划符合性分析 相关要求; 本项目情况; 符合性. 取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。2016年底前，按照水污染防治法律法规要求，全部取缔不符合产业政策的小型造纸、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。; 本项目不属于“十小”企业; 符合. 专项整治十大重点行业。推进造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、农药、电镀等十大重点行业专项治理，实施清洁化改造。新建、改建、扩建十大重点行业建设项目的，实行主要污染物排放等量或减量置换。; 本项目行业类别为其他建筑材料制造，不属于造纸、焦化、氮肥等专项整治十大重点行业; 符合. 持续整治矿山采选行业。沙溪、金溪、尤溪流域干流、一级支流、饮用水源沿岸一重山范围内禁止新设立矿业权，该区域内及流域所有无证、非法采矿予以取缔。现有建筑饰面石材集中加工区域应建成污水集中处理设施，配套污水管网和水回用系统，实现循环使用。现有零散分布的建筑饰面石材企业应严格执行环保相关要求，达标排放，并实施差别电价政策，促进零散企业尽快搬入集中区。现有国家严格控制的重金属采选企业要于2015年底前完善废水治理设施，选矿废水全部循环利用，逾期未完成的，予以关停整顿。尤溪、大田县要开展铅锌矿业污染专项整治，方案报省环保厅、市环保局备案，并于2016年底前完成整治任务。; 本项目行业类别为其他建筑材料制造，不属于矿山采选行业; 符合. 集中治理工业集聚区水污染。推进印染行业集控区水污染集中治理，新建企业必须全部进入相应行业的集控区，实施“以大带小”、“以新带老”，坚持主要污染物排放量“等量置换”或“减量置换”原则，实现主要污染物排放零增长；区内所有企业必须全面实现废水分流分治、深度处理，含重金属废水必须进行预处理，达到车间排放标准；所有集控区应同步建成污水集中处理设施并安装自动在线监控装置，否则一律不准生产。; 本项目生产废水主要为洗砂废水，主要污染因子为悬浮物，经管道收集进入沉淀罐、沉淀池处理后回用; 符合. - 1.2.3.3与《福建省保障建设用砂规范发展指导意见》符合性分析 根据福建省人民政府办公厅转发省住建厅等八部门关于《福建省保障建设用砂规范发展指导意见》的通知(闽政办(2019)41号)可知，我省鼓励砂料资源回收利用，鼓励利用废弃土石方生产机制砂，鼓励一般固体垃圾资源化利用。本项目利用矿区矿渣石料进行碎石(含机制砂)的生产，符合用砂规范发展指导意见的要求。 - 1.2.3.4与《关于在全省推广应用机制砂的通知》符合性分析 根据《关于在全省推广应用机制砂的通知》闽建建[2014]7号文，规定企业生产设备应具备年生产机制砂50万立方米以上的能力，对综合利用尾矿、废矿石、工业和建筑等废弃物生产机制砂的项目，其生产能力要求可适当放宽。 根据大田县人民政府会议纪要（[2020]60号，附件五），“广建环保科技矿业与工业固体废物资源化再利用项目”属于大田县2020年的重大招商引资项目。鉴于大田县耀辉矿渣破碎加工厂（以下简称耀辉加工厂）处于福建省广建环保科技有限公司（以下简称广建公司）拟建红线范围内，原则上同意耀辉矿渣破碎加工厂整体就近搬迁，并做好该项目迁建相关环评手续。耀辉加工厂为积极配合政府推进广建环保科技矿业与工业固体废物资源化再利用项目的建设，对厂区整体就近搬迁。 耀辉加工厂搬迁前位于大田县前坪乡下地村石克盂，就近搬迁后的厂址为大田县前坪乡下地村石克盂（下地坑），迁建后的厂址位于迁建前厂址东北侧约210m处。耀辉加工厂建厂初期委托编制了《耀辉矿渣破碎建设项目环境影响报告表》并通过环保部门审批，批复规模为年破碎矿渣石料20万吨，随后耀辉加工厂投入生产建设，后因政府要求而整体项目就近搬迁。本项目是利用矿渣石料（废矿石）生产机制砂的项目，根据政府要求整体搬迁，生产规模维持原有规模不变（仍为年产机制砂20万吨），符合闽建建[2014]7号文中“对综合利用废矿石等废弃物生产机制砂的项目生产能力要求可适当放宽”的规定。 - 本项目拟用矿山企业矿渣石料生产机制砂，通过购买先进设备，在封闭厂房内进行生产，不露天作业，并在各产尘点配套建设相应的喷淋除尘、抑尘设施。对原料及成品堆放配套建设“三防”设施，生产过程中产生的生产废水经处理后循环使用，不外排，废水治理产生的污泥存放于暂存池，定期外售用于制砖。故本项目建设符合福建省住房和城乡建设厅等6部门《关于在全省推广应用机制砂的通知》(闽建建〔2014〕7号)中关于机制砂生产环境保护的要求。 - 综上分析，本项目建设符合闽建建[2014]7号文的要求。 - 1.2.4选址合理性分析 - 1.2.4.1与大田县前坪乡土地利用规划符合性分析 本项目位于大田县前坪乡下地村石克盂，根据大田县自然资源局出具的《大田县前坪乡土地利用总体规划图》(附图10)，属于允许建设区，符合大田县前坪乡土地利用总体规划。 - 1.2.4.2与大田县生态功能区划的符合性分析 根据《大田县生态功能区划图》（见附图2），项目所处区域属大田县北部中部中低山丘陵矿山恢复与水土保持生态功能小区（230542501），其主导功能分别为：矿山生态恢复、水土保持，辅助功能：河流集水地的水源保护；生态保育和建设方向：重点为加强矿区周围地表植被恢复、治理和控制水泥厂的粉尘污染，减少由矿产开发而造成的地质灾害；对山地进行封育保护，加强对现有生态公益林及自然保护小区的管理，加强山地水土流失地区的植被建设，对小区内的水库、电站、交通干线及其周边环境进行综合治理。 本项目租用下地村相关用地（含厂房），无新增开发用地，施工期不会造成生态破坏、水土流失。项目对矿渣石料加工破碎生产砂石，原料、产品装卸过程中采取降低高差、洒水等措施抑尘、砂石加工过程配备水喷淋降尘措施；洗砂石废水经沉淀罐、沉淀池处理后循环使用不外排，产生的污泥外运用于制砖，与生态恢复、水土保持的主导功能不冲突。因此，项目建设与项目所在生态功能区控制要求相符合。 - 1.2.4.3周边环境相容性分析 项目位于三明市大田县前坪乡下地村石克盂（下地坑），东侧、西北侧、北侧、西侧均为山林地，东北侧及南侧为空地，山林地植被主要为杉树、松树等当地常见植被，不涉及自然保护区、饮用水源保护区、风景名胜区、重要湿地、生态公益林、重要自然与人文景观、文物古迹及其他需要特别保护的区域。距离项目最近的环境保护目标为项目东侧距离约300m的下地村居民点（见附图3）。项目废气主要为少量粉尘，原料、产品装卸过程中采取降低高差、洒水等措施抑尘、砂石加工过程配备水喷淋降尘措施；洗砂石废水经沉淀罐、沉淀池处理后循环使用不外排；与本项目最近的环境敏感目标为东侧300m的下地村居民点，与本项目之间有山体阻隔，噪声对周围的环境影响较；固废综合利用、废机油委托有资质单位统一处置，不会产生二次污染。 综上，通过采取有效污染防治措施，各项污染物均可达标排放，对周围环境影响较小。本项目与周围环境相容。 |

- 建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目由来 耀辉加工厂成立于2017年10月，原厂址位于福建省三明市大田县下地村石克盂，厂区建筑面为3300m2，主要从事矿渣石料的破碎加工，统一社会信用代码：92350425MA2YNFXB8H（详见附件三）。耀辉加工厂于2017年编制了《耀辉矿渣破碎建设项目环境影响评价报告表》，同年原大田县环保局对该报告给予了批复（田环批[2018]05号），批复规模为年破碎矿渣石料20万吨。2018年8月完成自主竣工环保验收，见附件十五。 2020年11月27日，大田县政府均溪镇、前坪乡、发改局、科技局、自然资源局等单位召开会议，专题研究广建环保科技矿业于工业固体废物资源化再利用项目建设有关问题，会议提出：鉴于耀辉矿渣破碎加工厂处于拟建的广建环保项目红线范围内，原则同意耀辉矿渣破碎加工厂整体就近搬迁，并做好该项目迁建相关环评手续。耀辉加工厂积极配合政府推进建设广建环保工业固体废物资源化再利用项目，对厂区整体进行就近搬迁，详见附件五。 2021年5月27日，耀辉加工厂就近搬迁，租用福建省三明市大田县前坪乡下地村石克盂（下地坑）3300m2场地作为耀辉矿渣加工厂的新厂址（详见附件四）。新厂址位于原厂区东北侧，距离约为210m。本项目在新厂址进行破碎设备改造提升。 2022年12月1日，耀辉矿渣破碎设备改造提升技改项目通过大田县工业和信息化局备案（闽工信备[2022]G120010号），详见附件二。 根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》等法律、法规的要求，项目建设需进行环境影响评价。 2023年7月，大田县耀辉矿渣破碎加工厂委托泉州市华大环境保护研究院有限公司承担“耀辉矿渣破碎设备改造提升技改项目”环境影响评价工作（见附件一）。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）（见下表），本项目属于二十七、非金属矿物制品业，砖瓦、石材等建筑材料制造303-其他建筑材料制造，项目环评类别为报告表。 表2.1-1建设环境影响评价分类管理名录(摘录) 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 二十七、非金属矿物制品业30. 砖瓦、石材等建筑材料制造 303; /; 粘土砖瓦及建筑砌块制造；建筑用石加工；防水建筑材料制造；隔热、隔音材料制造；其他建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站）以上均不含利用石材板材切割、打磨、成型的; /. 2.2迁建前项目概况 2.2.1迁建前项目基本情况 项目名称：耀辉矿渣破碎建设项目 建设单位：大田县耀辉矿渣破碎加工厂 建设地点：大田县前坪乡下地村石克盂 总 投 资：280万元 建设性质：新建 建设规模：占地面积5000m2，建筑面积2900m2，建设一条机制砂生产线，其中碎石（1-3cm）产量为10万吨/年，细砂（0-0.5cm）产量为10万吨/年 生产规模：年破碎20万吨砂石料 职工人数：8人，均住厂 工作制度：年工作天数300天，每天昼间10小时 2.2.2产品方案 迁建前的产品方案如下。 表2.2-1迁建前产品方案一览表 序号; 原材料名称; 产品名称; 产品产量. 1; 废石料; （1-3cm）碎石; 10万吨/年. 2; （0-0.5cm）细砂; 10万吨/年. 2.2.3项目组成 迁建前工程组成如下。 表2.2-2迁建前项目组成内容一览表 项 目 名 称; 建 设 规 模. 主体工程; 生产车间; 占地面积约5000m2，建筑面积约2900m2，建设一条机制砂生产线，主要设备包括破碎机、振动筛、对辊制砂机、滚筒式洗砂机等。. 原料堆场; 露天，占地面积约500m2。. 成品堆场; 设置顶棚，占地面积约1000m2。. 公用工程; 供水; 山泉水，用水量为8660t/a。. 排水; 项目排水系统采用雨污分流制，雨水收集后直接外排，各种废水实行清污分流，本项目废水主要包括生产废水和职工生活污水，生产废水经三级沉淀池处理后可循环使用，不外排；少量的生活污水依托大田县顺嘉矿业公司处理后用于周边山林灌溉。. 供电; 市政供电，用电量为400万kwh/a。. 环保工程; 治理 设施; 废气; 原料堆场周围设置喷淋系统；破碎、筛分、输送过程等产生的粉尘采取水管喷淋抑尘；成品堆场设置顶棚。. 废水; 三级沉淀池，废水处理规模约为130m3/d。. 噪声; 选用低噪声设备，设备上隔振垫降噪等措施。. 固废; 污泥暂存池，容积20m3。. 危废储存间，面积15m2，地面混凝土防渗。. 2.2.4主要生产设备 迁建前主要生产设备如下。 表2.2-3迁建前主要生产设备一览表 项目; 序号; 设备名称; 数量. 碎石、砂石破碎加工项目; 1; 69破碎机; 1台. 2; 155圆锥机; 1台. 3; 对滚制砂机; 2台. 4; 2*6振动筛; 2台. 5; 滚筒式洗砂机; 1台. 2.2.5工艺流程 图2.2-1迁建前工艺流程示意图 工艺流程说明：购进的原料首先经破碎机进行粗破，粗破后的物料进入圆锥式破碎机进行二次破碎，再经振动筛进行筛分，形成碎石成品，剩余筛下物由输送带送入制砂机进行制成砂石料符合要求的物料即为产品，最后通过清洗后进入成品堆场。 2.2.6产污环节 ①废水：生产废水、职工生活污水。 ②废气：无组织粉尘。 ③噪声：生产设备运行的噪声。 ④固废：污泥、废机油及职工生活垃圾。 2.2.7污染物排放情况 污染物排放情况引用迁建前环评资料： ①废水：洗砂废水经三级沉淀池泥水分离处理后，循环使用于生产工艺，不外排；加工场地地表径流废水通过设置排水沟引至三级沉淀池回用生产，不外排；运输车辆及场地冲洗废水经地面收集系统后排入三级沉淀池后循环回用，不外排；生活污水依托大田县顺嘉矿业公司统一处理，经化粪池处理后定期清掏用于周边山林灌溉，不外排。 ②废气：主要废气污染源为成品堆场和生产过程产生的粉尘，全程采取湿式作业、洒水抑尘等措施后，全厂无组织排放量共约为0.3217t/a（0.1072kg/h）。 ③噪声：昼间生产过程中四侧厂界昼间噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准限值（即昼间≤60dB(A)）。 ④固废：产生的底渣，经压滤机脱水后放于暂存池，定期外售用作制砖，产生量为0.5万t/a；员工日常生活产生的生活垃圾，由环卫部门定期统一处理，产生量为2.4t/a；本项目运营后在机修过程中会产生少量废机油，产生量约0.02t/a，经桶装收集后，统一贮存在危废间，委托有资质的单位处置。 2.3本项目概况 2.3.1项目基本情况 项目名称：耀辉矿渣破碎设备改造提升技改项目 建设单位：大田县耀辉矿渣破碎加工厂 建设地点：福建省三明市大田县前坪乡下地村石克盂（下地坑） 总投资：3180万元 生产规模：年破碎0-3公分矿渣石料20万吨（附件二—福建省投资项目备案证明），其中碎石（1-2cm、2-3cm）产量为10万吨/年，细砂（0-0.5cm）产量为10万吨/年。 建设规模：占地面积3225m2，建筑面积3300m2 职工人数：职工8人，均不在厂区内食宿 工作时间：年工作天数300天，每天昼间10小时。 2.3.2产品方案 本项目的产品方案与迁建前一致，见下表。 表2.3-1产品方案一览表 序号; 原材料名称; 破碎规模; 产品及产量. 1; 矿渣石料; 20.18万吨/年; （1-2cm、2-3cm）碎石; 10万吨/年. 2; （0-0.5cm）细砂; 10万吨/年. 2.3.3主要原料 本项目原料的主要来源为矿区产生的花岗岩类矿渣石料，并与福建省华育石英科技有限公司、福建鑫丰矿业有限公司签订原料供应协议（附件十），原料运输路线图见附图9，运输过程中车辆采取帆布覆盖等措施防止扬尘。原料主要来源成分说明如下： （1）福建省华育石英科技有限公司的矿渣石料为开采石英矿产生的废石料，主要成为为SiO2，运营期产生的废石料总量约为6788t/a。 （2）福建鑫丰矿业有限公司于2012年9月编制《福建省大田县湖坪矿区铁多金属矿整合工程环境影响报告书》并通过批复，根据该环评报告书分析，运营期堆放的废土石总量约为262.97万m3（见附件十一），服务期限为13年，原开采期间产生的废土石外运处置量不大，大量暂存于排土场，目前暂存于排土场的废土石量约为200万m3，根据其浸出试验（附件十二）表明矿渣石料属于第Ⅰ类工业固体废物，废土石堆存量能够满足本项目近十年的生产需求，后续将继续拓展原料来源。 表2.3-2原料用量表 原材料名称; 原材料用量. 矿渣石料; 20.18万吨/年. 2.3.4项目组成 本项目组成内容见下表： 表2.3-3项目组成内容一览表 项 目 名 称; 建 设 规 模. 主体工程; 生产车间; 封闭厂房，地面硬化，设置顶棚，建设一条机制砂生产线，主要设备包括破碎机、振动筛、整形机、对辊式制砂机、滚筒式洗砂机等，占地面积约800m2 。. 储运工程; 原料堆场; 地面硬化，占地面积约400m2。. 成品堆场; 2个成品堆场，0-0.5cm细砂堆场，1-3cm碎石堆场，设置顶棚，周边围挡，占地面积共1000m2。. 公用工程; 供水; 山泉水，用水量为10179t/a. 排水; 项目排水系统采用雨污分流制，雨水收集后直接外排；初期雨水经初期雨水池收集沉淀后回用；本项目废水主要为生产废水和职工生活污水，生产废水经沉淀罐、沉淀池处理后可循环使用，不外排；少量的生活污水经地埋式生活污水处理设施处理后用于周边山林地灌溉。. 供电; 市政供电，用电量为400万kwh/a. 环保工程; 治理 设施; 废气; 原料堆场喷雾抑尘；原料卸料过程采取洒水抑尘；破碎、筛分、输送过程采用水喷淋抑尘；成品堆场设置顶棚、周边围挡. 废水; 初期雨水池，容积12m3；沉淀池，废水处理能力200m3/d；沉淀罐，废水处理能力200m3/d；清水池，容积200m3. 噪声; 选用低噪声设备，设备上隔振垫降噪等措施。. 固废; 污泥暂存池，容积约100m3；. 危废储存间，面积15m2，“防渗混凝土+环氧树脂地坪漆”防渗. 2.3.5主要生产设备 本项目主要生产设备情况如下。 表2.3-4项目主要生产设备一览表 项目; 序号; 设备名称; 型号; 数量; 台时产量 （t/h）; 备注. 迁建前; 迁建后; 迁建前; 迁建后. 碎石、砂石破碎加工项目; 1; 破碎机; 69; 69; 1; 1; 70-90; /. 2; 圆锥破碎机; 155; 155; 1; 1; 70-90; /. 3; 振动筛; 2*6; 2*6; 2; 2; 70-90; /. 4; 整形机; /; PF1010; 0; 1; 70-90; 新购. 5; 锤破碎机; /; PCZ1308; 0; 1; 70-80; 新购. 6; 对辊式制砂机; /; 2PG1560; 1; 1; 70-80; 新购. 7; 滚筒式洗砂机; /; GXZ1842; 1; 1; 80-100; 新购. （1）设备设施与产能的适配性分析 根据上表，69破碎机、圆锥破碎机、振动筛、整形机等设备的台时产量为70~90t/h，锤破碎机、对辊式制砂机等设备的台时产量为70~80t/h，滚筒式洗砂机的台时产量为80-100t/h，而整条生产线受限于最小生产能力设备的产能，因此，对应的产能为21~24万t，与设计及备案规模相匹配。 （2）设备变化分析 相比迁建前，迁建后通过更新部分设备进行提升技改，主要包括： ①新购先进的，自动化程度高的整形机、锤破碎机、对辊式制砂机、滚筒式洗砂机等。提升技改后，砂石破碎和打磨更加充分，砂子的级配、粒型、含粉量更加合理；能耗进一步降低。 ②配套除尘系统，压力机等环保设施，环保水平进一步优化。 2.3.6物料平衡 本项目物料平衡如下： 表2.3-5项目物料平衡表 输入; 输出. 原料种类; 投入量（t/a）; 名称; 产出量（t/a）. 矿渣石料 （含水率10%）; 201800 （固含量：181620）; 产品; 碎石 （含水率10%）; 100000 （固含量：90000）. 细砂 （含水率10%）; 100000 （固含量：90000）. 水（含初期雨水）; 10431 （新鲜水9231，初期雨水1200）; 废气; 颗粒物; 4.86. 固废; 污泥 （含水率约20%）; 2000 （固含量1615.14）. 水蒸发损耗; 10226.14. 合计（固含量）; 212231 （固含量：181620）; 合计（固含量）; 212231 （固含量：181620）. 2.3.7供排水工程 2.3.7.1供水系统 项目全厂新鲜用水量为10179m3/a，就地引用山泉水。山泉水通过管道引至蓄水池储存后，通过抽水泵及抽水管用于本项目。项目迁建前未对当地居民的生活用水产生不利影响，迁建后用水不会对当地农业、工业、生态及环境用水等造成影响。 2.3.7.2排水系统 项目洗砂废水，运输车辆冲洗水，初期雨水经处理后循环使用，不外排；道路抑尘水全部蒸发；生活污水经地埋式生活污水处理设施处理后用于周边山林地灌溉。 2.3.7.3供排水平衡 本项目全厂新鲜水平均用水量约为33.93m3/d，主要为生产用水、道路抑尘水、生活用水等。项目厂内给排水情况如下： （1）生产用水 ①物料带入及带走水量 矿渣石料的含水率为10%，部分经过破碎、筛分、整形等工序制为粒径较大的碎石，未经过水洗工序，含水率基本不变；部分经过破碎、筛分、水洗等工序制为粒径较小的细砂，细砂在成品堆场堆存后表面水挥发损耗，最终成品细砂含水率基本不变。根据物料平衡，物料带入及带走水量如下： 表2.3-6物料带入水量 原料; 物料量（t/d）; 物料含水率（%）; 带入水（m3/d）. 矿渣石料; 672.67; 10; 67.26. 表2.3-7产品及污泥带走水量 产品; 产量（t/d）; 物料含水率（%）; 带走水（m3/d）. 碎石; 333.33; 10; 33.33. 细砂; 333.33; 10; 33.33. 污泥; 6.67; 约20; 1.28. 合计; 673.33; /; 67.94. ②原料堆场 原料堆场采用喷雾装置抑尘，在堆场四周设置10个喷嘴，确保喷雾可以覆盖整个原料堆场。抑尘用水见下表。 表2.2-8原料堆场抑尘用水 产尘点; 抑尘方式; 喷水强度 （L/min·个）; 喷水时间 （h/d）; 喷水量 （m3/d）. 原料堆场 （卸料点）; 干雾喷嘴 （10个）; 0.5L/min·个; 10; 3. 由上表可知，项目用于原料堆场抑尘的用水量为3m3/d，其中损耗量按10%计，即损耗0.3m3/d。 ③破碎、筛分 本项目在破碎、筛分工序采用喷水抑尘，在破碎机进料口上方、设备内、振动筛、整形机上方分别设置喷淋水管。 参考《逸散性工业粉尘控制技术》第十八章粒料加工控制技术，成套湿抑尘系统用水及润湿剂量约为每吨生产粒料0.00626m3，未使用润湿剂时抑尘用水量增加3-4倍。本项目破碎、筛分过程喷水抑尘，未使用润湿剂，为保证喷淋抑尘效率，破碎、筛分喷淋用水量取0.03m3/t物料。本项目进入破碎、筛分系统的物料量为20.18万t/a，则喷淋用水量合计为6054m3/a（20.18m3/d）。 破碎筛分总用水量为90.14m3/d（原料带入水67.26m3/d、堆场喷淋带入2.7m3/d，破碎、筛分喷淋用水20.18m3/d），用水量部分损耗，部分进入成品碎石、部分进入半成品细砂。损耗量按水量的10%计算，则破碎、筛分用水损耗量约为9m3/d，成品碎石带走水量为33.33m3/d，其余47.81m3/d随物料进入后续生产工序。 ④洗砂石用水 根据企业原环评及搬迁前的实际生产情况，洗砂石用水系数为0.2m3/t细砂，项目年产10万吨细砂，项目洗砂石用水量约为20000t（66.67m3/d，包括新鲜水及回用水）。 洗砂石总用水量为114.48m3/d（破碎、筛分工序物料带入水47.81m3/d，洗砂用水66.67m3/d），损耗量约占总用水量的10%，损耗水量约为11.45m3/d。清洗后的细砂含水率约为14%，细砂带走水量为46.67m3/d，细砂暂存于成品堆场自然堆干后外售，最终成品细砂含水率为10%，则堆存过程中损耗水量为13.34m3/d，成品细砂带走水量为33.33m3/d。剩余56.36m3/d洗砂水通过管道排入沉淀罐，后续进入沉淀池沉淀处理，沉淀池产生的上清液全部回用不外排。 ⑤初期雨水 初期雨水是在旱季后的首次降雨过程，经雨水冲洗的含有少量污染物的地面排水。参考《化学工业污水处理与回用设计规范》（GB50684—2011），初期雨污水的核算方式采用降雨深度与污染区面积的乘积法，污染雨水量按降水量10mm~30mm与污染区面积的乘积来计算原料堆场。 项目厂区生产区域（破碎筛分、洗砂等区域）、成品堆场均设置顶棚，顶棚设置雨水管道，屋面雨水通过管道直接排入厂区北侧的雨水沟，后续排入均溪支流。初期雨水汇水区域为原料堆场及厂区内道路等无顶棚搭盖的区域，汇水面积约为1200m2。降雨初期产生污染雨水量按降水量10mm与污染区面积的乘积来计算。经计算，单次初期雨水产生量约为12m3。 根据大田县近几年的气象数据，平均降雨天数取100d，则初期雨水产生量约为1200m3/a（折算平均4m3/d）。 根据厂区地形地势，要求企业在厂区北侧大门口设置一个容积不小于12m3的初期雨水池。初期雨水经沉淀处理后作为生产用水回用，回用于洗砂工序，不外排。 （2）运输车辆冲洗水 项目拟在厂区出入口设置一个运输车辆轮胎清洗点，由专人负责对卸料后运输车轮胎进行冲洗，冲洗水收集后进入洗车池沉淀处理后回用。洗车平台的尺寸为长度×宽度×高度：5m×2m×0.6m，池子容量为6m3，洗车时池子的水量占池子的80%，即4.8m3，则废水产生量为4.8m3/d，冲洗水部分被车轮带走，部分蒸发，损耗量按废水量20%计算，则损耗量为0.96m3/d，蒸发部分使用新鲜水补充，其余3.84m3/d经洗车平台沉淀后回用于洗车。 （3）道路抑尘浇洒 原料及产品运输车辆要经过厂区道路，厂内道路长度约200m，宽度约2m，道路采取洒水抑尘，用水量约为1.8m3/d（540m3/a），具体分析见下表： 表2.3-9厂区道路抑尘用水 产尘点; 抑尘方式; 数量（面积）; 单位用水量; 用水量 （m3/d）. 厂区道路; 洒水抑尘; 3次/天（400m2）; 1.5L/m2·次; 1.8. （4）生活污水 项目职工定员8人，均不住厂，根据GB50015-2010《建筑给水排水设计规范》，不住厂职工生活用水量取50L/d·人，那么项目生活用水量约为0.4 m3/d，按年工作300天计，则生活用水量为120m3/a。排污系数取0.9，则项目生活污水排放量约为108m3/a（0.36m3/d）。 （5）小结 项目用水包括生产用水（堆场抑尘用水、破碎、筛分抑尘用水、洗砂用水、等）、车辆冲洗用水、道路抑尘用水、生活用水。其中生产用水量为157.11m3/d，其中原料带入水67.26m3/d，回用水59.08m3/d（含初期雨水折算为4m3/d），新鲜水30.77m3/d，产品、污泥带走67.94m3/d，损耗30.09m3/d，废水产生量56.36m3/d，生产废水经处理后全部回用；车辆冲洗水用水量0.96m3/d，全部蒸发损耗，损耗水使用新鲜水补充；道路抑尘用水量为1.8m3/d，全部蒸发损耗；生活用水量0.4m3/d，生活污水产生量0.04m3/d，0.36m3/d用于周边山林地灌溉。全厂新鲜水用水量33.93m3/d。具体见下表。 表2.3-10 项目用水情况汇总表（m3/d） 序号; 用水单元; 用水量; 回用 水量; 废水 产生量; 损耗; 废水排放量. 新鲜水; 原料带入; 产品（污泥）带走; 挥发等损耗. 1; 生产用水; 30.77; 67.26; 59.08（含初期雨水4）; 56.36; 67.94; 30.09; 0. 2; 车辆冲洗用水; 0.96; 0; 0; 0; 0; 0.96; 0. 3; 道路抑尘用水; 1.8; 0; 0; 0; 0; 1.8; 0. 4; 生活用水; 0.4; 0; 0; 0; 0; 0.04; 0.36. 5; 初期雨水; 4; 0; 0; 0; 0; 4; 0. 6; 合计; 105.19; 59.08; 56.36; 104.83; 0.36. 项目运营期水平衡见图2.3-1： 图2.3-1项目水平衡示意图（单位m3/d） 2.3.8平面布局合理性 本项目位于大田县前坪乡下地村石克盂，厂内主要为生产区，厂区从北侧往南侧依次为原料堆场、石料加工区、成品堆场，按生产工艺流程布局，且地势由北高至南低，有利于物料转移；废水处理区及危废储存间均位于项目东南侧地势较低处，有利于废水收集。 厂区平面布局考虑了厂区地形地势和工艺流程特点，有利于物料按工艺流程输送，达到节能、降耗的目的；生产区域远离下地村，且与下地村之间有山体阻隔，对下地村影响不大。本项目厂区布局功能分区明确，布局合理。 2.4工艺流程和产排污环节 2.4.1工艺流程 项目工艺流程如下图： 图2.4-1项目工艺流程示意图 工艺流程说明： ①原料堆存：购置的矿渣石料通过运输车送入原料堆场； 产污：原料运输产生运输扬尘G1；原料卸料产生卸料粉尘G2 措施：卸料过程使用洒水抑尘；原料堆场设置喷头喷雾降尘，基本不产生堆放扬尘 ②破碎、筛分、整形：原料堆场中的矿渣石料通过铲车运输至69破碎机破碎后，送入圆锥破碎机进行破碎，矿渣石料经圆锥破碎进入振动一筛，由于物料的重量、形状各不相同，大块物料（粒径＞3cm）和小块物料（粒径0-3cm）受到振动后会被精确分离。大块物料经皮带输送，重新回到圆锥破碎机破碎。小块物料进入整形机，物料在整形机内通过离心力在叶轮和机壳之间多次撞击、碰撞、粉碎，接着从下部的排料口排出，进入振动二筛，筛选出适合大小的粒径。振动二筛筛选出的较小砂石颗粒（0-0.5cm）进入对辊式制砂机，较大碎石颗粒（0.5cm-1cm、1-2cm、2-3cm）进入相应成品堆场，其中碎石颗粒（0.5-1cm）经锤破机破碎后重新进入振动筛（二筛）再次筛选。 产污：69破、圆锥破、锤破产生破碎粉尘G3、G4、G8；振动一筛、振动二筛产生粉尘G5、G7；整形机产生整形粉尘G6；设备运行产生噪声。 措施：破碎、筛分粉尘采取“围挡+水喷淋”措施抑尘，在破碎机、整形机进料口上方、设备内和振动筛上方分别设置喷淋水管。为保证有效抑尘，喷淋水量为0.03m3/t物料。喷淋水管朝向破碎、筛分及整形作业区，并与破碎作业端、筛面及整形区保持一定距离，保证喷淋水能覆盖破碎、筛分、整形作业区。 ③制砂、洗砂：经振动二筛筛选出的物料通过皮带送入对辊式制砂机进一步破碎研磨。当物料进入对辊式制砂机的破碎腔后，物料受到转动辊轴的啮力作用，同时受到辊轴的挤轧和剪磨，开始碎裂。碎裂后的小颗粒沿着辊子旋转的切线，通过两辊轴的间隙，向机器下方抛出，通过皮带送入滚筒式洗砂机。大颗粒物料继续被破碎成小颗粒，随后排出送入滚筒式洗砂机。 项目选用滚筒式洗砂机进行除杂清洗。滚筒式洗砂机的电机带动叶轮缓慢转动，同时物料送入洗槽。在叶轮的带动下翻滚，并互相研磨，除去表面的杂质，同时加水，形成强大水流，将杂质及比重小的异物带走，清洗后的细砂即为成品，后续送入成品堆场。洗砂水用量为0.03m3/吨细砂，清洗后的细砂含水率约为14%，清洗产生的含泥废水经污水处理设施处理后循环回用。 产污：滚筒式洗砂机产生洗砂石废水W1；洗砂废水进入沉淀池处置产生污泥；设备运行产生噪声。 措施：洗砂废水通过沉淀罐、沉淀池处理后回用；污泥外售用于制砖。 ④产品外售：含水率为10%的成品碎石和14%的细砂在成品堆场暂存后外运出售。细砂带的水在成品堆场堆放过程中表面水挥发，含水率降低，最终外售的成品细砂含水率约为10%。产品外售运输产生运输扬尘G1，装卸过程产生装卸扬尘G9。 2.4.2产污环节分析 耀辉加工厂产污分析情况见下表： 表2.4-1产排污分析情况汇总表 污染物类型; 产污环节; 产生污染的主要设备（单元）; 主要污染因子. 废气; 运输扬尘; G1; 运输扬尘; 运输车辆; 颗粒物. 卸料粉尘; G2; 原料卸料; 原料堆场. 破碎废气; G3; 破碎粉尘; 69破碎机. G4; 圆锥破碎机. G8; 锤破碎机. 振动废气; G5; 振动粉尘; 振动一筛. G7; 振动二筛. 整形废气; G6; 整形粉尘; 整形机. 装卸扬尘; G9; 产品装卸; 成品堆场. 废水; 洗砂石废水; W1; 洗砂; 滚筒式洗砂机; 悬浮物. 生活污水; W2; 员工生活; /; COD、氨氮. 固废; 废机油; /; 设备运行; 破碎机，振动筛、整形机等; 废机油. 废滤布; /; 压滤; 板框压滤机; ——. 污泥; /; 污水处理; 废水处理设施; ——. 生活垃圾; /; 职工生活; /; 生活垃圾. 噪声; /; 设备运行; 生产设备; 等效噪声级. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.5与项目有关的原有环境污染问题 - 本项目为新建（迁建）项目。原厂址使用的设备不属于行业淘汰范围内的设备，原项目退役后，厂区内的原有设备拆除搬迁，拆除活动严格执行《企业拆除活动污染防治技术规定（试行）》有关规定。拆除活动结束后，对拆除区域进行检查、清理，确保所有拆除设备、遗留物料等得到合理处置，不遗留污染隐患。原厂址用于制砂，不涉及有毒有害物质。后被大田县政府征用给广建环保科技矿业与工业固体废弃物资源化再利用项目，对环境的污染影响不大。 - 本项目积极配合大田县当地政府，为推进“广建环保科技矿业与工业固体废物资源化再利用项目”建设，服从政府号召要求搬迁至大田县前坪乡下地村石克盂下地坑，已与前坪乡下地村委员会签订租赁合同，租用其相关场地及厂房（租赁合同见附件四），根据现场调查，该厂房原处于闲置状态，在本项目租用前未用于其他用途，现场无污染残留。目前本项目已将设备搬迁该地块临时堆放，尚未投产。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1环境质量现状 3.1.1大气环境 - 大气环境功能区划及质量标准 ①基本污染物 项目所处区域环境空气质量划为二类功能区，区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018年修改单要求，见下表： 表3.1-1 项目环境空气质量标准（摘录） # 污染物项目; # 取值时间; # 浓度限值; # 标准来源. # 二氧化硫 # SO2; # 年平均; # 60µg/m3; # GB3095-2012 # 《环境空气质量标准》二级标准. # 24小时平均; # 150µg/m3. # 1小时平均; # 500µg/m3. # 二氧化氮 # NO2; # 年平均; # 40µg/m3. # 24小时平均; # 80µg/m3. # 1小时平均; # 200µg/m3. PM10; 年平均; 70μg/m3. # 24小时平均; # 150μg/m3. PM2.5; 年平均; 35μg/m3. # 24小时平均; # 75μg/m3. 一氧化碳（CO）; 24小时平均; 4mg/m3. # 1小时平均; # 10mg/m3. 臭氧（O3）; 日最大8小时平均; 160μg/m3. # 1小时平均; # 200μg/m3. ②特征污染物 项目特征污染物TSP执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)表2二级标准。 表3.1-2 项目环境空气质量标准（摘录） 污染物项目; 平均时间; 浓度限值; 标准来源. TSP; 年平均; 200μg/m3; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012). 24小时平均; 300μg/m3. - 大气环境质量现状 ①基本污染物 根据《2024年3月三明市环境空气质量月报》（三明市环境生态局，2024年4月10日），2024年3月，市区达标天数比例为100%，空气质量综合指数为3.07，首要污染物为细颗粒物。各县（市、区）达标天数比例均为100%，空气质量综合指数范围为1.62—2.69，永宁市首要污染物为细颗粒物，其余各县（区）首要污染物均为臭氧。大田县环境空气质量综合指数为2.11，达标天数比例为100%，首要污染物为臭氧，SO2浓度为5μg/m3、NO2浓度为8μg/m3、PM10浓度为31μg/m3、PM2.5浓度为18μg/m3、CO（95per）浓度为0.8mg/m3、O3（8h-90per）浓度为108μg/m3。项目所在的区域为环境空气质量达标区。 ②特征污染物 为了解本项目特征污染物（TSP）环境空气质量现状情况，本项目委托福建天安环境检测评价有限公司于2023年12月28日～ 12月30日（连续3天）对项目东北侧5m处对TSP进行环境空气进行检测。具体监测点位见图3-1，具体监测结果见表3.1-3。 表3.1-3 特征污染物环境空气现状监测结果 监测点位; 监测点坐标; 污染物; 平均时间; 监测浓度 范围（μg/m3）; 评价标准（μg/m3）; 最大浓度占标率(%); 超标率(%); 达标情况. Q1; E 117°50′38.404″ N25°47′56.406″; TSP; 日均值; 0.185-0.21; 0.3; 70; 0; 达标. 根据监测结果，大气环境质量监测点的TSP浓度日均值满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)表2二级标准。项目所在区域环境质量现状良好，具有一定的环境容量。具体检测报告见附件十六。 广建环保科技 图例 环境空气监测点位 50m Q1# 图3.1-1项目环境空气监测点位图 3.1.2地表水环境 - （1）排水去向 本项目无生产废水外排，生活污水经地埋式生活污水处理设施处理后用于周边山林地灌溉。 （2）环境功能区划及质量标准 项目所在区域主要地表水体为均溪支流，属于尤溪流域。水体主要功能为农灌、工业和景观用水，地表水环境功能区类别为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水体，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 （3）地表水环境质量现状 项目所在水域下游为均溪，均溪设有一个国控监测断面“大田高才”，位于厂区下游，属于尤溪流域。根据《三明市水环境质量月报（2023年12月-2024年2月）》（三明市生态环境局），2023年12月-2024年2月“大田高才”水质监测结果均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅰ类。因此，项目所在区域水质可以达到Ⅲ类标准，属于地表水达标区。具体详见表3.1-4。 表3.1-4“大田高才”断面水环境质量表（2023年12月-2024年2月） 月份; 水环境功能类别; 现状水质类别; 是否达标. 2023年12月; III类; Ⅰ类; 是. 2024年1月; III类; Ⅰ类; 是. 2024年2月; III类; Ⅰ类; 是. 3.1.3声环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中规定，“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。”项目厂界周边50米范围内无声环境保护目标，本项目不开展周边声环境质量现状调查及评价。 3.1.4生态环境 本项目租用大田县前坪乡下地村民委员会的空置厂房，无新增用地，用地周边无珍稀濒危物种、自然保护区、风景名胜区等生态敏感目标，不属于生态敏感区，对周边生态环境造成的影响很小。项目生产运营不会造成评价区域内生物量和物种多样性的锐减，不会引起荒漠化、水和土地的理化性质恶化，对生态环境造成的影响很小，本评价不进行生态环境影响评价。 3.1.5地下水、土壤环境 项目主要从事矿渣石料的破碎加工，主要污染物为粉尘颗粒物、洗砂废水及设备运行产生的噪声，项目地面采用防渗混凝土防渗，生产废水循环使用不外排、生活污水经地埋式生活污水处理设施处理后用于周边山林地灌溉，基本不会对地下水、土壤造成污染影响，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，不开展土壤、地下水环境现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.2环境保护目标 项目位于大田县前坪乡下地村石克盂（下地坑），厂界四周均为山坡地，不涉及生态环境保护目标。 耀辉公司厂界外500m范围内，不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境保护目标。项目租用现有闲置厂房进行建设，无新增开发用地，不涉及生态环境保护目标。无地表水饮用水源。 项目环境保护目标主要为大气环境保护目标和水环境保护目标。大气环境保护目标为项目厂界东侧300m的下地村。水环境保护目标为厂界南侧180m的均溪支流（见附图4），详见表3.2-1及表3.2-2。 表3.2-1 环境空气保护目标一览表 名称; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对距离/m. 下地村; 居住区; 人群; 环境空气二类区; E; 350. 表3.2-2 水环境保护目标 环境要素; 环保目标名称; 环境功能区划; 环境质量标准或环保要求; 相对厂址方位; 相对距离/m. 地表水环境; 均溪支流; Ⅲ类; 执行GB3838-2002中的 Ⅲ类标准; S; 180m. |
| 总量控制指标 | （1）水污染物排放总量控制指标 项目生产废水处理后完全回用，不外排；生活污水经地埋式污水处理设施处理后用于周边山林地灌溉。根据《福建省环保厅关于进一步明确排污权工作有关问题的通知》（闽环保财[2017]22号），生活污水排放不纳入建设项目主要污染物排放总量指标管理范围，无需进行排污权交易。因此项目不涉及废水总量控制指标。 （2）大气污染物污染物排放总量控制指标 本项目大气污染物为颗粒物，不涉及SO2和NOx等总量控制因子。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境保护措施 项目迁建后与大田县前坪乡下地村民委员会签订了租赁合同，租用下地村相关用地（含厂房），将迁建前的设备搬迁至本地块临时存放。施工期活动主要为设备安装、池体开挖等活动，施工期环境保护措施如下： （1）大气环境保护措施：本项目施工期对环境空气的影响主要为池体开挖、材料运输产生的扬尘污染，项目四周皆为山坡地，周围200m无敏感目标，通过采取围挡、洒水降尘等防治措施及管理措施，施对周围环境的影响较小； （2）水环境保护措施：施工期产生的废水主要为车辆冲洗水、设施养护废水、施工抑尘产生的废水等。 施工期施车辆冲洗废水、养护废水产生量较少，经简易沉淀处理后可全部回用，不外排；抑尘洒水由土壤吸收和蒸发；施工人员均不住施工现场，无生活污水产生。综上，项目施工期无生产废水外排，对周围水环境影响小。 （3）噪声环境保护措施：项目周边最近敏感目标为项目东侧300m处下地村居民区，施工期采用了低噪声设备施工，且避开午间及夜间施工，对周边环境影响很小； （4）固体废物环境保护措施：施工期的固体废物主要为建筑垃圾，项目建筑垃圾产生量少，经采取措施妥善处理后不排放，不会对区域环境产生不良影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境保 护措 施 | 4.2运营期环境影响和保护措施 - 4.2.1核算方法 本项目主要从事矿渣石料的加工，目前尚未发布相关污染源强核算技术指南，根据《污染源源强核算技术指南 准则》，本项目污染源强核算方法汇总如下表。 表4.2-1 本项目污染源强核算方法汇总 序号; 要素; 污染源; 核算物或核算因子; 核算方法. 1; 废气; 堆放、装卸粉尘; 颗粒物; 产污系数法. 破碎、筛分粉尘; 颗粒物; 产污系数法. 车辆运输行驶扬尘; 颗粒物; 产污系数法. 2; 废水; 生产废水; 废水量; 物料衡算法. 3; 噪声; 主要高噪声设备; 设备噪声声压级; 类比法. 4; 固废; 一般工业固废; 废滤布、污泥等; 物料衡算法. - 4.2.2废气 4.2.2.1污染源强核算 本项目生产废气主要为车辆运输行驶扬尘（G1）、堆场扬尘（G2、G9）及破碎、筛分过程中产生的粉尘（G3-G8）。 （1）车辆运输行驶扬尘（G1） 项目的主要运输工具有铲车等，在运输过程中不可避免地要产生扬尘，特别是当气候条件不利时，扬尘现象就更严重。项目运输起尘采用下述公式进行计算： 式中：Qy ——交通运输起尘量，kg/km·辆； Qt ——运输途中起尘量，kg/a； V ——车辆行驶速度，km/h；取 15km/h； P ——路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，kg/m2；取 0.01 kg/m2 M ——车辆载重，t/辆；取30t/辆； L ——运输距离，km；单车在厂内的运输距离取；0.2km Q ——运输量，t/a。20万t/a产品，20.18万t/a原料。 运输起尘量计算可知，200m道路运输起尘量约为0.2t/a，经洒水抑尘作用后，可减少70%以上的粉尘，则车辆运输行驶扬尘产生量约0.06t/a（0.02kg/h）。 （2）堆场扬尘（G2、G9） 场扬尘主要包括原料、产品装卸过程中产生的扬尘和堆放过程中产生的扬尘。扬尘排放量采用《扬尘颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》（公告2014年第92号）（以下简称“扬尘指南”）计算： （1）. 公式（1）中： 1）WY 为堆场扬尘源中颗粒物总排放量，t/a。 2）Eh为堆场装卸运输过程的扬尘颗粒物排放系数，kg/t，估算公式见（2）。 3）m为每年料堆物料装卸总次数。 4）GYi为第i次装卸过程的物料装卸量，t。 5）Ew为料堆受到风蚀作用的颗粒物排放系数，kg/m2，估算公式见公式（3）。 6）Ay为料堆表面积，m2 （2）. 公式（2）中： 1）Eh为堆场装卸扬尘的排放系数，kg/t。 2）Ki为物料的粒度乘数，根据“扬尘指南”表10颗粒物粒度乘数，取0.74 3）u为地面平均风速，取1.5m/s。 4）M为物料含水率，矿渣石料取10%，碎石取10%，细砂取10%。 5）η为污染控制技术对扬尘的去除效率，%。本项目原料、产品卸料过程中采取喷水抑尘；产品装卸过程中尽量降低高差，减少粉尘排放；堆场周边围挡，根据“扬尘指南”表12，去除效率取90%。 （3）. （4）. 公式（3）及（4）中： 1）Ew为堆场风蚀扬尘的排放系数，kg/m2 2）K为物料的粒度乘数，根据“扬尘指南”表13，取1.0。 3）n为料堆每年受扰动的次数。 4）Pi为第i次扰动中观测的最大风速的风潜势，g/m2。 5）η为污染控制技术对扬尘的去除效率，%。 6）u*为摩擦风速，m/s。计算方法见公式(5)。 7）ut*为阈值摩擦风速，即起尘的临界摩擦风速，m/s，根据“扬尘指南”表15，本项目取1.33m/s。 U*=0.4u（z）/ln（z/z0）（z＞z0） （5） 公式（5）中： - u（z）为地面风速，m/s，按大田县多年平均风速取1.5m/s； - z为地面风速检测高度，m，取2m。 - z0为地面粗糙度，m，城市取值0.6，郊区取值0.2。取0.2。 ①堆场装卸扬尘 不同含水率的物料装卸过程的扬尘颗粒物排放系数Eh不同，堆场装卸扬尘排放量计算结果如下表： 表4.2-2 堆场扬尘计算结果汇总表 尘源; 物料; Eh（kg/t）; 装卸物料量 （万t/a）; 装卸扬尘（t）. 原料堆场; 矿渣石料（G2）; 0.0048; 20.18; 0.97. 成品堆场1 （碎石堆场）; 碎石（G9）; 0.0048; 10; 0.48. 成品堆场2 （细砂堆场）; 细砂（G9）; 0.0048; 10; 0.48. 合计; 40.18; 1.93. 经计算，堆场装卸排放的扬尘量为W1=1.93t/a（0.64kg/h）。 ②风蚀扬尘 经计算，u*=0.26m/s＜ut*，故最大风速潜势pi=0，受到风蚀作用的颗粒物排放系数Ew=0，风蚀扬尘W2=0。 本项目堆场采取喷雾抑尘，原料为大块状物料，含水率较高。查阅大田县气象数据，近二十年静风频率约18.42%，静风频率高，静风条件下不会产生风蚀扬尘；有风条件下，通过喷雾抑尘（堆场四周设置10个喷嘴，确保喷雾覆盖整个堆场）等综合措施可有效抑尘，基本不会产生风蚀扬尘。 综上分析，堆场基本不产生风蚀扬尘。 ③小结 堆场扬尘WY=W1+W2=1.93t/a（0.64kg/h）。 （3）破碎、筛分系统粉尘（G3-G8） 根据《逸散性工业粉尘控制技术》(中国环境科学出版社，1989.12，J.A.奥里蒙等编著，张良璧等编译)中表18—1，一级破碎和筛选：砂与砾石粉尘排放系数为0.05kg/t-破碎料；二级破碎和筛选：砂与砾石粉尘排放系数为0.05kg/t-破碎料，碎石粉尘排放系数为0.75kg/t-破碎料，单独破碎或筛选粉尘排放系数约为上述排放系数的50%。 查阅相关资料，砾石的粒径一般为0.2-6cm，碎石粒径一般为0.5-3cm。本项目进入69破、圆锥破的物料粒径大于3cm，粉尘排放系数取值参照一级破碎和筛选中的砂与砾石排放系数；进入振动一筛、振动二筛、整形的物料粒径与砾石的粒径相近，粉尘排放系数取值参照二级破碎和筛选中的砂与砾石排放系数；进入锤破的物料粒径在0.5-1cm，与碎石粒径相近，粉尘排放系数取值参照二级破碎和筛选中的碎石排放系数。本项目破碎、筛分工序产尘系数具体取值见表4.2-3。 表4.2-3 项目破碎、筛分工序排放系数 尘源; 产尘系数; 本项目破碎、筛分工序; 产尘系数取值 （kg/t破碎料）. 一级破碎和筛选; 砂与砾石：0.05kg/t-破碎料; 69破（G3）; 0.025. 圆锥破（G4）; 0.025. 二级破碎和筛选; 砂与砾石：0.05kg/t-破碎料; 振动一筛（G5）; 0.025. 整形机（G6）; 0.025. 振动二筛（G7）; 0.025. 碎石0.75kg/t-破碎料; 锤破（G8）; 0.375. 抑尘措施：破碎机、振动筛、整形机采取围挡及水喷淋措施抑尘，在破碎机、整形机进料口上方、设备内和振动筛上方分别设置喷淋水管。为保证有效抑尘，喷淋水量为0.03m3/t物料。喷淋水管朝向破碎、筛分及整形作业区，并与破碎作业端、筛面及整形区保持一定距离，保证喷淋水能覆盖破碎、筛分、整形作业区。 根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》，水喷淋抑尘及围挡措施对粉尘的控制效率分别可以达到74%、60%。综合考虑，在破碎、筛分过程采取“围挡+水喷淋”的措施下，对粉尘的控制效率可达到90%。本项目进入69破、圆锥破、振动一筛、整形、振动二筛的物料量约为20.18万t，进入锤破的物料量约为1万t，经计算，破碎、筛分系统的粉尘排放量共为2.875t/a，即0.96kg/h。 表4.2-4 项目破碎、筛分粉尘计算结果汇总表 产尘工序; 产尘系数取值 （kg/t破碎料）; 物料量（万t）; 抑尘措施（效率）; 粉尘排放量（t）. 69破（G3）; 0.025; 20.18; 水喷淋+围挡（90%）; 0.5. 圆锥破（G4）; 0.025; 20.18; 水喷淋+围挡（90%）; 0.5. 振动一筛（G5）; 0.025; 20.18; 水喷淋+围挡（90%）; 0.5. 整形机（G6）; 0.025; 20.18; 水喷淋+围挡（90%）; 0.5. 振动二筛（G7）; 0.025; 20.18; 水喷淋+围挡（90%）; 0.5. 锤破（G8）; 0.375; 1; 水喷淋+围挡（90%）; 0.375. 合计; 2.875. （4）小结 综上，本项目的粉尘排放情况汇总见下表。 表4.2-5 项目粉尘排放情况汇总表 污染源; 产污环节; 污染物; 排放速率(kg/h); 面源信息. 厂区内道路; 车辆运输行驶扬尘; 颗粒物; 0.02; 道路长度200m. 堆场; 装卸扬尘; 0.64; 原料堆场; 等效半径：11.28m，堆高4m. 成品堆场; 等效半径：17.84m，堆高2m. 破碎、筛分区; 破碎、筛分粉尘; 0.96; 破碎机、振动筛距离地面高度约4m. 合计; 1.62; /. 由上表可知，项目年无组织粉尘排放速率为1.62kg/h，项目年生产300天，每日生产时间为10h，即年排放量为4.86t。 4.2.2.2废气污染防治措施及可行性分析 - （1）堆场抑尘 ①原料堆场 - Ⅰ、本项目使用的原料主要为大块长石、花岗岩矿渣石料，物料颗粒大，不易产生粉尘； Ⅱ、原料含水率为10%，含水率较高，不易产生粉尘； Ⅲ、原料堆场采取喷雾抑尘，原料堆场采取密闭控制措施在堆场四周设置10个喷嘴，喷水强度为0.5L/min·个； Ⅳ、原料卸料过程中洒水抑尘，减少粉尘排放。 ②成品堆场 Ⅰ、成品碎石和成品细砂的含水率为10%，含水率较高，不易产生粉尘； Ⅱ、成品堆场采取密闭控制措施； Ⅲ、产品外售装卸过程中降低高差，减少粉尘排放。 - （2）生产过程中抑尘措施 生产过程中粉尘主要来源于破碎、筛分、整形过程产生的粉尘。破碎、筛分、整形过程中采取围挡及水喷淋抑尘措施：①在破碎机、整形机的进料口、振动筛筛面、周边设置围挡；②破碎机、振动筛、整形机采取围挡及水喷淋措施抑尘，在破碎机、整形机进料口上方、设备内、振动筛上方分别设置喷淋水管，为保证有效抑尘，喷淋水量为0.03m3/t物料。喷淋水管朝向破碎、筛分及整形作业区，并与破碎作业端、筛面、整形区保持一定距离，保证喷淋水能覆盖破碎、筛分、整形作业区。 - （3）道路扬尘。 对道路采取洒水抑尘，洒水量为1.5L/m2·次，每天洒水3次。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ 1119-2020），湿式除尘为颗粒物污染防治的可行技术，本项目原料堆场、成品堆场、破碎、筛分、运输过程均采用洒水抑尘，可有效抑制运输扬尘。 综上，采取上述措施后，粉尘排放可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准，措施可行。 4.2.2.3环境防护距离 （1）大气环境防护距离 大气环境防护距离是为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界以外设置的环境防护距离。本评价根据《环境影响评价导则大气环境》(HJ2.2-2018)推荐的 AERSCREEN模型的估算结果项目各废气污染源正常排放时，废气排放源中污染因子的最大地面浓度占标率小于10%，厂界外大气污染物短期贡献浓度均没有超过环境质量浓度限值，不需要设置大气环境防护距离。 （2）卫生防护距离 ①卫生防护距离初值计算 本评价依据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中规定的方法及当地的污染物气象条件来计算卫生防护距离初值，其计算公式如下： 式中：Qc—大气有害物质的无组织排放量，单位为kg/h。 Cm—大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为mg/m3。 L—大气有害物质卫生防护距离初值，单位为m。 r—大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，单位为m。 A、B、C、D—卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成类别从GB/T39499-2020《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》中表1查取。 本项目卫生防护距离初值计算参数选取及计算结果见下表。 表4.2-6卫生防护距离计算参数及计算结果一览表 面源; 污染物; Cm(mg/m3); Qc(kg/h); r(m); A; B; C; D; L(m). 原料堆场; 颗粒物; 0.9; 0.32; 11.28; 400; 0.010; 1.85; 0.78; 49.74. 成品堆场; 颗粒物; 0.9; 0.32; 17.85; 400; 0.010; 1.85; 0.78; 33.11. 破碎、筛分区; 颗粒物; 0.9; 0.79; 24.62; 400; 0.010; 1.85; 0.78; 66.90. ②卫生防护距离终值确定 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），卫生防护距离初值小于50m时，级差为50m。如计算初值小于50m，卫生防护距离终值取50m。卫生防护距离初值大于或等于50m，但小于100m时，级差为50m。如计算初值大于或等于50m并小于100m时，卫生防护距离终值取100m。 本项目面源为原料堆场、成品堆场、破碎筛分区，根据卫生防护距离计算，本项目原料堆场、成品堆场、破碎筛分区卫生防护距离分别取50m、50m、100m。 （3）环境防护距离确定 综合考虑项目大气环境防护距离和卫生防护距离的核算结果，确定项目环境防护距离为原料堆场外50m、成品堆场外50m、破碎筛分区外100m。 4.2.2.4影响分析 项目周边主要为山林地，周边主要为杉木、松树等当地常见植物，不涉及保护植物。项目周边200m范围内无居民点等敏感目标。距离项目最近的敏感点为东侧距离约300m的下地村，下地村与本项目所在厂房之间有山体及植被阻隔。项目排放废气主要为堆场和生产过程中产生的粉尘，采取本环评提出的相应控制措施后对周围环境的影响较小。 综上，项目对周围大气环境影响较小。 - 4.2.3废水 4.2.3.1废水源强核算 - 生产废水 项目生产废水主要来源于洗砂废水，根据水平衡分析，生产废水的产生量为56.36m3/d，主要污染物为悬浮物。 - 生活污水 项目职工定员8人，均不住厂，根据GB50015-2010《建筑给水排水设计规范》，不住厂职工生活用水量取50L/d·人，那么项目生活用水量约为0.4 m3/d，排污系数取0.9，则项目生活污水排放量约为0.36m3/d。 - 道路抑尘 原料及产品运输车辆要经过厂区道路，厂内道路长度约200m，宽度约2m，道路采取洒水抑尘，用水量约为1.8m3/d，道路抑尘浇洒水全部挥发损耗。 - 初期雨水 本项目初期雨水主要收集原料堆场及厂区内其余顶棚未覆盖区域的初期雨水，汇水面积约1200m2，根据前文水平衡分析，单次初期雨水产生量为12m3，初期雨水经初期雨水池收集沉淀处理，后续后回用于洗砂工序，不外排。 4.2.3.2废水治理措施的可行性 - 生产废水 ①废水处理工艺 本项目建设一个沉淀罐及一座沉淀池，用于处理洗砂废水；建设一个初期雨水池，用于处理初期雨水；建设一个洗车平台，用于处理车辆冲洗水。废水处理工艺流程见下图。 图4.2-1废水处理工艺流程图 工艺流程说明：；初期雨水收集后暂存于初期雨水池，经初期雨水池沉淀处理后回用；项目洗砂废水通过管道汇入沉淀罐、沉淀池处理，进入沉淀池的废水利用重力沉降的原理达到固液分离的目的，上清液溢流进入清水池用于回用，废水沉淀过程产生的底渣通过渣浆泵收集进入板框压滤机进行压滤，压滤机产生的污泥；由有能力的处置利用单位综合利用。 车辆冲洗废水经收集后汇入洗车平台沉淀后回用。 ②生产废水处理设施可行性分析 - 废水处理设施处理能力 本项目生产废水悬浮物颗粒较大，废水沉淀速度较快，沉淀1-2h左右后就可将上清液回用于生产。项目拟建设一套“沉淀罐+沉淀池”废水处理设施，沉淀罐处理能力为200m3/d，沉淀池处理能力为200m3/d，则“沉淀罐+沉淀池”废水处理设施处理能力为200m3/d。 项目进入沉淀池的废水量为56.36m3/d，生产废水处理设施的处理能力为200m3/d，废水量未超过为水处理设施的处理能力，因此处理能力可满足本项目需求。 B.水质 本项目的生产废水主要来自洗砂工序及车辆冲洗等环节。生产废水沉淀罐及沉淀池处理后，能有效去除废水中的悬浮物；生产废水经处理后回用于洗砂工序，洗砂工序对用水的水质要求不高，处理后的生产废水回用不会对生产工艺造成产生不利影响。因此，生产废水经沉淀罐及沉淀池处理后可回用于生产。 根据《排污许可证申请与核发技术规范水处理通用工序》(HJ1120--2020），沉淀处理属于表A.1参照表内的可行性技术项目废水处理方案可行。 C.水量 本项目洗砂工序所需要的用水量66.67m3/d，项目生产废水回用量为59.08m3/d，小于洗砂工序所需用水量，因此，从水量分析，本项目生产废水可完全被洗砂工序所消纳。因此，项目生产废水可完全被回收利用。 综上所述，从水质、水量和设施处理能力分析，项目现状采取的生产废水处理措施基本可行。 （2）生活污水 本项目生活污水经地埋式生活污水处理设施（一体化生化处理设施）处理后用于周边山林地灌溉。 ①处理能力 根据业主提供资料，耀辉加工厂生活污水的处理规模约1t/日，本项目生活污水排放量约0.36t/d，考虑到最长雨季无法灌溉，本项目按照最大7天无法灌溉最大储量情况计算，7天生活污水的产生量为2.52t，拟设置一个容积为3m3的储存池，用于暂存雨季的生活污水。 ②水质 项目生活污水经地埋式生活污水处理设施处理后，可以满足《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)表1“农田灌溉旱作水质标准”，可用作灌溉用水。 ③水量 本项目生活污水用于周边果林灌溉。耀辉加工厂已与下地村签订了生活污水清运协议(见附件九)，同意本项目生活污水处理后浇灌周边的林地，山林地位于项目厂址西南侧距离约150m处，面积约为20亩，足够消纳本项目产生的生活污水。 参照《福建省行业用水定额》(DB35/T 772-2013)，林业用水定额为50-100m3/亩，按50m3/亩，山林地面积约为20亩，则山林地年可消纳生活污水1000m3，本项目生活污水排放量为108m3，山林地可完全消纳本项目产生的生活污水。 综上分析，本项目生活污水处理后浇灌周边林地可行。 （3）初期雨水 ①初期雨水收集范围 项目初期雨水主要考虑收集下雨前15分钟左右的雨水，拟收集后经初期雨水池处理后回用。 项目厂区生产车间、成品堆场均设置顶棚，顶棚设置雨水管道，屋面雨水通过管道直接排入厂区北侧的雨水沟，后续排入均溪。 车辆原料运输过程中会撒落很少量的物料，在雨季，厂区内道路会产生污染雨水，应进行收集处理，初期雨水汇水区域为原料堆场及厂区内道路等无顶棚搭盖的区域，汇水面积约为1200m2。 根据厂区地形地势，要求企业在厂区大门口道路北侧（厂区地势最低）设置一个容积不小于12m3的初期雨水池。初期雨水经沉淀处理后回用于洗砂等工序，不外排。 ②水质 车辆在原料运输过程中会撒落很少量的物料，主要污染因子为SS。初期雨水经初期雨水池沉淀处理后废水中的大多数颗粒物可有效沉淀下来，泥水进行分离，经沉淀后的水用于生产。 ③水量 根据工程分析，单次初期雨水最大产生量为12m3/次，经初期雨水池沉淀处理后回用，拟在厂区北侧门口设置容积不小于12m3的初期雨水池，可满足需求。 综上所述，从水质、水量和设施处理能力分析，项目初期雨水收集、处理方案可行。 4.2.3.3水环境影响分析 项目生产废水经沉淀处理后循环回用，不外排，正常生产基本不会对周边地表水体产生污染；项目员工均不在厂区内食宿，生活污水经地埋式生活污水处理设施处理后用于周边山林地灌溉。 因此，项目正常生产不会对周边环境造成影响。 - 4.2.4噪声 4.2.4.1噪声源强 （1）噪声源强 本项目主要噪声源强汇总见下表。 表4.2-7 主要设备噪声源强一览表 类型; 车间/工段; 噪声源 名称; A声压级dB(A); 降噪措施及效果dB(A); 数量 (台/条); 发声特性. 室外噪声; 砂石加工; 69破碎机; 80~100; 半封闭厂房，设置减震垫，降噪20dB（A）; 1; 频发. 圆锥破碎机; 80~90; 1. 振动筛; 80-90; 2. 整形机; 80-90; 1. 对辊式制砂机; 75-85; 1. 滚筒式洗砂机; 70-80; 1. 4.2.4.2预测模型 本评价选取《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的典型行业噪声预测模型作为噪声预测模型，采用六五软件工作室开发的EIAProN2021版软件（版本号为V2.5.209）。 4.2.4.3预测参数 （1）基础数据 项目噪声环境影响预测基础数据见下表。 表4.2-8 项目噪声环境影响预测基础数据表 序号; 名称; 单位; 数据. 1; 年平均风速; m/s; 1.5. 2; 主导风向; /; E. 3; 年平均气温; ℃; 25. 4; 年平均相对湿度; %; 75. 5; 大气压强; hPa; 1004.13. （2）地形参数 地形数据来源于环境影响评价GIS服务平台下载的分辨率为90m的地形数据，将DEM地形文件数据导入预测软件并将运行结果数据导入预测模型，通过EIAProN2021版软件生成地形高程图。 4.2.4.4预测结果 厂界预测点的噪声预测结果见下表。 表4.2-9 厂界噪声点预测结果 编号; 预测点注; 贡献值（dB(A)）; 执行标准; 达标情况. N1; 厂界东测1#; 56.6; 60; 达标. N2; 厂界西侧2#; 57.5; 60; 达标. N3; 厂界南侧3#; 56.5; 60; 达标. N4; 厂界北侧4#; 55.1; 60; 达标. 根据预测结果，项目厂界昼间噪声贡献值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。 4.2.4.5声环境影响分析 根据预测结果，项目厂界昼间贡献值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。项目周边200m范围内主要为山林地，无声环境敏感目标，因此项目正常运营不会产生噪声扰民。 - 4.2.5固体废物 4.2.5.1固体废物产生及处置情况 项目固废主要为污泥、废滤布、生活垃圾及设备运营过程中产生的少量废机油等。 （1）污泥 项目生产废水经沉淀池处理后，下层为泥水混合物，主要成分为SS，根据建设方提供资料可知，项目产生的污泥约占生产规模的1%左右。本项目生产规模20万t/a，则污泥量约为2000t/a，污泥含水率为20%。废物代码为900-999-61。污泥定期转运至制砖厂用于制砖，目前已与大田县京融建材有限责任公司签订污泥处置协议。 （2）压滤机废滤布 项目压滤机设有72块滤布，滤布一般不同时损坏、更换，采用每破损一块更换一块的方式。滤布平均寿命按一年，每个滤布的质量约3kg，则年产生废滤布约0.2t，固态，属于一般固体废物，废物代码为900-999-99，临时暂存于一般固废区，最后由可回收利用的厂家回收。 （3）废机油 项目在运营后，在机修过程中会产生少量废机油，废机油属于危险废物，产生量约0.02t/a，废代码为900-218-08，经桶装收集后，统一贮存在危废间，并建立台账，委托有资质的单位处置。 （4）生活垃圾 项目员工8人，均不住厂，参照我国生活 污染物排放系数，不住厂职工垃圾排放系数取0.3kg/人·天，则项目生活垃圾产生量为2.4kg/d（0.72t/a）。 项目固体废物产生、处置情况见下表。 表4.2-10 项目固体废物产生、处置情况一览表 序号; 工序; 固废名称; 固废属性; 代码; 产生量（t/a）; 处置措施及去向. 1; 废水 压滤; 污泥; 一般工业固废; 900-999-61; 2000; 存放于暂存池，定期转运至制砖厂用于制砖. 2; 废水 压滤; 压滤机废滤布; 一般固废; 900-999-99; 0.2; 可回收利用的厂家回收. 3; 生产过程设备; 废机油; 危废; 900-218-08; 0.02; 统一贮存在危废间，并建立台账，委托有资质的单位处置. 3; 职工生活; 生活垃圾; 生活垃圾; /; 0.72; 委托当地环卫部门统一清运处理. 4.2.5.2固体废物处置措施及可行性分析 （1）危险废物收集、暂存、转运相关要求 根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)有关规定对危废进行管理、收集、暂存和运输，具体要求如下： - 危险废物的收集包装 ①配置专职人员专门负责厂区危险废物的收集，并采用符合要求的收集容器进行收集，收集人员配备个人防护设备； ②危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 ③危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 ④危险废物在产生点收集后严格按照指定路线转移运输至危险废物暂存间，运输过程采用专用手推车。 ⑤加强运输过程中的管理，严防洒落现象，若发生洒落及时进行收集处置。 - 危险废物的暂存要求 ①危废暂存间按《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ 1276-2022)设置警示标志。 ②必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙； ③危废暂存间所地面采用地下水重点防渗措施进行防渗。 ④要求必要的防风、防雨、防晒措施，并设立明显废物识别标志，临时储存场所应具备一个月以上的贮存能力。 ⑤不得将不相容的废物混合或合并存放。 ⑥应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有报警装置和应急防护设施。 - 危险废物的运输要求 危险废物的运输由有资质的单位运输，转运环节执行“电子联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。 - 危险废物处置要求 项目产生的危险废物在厂区内规范化暂存后，委托有资质的单位进行处置，严禁委托无相关处置资质的单位违规进行处置。 - 环境管理要求 - 安排专职人员负责危险废物的收集、暂存管理及后续处置； - 建设规范的危废暂存场所，危险废物应在临时贮存场内分别堆放，禁止将不相容的危险废物混装； - 对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志； - 禁止将危险废物提供或者委托给无经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的经营活动。 - 建立危险废物管理台账，记录厂区内危险废物的产生、贮存、处置等情况。 （2）危险废物暂存设施可行性分析 厂区按规范设置危废暂存间1个，占地面积约为15m2，地面采取“防渗混凝土硬化+环氧树脂地坪漆”防渗，并设置防风、防雨、防晒及截流措施，废机油采用专用容器包装后贮存在危废暂存间，并设置警示牌。本项目设置的危废暂存间基本满足相关规范要求，暂存场贮存能力满足暂存要求。 表4.2-11 建设项目危险废物贮存库基本情况 贮存场所名称; 危废名称; 危废代码; 占地面积; 贮存 方式; 产生量; 贮存能力; 贮存周期. 危废暂存间; 废机油; 900-218-08; 15m2; 桶装密闭贮存; 0.02t/a; 5t; 1~3个月. （3）一般工业固体废物 项目废水处理后产生的泥渣经压滤机脱水后放于暂存池，污泥暂存池采取防风、防雨、防渗漏等措施。项目使用的矿渣石料、污泥主要成分为二氧化硅，含量约为70%-80%，定期外售用于制砖，项目已与大田县京融建材有限责任公司签订了污泥处置协议（见附件八），将污泥送该公司作为原料用于制砖。 大田县京融建材有限责任公司《建设年产12000万块煤矸石页岩空心砖（折标）技改项目》环境影响报告表已通过大田县生态环境局审批（田环批字〔2018〕09号），京融建材主要采购页岩（37800t/a）、煤矸石（70200t/a），氧化钙等作为原辅材料，年产12000万块煤矸石页岩空心砖。页岩的主要成为为石英、云母、高岭石，与本项目污泥主要成分相近，收购本项目污泥作为原料使用，可改善产品质量；京融建材需采购页岩37800t/a，可消纳本项目产生的污泥。 （4）生活垃圾 项目已定点设置垃圾桶，生活垃圾集中收集后由当地环卫部门统一清运。 综上所述，固体废物均得到有效处置，不会对周围环境产生很大影响。 - 4.2.6地下水 - 地下水污染防治原则 针对本项目可能发生的地下水污染，地下水污染防治措施按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。 ①源头控制措施：主要包括在工艺、管道、设备等采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。 ②末端控制措施：主要包括针对污染区地面建设防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集后集中处置；末端控制采取分区防渗措施。 - 地下水污染防渗分区 根据项目可能泄漏至地面区域的污染物类型、污染物控制的难易程度和厂区的实际情况，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。 ①重点防渗区 项目重点防渗区主要为危废暂存间。 防渗技术要求：危废暂存间地面及墙裙采用“防渗混凝土+环氧树脂地坪漆”进行防渗。要求重点污染防治区防渗层的防渗性能不能低于6m厚渗透系数为 1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 ②一般防渗区 项目一般防渗区主要为沉淀池、污泥暂存池、清水池、生产区、原料堆场、成品堆场等。 防渗技术要求：沉淀池、污泥暂存池、清水池等设施在地上建设，池体和池底采用防渗混凝土建设，生产区、堆场地面采取防渗混凝土防渗。要求一般污染防治区各种防渗层的防渗性能不能低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 ③简单防渗区 项目简单防渗区主要为运输路面等其他区域。 防渗技术要求：采用一般地面硬化的方式进行防渗。 - 4.2.7生态 本项目租用大田县前坪乡下地村相关场地，经现场调查，用地周边主要为山地，无珍稀濒危物种、自然保护区、风景名胜区等生态敏感目标，不属于生态敏感区，对生态环境造成影响很小。 - 4.2.7环境风险 根据环境风险识别与分析，项目涉及的环境风险物质为废机油，储存于危废暂存间内，最大暂存量为0.02t，经计算，Q值为8×10-6＜1，运营过程的主要环境风险事故为废机油泄漏事故，通过采取以下环境风险防范措施，项目环境风险可控，环境风险防范措施有效。Q值计算见表4.2-12，环境风险简单分析内容表见4.2-13。 表4.2-12环境风险物质及临界量 名称; 最大存储(qi)t; 临界量(Qi)t; Q=qi/Qi. 废机油; 0.02; 2500; 8×10-6. 表4.2-13 环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 耀辉矿渣破碎设备提升技改项目. 建设地点; 大田县前坪乡下地村石克盂. 地理坐标; 经度; 117度50分38.867秒; 纬度; 25度47分55.922秒. 主要危险物质 及分布; 项目涉及的风险物质为废机油，主要位于危废暂存间. 环境影响途径及危害后果; 废机油泄漏：项目危废间地面已涂刷防腐防渗漆，废机油采用桶装，门口设置围坎，一旦发生渗漏，可被及时发现，少量的泄漏液体可被截留危废暂存间内，不会漫流至外环境。 本项目废机油的产生量少，产生量为0.02t/a，废机油不属于易燃物质，危废间平时处于关闭状态，同时每天安排专人巡检，不易遇明火。同时在危废间附近设置泡沫灭火器，一旦发生火灾，发现人员可第一时间利用附近的泡沫灭火器灭火。故可不考虑火灾事故引发的消防事故废水排放事故。. 风险防范 措施要求; 采用“防渗混凝土+环氧树脂地坪漆”防渗，门口设置围坎。. 填表说明; 本项目危险物质数量与临界量比值Q＜1，环境风险潜势划分为Ⅰ级，根据环境风险评价工作等级划分依据，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。通过对项目风险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面的分析，在严格落实各项风险防范措施后，本项目环境风险可防可控。. 4.3项目退役期环境管理 本项目的服务期限为20年，当项目服务期满后该项目退役时： （1）若相关设备尚不属于行业淘汰范围的，且尚符合当时国家产业政策和地方政策的，可出售给相应企业；属于行业淘汰范围、不符合当时国家产业政策和地方政策中的，即应予以报废，按废品出售给回收单位。 （2）生产过程中产生的废水、固废等污染物在项目退役时必须严格按照相关要求进行处理完毕，不得造成二次污染。 （3）退役后，厂区应恢复原状或厂房适当清扫后归还业主另作他用。 4.4迁建前后“三本账”分析 - 4.4.1 迁建前排污量核定 （1）废气 根据企业验收期间的废气监测数据，验收期间的颗粒物无组织最大排放量为0.857mg/m3，可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准。验收期间未对废气源强进行核算。根据原环评文件，项目迁建前废气来源主要包括：①堆场粉尘（装卸扬尘、风蚀扬尘）；②破碎、筛分系统粉尘；③车辆运输行驶扬尘。 ①堆场粉尘 原环评采用西安冶金建筑学院干堆计算公式和《秦皇岛沙石料装卸中对起尘机理扩散规律的研究》分别核算堆场风蚀扬尘、装卸扬尘排放源强，堆场风蚀扬尘、装卸扬尘排放源强核算结果分别为0.0006t/a和0.0003t/a。根据项目迁建前实际生产运行情况，堆场物料装卸过程中会产生扬尘，实际扬尘产生量要比原环评核算值大。因此，本环评采用现行发布的技术指南、方法等对迁建前堆场扬尘排放源强进行重新核定。 ②破碎、筛分系统粉尘 原环评文件破碎、筛分粉尘的粉尘产尘系数取物料量的0.0005%，依据不充分。本环评类比《逸散性工业粉尘控制技术》中砂与砾石的破碎和筛选粉尘排放系数，重新核算项目迁建前破碎、筛分系统粉尘排放源强。 ③车辆运输行驶扬尘 原环评计算车辆运输行驶扬尘时，运输量为20万吨，仅考虑原料运输产生扬尘，未考虑成品运输产生扬尘，导致车辆运输行驶扬尘偏小。本环评根据原料、成品运输量重新核算运输扬尘排放源强。 原环评（迁建前）废气污染源强核算结果及本次环评对项目迁建前废气源强重新核算的方法具体见下表： 表4.4-1原环评废气源强核算及本次环评重新核算方法一览表 源项; 原环评核算结果（迁建前）; 本次环评对项目迁建前废气源强重新核算的方法. 堆场扬尘; 风蚀扬尘; 采用西安冶金建筑学院干堆计算公式：Q=4.23×10-4×V4.9×S计算，扬尘排放量为0.0006t/a; 采用《扬尘颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》计算：. 装卸扬尘; 根据《秦皇岛沙石料装卸中对起尘机理扩散规律的研究》装卸起尘公式（Q1=113.33U1.6H1.23e-0.28w）计算，扬尘排放量为0.0003t/a. 破碎、筛分系统粉尘; 类比同类产品破碎工序粉尘产生系数0.0005%，粉尘排放量为0.15t/a; 根据《逸散性工业粉尘控制技术》，表18-1砂与砾石破碎和筛选排放系数计算. 车辆运输行驶扬尘; 采用公式计算，扬尘排放量为0.0208t/a; 采用公式计算. 本次环评根据原环评废气污染源及采取的抑尘措施，对迁建前粉尘排放源强重新核算如下： ①堆场粉尘： 1）装卸扬尘： 原环评原料、产品装卸过程抑尘措施为：利用水管对原料堆场进行表面洒水。碎石、细砂产品含水率为20%。经计算，堆场装卸扬尘量如下： 表4.4-2 堆场装卸扬尘计算结果汇总 尘源; 物料; 含水率 （%）; 抑尘措施 （%）; 装卸物料量 （万t/a）; 装卸扬尘排放量（t/a）. 原料堆场; 矿渣石料; 20; 洒水（70%）; 20; 1.08. 成品堆场1 （碎石堆场）; 碎石; 20; 无; 10; 1.8. 成品堆场2 （细砂堆场）; 细砂; 20; 无; 10; 1.8. 合计; 40; 4.68. 2）风蚀扬尘 堆场采取喷水抑尘、原料为大块物料、产品含水率高，经计算，基本无风蚀扬尘。 经重新核算，迁建前堆场扬尘产生量合计为4.68t/a。 ②破碎、筛分系统粉尘： 迁建前矿渣石料经过粗破、圆锥破、振动分筛后送入制砂机，破碎、筛分过程采取水喷淋抑尘，迁建前破碎、筛选系统粉尘排放源强采用排污系数法计算，系数取值参照《逸散性工业粉尘控制技术》表18-1取值。重新核算结果见下表。 表4.4-3 破碎、筛分粉尘排放源强重新核算结果汇总 产尘工序; 产尘系数（kg/t）; 破碎、筛分物料量（万t/a）; 抑尘措施（效率）; 破碎、筛分粉尘排放量 （t/a）. 粗破; 0.025; 20; 水喷淋（70%）; 1.5. 圆锥破; 0.025; 20; 水喷淋（70%）; 1.5. 振动分筛; 0.025; 20; 水喷淋（70%）; 1.5. 经重新核算，迁建前破碎、筛分的粉尘排放量为4.5t/a。 ③车辆运输行驶扬尘 原料从厂区外运输至原料堆场、产品从成品堆场外运会产生运输扬尘，运输采取水喷淋抑尘，车辆运输扬尘排放量重新核算结果见下表。 表4.4-4 迁建前车辆运输扬尘重新核算结果汇总 物料; 物料量（万t/a）; 抑尘措施（效率）; 运输粉尘（t）. 矿渣石料（原料）; 20; 水喷淋（70%）; 0.03. 碎石、细砂（产品）; 20; 水喷淋（70%）; 0.03. 合计; 0.06. 经计算，原料、产品运输过程中粉尘排放量为0.06t/a。 ④小结 综上所述，经重新核算后，项目迁建前粉尘排放量合计为9.24/a。 （2）废水 根据验收，废水排放情况如下： ①生产废水 生产废水经处理后全部回用不外排。 ②生活污水 根据验收，员工人数为12人，均住厂。生活污水产生量约为460m3/a，经处理后用于周边山林地灌溉。 （3）固废 根据验收，迁建前的固废产生量及处置措施如下： 表4.4-5 迁建前固废产生量及处置措施一览表 序号; 固废; 产生量（t/a）; 处置措施. 1; 污泥; 150; 外售机砖厂制砖. 2; 废机油; 0.02; 暂存于危废间，委托有资质单位处置. 3; 生活垃圾; 3; 由环卫部门统一处理. 备注：验收时项目刚投入使用，污泥尚不需清理，150吨为理论估算量，与实际产生量存在偏差。. - 4.4.2 迁建后排污量 根据本环评“4.2 运营期环境影响和保护措施”，项目迁建后主要污染物排放量汇总见下表： 表4.4-6 项目迁建后排污量结果汇总 类别; 污染物; 排放量/固体废物产生量（t/a）. 废气; 颗粒物; 4.86. 废水; 生产废水; 0. 生活污水; 108. 固废; 污泥; 2000. 废滤布; 0.2. 废机油; 0.02. 生活垃圾; 0.72. - 4.4.3 迁建前后污染物排放“三本帐” 本项目实施后全厂主要相关污染物排放“三本账”核算结果详见下表。 表4.4-7 本项目迁建后全厂污染物排放“三本账”核算 单位：t/a 类别; 污染物; 迁建前 （环评）; 迁建后; 迁建前 （验收）; 增减量 （对比环评）. 废气; 颗粒物; 9.24; 4.86; /; -4.38. 废水; 生产废水; 0; 0; 0; 0. 生活污水; 306; 108; 460; -198. 固废; 污泥; 5000; 2000; 150; -3000. 废滤布; 0; 0.2; /; +0.2. 废机油; 0.02; 0.02; 0.02; 0. 生活垃圾; 2.4; 0.72; 3; -1.68. 备注：原环评核算粉尘排放量偏小，迁建前粉尘排放量采用本环评重新核算值；废水排放量及固废产生量引用原环评数据。. 迁建后对比环评主要污染物排放量减小的原因为：1）迁建后拟采取的粉尘治理措施比迁建前有所提升，因此颗粒物的排放量有所减少；2）根据迁建前企业生产统计情况，实际污泥产生量较少，原环评核算污泥产生量偏大；3）原环评员工均住厂，项目迁建后员工均不住厂，因此迁建后生活污水排放量及生活垃圾产生量均有所减少。 4.5自行监测 对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》相关规定，项目主要从事矿渣石料破碎的加工，其排污许可类别均属于登记管理类别。本项目排污许可属于登记管理，可不制定相关监测计划要求。但从环境保护考虑，根据最新环保要求，对本工程污染源提出环境监测计划，委托有资质单位进行监测。 表4.5-1 项目自行监测一览表 污染源类别; 排放口编号/名称; 监测内容; 监测点位; 监测项目; 监测设施; 监测采样频次; 监测频次. 无组织废气; 厂界; 风速、风向; 厂界; 颗粒物; 手工; 非连续采用至少4个; 1次/年. 噪声; 厂界; dB（A）; 厂界; 等效A声级; 手工; 昼间一次; 1次/季度. |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厂界无组织废气 | 颗粒物 | ①原料堆场喷雾抑尘，设置10个喷头； ②成品堆场设置顶棚，周边围挡； ③破碎筛分水喷淋抑尘； ④原料卸料洒水抑尘；产品装卸过程降低高差。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织标准 |
| 地表水环境 | 生产废水 | SS | ①建设1套处理能力为200m3/d的“沉淀罐+沉淀池”污水处理设施，生产废水经处理全部回用不外排； ②生活污水经地埋式生活污水处理设施处理后用于周边山林地灌溉。 | / |
| 声环境 | 厂界 | 等效连续A声级 | ①选用低噪声设备； ②设备设置减震垫。 | GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准 |
| 固体废物 | （1）污泥暂存于污泥暂存池，暂存池采取防风、防雨、防渗漏等措施；污泥定期转运至制砖厂用于制砖； （2）废机油统一贮存在危废间，并建立台账，委托有资质的单位处置； （3）生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危废暂存间的墙裙和地面采用“防腐防渗漆+环氧树脂地坪漆”进行防渗；厂区地面硬化防渗。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）设置一个占地面积为15m2的危废暂存间，采取“混凝土防渗+环氧树脂地坪漆”进行防渗，门口设置围坎； （2）厂区北侧地势最低处设置容积约为12m3的初期雨水池。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、依照《排污许可管理条例》和《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》的相关要求，本项目执行简化管理，应当在全国排污许可证管理信息平台申请排污许可简化管理。 2、依照《建设项目环境保护管理条例》《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的相关要求完成竣工环保验收。 表5.1-1 项目环境保护竣工验收一览表 项目; 验收内容及要求. 环保措施落实情况; 验收监测内容. 废气治理措施; 核查厂内是否已采取以下无组织废气防治措施： ①检查原料堆场是否喷雾降尘； ②检查成品堆场是否设置顶棚，是否封闭； ③检查检查破碎、筛分等过程是否围挡、是否采取水喷淋抑尘等； ④原料卸料是否洒水抑尘，产品装卸过程是否降低高差。; 厂界无组织排放废气： ①监测项目：颗粒物； ②执行标准：《 大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 ③监测位置：厂界。. 废水处理设施; ①核查厂区是否做到雨污分流； ②核查项目生产废水（洗砂废水、洗车废水以及初期雨水等）是否收集处理后全部回用。 ③核查配套回用管网及设施的建设情况。; “沉淀罐+沉淀池”废水处理设施，处理能力为200m3/d； 初期雨水池容积为12m3，设置雨水切换阀，生产废水零排放. 噪声; 选用低噪声设备、设置减震垫等。; 厂界噪声验收监测： ①监测内容：等效连续A声级； ②执行标准：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 ③监测位置：厂界。. 地下水防渗措施; 根据设计和施工资料，核查危废间是否采取“防渗混凝土+环氧树脂”防渗；检查沉淀池、清水池、初期雨水池等防渗措施是否满足要求；检查车间是否采用防渗混凝土硬化；污水及回用水运输管道应采用耐腐蚀、耐磨损、防渗等级高的材料。. 固体废物处置; ①核查一般固废贮存过程是否满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 ②核查是否建立固体废物的存储、处置、管理计划和台账等环境管理措施及制度。 ③落实固体废物处置措施；. 环境风险; 核查厂内是否采取以下风险防范措施：培训并规范工作人员操作，安排专人巡视，杜绝跑冒滴漏现象，避免因人为原因发生泄漏事故. 3、环境管理台账：建设单位应建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录的责任部门和责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等，并对环境管理台账的真实性、完整性和规范性负责。台账应按照电子化储存和纸质储存两种形式同步管理。台账（包含监测原始记录）保存期限不得少于5年。 |

六、结论

本项目为耀辉矿渣破碎设备提升技改项目，选址于福建省三明市大田县前坪乡下地村石克盂。项目符合国家及地方当前产业政策，符合“三线一单”要求，符合《大田县国土空间总体规划》《大田县前坪乡土地利用总体规划》，与周边环境基本相容。在落实本评价提出的各项环保措施后，各项污染物经处理后可实现稳定达标排放；从环境影响角度分析，大田县耀辉矿渣破碎设备提升技改项目的选址和建设是可行的。 编制单位：泉州市华大环境保护研究院有限公司 2024年6月5日

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物（t/a） | 9.24 |  |  | 4.86 |  | 4.86 | -4.38 |
| 一般工业 固体废物 | 污泥（t/a） | 5000 |  |  | 2000 |  | 2000 | -3000 |
|  | 废滤布（t/a） | 0 |  |  | 0.2 |  | 0.2 | +0.2 |
| 危废 | 废机油（t/a） | 0.02 |  |  | 0.02 |  | 0.02 | 0 |
| 废水 | 废水量（万t/a） | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

现有工程废气颗粒物排放量为本报告重新核定的迁建前排污量