- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：     闽江尤溪流域防洪三期大田段工程

建设单位（盖章）：大田县闽江上游防洪工程建设有限公司

编制日期：        2025年3月 1 日

供生态环境部门信息公开使用

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	13

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	34

四、生态环境影响分析	57

五、主要生态环境保护措施	82

六、生态环境保护措施监督检查清单	106

七、结论	109

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 闽江尤溪流域防洪三期大田段工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2411-350000-04-01-572148 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |  |
| 建设地点 | 福建省三明市大田县均溪镇、文江镇、梅山镇、谢洋乡、石牌镇、太华镇、建设镇、奇韬镇、广平镇 |  |  |  |
| 地理坐标 | 工程建设内容; 起点; 终点. 经度; 纬度; 经度; 纬度. 均溪段; 117°50′37.853″; 25°39′38.837″; 117°51′34.653″; 25°41′50.328″. 文江溪段; 117°52′57.578″; 25°59′12.632″; 117°58′4.741″; 25°59′3.068″. 屏山溪段; 117°49′34.396″; 25°33′59.909″; 117°50′10.485″; 25°38′14.830″. 周田溪段; 117°50′38.023″; 25°44′59.882″; 117°51′16.237″; 25°43′28.394″. 朱坂溪段; 117°45′59.865″; 25°50′49.731″; 117°49′59.316″; 25°58′43.794″. 建设溪段; 117°47′43.174″; 26°0′7.831″; 117°47′41.240″; 26°0′49.737″. 奇韬溪段; 117°51′23.221″; 26°1′41.099″; 117°51′27.834″; 26°1′7.938″. 铭溪段; 117°46′34.190″; 26°1′40.848″; 117°46′23.192″; 26°1′40.861″. |
| 建设项目 行业类别 | 五十一、水利 127 防洪除涝工程 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 用地面积96371m2 堤线总长24.535km |  |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 福建省发展和改革委 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 闽发改网审农业〔2024〕188号 |  |
| 总投资（万元） |  | 环保投资（万元） |  |  |
| 环保投资占比（%） |  | 施工工期 |  |  |
| 是否开工建设 | R否 □是： |  |  |  |
| 专项评价 设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》表1专项评价设置原则表，环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中针对该类项目所列的敏感区。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）第五十一、水利，第127 防洪除涝工程栏目未列环境敏感区。见表1-1-1、表1-1-2。 工程项目类别表 表1-1-1 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表; 本栏目环境敏感区含义. 127; 防洪除涝工程; 新建大中型; 其他（小型沟渠的护坡除外；城镇排涝河流水闸、排涝泵站除外）; 城镇排涝河流水闸、排涝泵站. 工程专项评价设置说明表 表1-1-2 专项评价的类别; 涉及项目类别; 本工程类型. 地表水; 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目； 人工湖、人工湿地：全部； 水库：全部； 引水工程：全部（配套的管线工程等除外）； 防洪除涝工程：包含水库的项目； 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目; 本工程为防洪排涝工程，工程内容不包含水库，故无需开展地表水专项评价。. 地下水; 陆地石油和天然气开采：全部； 地下水（含矿泉水）开采：全部； 水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目; 本工程为水利工程，但不含穿越可溶岩地层隧道的项目，故无需开展地下水专项评价。. 生态; 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目; 本工程为防洪排涝工程，不涉及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）该类项目所列环境敏感区，故无需开展生态专项评价。. 大气; 油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目; 本工程属于生态影响型项目，本身不排放污染物，故无需开展大气专项评价。. 噪声; 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目； 城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部; 本工程不属于交通运输业项目，故无需开展噪声专项评价。. 环境风险; 石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部; 本工程不属于涉及环境风险专项评价的项目类别。. |
| 规划情况 | 规划名称：①《福建省尤溪流域综合规划修编报告》（福建省水利水电勘测设计研究院，2007年）；②《三明市流域面积200～500km2及跨县（市、区）河流流域综合规划（2021~2035）》（福建省水利水电勘测设计研究院有限公司，2024年11月）；③《大田县50-200km2河流流域综合规划》（厦门仁铭工程顾问有限公司，2024年5月）。 审批机关、审查文件名称及文号：①福建省水利厅福建省发展和改革委员会关于印发尤溪流域综合规划报告的通知（闽水计财〔2007〕70号）； ②三明市人民政府关于三明市流域面积200~500km2及跨县（市、区）河流流域综合规划的批复（明政函〔2024〕83号）；③大田县人民政府关于大田县50-200平方公里河流流域综合规划的批复（田政函〔2024〕120号）。 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：①《福建省三明尤溪流域综合规划（修编）环境影响报告书》（福建省环境科学研究院，2007年2月）；②《三明市流域面积200～500km2及跨县（市、区）河流流域综合规划（2021-2035）环境影响报告书》（福建省水利水电勘测设计研究院有限公司，2024年6月）；③《大田县50~200平方公里河流流域综合规划环境影响报告书》（福建省环境保护设计院有限公司，2024年12月）。 审批机关、审查文件名称及文号：①福建省环境保护局关于印发尤溪流域综合规划（修编）环境影响报告书审查意见的函（闽环保监〔2007〕41号）；②三明市生态环境局关于《三明市流域面积200~500km2及跨县（市、区）河流流域综合规划（2021-2035）环境影响报告书审查意见的函》（明环评〔2024〕22号）；③三明市生态环境局关于《大田县50~200平方公里河流流域综合规划环境影响报告书》审查意见的函（明环评〔2024〕49号）。 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与流域综合规划的符合性分析 （1）根据《福建省尤溪流域综合规划修编报告》及其审查意见，规划河流包括尤溪干流、均溪干流、文江溪干流等。尤溪、大田城区按防御20~30年一遇洪水标准设防，其他乡镇所在地按防御10年一遇洪水标准设防。本工程中位于均溪、文江溪干流的堤段为均溪段和文江溪段，均溪段位于大田城区，按20年一遇洪水标准设防，文江溪段位于乡镇，按10年一遇洪水标准设防，符合流域综合规划的要求。 - （2）根据《三明市流域面积200～500km2及跨县（市、区）河流流域综合规划》及其审查意见，规划河流包括尤溪流域的朱坂溪、清溪、华兰溪等3条流域。县（市）城区按20年～50年一遇洪水标准设防，乡镇按10年～20年一遇洪水标准设防。本工程中位于朱坂溪的堤段为朱坂溪段，按10年一遇洪水标准设防，符合流域综合规划的要求。 - （3）根据《大田县50-200km2河流流域综合规划》及其审查意见，规划河流包括周田溪、屏山溪、铭溪、奇韬溪、建设溪等。大田县城区内河段防洪标准按 20年一遇，其他乡镇及河段按10年一遇防洪标准。本工程中位于上述河流的堤段周田溪（周田溪段）、屏山溪（屏山溪段）、铭溪（铭溪段）、奇韬溪（奇韬溪段）、建设溪（建设溪段）按10年一遇洪水标准设防，符合流域综合规划的要求。 2、与流域规划环评的符合性分析 （1）根据《福建省三明尤溪流域综合规划（修编）环境影响报告书》及其审查意见，除尤溪城区河段河道整治工程不推荐，其它防洪规划给予推荐，因此均溪段和文江溪段符合规划环评。 （2）根据《三明市流域面积200~500km2及跨县（市、区）河流流域综合规划（2021-2035）环境影响报告书》及其审查意见，规划环评对朱坂溪生态堤防（护岸）工程为推荐意见，推荐理由为工程建设符合流域和防洪要求，提高了流域防洪能力，对流域水资源和水环境质量影响较小，工程不涉及重大生态环境制约因素。 （3）根据《大田县50~200平方公里河流流域综合规划环境影响报告书》及其审查意见规划环评对周田溪、屏山溪、铭溪、奇韬溪、建设溪等流域防洪工程和河道整治工程为推荐意见，推荐理由防洪堤、护岸建设及河道治理符合流域和防洪要求，提高了地区防洪能力和地区山洪灾害防治能力，对流域水资源和水环境质量不产生影响。对于环境敏感区、生物多样性和水源保护区等区域，护岸设计优先考虑生态护岸。 符合性分析：本工程屏山溪A段永久占地和临时用地均位于大田大仙峰省级自然保护区的实验区（自然保护地整合优化前），但自然保护地整合优化后已不涉及，其他堤段均不涉及环境敏感区、生物多样性和水源保护区等区域。屏山溪A段为新建护岸段，堤后为永久基本农田，断面总体上维持现状岸坡的形态，采用占地面积较小C20埋石砼挡墙，坡面采用浆砌块石贴面，保持一定坡度，同时护脚抛石也能为鱼类、底栖生物等提供繁殖场所，可满足安全与生态需要。 综上，工程建设符合流域规划和规划环评要求。 |  |  |  |
| 其他符合性 分析 | 1、项目建设与政策、相关规划的符合性分析 （1）环评文件判定 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版）要求，本项目属于名录中“五十一、水利”的“127 防洪除涝工程”类别，项目规模为小（2）型，不属于新建大中型，不属于城镇排涝河流水闸、排涝泵站，为其他（小型沟渠的护坡除外；城镇排涝河流水闸、排涝泵站除外），故应编写环境影响报告表。 （2）与国家产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展和改革委员会令第7号）中有关水利类部分“防洪提升工程”被列为鼓励类。本工程任务以防洪为主、兼顾排涝，在现有防洪工程的基础上，通过新建堤防、护岸、箱涵、涵管等进一步完善三明市大田县的防洪体系，使三明市大田县的防洪标准进一步提高，防洪减灾进一步完善，防洪安全保障得到显著增强。工程建设具有必要性，符合国家产业政策。 （3）与国土空间规划的符合性分析 ①《福建省国土空间规划（2021-2035年）》规划概述 《福建省国土空间规划（2021-2035年）》（国函〔2023〕131号）提出：“深入实施主体功能区战略。落实全国主体功能总体格局和国家级主体功能分区，优化省级主体功能分区，实施差异化发展指引。福建省国土空间规划以县（市、区）行政单元确定主体功能分区，大田为省级重点生态功能区。重点生态功能区，合理控制国土开发强度和城乡建设用地增量，形成点状开发、面上保护的空间格局，扩大林地、水面、湿地等蓝绿空间比例，加强水源涵养、水土保持和生物多样性保护，提高生态环境质量。在防洪排涝方面，重点防范闽江、九龙江、汀江、晋江下游平原及中、上游河谷低地洪涝灾害，“六江两溪”及重要支流的重点河段堤防、重点海堤应达到国家规定的防洪防潮标准。 ②《三明市国土空间总体规划（2021-2035）》规划概述 《三明市国土空间总体规划（2021-2035年）》（闽政文〔2024〕122号）提出：推动三元、沙县、永安组团融合发展，打造市域核心发展区；推进环大金湖旅游度假区建设，打造国内著名旅游目的地；推进以县城为载体的城镇化建设，构建“一核一环多点”的国土空间开发保护总体格局。 防洪排涝工程中，其余各县（市、区）城区防洪标准为20-30年一遇，治涝标准为10年一遇；建设中心城区防洪排涝提升工程和永安、尤溪等 9 个市县城区防洪排涝工程，通过防洪堤、排洪渠、排涝泵站等工程综合提升城区防洪排涝能力。 ③《大田县国土空间总体规划（2021-2035）》规划概述 《大田县国土空间总体规划（2021-2035）》提出：构建“双心一核四分区”的井字形县域国土空间总体格局。 防洪工程中，大田县城区防洪标准为20-30年一遇，防山洪标准10年一遇，排涝标准为10年一遇，内涝防治标准为20年一遇；重点镇及一般镇防洪标准达到10年一遇，乡镇防山洪标准为10年一遇，乡镇排涝标准为5-10年一遇，乡镇内涝防治标准为10年一遇。防洪工程以堤防为主，配合水库、河道整治等措施，通过系统梳理流域防洪工程存在的主要问题和薄弱环节，推进均溪、文江溪、桃源溪等防洪工程建设，补齐堤防工程建设短板。 ④符合性分析 本项目为防洪提升工程，属于公益类、民生类、基础设施建设项目，符合国土空间规划优化建设用地结构的要求；保障体系方面，工程各堤防保护对象为大田县城区和各个乡镇，工程建设能提高规划区防洪排涝能力，有效解决流域水灾害问题，建设是必要的；防洪标准方面，大田县城区防洪标准按20年一遇，乡镇防洪标准按10年一遇， 排涝标准中城区段按10年一遇，其余乡镇河段按5年一遇排涝标准， 符合总体规划中的防洪标准；同时，本次堤防工程建设已分别纳入三明市及大田县国土空间总体规划重点建设项目规划表中。 因此，工程建设与福建省国土空间总体规划、三明市国土空间总体规划、大田县国土空间总体规划相符合。 2、与相关法律、法规的符合性分析 （1）与《中华人民共和国湿地保护法》、《福建省湿地保护条例》的符合性分析 ①有关规定 根据《中华人民共和国湿地保护法》第十九条“禁止占用国家重要湿地，国家重大项目、防灾减灾项目、重要水利及保护设施项目、湿地保护项目等除外。涉及省级重要湿地或者一般湿地的，应当按照管理权限，征求县级以上地方人民政府授权的部门的意见。” 根据《福建省湿地保护条例》第十六条“禁止占用省级重要湿地，国家重大项目、防灾减灾项目、湿地保护项目、线性基础设施建设项目，省级以上重点水利及保护设施、航道、港口或者其他水工程除外。除因防洪、航道、港口或者其他水工程占用河道管理范围及蓄滞洪区内的湿地外，经依法批准占用重要湿地的单位，应当按照国家有关规定恢复或者重建与所占用湿地面积和质量相当的湿地；没有条件恢复、重建的，应当按照国家有关规定缴纳湿地恢复费。缴纳湿地恢复费的，不再缴纳其他相同性质的恢复费用。” 第十七条 “建设项目选址、选线应当避让湿地，无法避让的应当尽量减少占用，并采取必要措施减轻对湿地生态功能的不利影响。建设项目规划选址、选线审批或者核准时，涉及省级重要湿地的，应当按照管理权限，征求省人民政府授权部门的意见，省人民政府授权部门出具意见前，应当组织湿地保护专家论证；涉及一般湿地的，应当按照管理权限，征求县级人民政府授权部门的意见。” ②符合性分析 本项目属于防灾减灾项目、线性基础设施建设项目，工程不涉及重要湿地，工程部分堤段涉及大田县文江溪湿地、屏山溪湿地、建设溪湿地、均溪湿地、朱坂溪湿地、周田溪湿地、铭溪湿地等一般湿地，永久占用一般湿地面积3.803hm2。工程堤线布置因地制宜，基本沿原河道堤线，总体上维持现状岸坡的形态。工程堤后为永久基本农田和房屋，同时，湿地范围覆盖整个河道，工程涉及时堤脚、护坡布置无法避让。工程护岸迎水侧采用抛石护脚等多孔结构，抛石护脚位于常水位以下，不影响湿地的面积，建成后湿地生态系统仍是该区域的主要生态系统，对环境的影响较小。施工期及运行期采取相应的生态保护措施后，项目建设与《中华人民共和国湿地保护法》、《福建省湿地保护条例》相协调。 （2）与《中华人民共和国自然保护区条例》的符合性分析 ①有关规定 根据《中华人民共和国自然保护区条例》第三十二条规定：在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施。在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。在自然保护区的实验区内已经建成的设施，其污染物排放超过国家和地方规定的排放标准的，应当限期治理；造成损害的，必须采取补救措施。在自然保护区的外围保护地带建设的项目，不得损害自然保护区内的环境质量；已造成损害的，应当限期治理。限期治理决定由法律、法规规定的机关作出，被限期治理的企业事业单位必须按期完成治理任务。 ②符合性分析 经与林业部门叠图，工程屏山溪A段永久占地和临时用地均位于大田大仙峰省级自然保护区的实验区（自然保护地整合优化前），其余堤段均不涉及。其中，屏山溪A段永久占用面积0.197hm2，临时占用面积0.213hm2，如下图1-1-1所示。屏山溪A段不涉及自然保护区核心区、缓冲区，与自然保护区核心区、缓冲区距离分别为400m、615m，工程不属于污染环境、破坏资源或者景观的生产设施，不属于禁止建设类项目。工程为以防洪为主要任务的水利工程，工程建成后有效稳固了河岸和稳定河势减少因崩岸带来的生态破坏和水土流失，有利于自然保护区内河流湿地等生态环境和生物多样性的保护；对保护区环境影响主要为施工期扰动、噪声等影响，在工程施工将采取切实有效的生态保护的前提下，可将自然保护区的影响降至最低。因此，本工程建设与《中华人民共和国自然保护区条例》要求不冲突。 根据拟报国务院的《全国自然保护地整合优化方案》，工程屏山溪A段永久占地和临时用地均不涉及福建三明大仙峰地方级自然保护区（自然保护地整合后不涉及），如下图1-1-2所示。根据《国家林业和草原局关于进一步做好林草要素保障工作的通知》（林办发〔2024〕64号），各省级林草主管部门可按拟报国务院的《全国自然保护地整合优化方案》开展重点项目前期工作。 （2）与《中华人民共和国土地管理法》的符合性分析 ①有关规定 《中华人民共和国土地管理法》（2020年1月1日）第三十五条，永久基本农田经依法划定后，任何单位和个人不得擅自占用或者改变其用途。国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目选址确实难以避让永久基本农田，涉及农用地转用或者土地征收的，必须经国务院批准。 ②符合性分析 根据建设项目用地预审与选址意见书，并与自然资源部门叠图复核后，工程永久占地和临时占地均不涉及永久基本农田。 - 与“三线一单”的符合性分析 （1）生态保护红线 根据《大田县国土空间总体规划（2021-2035）》，本工程不涉及生态保护红线，工程的建设符合生态保护红线管控要求。 （2）资源利用上线 本工程为防洪工程，不涉及水资源开发和能源资源利用，对水资源利用没有影响。 工程永久占地不涉及永久基本农田，并且该项目已取得用地预审，满足土地资源利用的要求。 工程新建堤防部分，堤轴线的布置主要采用批复河道岸线进行布置，与上下游已建防洪堤进行闭合。工程新建堤防涉及自然岸线部分，长度24.535km，未进行裁弯取直；工程设计基本采用C20埋石砼挡墙，坡面保持一定坡度，基本保持河岸原有形态。因此，工程建设对河道岸线总量和功能的影响较小。 因此，本工程的建设与资源利用上线相符。 （3）环境质量底线 根据环境质量现状调查结果，总体上看，项目区环境质量总体良好，已达到各规划年的环境质量目标要求。本工程为非污染生态影响类型，工程运行无新增污染物，对水、大气、声和土壤环境无影响。工程仅在施工期存在短期和局部的三废一噪声不利影响，提出和落实相应的污染控制和影响减缓措施后，对水、大气、声环境的不利影响较小。本工程建设不会导致区域环境质量降低，与环境质量底线相符合。 （4）环境准入清单 工程永久占地共涉及2个生态环境管控单元，其中重点管控单元1个，一般管控单元1个，如下表所示。 |  |  |  |

# 建设内容

| 地理位置 | ## 2.1地理位置 大田县位于福建省中部，戴云山脉西侧，介于北纬25°29′～26°10′，东经117°29′～118°03′之间。东邻德化，西靠福建内陆经济最发达的县级永安市，南连永春、漳平，北与三明、沙县、尤溪毗连，全县总土地面积2294km²，占全省总土地面积的1.89%。全县设12个镇、6个乡（均溪镇、上京镇、广平镇、桃源镇、太华镇、建设镇、石牌镇、奇韬镇、华兴镇、文江镇、吴山镇、梅山镇、湖美乡、屏山乡、济阳乡、武陵乡、谢洋乡、前坪乡）以及265个行政村、4个居委会。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | ## 2.2项目由来 随着城市化进程加快，城市规模加大，闽江尤溪流域沿线新兴城区应建设相应标准的防洪体系，为城市可持续发展提供保障。为减轻各乡镇洪涝灾害，保护人民生命财产安全，加快建设沿岸乡镇相应标准的防洪体系是十分必要的。受大田县闽江上游防洪工程建设有限公司委托，福建省水利水电勘测设计研究院有限公司于2024年9月编制完成《闽江尤溪流域防洪三期大田段工程可行性研究报告》，2024年12月，福建省发展和改革委员会以“闽发改网审农业〔2024〕188号”文批复了《闽江流域防洪提升工程（一期）可行性研究报告》（见附件2）。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版）要求，本项目属于名录中“五十一、水利”的“127 防洪除涝工程”类别，项目规模为小（2）型，不属于新建大中型，不属于城镇排涝河流水闸、排涝泵站，为其他（小型沟渠的护坡除外；城镇排涝河流水闸、排涝泵站除外），故应编写环境影响报告表。 我司接受委托后立即开展闽江尤溪流域防洪三期大田段工程的环境影响评价工作（见附件1），组织有关技术人员进行了现场踏勘，并根据建设单位提供的基本资料以及相关法律法规、导则等材料，于2025年3月编制完成项目环境影响报告表。 ## 2.3项目组成及规模 闽江尤溪流域防洪三期大田段工程位于大田县境内，工程涉及均溪、文江溪、屏山溪、周田溪、朱坂溪、建设溪、奇韬溪及铭溪等8条流域，共布置8个堤段，建设长度为24.535km，新建护岸6.335km（其中左岸4.932km，右岸1.403km），新建防洪堤18.200km（其中左岸11.760km，右岸6.440km），并新建6座箱涵及35处涵管。工程组成见表2-3-1。 工程组成表 表2-3-1 工程项目; 工程组成. 永久 工程; 防洪堤 工程; ①均溪段新建堤防2段，分别为均溪A、B段，总长1797.018m。 ②文江溪段新建堤防3段，分别为文江溪A、B、C段，总长5264.464m。 ③屏山溪段新建堤防1段，为屏山溪B段，长1783.727m。 ④朱坂溪段新建堤防段，分别为朱坂溪C、D、E、F段，总长3995.566m。 ⑤建设溪段新建堤防1段，为建设溪A段，长2102.165m。 ⑥奇韬溪段新建堤防1段，为奇韬溪A段，长2272.404m。. 护岸 工程; ①屏山溪段新建护岸1段，为屏山溪A段，长807.075。 ②周田溪段新建护岸4段，分别为周田溪A、B、C、D段，总长1102.857m。 ③朱坂溪段新建护岸6段，为朱坂溪A、B、C、D、F段，总长4354.839m。 ④建设段新建护岸1段，为建设溪A段，长514.217m。 ⑤铭溪段新建护岸1段，为铭溪A段，长540.389m。. 穿堤管 工程; ①均溪段新建穿堤排水涵管4座。 ②文江溪段新建穿堤排水涵管3座。 ③屏山溪段新建穿堤排水涵管3座，新建穿堤排水箱涵1座。 ④朱坂溪段新建穿堤排水涵管14座，新建穿堤排水箱涵4座。 ⑤建设溪段新建穿堤排水涵管7座。 ⑥奇韬溪段新建穿堤排水涵管2座，新建穿堤排水箱涵1座。 ⑦铭溪段新建穿堤排水涵管1座。. 临时 工程; 施工辅助企业; 工程布设39个施工区，施工临时建筑面积共需1.95万m2，包括各工厂设施、仓库和生活办公用房建筑面积等。施工用水尽可能利用河水或溪水，采用2.2kW潜水泵抽取河水，生活用水利用当地自来水管网供给。. 临时施工道路; 本工程拟修建施工道路总长为46.9km，施工道路路基宽度4.5m，路面宽度3.5m，路面采用泥结石路面结构。. 环保措施; （1）水污染防治措施 施工车辆冲洗废水经沉淀处理后回用于洒水降尘，混凝土拌合系统冲洗废水经沉淀处理后回用于混凝土拌合系统，施工期生活污水采用化粪池和一体化设施处理后周边绿化。 （2）生态保护措施 工程竣工后，对临时施工场地、道路等裸露地表进行平整、覆土，采用当地树种、草种等进行植被恢复。 （3）噪声污染防治措施 采取高性能、低噪声的设备，降低声源噪声，同时采取对设备减振、施工区绿化、隔声屏障等降噪措施。 （4）大气污染防治措施 在易产生扬尘的施工场地，采取洒水抑尘措施；各施工区应设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带；工地围挡设置喷淋系统，喷淋方向、喷雾水压和水量应满足相关要求。 （5）固废污染防治措施 施工弃渣及时回用于施工填方，不得随地倾倒，并做好防护措施；生活垃圾统一收集，运至当地生活垃圾处理点处理。. 建设征地与移民安置; 永久 占地; 永久征收土地面积共计143.89亩，其中：耕地15.46亩（不涉及永久基本农田），园地0.16亩，林地23.47亩，草地4.59亩，商服用地0.29亩，工矿仓储用地8.34亩，住宅用地2.69亩，交通运输用地14.35亩，水域及水利设施用地74.54亩。. 临时 占地; 工程施工临时用地面积共计94.37亩，其中：耕地15.27亩（不涉及永久基本农田），林地17.04亩，交通运输用地19.88亩，水域及水利设施用地23.83亩，其他土地18.35亩。. 移民 安置; 本工程共需生产安置42人，规划采取自谋职业安置的安置方式，未涉及搬迁安置。. 本工程共8个堤段，分别为均溪段、文江溪段、屏山溪段、周田溪段、朱坂溪段、建设溪段、奇韬溪段和铭溪段，工程规模小（2）型；防洪标准中均溪段采用20年一遇，其余段采用10年一遇；排涝标准中均溪段按10年一遇，其余乡镇河段按5年一遇排涝标准；农田按5年一遇24小时暴雨24小时排完设计。详见表2-3-2。 堤防、护岸工程汇总表 表2-3-2 序号; 建设堤段所在河道; 位置; 新建堤防（m）; 新建护岸（m）; 工程规模. 1; 均溪段; 均溪A段; 左岸; 933.377; /; 小（2）型. 2; 右岸; 675.634; /. 3; 均溪B段; 右岸; 188.007; /. 4; 文江溪段; 文江溪A段; 左岸; 1707.144; /. 5; 右岸; 562.218; /. 6; 文江溪B段; 左岸; 846.682; /. 7; 右岸; 429.245; /. 8; 文江溪C段; 左岸; 1036.791; /. 9; 右岸; 682.384; /. 10; 屏山溪段; 屏山溪A段; 左岸; /; 807.075. 11; 屏山溪B段; 左岸; 974.961; /. 12; 右岸; 808.766; /. 13; 周田溪段; 周田溪A段; 左岸; /; 387.469. 14; 周田溪B段; 左岸; /; 271.374. 15; 周田溪C段; 右岸; /; 152.866. 16; 周田溪D段; 右岸; /; 291.148. 18; 朱坂溪段; 朱坂溪A段; 左岸; 984.961; /. 19; 朱坂溪B段; 左岸; /; 669.586. 20; 右岸; /; 184.716. 21; 朱坂溪C段; 左岸; 1135.619; 748.576. 22; 右岸; /; 233.897. 23; 朱坂溪D段; 左岸; 528.197; 1040.332. 24; 朱坂溪E段; 左岸; 830.582; /. 25; 朱坂溪F段; 左岸; 718.879; 492.771. 26; 右岸; 782.289; /. 27; 建设溪段; 建设溪A段; 左岸; 781.292; 514.217. 28; 右岸; 1320.873; /. 29; 奇韬溪段; 奇韬溪A段; 左岸; 1281.672; /. 30; 右岸; 990.729; /. 31; 铭溪段; 铭溪A段; 右岸; /; 540.389. 合计; 18200; 6335; 24535. |
| 总平面及施工布置 | ## 2.4总平面及现场布置 本工程措施以堤防、护岸建设为主，共布置了8个堤段。 ### 2.4.1均溪段 均溪段主要涉及均溪镇，主要保护对象为现有房屋及坑口水电站旧址，主要由均溪A段和均溪B段组成。 #### 2.4.1.1均溪A段 均溪A段为防洪堤段，建设范围为坑口水电站旧址至福田大道桥，建设长度为1609.011m（其中左岸新建堤防长933.377m，右岸新建堤防长675.634m），并新建3处穿堤排水涵管。 均溪A段基本断面为：防洪堤上部采用C20埋石砼挡墙，墙身总高4.5m，墙顶宽1.0m，顶部采用C20砼压顶，厚度为100mm，墙顶采用花岗岩栏杆，并设置C25砼路面宽3.5m。挡墙面坡坡度为1:0.4，背坡坡度为1:0.1，墙踵宽0.2m，高0.7m，墙趾宽0.5m，高0.7m，墙身布置DN100PVC排水管，间距1.5×1.5m，梅花形布置，管口设置土工织物反滤包。面坡采用M10浆砌块石贴面，厚度为300mm。挡墙基础埋深700mm，下部采用C15素砼垫层厚100mm，墙后填土至防洪堤顶高程。 #### 2.4.1.2均溪B段 均溪B段为防洪堤段，建设范围为龙登桥至下游桥，建设长度为188.007m，并新建1处穿堤排水涵管。 均溪B段基本断面为：防洪堤采用C20埋石砼衡重式挡墙，墙身总高6.0m，上墙高2.0m，墙顶宽0.8m，顶部采用C20砼压顶，厚度为100mm，并设置封闭式栏杆兼做防浪墙，台宽1.0m，面坡坡度为1：0.15，上墙背坡坡度为1：0.25，下墙背坡坡度为1:0.35，墙踵宽500mm，高700mm，墙趾宽500mm，高700mm。墙身布置DN100PVC排水管，间距1.5×1.5m，梅花形布置，管口设置土工织物反滤包。面坡采用M10浆砌块石贴面，厚度为300mm。挡墙基础埋深700mm，下部采用C15素砼垫层厚150mm，堤脚外侧采用抛石护脚防护，墙后填土至防洪堤顶高程。 ### 2.4.2文江溪段 文江溪段主要涉及文江镇及梅山镇，主要保护对象为现有房屋、农田、朱坂水库下游及光伏发电站，主要由文江溪A段、文江溪B段和文江溪C段组成。 #### 2.4.2.1文江溪A段 文江溪A段为防洪堤段，建设范围为大中水电站下游至大中村仁坂段，建设长度为2269.362m（其中左岸新建堤防长1707.144m，右岸新建堤防长562.218m），并新建1处穿堤排水涵管。 文江溪A段基本断面为：挡墙采用C20埋石砼挡墙，墙身总高3.5m，墙顶宽0.7m，顶部采用C20砼压顶，厚度为100mm，面坡坡度为1:0.1，背坡坡度为1:0.35，墙踵宽0.3m，高0.7m，墙趾宽0.5m，高0.7m，墙身布置DN100PVC排水管，间距1.5×1.5m，梅花形布置，管口设置土工织物反滤包。面坡采用M10浆砌块石贴面，厚度为300mm。挡墙基础埋深500mm，下部采用C15素砼垫层厚100mm，堤脚外侧采用抛石护脚防护，墙后填土至现有高程。 #### 2.4.2.2文江溪B段 文江溪B段建设范围为德州村沿线，建设长度为1275.927m（其中左岸堤防建设长846.682m，右岸堤防建设长度429.245m），并新建2处穿堤排水涵管。 文江溪B段基本断面为：下部挡墙采用C20埋石砼挡墙，墙身总高2.5m，墙顶宽0.7m，顶部采用C20砼压顶，厚度为100mm，面坡坡度为1:0.1，背坡坡度为1:0.35，墙踵宽0.3m，高0.5m，墙趾宽0.5m，高0.5m，墙身布置BN100PVC排水管，间距1.5×1.5m，梅花形布置，管口设置土工织物反滤包。面坡采用M10浆砌块石贴面，厚度为300mm。挡墙基础埋深500mm，下部采用C15素砼垫层厚100mm，堤脚外侧采用抛石护脚防护。上部护坡采用土工格栅草皮护坡，覆土植草绿化厚30mm，护坡至设计堤顶高程，顶部采用C25砼压顶。 #### 2.4.2.3文江溪C段 文江溪C段建设范围为沧州村沿线，建设长度为1719.175m（其中左岸新建堤防长1036.719m，右岸新建堤防长682.384m）。 文江溪C段基本断面为：挡墙采用C20埋石砼挡墙，墙身总高3.5m，墙顶宽0.7m，顶部采用C20砼压顶，厚度为100mm，面坡坡度为1:0.1，背坡坡度为1:0.35，墙踵宽0.3m，高0.7m，墙趾宽0.5m，高0.7m，墙身布置DN100PVC排水管，间距1.5×1.5m，梅花形布置，管口设置土工织物反滤包。面坡采用M10浆砌块石贴面，厚度为300mm。挡墙基础埋深500mm，下部采用C15素砼垫层厚100mm，堤脚外侧采用抛石护脚防护。墙后填土至现有高程。 ### 2.4.3屏山溪段 屏山溪段主要涉及谢洋乡、石牌镇，主要保护对象为现有房屋、农田、坑口水库下游及永兴达考场，主要由屏山溪A段、屏山溪B段组成。 #### 2.4.3.1屏山溪A段 屏山溪A段为护岸段，建设范围为坑口水库下游至坑口村，建设长度为807.075m，护岸沿河道左岸布置，拟定的护岸型式为墙式护岸。 屏山溪A段基本断面为：挡墙采用C20埋石砼挡墙，墙身总高3.5m。墙顶宽0.7m，顶部采用C20砼压顶，厚度为100mm，面坡坡度为1:0.1，背坡坡度为1:0.35，墙踵宽0.3m，高0.7m，墙趾宽0.5m，高0.7m，墙身布置DN100PVC排水管，间距1.5×1.5m，梅花形布置，管口设置土工织物反滤包。面坡采用M10浆砌块石贴面，厚度为300mm。挡墙基础埋深700mm，下部采用C15素砼垫层厚100mm，堤脚外侧采用抛石护脚防护，墙后填土至现有高程。 #### 2.4.3.2屏山溪B段 屏山溪B段为防洪堤段，建设范围为盖山村至下游永兴达考场，建设长度为1783.727m（其中左岸新建堤防长974.961m，右岸新建堤防长808.766m），并新建1座穿堤排水箱涵及3处穿堤排水涵管。 屏山溪B段基本断面为：防洪堤采用C20埋石砼衡重式挡墙，墙身总高4.70m，上墙高1.5m，墙顶宽0.8m，顶部采用C20砼压顶，厚度为100mm，并设置封闭式栏杆兼做防浪墙，台宽1.0m，面坡坡度为1：0.15，上墙背坡坡度为1：0.25，下墙背坡坡度为1:0.35，墙踵宽500mm，高700mm，墙趾宽500mm，高700mm。墙身布置DN100PVC排水管，间距1.5×1.5m，梅花形布置，管口设置土工织物反滤包。面坡采用M10浆砌块石贴面，厚度为300mm。挡墙基础埋深700mm，下部采用C15素砼垫层厚150mm，堤脚外侧采用抛石护脚防护，墙后填土至防洪堤顶高程。 ### 2.4.4周田溪段 周田溪段主要涉及均溪镇，主要保护对象为现有房屋、农田。主要由周田溪A段、周田溪B段、周田溪C段和周田溪D段组成。 #### 2.4.4.1周田溪A段 周田溪A段为护岸段，建设范围为郭村村沿线，建设长度为387.469m。护岸沿河道左岸布置，拟定的护岸型式为墙式护岸。 周田溪A段基本断面为：挡墙采用C20埋石砼挡墙，墙身总高3.5m，墙顶宽0.7m，顶部采用C20砼压顶，厚度为100mm，面坡坡度为1:0.1，背坡坡度为1:0.35，墙踵宽0.3m，高0.7m，墙趾宽0.5m，高0.7m，墙身布置DN100PVC排水管，间距1.5×1.5m，梅花形布置，管口设置土工织物反滤包。面坡采用M10浆砌块石贴面，厚度为300mm。挡墙基础埋深700mm，下部采用C15素砼垫层厚100mm，堤脚外侧采用抛石护脚防护，墙后填土至现有高程。 #### 2.4.4.2周田溪B段 周田溪B段为护岸段，建设范围为后华村沿线，建设长度为271.374m，护岸沿河道左岸布置，拟定的护岸型式为墙式护岸。 周田溪B段基本断面为：挡墙采用C20埋石砼挡墙，墙身总高2.5m，墙顶宽0.7m，顶部采用C20砼压顶，厚度为100mm，面坡坡度为1:0.1，背坡坡度为1:0.35，墙踵宽0.3m，高0.5m，墙趾宽0.5m，高0.5m，墙身布置DN100PVC排水管，间距1.5×1.5m，梅花形布置，管口设置土工织物反滤包。面坡采用M10浆砌块石贴面，厚度为300mm。挡墙基础埋深700mm，下部采用C15素砼垫层厚100mm，堤脚外侧采用抛石护脚防护，墙后填土至现有高程。 #### 2.4.4.3周田溪C段 周田溪C段为护岸段，建设范围为华坑村沿线，建设长度为152.866m，护岸沿河道右岸布置，拟定的护岸型式为墙式护岸。 周田溪C段基本断面为：挡墙采用C20埋石砼挡墙，墙身总高4.2m，墙顶宽0.7m，顶部采用C20砼压顶，厚度为100mm，面坡坡度为1:0.1，背坡坡度为1:0.35，墙踵宽0.3m，高0.7m，墙趾宽0.5m，高0.7m，墙身布置DN100PVC排水管，间距1.5×1.5m，梅花形布置，管口设置土工织物反滤包。面坡采用M10浆砌块石贴面，厚度为300mm。挡墙基础埋深700mm，下部采用C15素砼垫层厚100mm，堤脚外侧采用抛石护脚防护，墙后填土至现有高程。 #### 2.4.4.4周田溪D段 周田溪D段为护岸段，建设范围为建成村沿线，建设长度为291.148m，并新建1处穿堤排水涵管。 周田溪D段基本断面为：挡墙采用C20埋石砼挡墙，墙身总高2.5m，墙顶宽0.7m，顶部采用C20砼压顶，厚度为100mm，面坡坡度为1:0.1，背坡坡度为1:0.35，墙踵宽0.3m，高0.5m，墙趾宽0.5m，高0.5m，墙身布置DN100PVC排水管，间距1.5×1.5m，梅花形布置，管口设置土工织物反滤包。面坡采用M10浆砌块石贴面，厚度为300mm。挡墙基础埋深500mm，下部采用C15素砼垫层厚100mm，堤脚外侧采用抛石护脚防护，墙后填土至现有高程。 ### 2.4.5朱坂溪段 朱坂溪段主要涉及太华镇、文江镇及建设镇大同村，主要保护对象为现有房屋、农田及东锦水电站下游，主要由朱坂溪A段、朱坂溪B段、朱坂溪C段、朱坂溪D段、朱坂溪E段和朱坂溪F段组成。 #### 2.4.5.1朱坂溪A段 朱坂溪A段为防洪堤段，建设范围为甲魁桥至下游下坂，建设长度为984.961m，并新建1座穿堤排水箱涵及2处穿堤排水涵管。 朱坂溪A段基本断面为：防洪堤采用C20埋石砼衡重式挡墙，墙身总高4.70m，上墙高1.5m，墙顶宽0.8m，顶部采用C20砼压顶，厚度为100mm，并设置封闭式栏杆兼做防浪墙，宽1.0m，面坡坡度为1：0.15，上墙背坡坡度为1：0.25，下墙背坡坡度为1:0.35，墙踵宽500mm，高700mm，墙趾宽500mm，高700mm。墙身布置DN100PVC排水管，间距1.5×1.5m，梅花形布置，管口设置土工织物反滤包。面坡采用M10浆砌块石贴面，厚度为300mm。挡墙基础埋深700mm，下部采用C15素砼垫层厚150mm，堤脚外侧采用抛石护脚防护，墙后填土至防洪堤顶高程。 #### 2.4.5.2朱坂溪B段 朱坂溪B段为护岸段，建设范围为黄沙村沿线，建设长度为854.302m（其中左岸新建护岸长669.568m，右岸新建护岸长184.716m），并新建2处穿堤排水涵管。 朱坂溪B段基本断面为：挡墙采用C20埋石砼挡墙，墙身总高4.2m，墙顶宽0.7m，顶部采用C20砼压顶，厚度为100mm，面坡坡度为1:0.1，背坡坡度为1:0.35，墙踵宽0.3m，高0.7m，墙趾宽0.5m，高0.7m，墙身布置DN100PVC排水管，间距1.5×1.5m，梅花形布置，管口设置土工织物反滤包。面坡采用M10浆砌块石贴面，厚度为300mm。挡墙基础埋深500mm，下部采用C15素砼垫层厚100mm，堤脚外侧采用抛石护脚防护。墙后填土至现有高程。 #### 2.4.5.3朱坂溪C段 朱坂溪C段为防洪堤/护岸段，建设范围为丁牌洋村至花桥村沿线，建设长度为2118.092m（其中左岸新建堤防1135.619m，左岸新建护岸748.576m，右岸新建护岸233.897m），并新建1座箱涵、4处穿堤排水涵管。 （1）朱坂溪C段防洪堤段（ZBCZ0+000.000~ZBCZ0+748.576）基本断面为：防洪堤采用C20埋石砼衡重式挡墙，墙身总高4.7m，上墙高1.5m，墙顶宽0.8m，顶部采用C20砼压顶，厚度为100mm，并设置封闭式栏杆兼做防浪墙，台宽1.0m，面坡坡度为1：0.15，上墙背坡坡度为1：0.25，下墙背坡坡度为1:0.35，墙踵宽500mm，高700mm，墙趾宽500mm，高700mm。墙身布置DN100PVC排水管，间距1.5×1.5m，梅花形布置，管口设置土工织物反滤包。面坡采用M10浆砌块石贴面，厚度为300mm。挡墙基础埋深700mm，下部采用C15素砼垫层厚150mm，堤脚外侧采用抛石护脚防护，墙后填土至防洪堤顶高程。 （2）朱坂溪C段防洪堤（ZBCZ0+748.576~ZBCZ1+444.777）基本断面为：防洪堤采用C20埋石砼衡重式挡墙，墙身总高4.7m，上墙高1.5m，墙顶宽0.8m，顶部采用C20砼压顶，厚度为100mm，并设置封闭式栏杆兼做防浪墙，台宽1.0m，面坡坡度为1：0.15，上墙背坡坡度为1：0.25，下墙背坡坡度为1:0.35，墙踵宽500mm，高700mm，墙趾宽500mm，高700mm。墙身布置DN100PVC排水管，间距1.5×1.5m，梅花形布置，管口设置土工织物反滤包。面坡采用M10浆砌块石贴面，厚度为300mm。挡墙基础埋深700mm，下部采用C15素砼垫层厚150mm，堤脚外侧采用抛石护脚防护，墙后填土至防洪堤顶高程。 - 朱坂溪C段防洪堤（ZBCZ1+444.777~ZBCZ1+884.195）基本断面为：防 洪堤采用C20埋石砼衡重式挡墙，墙身总高6.0m，上墙高2.0m，墙顶宽0.8m，顶部采用C20砼压顶，厚度为100mm，并设置封闭式栏杆兼做防浪墙，台宽1.5m，面坡坡度为1：0.15，上墙背坡坡度为1：0.25，下墙背坡坡度为1:0.35，墙踵宽500mm，高700mm，墙趾宽500mm，高700mm。墙身布置DN100PVC排水管，间距1.5×1.5m，梅花形布置，管口设置土工织物反滤包。面坡采用M10浆砌块石贴面，厚度为300mm。挡墙基础埋深700mm，下部采用C15素砼垫层厚150mm，堤脚外侧采用抛石护脚防护，墙后填土至防洪堤顶高程。 （4）朱坂溪C段护岸段（ZBCY0+000.000~ZBCY0+233.897）基本断面为：挡墙采用C20埋石砼挡墙，墙身总高3.5m，墙顶宽0.7m，顶部采用C20砼压顶，厚度为100mm，面坡坡度为1:0.1，背坡坡度为1:0.35，墙踵宽0.3m，高0.7m，墙趾宽0.5m，高0.7m，墙身布置DN100PVC排水管，间距1.5×1.5m，梅花形布置，管口设置土工织物反滤包。面坡采用M10浆砌块石贴面，厚度为300mm。挡墙基础埋深700mm，下部采用C15素砼垫层厚100mm，堤脚外侧采用抛石护脚防护，墙后填土至堤顶高程。 #### 2.4.5.4朱坂溪D段 朱坂溪D段为防洪堤/护岸段，建设范围为上潘洋村至汉林洋村沿线，建设长度为1568.529m（其中新建堤防528.197m，新建护岸1040.332m），并新建1座穿堤排水箱涵及2处穿堤排水涵管。 （1）朱坂溪D段防洪堤（ZBDZ0+000.000~ZBDZ0+528.197）基本断面为：挡墙采用C20埋石砼挡墙，墙身总高4.2m，墙顶宽0.7m，顶部采用C20砼压顶，厚度为100mm，面坡坡度为1:0.1，背坡坡度为1:0.35，墙踵宽0.3m，高0.7m，墙趾宽0.5m，高0.7m，墙身布置DN100PVC排水管，间距1.5×1.5m，梅花形布置，管口设置土工织物反滤包。面坡采用M10浆砌块石贴面，厚度为300mm。挡墙基础埋深700mm，下部采用C15素砼垫层厚100mm，堤脚外侧采用抛石护脚防护，墙后填土至堤顶高程。 - 朱坂溪D段护岸段（ZBDZ0+528.197~ZBDZ1+229.805）基本断面为：挡墙采用C20埋石砼挡墙，墙身总高4.5m，墙顶宽0.7m，顶部采用C20砼压顶，厚度为100mm，面坡坡度为1:0.1，背坡坡度为1:0.35，墙踵宽0.3m，高0.7m，墙趾宽0.5m，高0.7m，墙身布置DN100PVC排水管，间距1.5×1.5m，梅花形布置，管口设置土工织物反滤包。面坡采用M10浆砌块石贴面，厚度为300mm。挡墙基础埋深700mm，下部采用C15素砼垫层厚100mm，堤脚外侧采用抛石护脚防护，墙后填土至堤顶高程 - 朱坂溪D段护岸段（ZBDZ1+229.805~ZBDZ1+568.529）基本断面为：挡墙采用C20埋石砼挡墙，墙身总高4.2m，墙顶宽0.7m，顶部采用C20砼压顶，厚度为100mm，面坡坡度为1:0.1，背坡坡度为1:0.35，墙踵宽0.3m，高0.7m，墙趾宽0.5m，高0.7m，墙身布置DN100PVC排水管，间距1.5×1.5m，梅花形布置，管口设置土工织物反滤包。面坡采用M10浆砌块石贴面，厚度为300mm。挡墙基础埋深700mm，下部采用C15素砼垫层厚100mm，堤脚外侧采用抛石护脚防护，墙后填土至堤顶高程。 #### 2.4.5.5朱坂溪E段 朱坂溪E段为防洪堤段，建设范围为大同村沿线，建设长度为830.582m。 朱坂溪E段基本断面为：防洪堤采用C20埋石砼衡重式挡墙，墙身总高5.9m，上墙高2.0m，墙顶宽0.8m，顶部采用C20砼压顶，厚度为100mm，台宽1.5m，面坡坡度为1：0.15，上墙背坡坡度为1：0.25，下墙背坡坡度为1:0.35，墙踵宽500mm，高700mm，墙趾宽500mm，高700mm。墙身布置DN100PVC排水管，间距1.5×1.5m，梅花形布置，管口设置土工织物反滤包。面坡采用M10浆砌块石贴面，厚度为300mm。挡墙基础埋深700mm，下部采用C15素砼垫层厚150mm，堤脚外侧采用抛石护脚防护，墙后填土至防洪堤顶高程。 #### 2.4.5.6朱坂溪F段 朱坂溪F段为防洪堤/护岸段，建设范围为琼口桥上下游，建设长度为1993.939m（其中左岸新建堤防长718.879m，左岸新建护岸492.771m，右岸新建堤防长782.289m），并新建1座穿堤箱涵及4处穿堤排水涵管。 （1）朱坂溪F段防洪堤（ZBFZ0+000.000~ZBFZ0+338.289）基本断面为：下部挡墙采用C20埋石砼挡墙，墙身总高2.5m，墙顶宽0.7m，顶部采用C20砼压顶，厚度为100mm，面坡坡度为1:0.1，背坡坡度为1:0.35，墙踵宽0.3m，高0.5m，墙趾宽0.5m，高0.5m，墙身布置DN100PVC排水管，间距1.5×1.5m，梅花形布置，管口设置土工织物反滤包。面坡采用M10浆砌块石贴面，厚度为300mm。挡墙基础埋深500mm，下部采用C15素砼垫层厚100mm，堤脚外侧采用抛石护脚防护。上部护坡采用土工格栅草皮护坡，覆土植草绿化厚30mm，护坡至设计堤顶高程，顶部采用C25砼压顶。 （2）朱坂溪F段护岸段（ZBFZ0+338.289~ZBFZ0+831.060）基本断面为：护岸采用C20埋石砼衡重式挡墙，墙身总高4.7m，上墙高1.5m，墙顶宽0.8m，顶部采用C20砼压顶，厚度为100mm，并设置封闭式栏杆兼做防浪墙，台宽1.5m，面坡坡度为1：0.15，上墙背坡坡度为1：0.25，下墙背坡坡度为1:0.35，墙踵宽500mm，高700mm，墙趾宽500mm，高700mm。墙身布置DN100PVC排水管，间距1.5×1.5m，梅花形布置，管口设置土工织物反滤包。面坡采用M10浆砌块石贴面，厚度为300mm。挡墙基础埋深700mm，下部采用C15素砼垫层厚150mm，堤脚外侧采用抛石护脚防护，墙后填土至护岸顶高程。 （3）朱坂溪F段防洪堤（ZBFZ0+831.060~ZBFZ1+211.650）基本断面为：防洪堤采用C20埋石砼衡重式挡墙，墙身总高6.0m，上墙高2.0m，墙顶宽0.8m，顶部采用C20砼压顶，厚度为100mm，并设置封闭式栏杆兼做防浪墙，台宽1.5m，面坡坡度为1：0.15，上墙背坡坡度为1：0.25，下墙背坡坡度为1:0.35，墙踵宽500mm，高700mm，墙趾宽500mm，高700mm。墙身布置DN100PVC排水管，间距1.5×1.5m，梅花形布置，管口设置土工织物反滤包。面坡采用M10浆砌块石贴面，厚度为300mm。挡墙基础埋深700mm，下部采用C15素砼垫层厚150mm，堤脚外侧采用抛石护脚防护，墙后填土至防洪堤顶高程。 - 朱坂溪F段防洪堤（ZBFY0+000.000~ZBFY0+782.289）基本断面为：防洪堤采用C20埋石砼衡重式挡墙，墙身总高7.5m，上墙高2.5m，墙顶宽0.8m，顶部采用C20砼压顶，厚度为100mm，并设置封闭式栏杆兼做防浪墙，台宽1.5m，面坡坡度为1：0.15，上墙背坡坡度为1：0.25，下墙背坡坡度为1:0.35，墙踵宽500mm，高700mm，墙趾宽500mm，高700mm。墙身布置DN100PVC排水管，间距1.5×1.5m，梅花形布置，管口设置土工织物反滤包。面坡采用M10浆砌块石贴面，厚度为300mm。挡墙基础埋深700mm，下部采用C15素砼垫层厚150mm，堤脚外侧采用抛石护脚防护，墙后填土至防洪堤顶高程。 ### 2.4.6建设溪段 建设溪段主要涉及建设镇建爱村，主要保护对象为现有房屋、农田。主要由建设溪A段组成。 #### 2.4.6.1建设溪A段 建设溪A段为防洪堤/护岸段，建设范围为建爱村沿线建设长度为2616.382m（其中左岸新建堤防长781.292m，左岸新建护岸长514.217m，右岸新建堤防长1320.873m），并新建7处穿堤排水涵管。 （1）建设溪A段防洪堤（JSAZ0+000.000~JSAZ0+781.292）基本断面为：防洪堤采用C20埋石砼挡墙，墙身总高4.2m，墙顶宽0.7m，顶部采用C20砼压顶，厚度为100mm，面坡坡度为1:0.1，背坡坡度为1:0.35，墙踵宽0.3m，高0.7m，墙趾宽0.5m，高0.7m，墙身布置DN100PVC排水管，间距1.5×1.5m，梅花形布置，管口设置土工织物反滤包。面坡采用M10浆砌块石贴面，厚度为300mm。挡墙基础埋深700mm，下部采用C15素砼垫层厚100mm，堤脚外侧采用抛石护脚防护，墙后填土至现有高程。 （2）建设溪A段A段护岸段（JSAZ0+781.292~JSAZ1+295.509）基本断面为：防洪堤采用C20埋石砼挡墙，墙身总高3.7m，墙顶宽0.7m，顶部采用C20砼压顶，厚度为100mm，面坡坡度为1:0.1，背坡坡度为1:0.35，墙踵宽0.3m，高0.7m，墙趾宽0.5m，高0.7m，墙身布置DN100PVC排水管，间距1.5×1.5m，梅花形布置，管口设置土工织物反滤包。面坡采用M10浆砌块石贴面，厚度为300mm。挡墙基础埋深700mm，下部采用C15素砼垫层厚100mm，堤脚外侧采用抛石护脚防护，墙后填土至现有高程。 （3）建设溪A段防洪堤（JSAY0+000.000~JSAY1+320.873）该段已通过《农业综合开发2018年度三明市大田县建设溪流域高标准农田建设项目（A标段）》进行挡墙建设，但由于本次左岸修建防洪堤，设防标准高于右岸，统筹左右岸利益关系，本次右岸提升设防标准，达到左右岸一致，因此该段采用将于现状挡墙上新建封闭式栏杆兼做防浪墙，使其满足防洪标准。 ### 2.4.7奇韬溪段 奇韬溪段主要涉及奇韬镇，主要保护对象为现有房屋、农田，主要由奇韬溪A段组成。 #### 2.4.7.1奇韬溪A段 奇韬溪A段为防洪堤段，建设范围为文经村沿线，建设长度为2272.404m（其中左岸新建堤防1281.672m，右岸新建堤防990.729m），并新建1座穿堤排水箱涵及2处穿堤排水涵管。 奇韬溪A段防洪堤基本断面为：防洪堤采用C20埋石砼衡重式挡墙，墙身总高4.7m，上墙高1.5m，墙顶宽0.8m，顶部采用C20砼压顶，厚度为100mm，并设置封闭式栏杆兼做防浪墙，台宽1.0m，面坡坡度为1：0.15，上墙背坡坡度为1：0.25，下墙背坡坡度为1:0.35，墙踵宽500mm，高700mm，墙趾宽500mm，高700mm。墙身布置DN100PVC排水管，间距1.5×1.5m，梅花形布置，管口设置土工织物反滤包。面坡采用M10浆砌块石贴面，厚度为300mm。挡墙基础埋深700mm，下部采用C15素砼垫层厚150mm，堤脚外侧采用抛石护脚防护，墙后填土至防洪堤顶高程。 ### 2.4.8铭溪段 铭溪段主要涉及广平镇，主要保护对象为原大田县第一铁厂国有收储地块，主要由铭溪A段组成。 #### 2.4.8.1铭溪A段 铭溪A段为护岸段，建设范围为铭溪村沿线，建设长度为540.389m，防洪堤沿河道右岸布置，并新建1处穿堤排水涵管。 铭溪A段其基本断面为：下部挡墙采用C20埋石砼挡墙，墙身总高2.0m，墙顶宽0.7m，顶部采用C20砼压顶，厚度为100mm，面坡坡度为1:0.1，背坡坡度为1:0.35，墙踵宽0.3m，高0.5m，墙趾宽0.5m，高0.5m，墙身布置DN100PVC排水管，间距1.5×1.5m，梅花形布置，管口设置土工织物反滤包。面坡采用M10浆砌块石贴面，厚度为300mm。挡墙基础埋深500mm，下部采用C15素砼垫层厚100mm，堤脚外侧采用抛石护脚防护。上部护坡采用土工格栅草皮护坡，覆土植草绿化厚30mm，护坡至设计堤顶高程，顶部采用C25砼压顶。 ### 2.4.5施工交通及施工总布置 #### 2.4.5.1施工交通 本工程对外交通十分方便，各分项堤段附近均有水泥路和省道、国道相通，无需新建对外交通道路即可满足本工程的要求。为了满足施工的需要，各堤段尚需沿堤段修建场内临时施工道路和部分土料场、弃渣及其施工区的连接道路，总长为46.9km。施工道路路基宽度4.5m，路面宽度3.5m，路面采用泥结石路面结构。 #### 2.4.5.2施工工厂设施 本工程堤段多，各个堤段比较分散，施工战线长。施工时，拟采取分散布置的方案，每个堤段布置一个施工区。由于各堤段所在地为市、县、城区或乡镇所在地，施工辅助设施如机械修配厂、车辆保养站、汽车修理厂等可直接利用各市、县、乡镇已有设施。 本工程混凝土浇筑工作面比较分散，混凝土拌和系统采用移动式拌和站。工程共需浇筑砼约19.48万m3。各堤段根据浇筑强度不同配置0.25m3或0.4m3移动式拌和机。 #### 2.4.5.3施工总布置 施工区布置特性表 表2-4-1 序号; 流域; 堤段名称; 施工工区（个）; 供电线路（km）; 供水规模 （m3/h）; 临建面积 （m2）. 1; 均溪; 均溪A段; 1; 1.5; 15; 1300. 均溪B段; 1; 0.5; 15; 800. 2; 文江溪; 文江溪A段; 1; 3; 15; 750. 文江溪B段; 1; 3; 15; 900. 文江溪C段; 1; 3; 15; 900. 3; 屏山溪; 屏山溪A段; 3; 1; 15; 800. 屏山溪B段; 3; 1.5; 15; 900. 4; 周田溪; 周田溪A段; 1; 0.5; 15; 800. 周田溪B段; 1; 0.5; 15; 800. 周田溪C段; 1; 0.5; 15; 800. 周田溪D段; 1; 1; 15; 800. 5; 朱坂溪; 朱坂溪A段; 3; 1; 15; 900. 朱坂溪B段; 1; 1.5; 15; 800. 朱坂溪C段; 3; 1.5; 15; 1300. 朱坂溪D段; 2; 1.5; 15; 1300. 朱坂溪E段; 3; 1.5; 15; 1300. 朱坂溪F段; 4; 2.5; 15; 1300. 6; 建设溪; 建设溪A段; 4; 1; 15; 1050. 7; 奇韬溪; 奇韬溪A段; 3; 2; 15; 1300. 8; 铭溪; 铭溪A段; 1; 0.5; 15; 690. 合计; 39; 29; 300; 19490. ### 2.4.6弃渣规划 本工程土石方挖填总量Error: Reference source not found万m3，其中开挖总量Error: Reference source not found万m3（自然方，下同；其中表土Error: Reference source not found万m3，土方48.64万m3，石方2.95万m3，围堰土方拆除14.07万m3），回填及利用Error: Reference source not found万m3（其中表土Error: Reference source not found万m3，土方27.54万m3，石方2.95万m3，围堰土方填筑14.07万m3），借方Error: Reference source not found万m3，拟从大田县下岩水库工程料场外购，尚余Error: Reference source not found万m3，经业主协调，余方Error: Reference source not found万m3全部用于大田县全域土地综合整治工程利用（余方接纳协议书详见附件13），详见表2-4-2。 项目土石方平衡表 表2-4-2 单位：万m3 序号; 项目区; 挖方; 填方及利用; 弃方; 借方. 土方; 去向; 土方; 来源. 1; 主体工程区; 均溪段; 8.77; 2.70; 6.35; 余方全部用于大田县全域土地综合整治工程利用; 0.28; 借方从大田县下岩水库工程料场外购. 文江溪段; 15.57; 9.35; 6.84; 0.62. 屏山溪段; 6.42; 4.57; 2.62; 0.77. 周田溪段; 1.62; 1.40; 0.49; 0.27. 朱坂溪段; 26.59; 19.34; 9.38; 2.13. 建设溪段; 1.48; 1.56; 0.61; 0.69. 奇韬溪段; 3.62; 3.64; 1.22; 1.24. 铭溪段; 0.46; 0.79; 0.19; 0.52. 小计; 64.53; 43.35; 27.70; 6.52. 2; 施工生产生活区; 0.50; 0.50. 3; 施工便道区; 1.51; 1.51. 合计; 66.54; 45.36; 27.70; 6.52. ### 2.4.7土石料 工程回填土料大部分利用自身开挖土方，少量土方拟从大田县下岩水库工程料场外购Error: Reference source not found万m3，土料中大部分为砂质粘性土及粉质粘土，土料质量均满足需求，可作为堤身回填土料或土方回填料。砂料、碎石料、块（条）石料均采用外购。 |
| 施施工方案 | ## 2.5施工方案 ### 2.5.1施工导截流 根据《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2017）规定，本工程堤防等建筑物级别为4级或5级，相应临时建筑物级别为5级，当采用土石围堰时，导流建筑物的洪水重现期采用10～5年一遇。导流标准为枯水期11～1月，5年一遇。 根据本工程实际情况，结合施工进度安排，各堤段主要分为新建防洪堤、新建护岸等建设内容，部分堤段新建建筑物在沿河滩地上，滩地高程高于所在河段的枯水期水位，可在枯水期利用预留土埂直接施工，无需设置围堰即可进行干地施工；部分堤段新建建筑物靠近河床低洼地段，滩地高程低于所在河段枯水期洪水位，需修建纵向围堰挡水，主河道上游来水通过原河道下泄，清基时进行基坑排水。小型涵管采用围堰一次断流方式，上游来水通过新挖导流明渠或导流涵管排往下游。 本工程各堤段拟分段进行施工，根据需要沿堤脚设置纵向围堰，围堰采用开挖土直接填筑，堰高0.8m～4.4m，顶宽2.0m，沿河侧边坡1：1.5～1：2.0，内侧边坡1：1.5；堰体中间铺设复合土工膜进行防渗，复合土工膜采用两布一膜的结构。考虑到围堰基础表层局部存在有砂卵石等透水层，围堰基础拟采用黏土齿墙防渗，黏土齿墙深度约2.0m，底宽0.5m，迎水面和背水面边坡均为1:0.5。小型涵管的工作量小，采用明渠导流，导流明渠底宽1～2.0m，高1.5～2m，开挖边坡1：1.5。箱涵安排在枯水期施工，箱涵围堰与防洪堤堤脚围堰一起布设，采用相同的结构型式。 ### 2.5.2施工工艺 ## 本工程主体为防洪堤、护岸工程，主要施工内容包括土方开挖及夯填、基础处理和砼工程等。 ## 本工程防洪堤采用逐段施工，先进行基础开挖及处理，紧接着砌筑挡墙和护岸，然后回填堤后土方。除砂碎石垫层铺筑和土工布铺设以人工作业为主外，其余项目施工均以机械为主，以便加快施工进度。 ### 2.5.2.1清表土方开挖 土方清表时，根据要求将树木、草皮、树根、乱石以及动物巢穴等全部清除与处理。清表土方开挖料采用推土机推运、集料，反铲挖掘机挖装自卸汽车运至弃渣场。堤基范围内坑、槽、孔、穴等均采用回填处理。 #### 2.5.2.2土方开挖 开挖前，先根据各堤段的开挖和填筑量，以及各填筑分区对土料的要求，进行开挖总体规划，争取做到开挖渣不二次倒运，填筑料满足设计要求，以节省工程造价和保证施工质量。土方开挖采用反铲挖掘机开挖，开挖料部分就近临时堆放，由74kW推土机推至附近空地，供土方回填及围堰填筑使用，余料装自卸汽车运往堆渣场。围堰拆除由1.0m³反铲挖掘机沿轴线采用后退法施工，直接装自卸汽车运至弃渣场。基础开挖土方的可利用料，在土方开挖时就近堆存在河道两侧，待防洪堤挡墙施工到一定高度后开始回填施工。 #### 2.5.2.3土方夯填 堤身回填土滞后挡墙进行，自下而上分层填筑逐层上升。填筑土方部分直接利用开挖料，不足部分在土料场取料，由反铲挖掘机挖装自卸汽车运至工作面直接上料，采用分层填筑，采用振动碾压实，边角处由人工夯实。夯填土采用自下而上分层填筑逐层上升，分层厚度控制25cm以内，最后一层的最小压实厚度大于8cm，分层填筑面做成2%～4%的排水横坡，确保施工层表面无积水。 #### 2.5.2.4抛石工程 抛石护脚所需块石由自卸汽车运输入仓，少量辅以人工抛填，抛石选择在水位较低时，由自卸汽车运至工作面，直接抛填。 #### 2.5.2.5埋石砼及砼工程施工 本工程砼主要集中在防洪堤、护岸及路面等工程的砼结构。砼浇筑前，先进行扎筋、立模、搭设仓面脚手架和清仓等工作。根据《大田县人民政府关于在县城规划区内禁止县城搅拌混凝土的通告》（田政〔2019〕5号），东至华兴镇京口村，西至烈士纪念碑，南至石牌老厝村，北至均溪镇郭村，总面积为34km2的县城规划区内禁止现场搅拌混凝土，因此均溪A段、均溪B段、周田溪A段及屏山溪B段的砼全部采用商品砼，直接从三明市场外购至现场，通过砼泵压送入仓浇筑，其余堤段砼采用现浇砼。块石从市场外购至现场，人工搬运至工作面，人工抛投。用于埋石砼中的块石粒径应在15cm—45cm之间，且块石湿饱，抗压强度大于300kg/cm2，选择新鲜、完整的岩块，无风化剥落层或裂纹，石材表面应冲洗干净，所有进仓块石表面应处于湿润状态。 ### 2.5.2.6现浇生态混凝土护坡 施工前必须清理施工现场碎砖块及杂物，使坡面坚实平整，无树根，石块及其他尖状物，在修整后的坡面上铺设专用营养无纺布。按图纸设计标示边框高度、宽度及边框间距进行放线、支模。砼由0.4m3拌和机供料，双胶轮车水平运输，直接入仓浇筑。护坡砼浇筑需精心养护，并采取防止暴雨冲刷等措施，养护一段时间后即可直接撒种植物。 ### 2.5.2.7拉森钢板桩 用于基坑支护的钢板桩，进行外观表面缺陷、长度、宽度、厚度、高度、端头矩形比、平直度和锁口形状等检验、对桩上影响核打设的焊接件割除（有割孔、断面缺损应补强）。有严重锈蚀，量测断面实际厚度，予以折减。 导架由导梁和围檩桩等组成，在平面上分单面和双面；高度上分单层和双层。本工程采用单层双面导架。围檩桩间距2.5～3.5m，双面围檩之间间距比板桩墙厚度大8～15mm。导架位置不能与钢板桩相碰。围檩桩不能随钢板桩搭设而下沉或变形。导梁的高度适宜，要有利于控制钢板桩的施工高度和提高工效，用经纬仪和水平仪控制导梁位置和高度。 为保证钢板桩打设精度采用屏风式打入法。先用吊车将钢板桩吊至插桩点处进行插桩，插桩时锁口要对准，每插入一块即套上桩帽轻轻锤击。在打桩过程中，为保证垂直度，用两台经纬仪在两个方向加以控制。为防止锁口中心平面位移，在打桩进行方向的钢板桩锁口处设卡板，阻止板桩位移。同时在围檩上预先算出每块板块的位置，以便随时检查校正。 钢板桩分几次打入，第一次由20m高打至15m，第二次打至10m，第三次打至导梁高度，待导架拆除后第四次才打至设计标高。打桩时，开始打设第一，二块钢板的打入位置和方向要确保精度，每打入1m测量一次。 基坑回填土时，拔出钢板桩，修整后重复使用。拔除前要注意钢板桩的拔除顺序、时间及桩孔处理方法。拔桩时会产生一定振动，如拔桩再带土过多引起土体位移、地面沉降，给已施工的地下结构带来危害，影响邻近建筑物、道路和地下管线的正常使用。拔除钢板桩采用振动锤与起重机共同排除。后者用于振动锤拔不出的钢板桩，在钢板桩上设吊架，起重机在振动锤振拔的同时向上引拔。振动锤产生强迫振动，破坏板桩与周围土体间的粘结力，依靠附加的起吊力克服拔桩阻力将桩拔出。拔桩时，先用振动锤将锁口振活以减小与土的粘结，然后边振边拔。较难拔的桩，可选用柴油锤先振打，然后再与振动锤交替进行振打和振拔。为及时回填桩孔，当将桩拔至比基础底板略高时，暂停引拔，用振动锤振动几分钟让土孔填实。拔桩产生的桩孔，可用振动法、挤实法和填入法，及时回填以减少对邻近建筑物等的影响。 ### 2.5.2.8浆砌块石 砌体石料全部采用外购，由汽车运到各堤段施工现场堆放，砌筑时由双胶轮车运至工作面，由人工抬运、人工砌筑。砌石施工前，石料应冲洗干净，敲掉薄棱边角，堆存于便于抬运的地方，避免停工待料和长距离搬运。浆砌石采用座浆法施工，挡墙面采用勾缝处理。砌体完成后，洒水养护。砌石所需砂浆由附近砂浆拌和机拌制，双胶轮车运至工作面，搭仓面或人工挑运入仓。 ### 2.5.3施工总进度 本工程施工总工期为28个月，于第1年9月初开工，第3年12月底工程完工。本工程工作面多，战线长，各堤段均采用分段分序施工，轮流作业，以加快工程进展。根据工程规模、项目组成和资金筹措情况，尽可能均衡安排建设规模。 准备工程包括场内交通、水电及通信系统、砂石料及砼系统和临时房屋建筑等，安排在每条堤段开工后的1—2个月内完成。 主体工程施工顺序：各堤段开工时间均安排在枯水期，利用枯水期完成防洪堤的土方开挖、砂卵石开挖，同时完成防洪堤堤脚部分的结构施工和部分土方夯填；汛期安排进行防洪堤上部结构的施工。 本工程共需劳力28.46万工日，施工平均人数636人，高峰期763人。工程所需的主要建筑材料为水泥6.43万t，钢材241t，木材567m3，具体详见各堤段施工特性表。 各个堤段进度汇总表 表2-5-3 序号; 流域; 堤段名称; 开工时间; 竣工时间; 工期（月）; 平均 人数; 高峰 人数. 1; 均溪; 均溪A段; 第一年9月; 第三年4月; 20; 41; 49. 均溪B段; 第一年9月; 第二年3月; 6; 24; 28. 2; 文江溪; 文江溪A段; 第一年9月; 第三年12月; 28; 29; 35. 文江溪B段; 第一年9月; 第三年4月; 20; 35; 42. 文江溪C段; 第一年9月; 第三年8月; 24; 26; 31. 3; 屏山溪; 屏山溪A段; 第一年9月; 第二年8月; 12; 23; 27. 屏山溪B段; 第一年9月; 第三年8月; 24; 39; 47. 4; 周田溪; 周田溪A段; 第一年9月; 第二年3月; 6; 22; 26. 周田溪B段; 第一年9月; 第二年3月; 6; 10; 12. 周田溪C段; 第一年9月; 第二年3月; 6; 9; 10. 周田溪D段; 第一年9月; 第二年3月; 6; 11; 13. 5; 朱坂溪; 朱坂溪A段; 第一年9月; 第二年8月; 12; 43; 51. 朱坂溪B段; 第一年9月; 第二年8月; 12; 31; 37. 朱坂溪C段; 第一年9月; 第三年12月; 28; 41; 49. 朱坂溪D段; 第一年9月; 第三年4月; 20; 38; 46. 朱坂溪E段; 第一年9月; 第二年8月; 12; 36; 43. 朱坂溪F段; 第一年9月; 第三年12月; 28; 56; 67. 6; 建设溪; 建设溪A段; 第一年9月; 第三年8月; 24; 21; 26. 7; 奇韬溪; 奇韬溪A段; 第一年9月; 第三年8月; 24; 49; 59. 8; 铭溪; 铭溪A段; 第一年9月; 第二年3月; 6; 54; 65. 合计; 636; 763. |
| 其他 | 无 |

# 生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | ## 3.1主体功能区划 根据《福建省国土空间规划》中的主体功能分区，大田县为省级重点生态功能区。《三明市国土空间规划》对大田县的各乡镇的主体功能分区进行细化，工程所在的乡镇太华镇、奇韬镇、文江镇为农产品主产区，梅山镇、谢洋乡为重点生态功能区，均溪镇、石牌镇、广平镇、建设镇为城镇化地区。 根据主体功能区的要求，农产品主产区是保障国家粮食和重要农产品供给，推进乡村振兴战略、现代化农业建设的区域，加强耕地保护和高标准农田建设，提升农业现代化水平。重点生态功能区是保障国家和区域生态安全、维护生态系统服务功能、推进山水林田湖草沙系统治理、保持并提高生态产品供给能力的重要区域，引领生态文明建设、践行“两山”理念的主要区域，扩大林地、水面、湿地等蓝绿空间比例，加强水源涵养、水土保持和生物多样性保护，提高生态环境质量。城市化地区是人口、产业集聚能力较强，落实国家及区域发展战略的重要区域，推动高质量发展的主要动力源，区域协调发展的重要支撑点，重点加强人口和产业集聚，适度扩大城镇发展规模，优化城镇空间格局。支持重大产业项目优先在城市化地区布局，限制在城市化地区以外新增大规模园区。适度超前布局公共服务和基础设施，支持交通、水利等重大基础设施布局优先向城市化地区倾斜。 工程分布在农产品主产区、重点生态功能区和城镇化地区，工程建设后有利于完善城镇公共安全和防灾减灾体系，增强农村防灾减灾能力，保护耕地作物，符合主体功能区划的要求。 ## 3.2生态功能区划 ### 3.2.1福建省生态功能区划 根据《福建省人民政府关于印发福建省生态功能区划的通知》（闽政文〔2010〕26号），工程涉及尤溪、大漳溪上游山地自然生态恢复与维护和水源涵养生态功能区（2303）、尤溪流域西部河源地水源涵养和林业生态功能区（2305）、大田太华一前坪高地农业和土壤保持生态功能区（2309）、大田一尤溪盆谷地农业生态功能区（2311），主要生态系统服务功能为：水源涵养、土壤保持、生物多样性维持；土壤保持、水源涵养、高地农业生态环境；农业生态环境、营养物质保持、生物多样性维持。 工程未涉及国家公园、世界自然遗产、重要生境、自然公园等生态敏感区，屏山溪A段永久占地和临时用地均位于大田大仙峰省级自然保护区的实验区（自然保护地整合优化前），但自然保护地整合优化后已不涉及。工程建成后有效稳固了河岸和稳定河势，减少因崩岸带来的生态破坏和水土流失，有利于河流湿地等生态环境和生物多样性的保护；工程建成后有利于控制和减轻洪涝灾害，保护农业生产安全，有利于区域经济、社会、环境协调可持续发展。因此本项目符合生态功能区划要求。 ### 3.2.2大田县生态功能区划 根据《大田县生态功能区划》，工程涉及大仙峰自然保护（区）生态功能小区（230342502）、大田县北部中部中低山丘陵矿山恢复与水土保持生态功能小区（230542501）、大田县梅山乡生物多样性保护与水土保持生态功能小区（230542502）、大田县西北部丘陵生态农业环境生态功能小区（230942501）、大田县东部中低山丘陵生态公益林与水土保持生态功能小区（231142501）、大田县均溪中心城镇与工业环境生态和污染物消纳生态功能小区（231142502），主导功能为生态公益林及重要生物物种的保护、矿山生态恢复、水土保持、生物多样性保护、生态农业环境、水源涵养、中心城镇工业生态环境建设。 本工程实施后，将有助于提升河道两岸的堤防稳定性、减小河岸的水土流失，防洪标准提高，可避免设计标准内洪水漫溢，减轻面污染源污染水体等，提升了河道两岸的景观条件，工程的实施符合各片区生态功能定位。 ## 3.3生态环境现状 ### 3.3.1自然环境 #### 3.3.1.1气象 尤溪流域所在区域属于亚热带海洋性气候，从北部闽江谷地的夏长冬短、温暖湿润，向南随地势上升，逐步过渡到东南部戴云山脉的四季分明，温暖潮湿的山地气候。此外，由于境内山峦起伏、地形复杂、光热资源地区分布差异大，形成山地湿润、盆地温热的气候。尤溪流域多年平均降雨量在1450～1900mm之间，降雨量大致是从北向南，从西向东递增。 据大田县气象资料统计，年平均气温在18.8C之间，最热月为7月份，最冷月为1月份，平均风速1.1m/s，多年平均降水量1566.4mm，平均相对湿度80%。 #### 3.3.1.2河流水系 尤溪流域位于福建省中部，为闽江右岸一级支流，也是闽江上游面积最大的支流。尤溪北与建溪及富屯溪接壤，西及西北与沙溪、南与晋江、东南与大樟溪、西南与九龙江相邻。流域面积5436km2，河道总长202km，河道坡降2.0%，流域形状系数0.133，为狭长形河道，涉及行政区划包括尤溪县、大田县、永安市及德化县部分乡镇。尤溪属山区性河流，受地形、气候的影响较大，其主要特征是水量丰富、流速快、汇流时间短，洪水暴涨暴落，除受人类活动影响外，一般含沙量都较少，水力资源丰富。尤溪以均溪为主流，均溪发源于大田县和德化县交界的戴云山脉，河源称屏山溪，在大田县城上游石牌汇入武陵溪，过大田县城后在华兴镇京口汇入仙峰溪形成均溪干流，进尤溪县后在街面云路坑处汇入发源于永安市清水的文江溪形成坂面溪，河势较为顺直，在尤溪坂面后湖纳清溪流向尤溪城关，在尤溪城关与发源于尤溪八字桥的青印溪汇合后形成尤溪，在西滨镇雍口又有华兰溪汇入，于尤溪口注入闽江。闽江尤溪流域防洪三期大田段工程涉及流域主要有均溪、屏山溪、周田溪、文江溪、铭溪、建设溪、奇韬溪、朱坂溪等。 （1）均溪 均溪为尤溪一级支流，发源于大田县和德化县交界的戴云山脉，河源称屏山溪，在大田县城上游石牌汇入武陵溪，过大田县城后在华兴镇京口汇入仙峰溪形成均溪干流，进尤溪县后在街面云路坑处汇入发源于永安市清水的文江溪形成坂面溪，河势较为顺直，在尤溪坂面后湖纳清溪流向尤溪城关，在尤溪城关与发源于尤溪八字桥的青印溪汇合后形成尤溪，在西滨镇雍口又有华兰溪汇入，于尤溪口注入闽江。其流域面积963.44km2，河道总长69.88km，河道坡降2‰，流域形状系数为0.20。均溪的一级支流有小湖溪、仙峰溪、屏山溪、周田溪、湖美溪等。 （2）屏山溪 屏山溪为均溪一级支流，发源于屏山溪头，在石牌处汇入均溪，流域面积140km2，河道长度32.62km，河床平均坡降24.8‰，流域形状系数为0.17。 （3）周田溪 周田溪为均溪支流，位于均溪北侧，在大田城关处汇入均溪，流域面积为87.0km2，河道长17km，河床平均坡降为24.3‰，流域形状系数为0.30。 （4）文江溪 文江溪是尤溪的一级支流，发源于永安市青水乡，流经槐南于鲤鱼坑入境，经下坪、桃舟、大安、朱坂、文江、大中、德州、沧州、大庵坂至璞溪口，纳璞溪小溪后，于尤溪街面七里潭与均溪汇合，再流入尤溪。文江溪全流域面积1372km2，主河道长105km，河道平均坡降4.42‰流域形状系数为0.12。文江溪大田县境内主要支流有7条：铭溪、建设溪、广平溪、朱坂溪、奇韬溪、民主溪、梅山溪。 （5）铭溪 铭溪为文江溪一级支流，发源于广平镇的大吉村盘古坑，流经大吉、栋仁、铭溪，在铭溪村尾大坪汇入文江溪。铭溪全流域面积104km2，主河道长21km，河道平均坡降21.9‰，流域形状系数为0.24。 （6）建设溪 建设溪为文江溪一级支流，发源于大田县建设镇建国村北西面元山村元厝顶，流经建国、建乐、建丰、建民、建设、建忠、建爱等村镇，于建爱村尾，汇入文江溪。建设溪流向由南东东流至建国村部后，以近90度的拐角折向方向从建设盆地的中间惯穿建设镇全境汇入文江溪，流域面积42.4km2，河道长12.8km，河道平均坡降28.5‰，流域形状系数为0.13。 （7）奇韬溪 奇韬溪为文江溪一级支流，发源于尤溪泉水，流经龙坪、乾头、奇韬、文经、桥下至文江，汇入文江溪，其流域面积86km2，大田县境内流域面积82km2，河道总长23km，大田县境内河道长18km，河道坡降22.9‰。 （8）朱坂溪 朱坂溪为文江溪支流，发源于上坪，流经西埔、花桥、朱坂，朱坂溪流域面积369km2，河道长54.9km，河道平均坡降11‰，流域形状系数为0.16。 #### 3.3.1.3洪水 大田县境内河流为雨洪河流，年最大洪水一般发生在4～6月，尤以5、6月出现机会为多。经对本流域历年大洪水的暴雨天气资料分析，较大洪水主要由锋面雨和台风雨形成，尤其以锋面雨影响最为明显。锋面雨是冷暖气团在高空对峙而成的，5～6月西太平洋副热带高压的西北侧边缘是锋区，当遇到北方冷空气南下和西南低涡时，冷暖气团常相持在尤溪流域上空形成静止锋，是造成本流域洪水的主要天气系统，引起本流域大面积持久降雨。尤溪流域距台风风源地较远，且受鹫峰、戴云、博平等山脉的屏障作用，一般台风影响不明显，但若由强台风与其他天气系统相遭遇时，本流域亦会形成大范围降雨而酿成洪灾。如1960年造成大洪水的台风由香港登陆，纵向穿过福建省，暴雨中心在大田县屏山附近，最大日降雨量310mm，造成特大洪水。 大田县境内流域山脉险峻，河流短、山坡陡，有利于洪水汇集，加上连续暴雨覆盖整个大田县境内，且降雨量大、强度大，因而常常酿成洪患，洪水暴涨暴落，峰高量较小，一场洪水历时3～5天左右，各种洪水峰型均有机会出现，以单峰和双峰型居多。 #### 3.3.1.4地形地貌地质 三明市属多山地区，境内山峦迭嶂，丘陵起伏，河谷与盆地错落相间，总的地势由西北向东南倾斜。沙溪流域四周环山其东北以低山丘陵与富屯溪分界；武夷山脉中部成为沙溪和金溪的分水岭，最高峰陇西山和仙水岩海拔为1620m和1561m；西临赣江水系，分水岭为高程700m～1500m的杉岭山脉南延部分；西南部多为中山山地，最高峰鸡公岽海拔1390m系沙溪和汀江的分水岭；玳瑁山脉绵亘于流域的南部和东南缘，形成与九龙江、尤溪的分水岭，最高峰大丰1706m。各流域内支流发育，构成不对称的格子状水系。 工程区位于福建省中部戴云山脉西侧，多属构造侵蚀中低山、丘陵地貌，山岭高程常在300m～1400m左右，发育多级夷平面、台地和河流阶地。总的地势东南高，西北低，最高山峰为大仙峰，高程为1553m。山脉走向受地质构造控制，多呈北东～南西向展布。水系甚为发育，主要属闽江水系，干流走向主要为北东无无南西向和北西无无南东向，与测区主要构造线基本一致，本流域河谷多呈较宽的“V”型、浅“U”和槽型谷，沿河河漫滩分布较广常见有冲洪积阶地，较开阔的阶地多为乡镇、村庄所在地或农田耕作地。 工程区大地构造位置位于华南褶皱系东部，西邻闽西南拗陷带，东邻闽东火山断拗带。工程区处于相对稳定上升地块内，区内新构造运动的迹象微弱，根据福州地震大队的1952～1976年水准测量资料绘编的福建省地壳垂直变形图，工程区垂直变形值10 mm～20mm，地壳活动较稳定，地壳运动处于相对稳定。 根据《水电工程区域构造稳定性勘察规程》（NB/T 35098-2017）表9.2.2区域构造稳定性分级，工程场地基本地震动峰值加速度为0.05g，地震基本烈度为Ⅵ度，工程近场区未记录有震级M≥6级地震，区域构造稳定性较好。 #### 3.3.1.5土壤植被 大田县岩性复杂，主要是泥盆系、石炭系、二叠系岩层基岩，成土母岩有岩浆岩、沉积岩和变质岩三大岩类。岩浆岩类有花岗岩、花岗斑岩、熔结凝灰岩等，沉积岩类有砂质岩、泥质岩、石灰岩等，变持岩类有石英云母片岩、片麻岩等。山地土壤多半是残积母质，山垄田、梯田主要是坡积母质，河流沿岸和洋面田是坡积母质和冲积母质。全县共有5个土类，15个亚类，41土属。按面积大小依次为：红壤、黄壤、水稻土、紫色土、潮土。土壤的垂直分布：自然土壤一般海拔460m以下多为红壤，海拔460～1140m地带多为黄红壤，海拔950～1550m多为黄壤。 据福建省植被区划，大田县属于常年温暖照叶林地带，南岭东部山地常绿槠类照叶林区，闽中——戴云山——鹫峰山常绿槠类照叶林小区。典型植被类型的区系植物以壳斗科为主，其次是樟科、山茶科、蔷薇科、木犀科、石楠科、竹亚科等。 ### 3.3.2环境质量现状 #### 3.3.2.1水环境 - 主要入河排污口情况 根据生态环境局提供资料，项目涉及大田县均溪镇、文江镇、梅山镇、谢洋乡、石牌镇、太华镇、建设镇、奇韬镇、广平镇等9个乡镇共有21个入河排口，位于工程区内的入河排口共有1个，主要为大田县建设镇建爱村污水处理厂入河排污口，排污口类型为混合废污水入河排污口，主要位于建设溪A段，如下图3-3-1所示。 （2）水质现状评价 为全面了解评价区地表水环境状况，本次评价收集了流域内国省控断面、小流域、乡镇考核断面等监测资料，共收集监测断面11个，监测断面信息见表3-3-1~3-3-5及附图7-1。 地表水常规监测断面一览表 表3-3-1 序号; 流域; 监测 断面; 水体 名称; 断面类型; 与项目位置关系. 1; 闽江; 火电厂桥; 均溪; 乡镇考核断面; 均溪A段堤段位置. 2; 闽江; 华兴; 主要流域省 控断面; 均溪B段下游1.96km. 3; 闽江; 坑口; 屏山溪; 乡镇考核断面; 屏山溪A段堤段位置. 屏山溪B段上游8.14km. 4; 闽江; 小溪坂桥; 周田溪; 小流域省控 断面; 周田溪A段下游2.71km. 周田溪D段下游5.67km. 5; 闽江; 大中水坝; 文江溪; 乡镇考核断面; 文江溪A段下游3.71km. 6; 闽江; 德州; 乡镇考核断面; 文江溪B段上游0.34km. 文江溪C段上游3.78km. 7; 闽江; 建爱桥; 建设溪; 乡镇考核断面; 建设溪A段堤段位置. 8; 闽江; 铭溪村; 铭溪; 小流域省控 断面; 铭溪A段堤段位置. 9; 闽江; 文经村 下游桥; 奇韬溪; 乡镇考核断面; 奇韬溪A段堤段位置. 10; 闽江; 黄沙桥; 朱坂溪; 乡镇考核断面; 朱坂溪A段下游5.48km. 朱坂溪C段上游1.16km. 11; 闽江; 朱坂桥; 小流域省控 断面; 朱坂溪E段下游6.67km. 朱坂溪F段下游2.95km. 根据表3-3-2可知，省控断面华兴断面水质为Ⅱ~Ⅲ类，水质总体良好。根据表3-3-3可知，小流域断面小溪板桥、朱坂桥断面水质基本稳定在为Ⅱ类，铭溪村断面水质基本稳定在Ⅲ类。根据表3-3-4和3-3-5可知，乡镇考核断面火电厂桥、坑口、大中水坝、德州、建爱桥、文经村下游桥、黄沙桥、德州断面水质现状可满足地表水Ⅱ~Ⅲ类标准，水质总体良好。 #### 3.3.2.2大气环境 按《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。项目区域环境空气为二类区，区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 根据《2024年三明市环境空气质量月报》，大田县环境空气达标天数比例为100%，空气质量综合指数范围为1.08~2.46，如下表3-3-6所示，大田县区域空气质量状况良好。 大田县2024年1~12月环境空气质量现状表 表3-3-6 单位（CO mg/m3，其余µg/m3） 时间; SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO; O3; 达标率 （%）; 综合指数. 2024.1; 4; 12; 38; 26; 0.8; 98; 100; 2.46. 2024.2; 5; 6; 28; 18; 0.6; 86; 100; 1.83. 2024.3; 5; 8; 31; 18; 0.8; 108; 100; 2.11. 2024.4; 7; 7; 29; 13; 0.7; 92; 100; 1.84. 2024.5; 4; 7; 26; 12; 0.5; 131; 100; 1.90. 2024.6; 2; 5; 16; 7; 0.4; 64; 100; 1.08. 2024.7; 3; 6; 16; 8; 0.4; 70; 100; 1.20. 2024.8; 5; 6; 23; 10; 0.5; 77; 100; 1.45. 2024.9; 3; 5; 17; 8; 0.4; 61; 100; 1.12. 2024.10; 3; 6; 18; 10; 0.4; 78; 100; 1.34. 2024.11; 3; 6; 19; 10; 0.4; 75; 100; 1.33. 2024.12; 3; 11; 38; 23; 0.6; 84; 100; 2.20. #### 3.3.2.3 声环境 为了解本项目的环境噪声现状，我司委托福建省闽之星水利水电工程检测有限公司于2024年8月6日~8日对项目场地进行了声环境监测，监测点位分布详见附图7-2，监测结果见表3-3-7及附件10。 由表3-3-9监测结果可知，沧州小学环境噪声值可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准；坑口村、张坑村、樾龙湾小区、德州村、大中村、建爱村、大同村、琼口村、花桥村、潘洋村、黄沙村、华坑村、溪柏林、岭后、上郭村环境噪声值可满足2类标准；文经小学和兴田幼儿园夜间环境噪声值超1类标准，主要是因为文经小学位于G534旁，兴田幼儿园位于大田县城城区繁华段，来往车辆较密集。 #### 3.3.2.3土地利用类型现状 本项目建设内容包括堤防、护岸、箱涵、涵管等。工程永久征收土地143.89亩，工程施工临时用地94.37亩，各用地类型面积详见下表3-3-8。 项目土地利用类型统计面积表 表3-3-8 单位：亩 面积 名称; 耕地（不含永久基本农田）; 园地; 林地; 草地; 工矿仓储用地; 住宅用地; 商服用地; 交通运输用地; 水域及水利设施用地; 其他土地. 永久征收土地; 15.46; 0.16; 23.47; 4.59; 8.34; 2.69; 0.29; 14.35; 74.54; /. 施工临时用地; 15.27; /; 17.04; /; /; /; /; 19.88; 23.83; 18.35. #### 3.3.2.4 生态环境 - 陆生生态 ①区域植被 根据福建植被的区划，大田县属于常年温暖照叶林地带，南岭东部山地常绿槠类照叶林区，闽中——戴云山——鹫峰山常绿槠类照叶林小区。典型植被类型的区系植物以壳斗科为主，其次是樟科、山茶科、蔷薇科、木犀科、石楠科、竹亚科等。全县森林植物有141科、621种，其中裸子植物有9科33种，被子植物115科557种，蕨类植物17科31种。常绿阔叶林是县内典型的植被类型，多属自然恢复的次生林状态，在本类的群落中占优势的乔木种类主要是壳斗科、山茶科、樟科、金缕科，其中以壳斗科栲属的米槠、栲树、南岭栲为主，而甜槠、苦槠较少，多零星散布在优势树种的群落中。落叶阔叶林其特点是没有成片连续分布，常小块状或零星混生在常绿阔叶林中和林缘，均呈次生林状态。常绿针叶林主要有马尾松林、杉木林和海拔千米以上的黄山松林。针阔混交林由原阔叶林的砍伐迹地或林窗，被阳性树种马尾松侵入而定居，形成一种植被类型，主要有马尾松、木荷群落，马尾松、栲树群落，马尾松、米槠群落等。天然毛竹林，常混生在阔叶林中，群落结构复杂，主林层伴生树种有米槠、少叶黄杞、马尾松、杉木等。灌丛草坡主要是常绿阔叶树逆行演替而成，主要灌木树种有黄瑞木、映山红、石斑木、乌饭、檵木、小刚竹、柃木、老鼠矢、山矾、赤楠、乌药等。中山灌丛草坡比较原始，呈矮化状灌丛，主要种类有石斑木、亨利杜鹃、大萼红淡、胡枝子等灌木树种及矮化的黄山松乔木树种，草坡与灌丛穿插相间。 ②陆域野生动物 根据历史资料记载，大田县陆生脊椎动物中两栖类有5科13种，爬行类13科34种，鸟类39科110种，哺乳类21科47种。工程评价范围内记录到的陆域野生动物包括普通伏翼、华南兔、赤腹松鼠、黄鼬、黄腹鼬、黄胸鼠、小家鼠、褐家鼠、中国雨蛙、黑眶蟾蜍、黑斑侧褶蛙、棘胸蛙、泽蛙、虎纹蛙、大树蛙、蓝尾石龙子、中国石龙子、竹叶青蛇、翠青蛇、水赤链游蛇、灰鼠蛇、乌龟、鳖、白鹭、池鹭、金腰燕、麻雀、家燕、普通翠鸟、画眉、中华鹧鸪、喜鹊、鹌鹑、棕背伯劳等。其中国家二级保护野生动物有虎纹蛙、画眉，福建省重点保护动物有黄鼬、黄腹鼬。 ③工程占地区生态现状 通过对工程的实地调查，工程沿线的堤防、护岸、施工区生态现状评价见表3-3-9。 （2）水生生态 ①鱼类 根据《大田县志》等历史资料以及《中国动物志鲤形目》（中卷）（陈宜瑜等，1998）、《中国动物志鲤形目》（下卷）（岳佩琦等，2000）等相关文献，大田县现有淡水鱼类13科47种。其中鲤科最多，有27种，占57.45%；其次丽鱼科和鮨科各3种，占6.38%，绝大部分属溪河性鱼类；还有少量洄游性、半洄游性、定居性鱼类。工程所涉及水域位于均溪、文江溪以及周田溪、朱坂溪、屏山溪、建设溪、铭溪、奇韬溪，主要鱼类有草鱼、青鱼、鲢、鳙、鲫鱼、鲤鱼、马口鱼、半刺厚唇鱼、麦穗鱼、鳜、鳢、泥鳅、黄颡鱼等。 历史上关于工程区鱼类“三场一通道”的正式资料极为匮乏，迄今为止仍未见任何正式公开发表的有关文献资料。根据现状调查，本项目工程区未发现典型和规模鱼类“三场”（产卵场、索饵场、越冬场）。山区河流鱼类的产卵场常常每年都在变动之中，产卵场较不稳定，以适应山区河流水域环境的动态特征，鱼类多选择滩多流缓的水域产卵，主要选择水位浅底质硬、有一定滩脚、透明度高、水流缓慢、饵料资源丰富、适宜筑巢孵化，水生植物较为丰茂的水域产卵；索饵场主要分布在河道水流稍缓、宽阔、水浅和水草等饵料丰富的河段。工程区雨量充沛，年平均气温 15.3-19.6℃，冬季的最低水温并不会成为限制因素，流域内鱼类没有特定的越冬场所。但部份鱼类习惯于在冬至过后就会集群群居，一般都在比较深的深潭里越冬；工程区位于闽江支流尤溪，下游现有的水利工程在一定程度上对海河洄游鱼类的洄游通道产生了阻隔作用，使它们难以完成从闽江口到项目所在河流的洄游。 ②浮游生物 根据《三明市流域面积200～500km2及跨县（市、区）河流流域综合规划（2021-2035）环境影响报告书》（福建省水利水电勘测设计研究院有限公司，2024年6月），我司于2023年12月对三明市流域面积200～500km2及跨县（市、区）涉及的朱坂溪流域的大同村桥断面进行进行定性、定量采集，并委托委托闽江学院对水样进行了检测分析，监测点位详见下表和下图所示。 1、种类组成及群落结构特点 水样中共检出浮游植物有5门61种，总密度为109.0×103细胞数/L，其中硅藻的种类最多，共有38种，约占浮游植物总种类数的62.30%，渐次分别为绿藻12种，约占19.67%；蓝藻5种，约占8.20%；裸藻和隐藻各3种，约占4.92%。种类有短小曲壳藻、谷皮菱形藻、线形菱形藻、菱形肋缝藻、简单舟形藻、微囊藻等。 2、浮游动物种类组成及群落结构特点 水样中共检出浮游动物有2门6种，总密度为52.3ind/L，其中原生动物有5种，占83.33%，轮虫1种，占16.67%。种类有宽口圆壳虫、旋匣壳虫、瓶累枝虫、橘色轮虫等。 - 浮游生物群落多样性分析 浮游动、植物多样性指数值和物种丰富度指数数值差异较大，浮游植物的物种多样性指数和物种丰富度指数比浮游动物的大。 （3）湿地生态 - 项目涉及大田县均溪湿地、文江溪湿地、屏山溪湿地、周田溪湿地、朱坂溪湿地、建设溪湿地、铭溪湿地等一般湿地。 ①均溪湿地 均溪湿地位于均溪镇，湿地类型为永久性河流，湿地面积688.444hm2，均溪A、B段堤防位于均溪湿地内。湿地位于城区内，湿地两岸为护岸挡墙，主要的岸滩植被包括绿竹、小蓬草、五节芒、葛藤、牛筋草等。 ②文江溪湿地 文江溪湿地位于文江镇和梅山镇，湿地类型为永久性河流，湿地面积为95.969hm2，文江溪A、B、C段堤防位于文江溪湿地内。湿地现状为天然山区河流，河道两侧主要为农田，大部分河段为天然岸坡，局部建有防洪堤，主要的岸滩植被包括绿竹、香蕉、五节芒、鬼针草、小飞蓬、狗牙根等。 ③屏山溪湿地 屏山溪湿地位于谢洋乡和石牌镇，湿地类型为永久性河流，湿地面积为22.469hm2。屏山溪A、B段堤防、护岸位于屏山溪湿地内。湿地现状为天然山区河流，河道两侧主要为农田，大部分河段为天然岸坡，局部建有护岸，主要的岸滩植被包括鬼针草、五节芒、铺地黍、水蓼、大薸等。 ④周田溪湿地 周田溪湿地位于均溪镇，湿地类型为永久性河流，湿地面积40.079hm2，周田溪A、B、C、D段护岸位于周田溪湿地内。湿地现状为天然河流，河道两侧主要为农田，大部分河段建有堤防、护岸，主要的岸滩植被包括绿竹、木芙蓉、飞扬草、葛藤、藿香荆、铺地黍等。 ⑤朱坂溪湿地 朱坂溪湿地位于太华镇、文江镇及建设镇，湿地类型为永久性河流，湿地面积170.335hm2，朱坂溪A、B、C、D、E、F段堤防、护岸位于朱坂溪湿地内。湿地两侧大部分为天然岸坡，岸滩植被包括牡荆、葛藤、小蓬草、牛筋草、藿香荆等。 ⑥建设溪湿地 建设溪湿地位于建设镇，湿地类型为永久性河流，湿地面积为17.625hm2，建设溪A段堤防、护岸位于建设溪湿地内。湿地现状为天然河流，河道两侧主要为农田，大部分河段建有堤防、护岸，主要的岸滩植被包括五节芒、水蓼、野芋、莎草、铺地黍等。 ⑦铭溪湿地 铭溪湿地位于广平镇，湿地类型为永久性河流，湿地面积67.253hm2，铭溪A护岸位于铭溪湿地内。湿地两岸为护岸挡墙，主要的岸滩植被包括五节芒、狗尾草、艾草、鬼针草等。 ⑧湿地生物 根据访问并结合相关资料表明，影响评价区湿地生物主要有哺乳类、鸟类、两栖类、爬行类、鱼类等，其种类详见前文陆域生态和水生生态环境所述。 ### 3.3.3水土流失现状 根据全国水土流失类型区的划分，项目区属于以水力侵蚀为主的南方红壤区，水土流失类型以降雨及地表径流冲刷引起的水力侵蚀为主。水力侵蚀表现形式主要是面蚀、浅沟侵蚀和切沟侵蚀。 根据现场调查，项目区地貌类型以低山丘陵、平原为主，土地利用类型为耕地、林地、草地、住宅用地、水域及水利设施用地等；结合卫星遥感资料，项目区土壤侵蚀强度以轻、微度为主。 ### 3.3.4自然保护区概况 大田大仙峰省级自然保护区，地处福建省中部山区，位于三明市大田县南部。在大田县屏山乡、石牌镇、谢洋乡、武陵乡和吴山乡5个乡镇结合部。东至屏山乡内洋村、南至吴山乡梓溪村、西至武陵乡仕洋村、北至石牌镇老厝村。保护区地理坐标为117°47′02″～117°53＇00＂E，25°32＇02＂～25°38＇01＂N。2005年，经福建省人民政府批准保护区调整范围和功能区（闽政文〔2005〕439号），保护区总面积为6886.1hm2，其中，核心区面积2033.hm2，缓冲区面积1408.5hm2，实验区面积3444.1hm2。 大田大仙峰省级自然保护区是以保护中亚热带常绿阔叶林、珍稀濒危物种及其栖息地和自然环境，是集物种与生态保护、水源涵养、科学研究、科普教育、生态旅游、可持续利用自然资源等多功能于一体的综合型自然保护区。保护对象主要为中亚热带常绿阔叶林、黄山松群落及其生态环境；国家重点保护野生动植物；国家重点保护野生动物的栖息地和珍稀植物的原生地；福建闽江重要一级支流-尤溪河的水源地。野生动植物包括南方红豆杉、伯乐树、福建柏等12种国家一级、二级保护植物以及蟒、云豹、虎纹蛙等21种国家一级、二级保护动物。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 根据《中国自然生态系统外来入侵物种名单（第一批至第四批）》（环境保护部、中国科学院）公布的名单以及《重点管理外来入侵物种名录》（农业农村部 自然资源部 生态环境部 住房和城乡建设部 海关总署 国家林草局公告第567号，2023年1月1日起施行），本次调查共发现主要外来入侵植物有8种，分别刺苋、蒮香蓟、五瓜金龙、小蓬草、三叶鬼针草、空心莲子草、大薸等。这些外来入侵植物均零星分布于河道岸边，尚未发现外来入侵植物大面积爆发侵占当地植物生存环境并给当地生态造成严重破坏的情景发生。 项目占地区外来入侵植物的治理，可根据实际情况在其苗期、开花期或结实期等生长关键时期，采取人工拔除、机械铲除、喷施绿色药剂等措施。空心莲子草、大薸等水生植物，施工将其作为岸边垃圾进行清理，有利于其他本土水生植物的生长繁殖，一定程度上能防治水葫芦的泛滥。 |
| 生态环境保护目标 | ## 3.5生态环境保护目标 ### 3.5.1评价范围 #### 3.5.1.1 地表水环境 评价范围为新建堤段所在河段上游500m、下游1km水域范围。 #### 3.5.1.2生态环境 针对项目永久征地，本项目屏山溪A段护岸位于大田大仙峰省级自然保护区，因此屏山溪A段护岸评价范围以线路中心线向两侧外延1km为界，除此之外，其余堤段均以线路中心线向两侧外延 300m 为界。 针对工程施工临时用地，如施工区、施工便道等，本项目屏山溪A段护岸施工区、施工便道位于大田大仙峰省级自然保护区，故上述屏山溪A段护岸施工区及施工便道评价范围以施工边界向四周外延1km为界，除此之外，其余堤段施工临时用地均以施工边界向四周外延 300m 为界。 #### 3.5.1.3声环境和大气环境 堤防、护岸工程沿线、施工场地、运输线路沿线周边200m的范围。 ### 3.5.2环境保护目标 #### 3.5.2.1 地表水环境 保护目标：主要保护目标为工程所涉及的均溪、文江溪以及周田溪、朱坂溪、屏山溪、建设溪、铭溪、奇韬溪、后华溪、龙门溪、黄沙溪等河段水质。 功能分区：根据《国务院关于全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030年）》（国函〔2011〕167号）、《福建省人民政府关于福建省水功能区划的批复》（闽政文〔2013〕504号）以及《三明市人民政府关于同意三明市水功能区划的批复》（明政文〔2012〕216号）有关成果，项目区水功能区划详见下表3-5-1，其中，后华溪（周田溪B、C段）、建设溪（建设溪A段）、龙门溪（朱坂溪D段）未划定水功能区划，参照水功能区Ⅲ类执行。 敏感目标：工程评价范围涉及的主要流域控制断面火电厂桥（均溪A段堤段位置）、坑口（屏山溪A段堤段位置）、德州（文江溪B段上游0.34km）、建爱桥（建设溪A段堤段位置）、铭溪村（铭溪A段堤段位置）、文经村下游桥（奇韬溪A段堤段位置）。敏感目标与工程相对位置见图 3-5-1。 本项目评价范围内不涉及饮用水水源保护区。 保护要求：施工期间禁止向控制断面所在水域排污，所在河流水质达到水功能区Ⅲ类水质要求。加强水环境保护，对工程建设过程产生的污废水进行治理，以减少对项目区涉及河段水质的影响。 项目区水功能区划表 表3-5-1 序号; 一级水功能区 名称; 二级水功能区 名称; 水质保护目标; 位于该水功能区堤段. 1; 均溪大田发 利用区; 均溪大田工业、农业、景观用水区; Ⅲ类; 屏山溪A、B段、均溪A、B段位于该水功能区内. 2; 文江溪永安、大田、尤溪开发利用区; 文江溪永安、大田、尤溪工业、农业用水区; Ⅲ类; 文江溪A、B、C段位于该水功能区内. 3; 朱坂溪大田开发利用区; 朱坂溪大田工业、农业用水区; Ⅲ类; 朱坂溪A、C、E、F段位于该水功能区内. 4; 汤泉溪大田开发利用区; 汤泉溪大田工业用水区; Ⅲ类; 朱坂溪B段位于该水功能区内. 5; 周田溪大田保留区; /; Ⅲ类; 周田溪D段位于该水功能区内. 6; 周田溪大田开发利用区; 周田溪大田工业用水区; Ⅲ类; 周田溪A段位于该水功能区内. 7; 铭溪大田开发 利用区; 铭溪大田工业用水区; Ⅲ类; 铭溪A段位于该水功能区内. 8; 奇韬溪大田开发利用区; 汤泉溪大田工业用水区; Ⅲ类; 奇韬溪A段位于该水功能区内. ### 3.5.3声环境和大气环境保护目标 保护目标：堤段、护岸、施工区、施工便道及周边200m范围和施工运输公路沿线200m居民区和学校。 保护要求：加强施工期管理，对施工期噪声污染源进行治理，使施工区符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。敏感目标应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准，即小学等区域执行1类标准，有交通干线经过的村庄、集镇居民区以及居住、商业、工业混杂区执行2类标准，位于交通干线两侧红线外35m以内项目区域执行4a类标准（学校、医院等特殊敏感建筑等区域除外，执行2类标准）。 加强施工期管理，对施工期大气污染源进行控制和治理，大气污染物排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值，使工程建设区及周围、施工运输公路两侧居民和施工临时生活区的环境空气质量达到功能区划要求，即满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准。 评价范围内声环境、大气环境保护目标表 表3-5-2 序号; 堤防/护岸; 敏感目标名称; 位置 属性; 声功能区标准; 距离工程区最近距离（m）; 距离施工区最近距离（m）; 户（人）数; 建筑物层数; 建筑物数量. 1; 屏山溪A段PSAZ0+000.00 ~0+149.252; 坑口村; 堤防 西南侧; 2; 55; 90; 8户32人; 3; 8. 2; 屏山溪B段PSBZ0+266.599 ~0+450.333; 张坑村; 堤防 西侧; 2; 90; >200; 20户 85人; 3; 20. 3; 均溪A段JXAY0+000.00 ~0+346.676; 樾龙湾小区; 堤防 东北侧; 2; 145; 150; 27户 120人; 27; 27. 4; 文江溪C段WZCY0+028.64 ~0+068.23; 沧州 小学; 堤防 南侧; 1; 80; >200; 师生约100人; 3; 1. 5; 文江溪B段WJBZ0+288.28 ~0+712.90; 德州村; 堤防 东侧; 2; 80; 160; 25户 105人; 3; 25. 6; 文江溪A段WJAZ0+890.95 ~1+228.62; 大中村; 堤防 东侧; 2; 90; 70; 10户 45人; 3; 10. 7; 奇韬溪A段JSAY0+000.00 ~0+148.325; 文经 小学; 堤防 西侧; 1; 100; 135; 师生约240人; 3; 1. 8; 建设溪A段JSAY0+693.636 ~1+033.22; 建爱村; 堤防 东侧; 2; 160; >200; 36户 145人; 3; 36. 9; 朱坂E段ZBEZ0+000.00 ~0+298.39; 大同村; 堤防 北侧; 2; 130; 145; 25户 110人; 3; 30. 10; 朱坂E段ZBFY0+394.64 ~0+782.28; 琼口村; 堤防 南侧; 2; 90; 145; 20户 90人; 2; 20. 11; 朱坂溪C段ZBCZ0+748.58 ~1+052.57; 花桥村; 堤防 北侧; 2; 50; 35; 10户 40人; 2; 10. 12; 朱坂溪B段ZBBZ0+000.00 ~0+196.48; 黄沙村; 堤防 北侧; 2; 150; >200; 12户 50人; 3; 12. 13; 周田溪C段ZTCZ0+000.00 ~0+152.866; 华坑村; 堤防 西南侧; 2; 135; >200; 26户 110人; 3; 4. 14; 周田溪B段ZTCZ0+000.00 ~0+387.469; 溪柏林; 堤防 北侧; 2; 55; 50; 4户18人; 3; 4. 15; 周田溪D段ZTDY0+000.00 ~0+291.148; 岭后; 堤防 西侧; 2; 145; 180; 10户 45人; 2; 10. 16; 周田溪A段ZTAZ0+000.00 ~0+387.469; 上郭村; 堤防 北侧; 2; 50; 100; 5户23人; 3; 5. 17; 均溪B段JXBY0+000.00 ~0+188.007; 兴田幼儿园; 堤防 西侧; 1; 80; 65; 师生约90人; 3; 1. 18; 朱坂溪A段ZBAZ0+802.43 ~0+984.96; 下坂; 堤防 南侧; 2; 125; 150; 15户 65人; 3; 15. ### 3.5.5生态环境 - 生态敏感区 ①自然保护区 经叠图，工程屏山溪A段永久占地和临时用地均位于大田大仙峰省级自然保护区的实验区（自然保护地整合优化前），其中，永久占用面积0.197hm2，临时占用面积0.213hm2，工程堤段涉及自然保护区情况如表3-5-3。自然保护地整合优化后，工程屏山溪A段永久占地和临时用地均不涉及大田大仙峰省级自然保护区。 工程涉及自然保护区（整合前）情况表 表3-5-3 序号; 名称; 类别; 占用面积（hm2）; 涉及堤段. 1; 大田大仙峰省级自然保护; 永久占地; 0.197; 屏山溪A段. 2; 临时占地; 0.213. 小计; /; 0.410; /. ②一般湿地 经与林业部门叠图比对后，工程不涉及重要湿地，工程部分堤段涉及大田县文江溪湿地、屏山溪湿地、建设溪湿地、均溪湿地、朱坂溪湿地、周田溪湿地、铭溪湿地等一般湿地，永久占用一般湿地面积3.803hm2，临时占用一般湿地面积1.439hm2（以湿地专题分析为主），工程堤段涉及一般湿地情况如下3-5-4。 工程涉及一般湿地情况表 表3-5-4 序号; 湿地 名称; 湿地 类型; 湿地面积 （hm2）; 临时占用面积（m2）; 永久占用面积（m2）; 涉及堤段. 1; 均溪湿地; 永久性河流; 688.444; 10; 3180; 均溪A段. 2; 文江溪湿地; 95.969; 1626; 3209; 文江溪A段. 3; /; 101; 文江溪B段. 4; /; 145; 文江溪C段. 5; 屏山溪湿地; 22.469; 309; 421; 屏山溪A段. 6; 1087; 2304; 屏山溪B段. 7; 周田溪湿地; 40.079; 633; 861; 周田溪A段. 8; 368; 444; 周田溪C段. 9; 276; 321; 周田溪D段. 10; 朱坂溪湿地; 170.335; 954; 2530; 朱坂溪A段. 11; 23; 69; 朱坂溪B段. 12; 5479; 11575; 朱坂溪C段. 13; 90; 279; 朱坂溪D段. 14; 652; 1894; 朱坂溪E段. 15; 1924; 7120; 朱坂溪F段. 16; 建设溪湿地; 17.625; 959; 2775; 建设溪A段. 17; 铭溪湿地; 67.253; /; 799; 铭溪A段. 小计; 14390; 38027. ③名木古树 根据现场踏勘，评本项目评价区范围内未发现国家重点保护野生植物，工发现1种10株古树，主要为香樟。具体与工程位置情况见表3-5-5。 工程与古树相对位置关系一览表 表3-5-5 序号; 中文名; 经纬度; 胸径 （cm）; 树高 （m）; 保护 等级; 树龄 （年）; 数量 （株）; 与项目最近距离. 1; 香樟; N：25°58′23.52″ E：117°56′24.67″; 150; 1 2; 古树; /; 6; 文江溪B段（距工程永久征地边界2m）. 2; 香樟; N：25°58′23.8″ E：117°56′15.91″; 200; 15; 古树; /; 2; 文江溪B段（距工程永久征地边界2m）. 3; 香樟; N：25°58′26.00″ E：117°56′11.32″; 250; 18; 古树; 176; 2; 文江溪B段（距工程永久征地边界4m）. （2）生态保护目标 工程区域陆域、水域生态系统。保护工程永久占地区、施工区、施工道路等生态系统的完整性；保护工程影响区域生物多样性，减缓工程建设对植被的破坏，降低对动物生境以及觅食、栖息、繁殖等行为的影响；保护工程影响区域内古树名木，保护河流水生生态系统。 （3）保护要求 保护防洪堤沿线植被；保护防洪堤沿线生态功能和景观；采取有效、可行的工程措施和植物措施，保持工程涉及区域的生态系统的完整性和多样性，包括工程施工区、施工便道陆生生态系统和防洪堤沿线河道水生生态系统；工程建设中应合理布置施工场地，避开保护动植物，古树挂牌标示，并设立围栏防护，避免施工占地及施工过程中对保护植物造成伤害；减少工程建设新增水土流失量，全面恢复工程水土保持设施，使土壤侵蚀强度恢复到500t/km²•a以下。工程防治责任范围内扰动地表的治理度达95%以上，工程区植被恢复面积达98%以上。 |
| 评价 标准 | ## 3.6评价标准 #### 3.6.1环境质量标准 （1）地表水环境 根据水功能区划，工程所在河段水质保护目标为Ⅲ类，因此水质执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中III类标准。 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002） 表3-6-1 单位：mg/L 序号; 分类; Ⅲ. 1; pH（无量纲）; 6~9. 2; 溶解氧≥; 5. 3; 高锰酸盐指数≤; 6. 4; 五日生化需氧量≤; 4. 5; 化学需氧量（COD）≤; 20. 6; 氨氮（以NH3-N计）≤; 1.0. 7; 总磷（以P计）≤; 0.2（湖、库0.05）. 8; 总氮（湖、库，以N计）≤; 1. （2）环境空气 本项目所涉及的地区均为二类区，大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准，标准值见表3-6-2。 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准 表3-6-2 序号; 污染物名称; 取值时间; 浓度限值（mg/m³）. 1; SO2; 年平均; 0.06. 24小时平均; 0.15. 1小时平均; 0.5. 2; NO2; 年平均; 0.08. 24小时平均; 0.12. 1小时平均; 0.24. 3; CO; 24小时平均; 4. 1小时平均; 10. 4; O3; 日最大8小时平均; 0.16. 1小时平均; 0.20. 5; PM10; 年平均; 0.07. 24小时平均; 0.15. 6; PM2.5; 年平均; 0.035. 24小时平均; 0.075. （3）声环境 在评价范围内，以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能，需要保持安静的区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，有交通干线经过的村庄、集镇居民区以及居住、商业、工业混杂区声环境质量执行2类标准；交通干线两侧35m内区域执行4a类标准（学校、医院等特殊敏感建筑等区域除外，执行2类标准），标准限值见表3-6-3。 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 表3-6-3 单位：dB（A） 序号; 类别; 昼间; 夜间. 1; 1类; 55; 45. 2; 2类; 60; 50. 3; 4a类; 70; 55. #### 3.6.2污染物排放标准 （1）污废水 施工期生活污水经化粪池和一体化设施处理后达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）相应标准后绿化。 混凝土拌和系统冲洗废水经处理后达到《水电工程施工组织设计规范》（NB/T10491-2021）要求的回用标准后（SS≤100mg/L）回用于混凝土拌和系统。 汽车冲洗废水经处理经处理应满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）相应标准（其中，SS参考《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准限值，即废水处理目标为：SS≤70mg/L）回用于洒水降尘。 运行期堤防本身不产生生产废水，不设管理房，无生活污水产生。 城市污水再生利用 城市杂用水水质（GB/T18920-2020） 表3-6-4 序号; 项目; 城市绿化 （施工期生活污水执行此标准）. 1; pH; 6.0~9.0. 2; 色度，铂钴色度单位≤; 30. 3; 嗅; 无不快感. 4; 浊度/NTU≤; 10. 5; 五日生化需氧量（BOD5）/ （mg/L）≤; 10. 6; 氨氮/（mg/L）≤; 8. 7; 阴离子表面活性剂/（mg/L）≤; 0.5. 8; 铁/（mg/L）≤. 9; 锰/（mg/L）≤. 10; 溶解性总固体/（mg/L）≥; 1000（2000）a. 11; 溶解氧/（mg/L）≥; 2. 12; 总氯/（mg/L）≥; 1.0（出厂），0.2b（管网末端）. 13; 大肠埃希氏菌/（MPN/100mL或CFU/100mL）; 无c. 水电工程施工组织设计规范（NB/T10491-2021） 表3-6-5 序号; 指标; （混凝土拌合系统冲洗废水执行此标准）. 1; 悬浮物（SS）/（mg/L）≤; 100mg/L. 污水综合排放标准（GB8978-1996） 表3-6-6 序号; 指标; GB8978-1996 表4中一级标准值 （汽车冲洗废水、基坑排水执行此标准）. 1; 悬浮物（SS）/（mg/L）≤; 70. （2）大气污染物 施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）中无组织排放监控浓度限值，参见表3-6-7。 大气污染物综合排放标准（摘录） 表3-6-7 单位：mg/m³ 序号; 污染物; 无组织排放监控浓度限值标准; 备注. 1; 颗粒物; 1.0; 监控点为周界外浓度最高点. 2; SO2; 0.40. 3; NOX; 0.12. 4; 污染物; 无组织排放监控浓度限值标准. （3）噪声 施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523 -2011）标准，即昼间70dB（A），夜间55dB（A）。 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011） 表3-6-9 单位：dB（A） 序号; 昼间; 夜间. 1; 70; 55. （4）固体废物 建筑垃圾中如金属、塑料等可回收物，由指定的物资回收部门定期回收利用，建筑垃圾执行《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T134-2019）有关规定；剩余一些无回收价值的固体废物，如砖瓦、混凝土块、弃土以及各生产废水处理设施沉淀的沉渣，统一外运综合利用。生活垃圾经收集后委托当地环卫部门清运纳入当地已有垃圾处理系统。 |
| 其他 | ## 3.7总量控制指标 根据国家总量控制的要求，现阶段列入主要污染物排放总量控制的项目为：①废水：化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）；②废气：二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOX）。 本项目运行期间无废气、废水的产生，不涉及SO2、NOX、COD、NH3-N等，因此，本项目不设总量控制指标。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | ## 4.1施工期生态环境影响分析 ### 4.1.1水环境的影响 #### 4.1.1.1水文情势的影响 （1）施工导流的影响 施工期对水文情势的影响主要体现在施工导流方面。为降低围堰工程量，同时也为控制施工导流对水文情势和水质的影响，工程涉水施工多安排在枯水期11～1月进行。本工程需进行施工导流的项目主要有防洪堤、护岸、小型涵管、箱涵等。 各项目围堰施工对水文情势影响一览表 表4-1-1 序号; 河流; 项目; 导流方式; 对水文情势的影响. 1; 均溪; 均溪A段、B段; 堤脚低高程处施工拟安排在枯水期11~1月，枯水期堤段所处河滩地出露水面的可直接施工，靠河低洼地修筑围堰，设置堰高堰高0.8m～4.4m，顶宽2.0m，沿河侧边坡1：1.5～1：2.0的纵向围堰，利用原河道进行导流; 河道较宽，堰脚内侧紧靠防洪堤护脚开挖边线，不会侵占河道造成过水断面的明显减小和流量的变化，对流速及水位等的影响很小. 2; 文江溪; 文江溪A段、B段、C段. 3; 朱坂溪; 朱坂溪A段、C段、E段、F段. 4; 朱坂溪; 朱坂溪B段、D段; 河道较窄，围堰侵占河道造成过水断面的明显减小和流量的变化，但施工期较短，施工结束后，随着围堰的拆除和过水条件的改善，对水文情势的影响则随之消失. 5; 屏山溪; 屏山溪A段、C段. 6; 周田溪; 周田溪A段、B段、C段、D段. 7; 建设溪; 建设溪A段. 8; 奇韬溪; 奇韬溪A段. 9; 铭溪; 铭溪A段. 因此总体评价认为，本工程涉水施工多选择在枯水期，采用分期、分段的导流方式对流域水文情势的影响较小，均局限在围堰段，不会对施工期间河道整体的流速、流量及水位造成明显影响。 #### 4.1.1.2地表水环境影响分析 施工期污废水主要包括施工生活污水和生产废水两大部分。本工程建设主要材料如钢材、水泥、木材、成品砂石料和条块石料直接从当地市场购买，施工机械修配厂、车辆维护保养等临时辅助设施可直接利用各乡镇已有设施，故生产废水主要为混凝土拌和系统冲洗废水、车辆冲洗废水、施工废水。 （1）生活污水 各堤段沿线均有房屋出租，工地生活福利设施等以租用为主，生活污水处理利用当地现有污水处理设施。工地只修建少量工棚和临时仓库，设置简易厕所。生活用水量按50L/人•d计，污水系数按80%计，统计各堤段生活污水排放量如表4-1-1所示。 本工程堤段多，各点分散施工时，各施工区污废水排放量相对较小，生活污水中COD、BOD5、氨氮、总磷分别为350mg/L、200mg/L、35.0mg/L、3.5mg/L。位于城镇地区的堤段的施工区生活污水经化粪池后纳入城市污水管网处理；位于农村、郊区污水管网未完善覆盖堤段的生活污水经一化化设施处理达标后回用于周边绿化，不直接排入河道水体。因此，施工人员生活污水基本不会对河道水质产生影响。 各堤段生活污水产生量一览表 表4-1-2 序号; 流域; 堤段名称; 平均人数（人）; 高峰人数（人）; 施工区 （个）; 每个施工区平均日生活污水排放量（m3/d）; 每个施工区最大日生活污水排放量（m3/d）. 1; 均溪; 均溪A段; 41; 49; 1; 1.64; 1.96. 均溪B段; 24; 28; 1; 0.96; 1.12. 2; 文江溪; 文江溪A段; 29; 35; 1; 1.16; 1.40. 文江溪B段; 35; 42; 1; 1.40; 1.68. 文江溪C段; 26; 31; 1; 1.04; 1.24. 3; 屏山溪; 屏山溪A段; 23; 27; 3; 0.31; 0.36. 屏山溪B段; 39; 47; 3; 1.56; 1.88. 4; 周田溪; 周田溪A段; 22; 26; 1; 0.88; 1.04. 周田溪B段; 10; 12; 1; 0.40; 0.48. 周田溪C段; 9; 10; 1; 0.36; 0.40. 周田溪D段; 11; 13; 1; 0.44; 0.52. 5; 朱坂溪; 朱坂溪A段; 43; 51; 3; 0.57; 0.68. 朱坂溪B段; 31; 37; 1; 1.24; 1.48. 朱坂溪C段; 41; 49; 3; 0.55; 0.65. 朱坂溪D段; 38; 46; 2; 0.76; 0.92. 朱坂溪E段; 36; 43; 3; 0.48; 0.57. 朱坂溪F段; 56; 67; 4; 0.56; 0.67. 6; 建设溪; 建设溪A段; 21; 26; 4; 0.21; 0.26. 7; 奇韬溪; 奇韬溪A段; 49; 59; 3; 0.65; 0.79. 8; 铭溪; 铭溪A段; 54; 65; 1; 2.16; 2.60. 合计; 638; 763; 39; 17.33; 20.70. （2）施工生产废水 ①混凝土拌和系统冲洗废水 工程共需浇筑砼约19.48万m3，混凝土浇筑工作面比较分散，根据实际情况，均溪A段、均溪B段、周田溪A段及屏山溪B段的砼全部采用商品砼，其余堤段砼采用现浇砼，现场混凝土拌和系统相应采用移动式拌和站，根据需要沿浇筑工作面附近移动布置，相应砂石堆料场、水泥仓库亦跟随拌和站分散布置。采用现浇砼堤段根据浇筑强度不同配置0.25m3砂浆机和0.4m3砼搅拌机，采用商品砼的堤段不产生混凝土拌和系统冲洗废水。施工区三班制生产，每班冲洗1次，一次冲洗水量约0.13m3~0.2m3，间歇式排放，则废水总产生量为41.28m3/d，则各堤段混凝土冲洗废水排放量如表4-1-2所示。混凝土冲洗废水污染物主要是SS和pH，其中SS浓度约为3000～10000mg/L，pH为11左右，混凝土拌和冲洗废水经沉淀处理达标后，回用于混凝土拌和系统，对周边环境影响不大。 各堤段混凝土拌合系统冲洗废水产生量一览表 表4-1-3 序号; 流域; 堤段名称; 施工区 （个）; 砼来源; 砼搅拌机（台）; 砂浆机 （台）; 每个工区废水产生量 （m3/d）; 备注. 1; 均溪; 均溪A段; 1; 商品砼; 0; 0; /; 位于城中心. 均溪B段; 1; 商品砼; 0; 0; /; 位于城中心. 2; 文江溪; 文江溪A段; 1; 自拌; 6; 4; 5.16; /. 文江溪B段; 1; 自拌; 6; 4; 5.16; /. 文江溪C段; 1; 自拌; 6; 4; 5.16; /. 3; 屏山溪; 屏山溪A段; 3; 自拌; 6; 4; 1.72; /. 屏山溪B段; 3; 商品砼; 0; 0; 0; 位于城中心. 4; 周田溪; 周田溪A段; 1; 商品砼; 0; 0; 0; 位于城中心. 周田溪B段; 1; 自拌; 3; 2; 2.58; /. 周田溪C段; 1; 自拌; 3; 2; 2.58; /. 周田溪D段; 1; 自拌; 3; 2; 2.58; /. 5; 朱坂溪; 朱坂溪A段; 3; 自拌; 6; 4; 1.72; /. 朱坂溪B段; 1; 自拌; 3; 2; 2.58; /. 朱坂溪C段; 3; 自拌; 6; 4; 1.72; /. 朱坂溪D段; 2; 自拌; 6; 4; 2.58; /. 朱坂溪E段; 3; 自拌; 3; 2; 0.86; /. 朱坂溪F段; 4; 自拌; 6; 4; 1.29; /. 6; 建设溪; 建设溪A段; 4; 自拌; 6; 4; 1.29; /. 7; 奇韬溪; 奇韬溪A段; 3; 自拌; 6; 4; 1.72; /. 8; 铭溪; 铭溪A段; 1; 自拌; 3; 2; 2.58; /. 合计; 39; 78; 52; 41.28. ②车辆冲洗废水 本工程各施工工区位于均溪镇、文江镇、梅山镇、谢洋乡、石牌镇、太华镇、建设镇、奇韬镇、广平镇，施工辅助设施如机械修配厂、车辆保养站、汽车修理厂等可直接利用各乡镇已有设施，因此施工过程中亦不产生施工机械、汽车检修废水，但会产生汽车冲洗废水。施工区车辆同时清洗8辆，采用高压水枪冲洗，汽车冲洗用水量取120L/辆•次，冲洗时间约10min/辆•次，车辆废水冲洗量约为0.96m3/次，废水中SS浓度3000mg/L。汽车冲洗废水经三级沉淀处理后回用于洒水降尘，对水体水质影响较小。 （3）施工废水 ①围堰修筑填筑及拆除 本工程堤防、护岸施工围堰采用土石围堰，袋装土围堰在填筑及拆除过程中可能造成河床底质的扰动并发生一定量的土方泄露，从而在围堰施工作业点周围产生悬浮物污染。施工导流安排在枯水时段11～1月，雨天较少，土方工程施工引起的土料流失量较少，对施工段河流水质的影响较小，且这一影响是局部、可逆的，在施工作业停止2h后下游水质基本可以恢复到原有水平。 ②基坑排水 堤防导流围护结合现状地形，枯水期堤段所处河滩地出露水面的可直接施工，靠河低洼地修筑围堰临时挡水，清基时进行基坑排水。围堰采用开挖土直接填筑，堰高0.8m～4.4m，顶宽2.0m，沿河侧边坡1：1.5～1：2.0，内侧边坡1：1.5；堰体中间铺设复合土工膜进行防渗，复合土工膜采用两布一膜的结构。围堰基础表层局部存在有砂卵石等透水层，围堰基础拟采用黏土齿墙防渗，黏土齿墙深度约2.0m，底宽0.5m，迎水面和背水面边坡均为1：0.5，因此，基本不会造成外侧悬浮物的增加。 围堰所形成的基坑内将产生基坑排水，基坑排水分初期排水和经常性排水。基坑初期排水产生量较大，悬浮物浓度相对较高，若不经处理直接排放会对下游河段局部区域水质产生一定影响。由于基坑开挖和混凝土浇筑养护，基坑水的悬浮物含量和pH值较高，根据其它水利工程监测数据，基坑经常排水产生量相对较小，悬浮物浓度为2000mg/L左右，混凝土养护水pH值为11～12，若不经处理直接排放会对下游局部河段水质产生一定的影响。因此，围堰基坑排水可利用围堰内静置或选择适宜的低凹处进行沉淀处理，抽排上层清液回用于混凝土搅拌用水或施工场地洒水等，对河道下游水质影响较小。 #### 4.1.1.3施工对主要流域水质控制断面的影响分析 本工程各堤段位置或者堤段下游分布有11个监测断面，详见表3-3-1。施工期生活污水、生产废水经处理达标后回用，不直排入周围环境水体，因此对控制断面水质的影响较小。 工程施工对水质控制断面的影响主要集中在围堰修筑及拆除过程，工程施工过程中对下游河道水体悬浮物影响范围最大在50-150m，工程围堰施工多安排在枯水期晴天进行，且施工时长较短，工程区距华兴断面、小溪坂桥断面、大中水坝断面、德州断面、黄沙桥断面、朱坂桥断面距离为0.34~8.14km，因此施工对以上控制断面基本没有影响。 对于距离工程区较近或直接位于施工堤段水域的控制断面，包括火电厂桥断面（位于均溪A段位置）、坑口断面（屏山溪A段堤段位置）、建爱桥断面（建设溪A段堤段位置）、铭溪村断面（铭溪A段堤段位置）、文经村下游桥断面（奇韬溪A段堤段位置），建议以上堤段围堰填筑及拆除前先布置防污帘，以减少围堰填筑和拆除产生的悬浮物对控制断面的影响。 #### 4.1.1.4施工活动对现有排污口的影响分析 建设溪A段分布有1处入河排污口，堤防和护岸修筑施工将影响原有沿线排污口排污。必须在工程施工前提前足够长的时间和排污口单位进行沟通，明确排污口停止排水时限，以便于排污单位及时采取可靠临时措施正常排水，避免污染事故的发生。此外，由于本工程为防洪工程，而防洪堤保护区内排水涉及市政排水、城镇建设等有关问题，需进行专项排涝工程设计，建议结合地方政府排污口整治要求，下阶段设计时细化交叉构筑物施工方案对处于各乡镇污水处理厂纳污范围以内的排污管加以分流或截流改造，对于违法排口进行封堵，以尽量避免工程施工对区域排污的影响，并减少排放入河的污染物量。 ### 4.1.2生态环境 #### 4.1.2.1对土地资源影响分析 施工临时占地为施工工区、临建道路等，工程施工临时用地面积共计94.37亩，其中：耕地15.27亩（不涉及永久基本农田），林地17.04亩，交通运输用地19.88亩，水域及水利设施用地23.83亩，其他土地18.35亩。从宏观整体区域看，临时用地占区域面积比例较小，对各区域的土地利用结构影响很小。临时占用土地，一般仅在施工阶段造成沿线土地利用的暂时改变，大部分用地在施工结束后短期内（1年～2年）能恢复原有的利用功能。临时性工程占地短期内将影响沿线土地的利用状况，施工结束后，随着生态补偿或生态恢复措施的实施，这一影响将逐渐减小或消失。 #### 4.1.2.2陆生生态环境 项目的建设对周边生态及生物多样性的保护将有一定影响。本工程占地区沿线植被简单，植被类型相对较为单一。工程建设如施工区造成占地区植被破坏，同时对鸟类、两栖动物的栖息地产生一定的影响。但工程占地区未发现珍稀或特有物种分布，工程施工只在局部区域，鸟类、兽类的迁移能力强，具有较强的抗干扰性；工程施工对两栖、爬行动物的影响只是暂时的、局部的。 （1）对陆生植被的影响分析 本项目施工对这些植被的影响主要表现在工程永久占地、临时占地等地表植被的破坏。工程施工将造成施工河道沿线、施工场地陆生植被分布面积减少，影响陆生植物的种类、现存量和生物多样性，其中防洪堤、护岸等永久占地造成的影响为不可逆影响，而临时占地在采取合适的生态恢复措施可以在较短时间内得以恢复。工程区内原生植被已大部分被人为活动破坏，现状植被主要有灌草丛等，植被类型有五节芒群丛、铺地黍草丛等群系，还分布有人工园地香蕉等及菜地等，均为常见植被类型，因此，工程对陆生植被的影响可接受。 除上述影响外，本项目施工作业对当地植物的影响还表现在施工扬尘、车辆尾气排放、施工作业污水排放等环境污染问题上，这些环境污染问题可能导致作业区附近一定范围内的植物生长受到抑制，造成农作物减产、果树落果等危害，但这种影响是局部和暂时的；且在施工过程中采取严格的管理措施，尽量避开植物生长旺季的情况下，可以大大减轻这种污染物排放对植物的伤害。 由于施工期占地工程开挖较多，地表植物及植被受到破坏，土壤层裸露，再加上施工期施工车辆出入频繁、人员流动性较大，人员出入及材料的运输等传播途径可能带来一些外来物种，外来物种在一定范围内若形成优势群落，将对土著物种产生一定的排斥，使区域内植被类型受到一定的影响。项目占地区外来入侵植物的治理，可根据实际情况在其苗期、开花期或结实期等生长关键时期，采取人工拔除、机械铲除、喷施绿色药剂等措施，可避免外来有害物种入侵。 （2）对陆域野生动物的影响分析 本工程位于人类活动密集区，堤防、护岸沿岸地势比较平坦，项目区陆生野生动物资源不多，多为常见种，未见大型哺乳类或爬行类动物。 ①对兽类的影响分析 施工期对兽类的影响主要体现在对动物栖息觅食地生态环境的破坏，包括占地造成栖息地面积减少，对施工占地区植被的破坏，施工人员及施工机械的干扰等，使评价范围及其周边环境发生改变，一些动物会迁徙至附近干扰小的区域，其个体数量可能会有一定程度的减少。工程区域蝙蝠类和鼠类分布较多，且多为常见种，分布较广，适应性强，其它兽类物种数量较少，虽然施工开始会受到一定程度影响而先暂时离开此地，但施工结束后随着生境条件的恢复大部分兽类将逐步迁回。施工结束后随着植被的逐渐恢复，生态环境的好转，人为干扰逐渐减少，兽类数量会陆续恢复正常。 ②对两栖、爬行类的影响分析 施工期间施工作业产生的噪声、粉尘、生产生活产生的固体废物和污水以及人为活动干扰引起生态环境的变化等，对工程占地区附近的两栖类和爬行类的生存产生一定影响，施工临时占地也会侵占两栖类、爬行类的部分栖息地，迫使他们迁往附近的农田、林地和坑沟区域活动，使其个体数量在施工占地区有所减少。工程运行后随着植被的逐渐恢复，生态环境逐步改善，它们将陆续返回，种群数量会得到恢复。 ③对鸟类的影响分析 施工期间各种人为活动和机械、车辆噪声、夜间工地灯光等会使部分鸟类受到惊吓，远离施工区，在一定程度上影响鸟类迁徙和繁殖地的选择；工程建设施工原材料、固废堆放、施工场地和临时建筑等也会直接或者临时占用鸟类部分栖息地。此外，施工期所产生的粉尘、生产和生活固废以及部分生态环境的变化也会对鸟类生境产生影响。鸟类对噪声具有一定的忍耐力，一定程度上会适应噪声环境，但工程施工对繁殖期鸟类会造成较大干扰。施工期鸟类由于被暂时性惊吓而远离该区域，种群数量有所减少。 大部分鸟类本身迁飞能力强，可以到离栖息地几公里甚至十几公里外的地方觅食。随着防洪堤、护岸工程建设的完工，堤岸生态环境稳定后这些鸟类还会迁回。特别是家燕、喜鹊等陆生鸟类在项目占地区普遍分布，主要在农田或村庄附近活动，部分在树林内活动，这些鸟类对人的适应性强，食物来源丰富，取食范围较广，因此项目建设对其影响不明显。多栖息在水域岸边及其浅水处的白鹭、苍鹭，受到影响也会迁往它处生活，工程建设对鹭类的是短期的影响。 #### 4.1.2.3水生生态环境 施工期对水生生物的影响主要是堤防抛石施工和围堰填筑与拆除对水体扰动导致水生生物生境受到短暂性影响。另外工程土方开挖，遇到雨季产生水土流失，会对附近溪流水生生物产生暂时影响。 （1）对浮游生物影响分析 浮游植物是水生系统中物质和能量流动的基础。由于浮游植物对生活环境条件具有高度的敏感性，因此，浮游植物种类、组成和分布受水生环境因素的影响较为显著。施工期堤防、水闸、闸坝围堰填筑和拆除，均会导致水体的泥沙等悬浮物大量增加，悬浮物随着水体流场的变化逐渐向施工点以下河道扩散，会形成一定范围的高浑浊水域，导致局部水体透明度下降，浮游植物采光不足，光合作用减弱，进而影响浮游植物的生长。河道内生境条件的改变也将通过浮游植物间接影响浮游动物，局部河段的浮游动物生长和繁殖条件将发生变化。 但这种影响是暂时的，项目区浮游生物具有普生性，随着施工结束，河流形态和水文动力条件恢复，水体自净，水体中悬浮物逐渐稀释，水生生态环境会逐渐恢复，其对浮游植物的影响也会随之消失，浮游生物数量也将逐渐恢复。 （2）对底栖动物的影响分析 工程施工会直接改变了占地范围内底栖动物的栖息环境，但是施工作业带的范围比较窄，工程施工期减少对底栖生物的影响比较轻微。围堰导流及局部冲刷产生的影响均是暂时性的，随着工程的结束，周围的底栖生物会逐渐占据受损的生境，物种数量和生物量都会有一个缓慢回升的过程；围堰区地貌恢复后，水生底栖生物将会逐渐恢复。 （3）对鱼类的影响分析 施工期对鱼类的影响主要为施工对河道生境的占用，改变了鱼类原有的活动路线，对鱼类产生一定影响；施工活动机械噪声、震动等产生的噪声和干扰对鱼类造成惊吓，使其逃离作业水域；施工产生的废水、固废、粉尘等对鱼类栖息生境的污染，以及施工影响鱼类饵料作物的也对鱼类产生直接和间接的影响等。 施工期围堰填筑过程中，会压占部分河滩地，导致鱼类栖息生境的减少，改变了鱼类正常的活动路线；各堤段涉水工程施工对河床产生扰动，水体中泥沙悬浮物含量增加，施工将影响局部水体水质，对水生生物生境产生污染和破坏，尤其是鱼类的生境，可能会造成鱼类种类和数量的降低。此外，鱼类受到胁迫后会主动向上下游迁移，致使其生存空间减少。 但由于本工程施工期不实施断流，基本不改变河流原有的自然条件，仅在围堰河段附近水位、流速会发生一定程度的变化，影响较小。由于施工选择枯水期进行，河道流量本身有限，工程所涉及河段不涉及鱼类相对集中的产卵场、索饵场和越冬场，因此工程施工期对鱼类的影响相对较小。 #### 4.1.2.4对生态敏感区的影响分析 - 自然保护区 工程屏山溪 A 段永久占地和临时用地均位于大田大仙峰省级自然保护区的实验区（自然保护地整合优化前），其中，永久占用面积0.197hm2，临时占用面积 0.213hm2，但自然保护地整合优化后已不涉及。自然保护区主要保护野生动物有虎纹蛙、穿山甲、蟒蛇、乌雕、林雕、鹰雕、松雀鹰、褐翅鸦鹃、小雅鹃、画眉等保护动物。虎纹蛙属于水栖蛙类，护岸涉水围堰工程施工可能干扰其正常活动，导致其向周边迁移但不会对其生存产生明显影响。穿山甲和蟒蛇主要生活在人类活动影响较小的深山中，分布海拔多较高，且多为夜行性，施工土方开挖等对其影响较小。猛禽类乌雕、林雕、鹰雕、松雀鹰等通常单独活动，在项目占地区分布的数量较少，只是偶尔在上空盘旋或觅食，由于猛禽的活动范围本身就很大，可以到临近地方捕食、生存，项目建设对猛禽的影响较小。褐鸦鹃、小雅鹃、画眉等通常栖息于草地、灌木丛和矮树丛地带，施工期机械噪声和人为干扰的增大，会迫使其远离该区域，但对其整个种群影响较小，运营期会回到原有栖息觅食区活动。但工程永久和临时占地范围均未发现重点保护野生动物分布，且工程位于自然保护区边缘，现状人类活动较为频繁。因此，总体上工程建设对自然保护区生态功能影响较小。 野生动植物包括南方红豆杉、伯乐树、福建柏等12种国家一级、二级保护植物，工程永久和临时占地范围均未发现重点保护野生植物，且工程位于自然保护区边缘，现状人类活动较为频繁。 另外，屏山溪 A 段为新建护岸段，工程建成后有效稳固了河岸和稳定河势减少因崩岸带来的生态破坏和水土流失，有利于河流湿地等生态环境和生物多样性的保护。 - 一般湿地 河流湿地生态系统为鸟类、哺乳动物、鱼类、爬行动物、两栖动物、水生植物、浮游生物、底栖动物等提供了重要的栖息、繁衍、迁徙和越冬地。 ①对湿地生境面积影响 工程不涉及重要湿地，工程堤段涉及大田县文江溪湿地、屏山溪湿地、建设溪湿地、均溪湿地、朱坂溪湿地、周田溪湿地、铭溪湿地等一般湿地；湿地类型均为河流湿地生态系统，不属于特有生态类型，临时施工道路占用1.439hm2，为湿地总面积的0.14%，占比较小，待施工结束后对施工道路进行清理、表土回覆绿化种植，可恢复湿地原有功能。 ②对湿地生物多样性的影响 在施工过程中，工程占地区域内的野芋、五节芒、鬼针草、小蓬草等为建群种的湿地植将被清除，湿地的生物多样性受到小范围影响，但这些植被河道沿岸均有广泛分布，在河道及河漫滩占的优势种比重较高，施工期不会降低整个湿地的植被与植物多样性，不会造成各湿地中整个群落结构的根本改变。施工结束后，由于季节性洪水的作用，将会在沿岸形成新的河漫滩，使得占地区水域沿线附近的湿生植被生物量逐渐增加。 工程围堰填筑拆除和抛石作业过程会扰动河床，将引起部分河段一定水域水质浑浊，导致水体的透明度降低，引起水域内浮游动植物数量减少。底栖生物由于活动能力低，其生存受环境变化影响比较明显。鱼类等较强活动能力的水生生物在受到惊扰后会逃离，待施工结束后，河道原有的栖息环境得到恢复，浮游生物、底栖生物和鱼类将会回到原有水平。 ③对动物群落结构的影响 项目建设对活动于此的少数两栖类、爬行类、鸟类和哺乳类种类、数量和分布会产生一定的影响，但影响评价区记录到的这些动物群落在区域多为常见种，活动范围广，适应性强，种群数量不多。项目施工过程产生的噪声以及其他人为活动会对野生动物产生临时性影响，这些动物受到噪声干扰时，会远离施工区一定距离活动，寻找新的觅食地。因此，项目施工期对动物的影响是可以接受的。 ④对景观生态系统的影响 影响评价区湿地生态系统由水域、永久性河流等组成，为常见的生态系统类型，并非特有生态系统类型。项目建设用地为块状且沿现有堤防边缘，对于湿地整体景观不会产生分隔，项目不会造成湿地斑块破碎化。项目建设对原有湿地生态系统美学价值的影响主要体现在占用湿地生态系统，在一定程度上影响了湿地自然、平整、开阔的感观。工程建设给原有生态系统增加了一道具有观赏价值的人工景观，给人们一种视觉上的冲击。因此项目建设对原有生态系统的美学价值的影响体现在正反两方面，但总体影响程度较小。 - 名木古树 对于评价区内的重点保护植物，施工活动会直接侵占其生境造成根系的破坏导致古大树资源的损失。根据现场踏勘，评本项目评价区范围内未发现国家重点保护野生植物，工发现1种10株古树，主要为香樟，位于文江溪B段永久征地范围边界2~4m，施工期通过采取警示牌和围栏保护措施，定期洒水措施以减少施工扬尘，对古树影响不大。 ### 4.1.3大气环境 施工期影响环境空气质量的污染物主要是施工扬尘和燃油废气，主要来源于土方挖、填，搅拌混凝土扬尘，汽车运输、装卸造成的扬尘等，此外，运输车辆和以燃油为动力的施工机械产生的燃油废气也将影响周围空气质量。 （1）施工扬尘 施工扬尘的产生量与气候条件和施工方法有关，因施工尘土的含水量比较低，颗粒较小，在风速大于3m/s时，施工过程会有扬尘产生。这部分扬尘大部分在施工场地附近沉降。根据类比分析，由于粉尘颗粒的重力沉降作用，施工工地扬尘的污染影响范围和程度随着距离的不同而有所差异，在施工场地及其下风向0～50m为较重污染带，50～100m为污染带，100～200m为轻污染带，200m以外对空气影响甚微。 施工扬尘对项目周边的居民、自然植物和农作物会产生一定的影响。施工扬尘影响范围主要在施工地点周围50m内，本工程200m范围内环境空气保护目标主要有18处，其中花桥村、溪柏林、上郭村距离小于50m，受影响较大。 施工场地对内、外交通系统利用现有交通道路，实现施工现场与场外人员、材料、设备的转运，道路扬尘影响范围在路两侧各50m区域，尤其是沿路第一排房屋，施工运输道路扬尘会对临路的这些居民区造成一定影响，在大风天更为明显，细粉尘会悬浮在空中，形成“粉尘雾”。为进一步减轻本项目施工活动和施工车辆运输产生的扬尘对运输线路周边保护目标的不利影响，在施工原材料及弃渣运输时应采用苫布进行遮盖，运输车辆定期清洗，并对施工区、施工道路进行洒水降尘，对距离较近的花桥村、溪柏林、上郭村等保护目标设置围挡喷淋。 （2）车辆燃油废气 燃油废气产生于运输车辆和以燃油为动力的施工机械。本工程施工过程中使用的挖掘机、推土机、运输车辆等作用时将产生燃油废气，其主要污染物为NOX、CO、HC等，其产生量与施工机械数量及密度、耗油量、燃料品质及机械设备状况有关。根据类似工程监测成果，挖掘机燃油废气中主要污染物的影响范围为下风向15m至18m，其浓度达0.016mg/m3至0.18mg/m3。施工期间各类施工机械流动性强，所产生的废气较为分散，在易于扩散的气象条件下，施工机械尾气对周围环境影响不会很大。总体上看，工程施工对大气环境影响是暂时的，随着工程竣工，这些影响也将随之消失。但施工单位应注意车辆保养，尽量减少在施工期间车辆机械因超负荷而产生浓烟，尽量保证车辆尾气达标排放。 ## 4.1.4声环境 （1）噪声源分析 本工程施工噪声主要来自施工机械设备的运转。根据工可报告以及建设中的有关水利水电工程施工噪声监测资料，主体工程施工的机械设备有推土机、反铲挖掘机、手风钻等，施工辅助设施有综合加工厂等。主要噪声源源强见表4-1-4。 施工期噪声源源强表 表4-1-4 设备名称; 噪声级. 测量距离（m）; dB（A）. 推土机; 3; 85.5. 反铲挖掘机; 15; 79.0. 手风钻; 5; 85.0. 汽车起重机; 15; 71.5. 破碎机; 5; 70.0. 砼搅拌机; 3; 78.3. 综合加工厂; 5; 88.0. 混凝土振捣器; 15; 78.0. 水泵; 5; 61.0. 项目工程施工区为开阔地，施工机械噪声采用如下模式进行预测计算： 式中：——距声源处的声级dB(A)； ——距声源处的声级dB(A)； ——障碍物、植被、空气等产生的附加衰减量。 各声源在预测点产生的合成声级采用以下计算模式： （2）预测结果 本工程主要施工设备运行时不同距离处的噪声级见表4-1-5。 主要施工设备单机运行时不同距离处的噪声贡献值 表4-1-5 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 噪声预测值. 20; 40; 60; 80; 100; 120; 150; 200; 250; 300. 1; 推土机; 64.0; 58.0; 54.5; 52.0; 50.0; 48.5; 46.5; 44.0; 42.1; 40.5. 2; 反铲挖掘机; 71.5; 65.5; 62.0; 59.5; 57.5; 55.9; 54.0; 51.5; 49.6; 48.0. 3; 手风钻; 68.0; 61.9; 58.4; 55.9; 54.0; 52.4; 50.5; 48.0; 46.0; 44.4. 4; 汽车起重机; 64.0; 58.0; 54.5; 52.0; 50.0; 48.4; 46.5; 44.0; 42.1; 40.5. 5; 破碎机; 53.0; 46.9; 43.4; 40.9; 39.0; 37.4; 35.5; 33.0; 31.0; 29.4. 6; 砼搅拌机; 56.8; 50.8; 47.3; 44.8; 42.8; 41.3; 39.3; 36.8; 34.9; 33.3. 7; 综合加工厂; 59.0; 53.0; 49.4; 46.9; 45.0; 43.4; 41.5; 39.0; 37.0; 35.5. 8; 混凝土振捣器; 70.5; 64.5; 61.0; 58.5; 56.5; 54.9; 53.0; 50.5; 48.6; 47.0. 9; 水泵; 44.0; 37.9; 34.4; 31.9; 30.0; 28.4; 26.5; 24.0; 22.0; 20.4. 施工期施工区周边200m范围内敏感点及影响情况见表4-1-7。 施工区周边敏感点影响情况表 表4-1-7 序号; 敏感目标; 距离工程区最近距离（m）; 距离施工区最近距离（m）; 工程区施工噪声最大值 （dB（A））; 施工区最大噪声级 （dB（A））; 背景值 （dB（A））; 叠加背景值后预测值/dB（A）. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 坑口村; 55; 90; 66.9; 48.0; 46.3; 44.0; 67.0; 67.0. 2; 张坑村; 90; >200; 62.6; /; 53.5; 48.8; 63.1; 62.8. 3; 樾龙湾小区; 145; 150; 58.5; 43.5; 55.6; 49.8; 60.4; 59.1. 4; 沧州小学; 80; >200; 63.6; /; 45.7; 43.2; 63.7; 63.7. 5; 德州村; 80; 160; 63.6; 43.0; 57.7; 48.9; 64.6; 63.8. 6; 大中村; 90; 70; 62.6; 50.2; 59.3; 49.2; 64.4; 63.0. 7; 文经小学; 100; 135; 61.7; 44.5; 51.0; 48.6; 62.1; 62.0. 8; 建爱村; 160; >200; 57.6; /; 46.1; 42.6; 57.9; 57.7. 9; 大同村; 130; 145; 59.4; 43.8; 48.6; 44.5; 59.9; 59.7. 10; 琼口村; 90; 145; 62.6; 43.8; 47.0; 44.3; 62.8; 62.7. 11; 花桥村; 50; 35; 67.7; 56.2; 49.6; 44.9; 68.1; 68.0. 12; 黄沙村; 150; >200; 58.2; /; 46.7; 43.9; 58.5; 58.3. 13; 华坑村; 135; >200; 59.1; /; 49.8; 45.0; 59.6; 59.2. 14; 溪柏林; 55; 50; 66.9; 53.1; 47.7; 43.9; 67.1; 67.1. 15; 岭后; 145; 180; 58.5; 42.0; 46.8; 43.2; 58.8; 58.7. 16; 上郭村; 50; 100; 67.7; 47.1; 51.4; 45.0; 67.8; 67.8. 17; 兴田幼儿园; 80; 65; 63.6; 50.8; 47.5; 44.8; 63.9; 63.9. 18; 下坂; 125; 150; 59.7; 43.5; 52.4; 50.2; 60.6; 60.3. 项目沿线分布着村民居点（坑口村、张坑村、樾龙湾小区、德州村、大中村、建爱村、大同村、琼口村、花桥村、黄沙村、华坑村、溪柏林、岭后、上郭村、下坂）及学校（沧州小学、文经小学、 兴田幼儿园），施工区噪声源相对集中，产生的噪声对周围居民有一定影响。本项目防洪堤、护岸工程建设的主要任务为保护人民生命财产安全，故大部分工程沿乡镇河道而建，施工场地与岸边居民点距离较近。从预测结果可以看出，夜间噪声对以上居民点影响较大，工程区及施工区临近以上居民点应设置高 2.5m 的临时声屏障，合理安排施工时间：严禁在22:00～次日 6:00 期间等施工措施之后，影响基本可接受。 施工噪声对施工人员也有一定影响。此外，施工期运输设备主要为自卸汽车、载重汽车等，载重车和自卸汽车在装卸、进出施工基地以及运输过程中会对施工基地周边以及运输道路两侧的居民点产生一定影响。施工交通噪声对沿线道路两侧居民住宅产生的影响是瞬时性的，随着工程竣工，这些影响也将随之消失。 ### 4.1.5固体废物 施工期产生固体废物有施工人员排放的生活垃圾和工程建设产生的建筑垃圾。 （1）生活垃圾 本工程施工高峰人数为763人，按人均日产生活垃圾约1kg计，施工临时生活区高峰时日产763kg。施工人员租住周边民房，生活垃圾纳入当地垃圾收集系统，施工区布置有垃圾桶，由当地环卫部门及时清运，故施工期生活垃圾对周围环境影响较小。 （2）废弃土石方 枯水期围堰拆除采用倒退法施工，由1m3挖掘机挖、装8t自卸汽车运输。本工程土石方挖填总量Error: Reference source not found万m3，余方Error: Reference source not found万m3全部用于大田县全域土地综合整治工程利用。各生产废水处理设施沉淀的沉渣，定期清掏外运综合利用。建筑垃圾中如金属、塑料等可回收物，由指定的物资回收部门定期回收利用。 ### 4.1.6土壤环境 施工期对土壤环境的影响主要是施工期生产物料流失、生产生活污水处理设施渗漏、机械设备跑冒漏滴等导致氮、磷、有机物、石油类等进入土壤表层，主要发生在施工生产生活区局部，通过场地硬化、加强施工物料的防流失和污水处理池防渗，以及机械设备的检修和正确使用，上述因施工生产导致的浅层地表土壤污染可以得到减免。 ### 4.1.7水土流失 #### 4.1.7.1扰动土地面积 工程扰动土地面积17.691hm2，包括永久征地9.64hm2，临时占地8.05hm2，工程损坏的水土保持设施面积为17.69hm2。 #### 4.1.7.2工程建设可能造成的水土流失危害 （1）加剧项目区水土流失 项目区属南亚热带季风气候，暧热湿润，雨量充沛、集中、强度大。工程施工过程中，裸露地面积增加，为溅蚀、面蚀、细沟侵蚀等土壤侵蚀的产生创造了条件，如不及时采取有效防护措施，将产生严重水土流失。 （2）影响工程施工 基础开挖后，自身抗侵蚀能力较弱，道路、堆场、生产及辅助生产建筑物等施工会加剧扰动破坏，更容易产生水土流失。流失的水土进入工区，将会直接影响工程施工的正常进行。 （3）影响水质 本工程在河道、河岸施工对附近土层的扰动，容易在降雨因子作用下，松散土方极可能随地表径流进入水体，可能增加水体局部水体浊度，将对水体产生负面影响。 （4）影响区域生态环境 工程建设中造成的水土流失如不进行有效的治理，会对区域生态环境造成危害，不利于地区良好景观，同时也将影响经济开发建设。 （5）影响农业生产 工程建设中土石方挖填过程，破坏土体结构，导致土壤抗侵蚀能力降低，加速土壤中营养物质流失，肥力下降，如不采取有效的防治措施，将对周围的耕地、园地造成影响，减少农作物产量，对周边农业生产造成危害。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | ## 4.2运营期生态环境影响分析 ### 4.2.1水环境 #### 4.2.1.1水文情势的影响 （1）河宽的变化 本防洪工程为堤防新建项目，由于工程量小，不占用河道，防洪工程建设完成后相对于河段整个河宽而言，项目河段河宽基本无变化。 （2）流量的变化 本工程不从河道引水，总体上不会减少河道的流量。 （3）水位的变化 本项目工程量较小，不占用河道，流量河宽均基本无变化。因此，河段水位基本不变。 （4）水面积的变化 工程实施不占用河道，基本不改变河道过水断面、河道形态，工程涉及水体的水体面积基本无变化。 （5）水文情势、河势及行洪变化 本工程根据天然河道走势，堤线沿原河道布置，不进行裁弯取直，项目的建设使河道堤线趋于圆滑、稳定，河宽、流量、水位、水体面积等变化较小，水流流速有所变化，但不会有明显的差异，也不会形成明显的回水淤积区。因此，项目对水文情势影响较小，非汛期对河道水文情势无影响。河流主流动力轴线位置和走向均不会发生明显变化。 对于工程段由于建堤后洪水归槽，洪水期行洪断面、水面宽度有所缩小，流速变快，水位较天然洪水四溢情况下有一定的抬高，水流挟沙能力加大，对减少河道淤积是有利的，但同时必然形成一定的冲刷，残留堤脚的淤积泥沙将被洪水带走，随着冲刷的发展，该段河道将在新的边界条件和新的水流条件下，达到一种新的冲淤平衡状态。 总体而言，本工程的建设不改变河道径流的时空分布，仅会对局部水域的水流流态和冲淤变化产生影响，对河道的水文情势影响较小。 #### 4.2.1.2对水质的影响 堤防护岸运行期不涉及排污，建成后可减少人为的干扰活动、降低直接往河道倾倒生活垃圾等固体废物的风险；防洪标准提高，可避免设计标准内洪水漫溢，减轻面污染源污染水体等；堤防护岸的建设有利于加固岸线，防止沿河水土流失对水库水质造成的影响。因此，防洪工程建成运行，对保护河流水质起到一定保护作用，有利于改善水环境，保护项目区水质。 运行期堤防本身不产生生产废水，不设管理房，无生活污水产生。 #### 4.2.1.3 地下水环境的影响 工程建成后，未对河道、河滩地进行底质硬化，不会造成内河干涸，不会影响地表水与地下水之间的渗透特性。工程运行期间几乎不排放污染物，因此工程运行对地下水水文条件和水质基本没有影响。 ### 4.2.2生态环境 #### 4.2.2.1土地利用 工程建设对生态的影响主要是永久占用土地，土地利用性质被改变，原有的河岸地、水域被防洪堤或护岸取代。工程永久征收土地面积共计143.89亩，其中：耕地15.46亩，园地0.16亩，林地23.47亩，草地4.59亩，商服用地0.29亩，工矿仓储用地8.34亩，住宅用地2.69亩，交通运输用地14.35亩，水域及水利设施用地74.54亩。 永久占用的面积占区域内比例较小，对整个区域的影响较小。建设单位要与地方政府及有关职能部门积极协调，在施工前认真落实地方有关征地补偿手续及其费用，配合地方政府解决工程沿线扰动区域内的土地占补平衡问题；同时在施工和运行期间要落实本报告中的有关环境保护措施，将永久性工程占地对项目区域土地利用的影响减到最小。 #### 4.2.2.2陆生生态 工程永久占地主要为堤防、护岸等占地，主要土地利用类型为耕地、林地、水域。工程永久占地一方面使植被生境破坏，生物个体失去生长环境，影响程度是不可逆的；另一方面建设征地将破坏区域植被，使其失去原有的自然性和生物生产力，降低景观的质量与稳定性。但本工程永久占地影响的植被均为常见类型，分布的植物均为常见种，因此永久占地对植被和植物影响较小，仅为个体损失、植被生物量减少，不会造成植物种类的减少或丧失。随着工程的结束，通过边坡植草绿化和周边植被恢复，提高项目区植被覆盖率。总体上，工程建设和营运对区域陆生植被生态完整性的影响较小，属于可接受范围。 本项目建成后，随着施工区影响因子的消失，工程平稳运行，项目区植被逐渐得到恢复并稳定，生态环境逐步改善，陆生野生动物的生境得以修复，项目区原来分布的动物会陆续返回，种群数量会得到恢复，动物多样性将逐步回到原有的水平，工程对动物的影响也会逐渐消失。另外由于工程后期的植物绿化和植被恢复，项目区的植被将变得更加丰富，会吸引更多的鸟类、兽类等野生动物来此栖息与活动。 #### 4.2.2.3水生生态 - 水生生境 工程堤段填筑过程中不可避免减少水生生物栖息地，对水生态环境产生一定不利影响，工程建成运行后，随着河势条件的稳定，现有生境格局得以维持，水生生境会得到一定的恢复。 （2）浮游生物 从断面流速分布的形态变化来看，各级流量下断面流速分布形态未发生大变化 ，工程建设对河段的水文情势的影响较小，对水生生物栖息地的水力要素影响很小，不会改变现有浮游生物的水流条件，因此工程运行对浮游生物的生境影响轻微，工程运行对浮游生物的影响较小，浮游生物将维持现有群落结构。 - 底栖动物 本工程堤防、护岸等施工造成沉积物的粒径及性质改变，为底栖动物提供新的栖息环境，会有利于底栖动物的生长与繁殖，也为底栖动物生物多样性及种类数量的增加提供了外部条件。本项目堤防、护岸建设总体采用生态型结构或者占地面积较小的C20埋石砼挡墙，尽可能减少工程占地对河流生态的影响。工程坡面采用浆砌块石贴面，保持一定坡度，同时抛石护脚也能为鱼类、底栖生物等提供繁殖场所。 （4）水生植物 工程河道现状分布的水生植物物种较少，随着时间推移，护脚、护岸边坡上将逐渐有湿生、挺水植物生长，施工期被破坏的水生植物将得到一定的恢复。项目各堤段发现空心莲子草、大薸群落等外来入侵水生植物，本工程施工将其作为岸边垃圾进行清理，有利于其他本土水生植物的生长繁殖，一定程度上能防治大薸的泛滥问题。 （5）鱼类 工程运行后，不会对鱼类等水生生物区系组成造成影响。根据水文情势预测工程区河段水位、流量、流速变幅总体不大，鱼类生境变化不大，河段鱼类种群结构不会发生明显改变。对于工程占用河道近岸水域一定面积或施工后导致局部生境条件变化，运行期随着河势、河道底质的稳定，在适宜水域可形成新的产卵场所，鱼类的栖息生境将逐渐恢复。运行初期渔业资源量与现状相比会有所减小，随着时间推移，沿岸生境会得到一定程度上的修复，河流边岸及底质逐渐稳定，水下散抛石区域或生态格网绿滨垫护脚可作为人工鱼巢，对鱼类及部分底栖生物等起到固着作用，鱼类资源量将得到一定程度的恢复。 #### 4.2.2.4景观环境 工程建设对沿岸进行绿化和美化，可改善流域河段环境，并有效地改善周边地区的环境质量，提高居民生活质量，形成新的沿江风景线。 #### 4.2.2.5对湿地的影响 （1）对均溪湿地的影响 均溪湿地总面积为688.444hm2，均溪A段堤防建设永久占用湿地面积0.318hm2，占均溪湿地面积的0.046%，占比较小。工程采用C20埋石砼挡墙，尽可能减少工程占地对河流湿地的影响，工程坡面采用浆砌块石贴面，保持一定坡度，同时护脚抛石也能为鱼类、底栖生物等提供繁殖场所，总体而言对湿地生态系统的影响较小。 （2）对文江溪湿地的影响 文江溪湿地总面积为95.969hm2，文江溪A段、B段、C段堤防建设永久占用湿地面0.346hm2，占文江溪湿地面积的0.360%。由于堤后永久基本农田限制，工程采用占地最小的C20埋石砼挡墙，维持现状坡度，护坡材质采用土工格栅草皮护坡，上部绿化，护脚采用抛石护脚，可为底栖生物和鱼类提供栖息场所和产卵场所，对水陆交接带的阻隔和湿地生境影响较小。 （3）对屏山溪湿地的影响 屏山溪湿地总面积为22.469hm2，屏山溪A段护岸、B段堤防建设永久占用湿地面积0.273hm2，占屏山溪湿地面积的1.213%。由于堤后永久基本农田和房屋限制，工程采用占地最小的墙式护岸和C20埋石砼衡重式挡墙，尽可能减少工程占地对河流湿地的影响。工程坡面采用浆砌块石贴面，保持一定坡度，同时护脚抛石也能为鱼类、底栖生物等提供繁殖场所，总体而言对湿地生态系统的影响较小。 （4）对周田溪湿地的影响 周田溪湿地总面积为40.079hm2，周田溪A段、C段、D段护岸建设永久占用湿地面积0.163hm2，占周田溪湿地面积的0.406%。由于堤后永久基本农田或房屋限制，工程采用占地最小的C20埋石砼挡墙，维持现状坡度，工程坡面采用浆砌块石贴面，保持一定坡度，同时护脚抛石也能为鱼类、底栖生物等提供繁殖场所，总体而言对湿地生态系统的影响较小。 （5）对朱坂溪湿地的影响 朱坂溪湿地总面积为170.335hm2，朱坂溪A段堤防、B段护岸、C段、D段、E段、F段堤防建设永久占用湿地面积2.347hm2，占朱坂溪湿地面积的1.378%。由于堤后永久基本农田限制，工程采用占地最小的C20埋石砼挡墙或C20埋石砼衡重式挡墙，堤轴线沿现状岸坡顶布置，尽可能减少工程占地对河流湿地的影响。工程坡面采用浆砌块石贴面，保持一定坡度，同时护脚抛石也能为鱼类、底栖生物等提供繁殖场所，总体而言对湿地生态系统的影响较小。 （6）对建设溪湿地的影响 建设溪湿地总面积为17.625hm2，建设溪A段护岸建设永久占用湿地面积0.278hm2，占建设溪湿地面积的1.574%。由于堤后永久基本农田限制，工程采用占地最小的C20埋石砼挡墙，尽可能减少工程占地对河流湿地的影响。工程坡面采用浆砌块石贴面，保持一定坡度，同时护脚抛石也能为鱼类、底栖生物等提供繁殖场所，总体而言对湿地生态系统的影响较小。 （7）对铭溪湿地的影响 铭溪湿地总面积为67.253hm2，铭溪溪A段护岸建设永久占用湿地面积0.080hm2，占铭溪湿地面积的0.119%。工程采用占地最小的墙式护岸，尽可能减少工程占地对河流湿地的影响。工程坡面采用土工格栅草皮护坡，覆土植草绿化，同时护脚抛石也能为鱼类、底栖生物等提供繁殖场所，总体而言对湿地生态系统的影响较小。 ### 4.2.3大气、噪声及固体废物环境影响 工程建成后基本无大气、噪声和固体废物产生。 ### 4.2.4环境风险分析 #### 4.2.4.1 环境风险事故分析 （1）水质污染风险 施工废水所采用处理技术为混凝-沉淀工艺，水处理设施以混凝土构筑物为主，不需要配置电力系统，施工废水直排可能出现在构筑物的废水溢出，或排水边沟堵塞造成废水溢出，或施工围堰突然缺口，或施工车辆发生车祸漏油等，将导致污水未经处理外排，含有油类和SS的污水大量溢出可能会污染周边和下游水体水质。 （2）生态环境风险 工程施工过程中将对工程区域的地表植被进行扰动。对施工区、临时用地等实施护坡工程和施工地植被恢复中，施工单位应种植适宜的本土草本植物和防护林木，避免外来有害物种入侵等生态安全风险隐患。项目占地区外来入侵植物的治理，可根据实际情况在其苗期、开花期或结实期等生长关键时期，采取人工拔除、机械铲除、喷施绿色药剂等措施。 工程将采取生态恢复措施，针对施工迹地、道路及营地区进行绿化，需种植苗木或撒播草籽，应优先选择本土物种，避免生物入侵。 因此，本工程的生态风险总体可控。 |
| 选址选线环境合理性分析 | ## 4.3项目选址选线环境合理性分析 ### 4.3.1 堤（岸）线布置的环境合理性分析 本工程防洪堤的堤线布置是根据流域综合规划、防洪规划、已建堤防情况和各堤段的城市总体规划，地形、地质条件及河流堤线变化趋势，结合现有及拟建建筑物结构型式、施工条件、征地拆迁、行政区划等因素，同时，统筹兼顾上下游、左右岸利益，通过经济技术比较、综合分析后确定的。 堤线布置因地制宜，基本沿原河道堤线，顺从河岸，力求平顺，符合河床演变规律，以减少冲刷和淤积；堤防工程与城市建设相结合，与城市总体规划及沿江（河）市政设施相协调，尽可能做到堤与市政道路相结合，达到节约用地，同时可改善沿堤线景观；堤线布置时还考虑到河道两岸的建筑物和基本农田分布情况，协调处理，尽可能减少房屋的拆迁，可最大限度的减少土地资源的占用和移民安置数量，减轻工程建设对社会环境的影响；另外，堤线布置不（少）占滩，不对河道进行渠化设计，不对原河道进行裁弯取直，堤线尽量顺原河道布置。 工程不涉及重要湿地，工程部分堤段涉及大田县文江溪湿地、屏山溪湿地、建设溪湿地、均溪湿地、朱坂溪湿地、周田溪湿地、铭溪湿地等一般湿地，永久占用一般湿地面积3.803hm2，堤后主要为道路、永久基本农田或者房屋，同时，湿地范围覆盖整个河道，工程设计时堤脚、护坡布置无法避让一般湿地，详见表4-3-1，施工过程中做好生态保护措施并按要求办理相关手续，工程占地对一般湿地等影响较小。 本项目对一般湿地占用情况分析 表4-3-1 堤段 名称; 涉及堤段湿地; 所在河流; 不可避让理由. 名称; 湿地类型; 占用 面积. 均溪段; 均溪 湿地; 河流 湿地; 3.803hm2; 均溪; 均溪A段右岸为道路并且堤防需要沿着河道布置，湿地范围覆盖整个河道，工程设计时堤脚、护坡布置无法避让。. 文江 溪段; 文江溪湿地; 文江溪; 文江溪A段、B段两岸为永久基本农田，文江溪C段右岸为道路，为了避让永久基本农田、居民房屋，湿地范围覆盖整个河道，工程设计时堤脚、护坡布置无法避让。. 屏山 溪段; 屏山溪湿地; 屏山溪; 屏山溪A段左岸为永久基本农田，屏山溪B段两岸为居民房屋，为了避让永久基本农田、居民房屋，湿地范围覆盖整个河道，工程设计时堤脚、护坡布置无法避让。. 周田 溪段; 周田溪湿地; 周田溪; 周田溪A段右岸、C段左岸为永久基本农田，周田溪D段右岸为居民房屋，为了避让永久基本农田、居民房屋，湿地范围覆盖整个河道，工程设计时堤脚、护坡布置无法避让。. 朱坂 溪段; 朱坂溪湿地; 朱坂溪; 朱坂溪A段、C段、D段、F段左岸为永久基本农田，朱坂溪E段、F段两岸为居民房屋，为了避让永久基本农田、居民房屋，湿地范围覆盖整个河道，工程设计时堤脚、护坡布置无法避让。. 建设 溪段; 建设溪湿地; 建设溪; 朱坂溪A段两岸为永久基本农田、、居民房屋，为了避让永久基本农田、居民房屋，湿地范围覆盖整个河道，工程设计时堤脚、护坡布置无法避让。. 铭溪段; 铭溪 湿地; 铭溪; 铭溪A段左岸为居民房屋，湿地范围覆盖整个河道，工程设计时堤脚、护坡布置无法避让。. 屏山溪A段永久占地和临时用地均位于大田大仙峰省级自然保护区的实验区（自然保护地整合优化前），其中，永久占用面积0.197hm2，临时占用面积0.213hm2，但自然保护地整合优化后已不涉及。工程内容主要为新建护岸，且自然保护区面积分布广，工程建设有利于保护被坑口水库泄洪时对下游冲刷的两岸，有利于保障自然保护区的生态安全，无法避让。对保护区环境影响主要为施工期扰动、噪声等影响，在工程施工将采取切实有效的生态保护的前提下，可将自然保护区的影响降至最低。 综上，工程堤线的总体布置是合理的。 ### 4.3.2堤防（护岸）型式选择的环境合理性分析 本项目在堤型的选择上，考虑用地受限的大部分区域采用墙式防洪堤/护岸，局部堤段河道较宽，且有施工空间，采用复合式护岸（下部挡墙上部护坡）。 文江溪段、屏山溪段、周田溪段、朱坂溪段、建设溪、奇韬溪段等堤后或房屋密集或紧邻永久基本农田，为避让堤后永久基本农田，同时减少房屋拆迁工程量，采用占地较小墙式防洪堤/护岸，挡墙采用C20埋石砼挡墙，面坡采用M10浆砌块石贴面，堤脚外侧采用抛石护脚防护，既能满足抗冲要求，同时抛石护脚护脚也能为鱼类、底栖生物等提供繁殖场所。 均溪段、铭溪段河道较宽，且有施工空间，工程的护岸断面型式选择复合式堤防/护岸，下部挡墙采用C20埋石砼挡墙，耐久性和抗冲刷能力强，管理上也十分方便，堤脚外侧采用抛石护脚防护。上部护坡采用土工格栅草皮护坡，覆土植草绿化，基本保持原有岸滩形态，在满足安全需要的前提下兼顾生态与美观。 堤防（护岸）型式选择已考虑避免占用生态保护红线、重要湿地、永久基本农田等敏感目标，同时兼顾乡村基础设施及景观要求，在满足安全需要的前提下兼顾生态与美观，从生态环境保护角度分析方案合理。 ### 4.3.3施工布置环境合理性分析 （1）施工区 临时施工区不涉及生态保护红线、永久基本农田，工程不设置弃渣场，产生弃渣Error: Reference source not found万m3全部用于大田县全域土地综合整治工程利用。 工程共设置39处施工区，工区内主要布置仓库、混凝土拌合站、少量生活福利用房，施工人员住宿大多利用当地民房，从施工区的设置数量上看，基本做到了集约利用土地，以减少临时占地对陆生植被的破坏。施工区现状主要为园地、木材厂加工区域以及其他未利用地，现状植被主要以常见的五节芒、铺地黍、鬼针草、小蓬草等草本为主，未发现珍稀保护植物。从环境保护角度来看，施工结束后进行土地复垦及落实植被恢复措施，不会对区域生态环境产生较大影响。 工程涉及18处声敏感目标，其中，5处远离施工区，13处在考虑工程施工条件、场地等因素，已尽量远离居民区，根据影响预测，声敏感目标夜间噪声影响较大，采取施工区设置临时声屏障，合理安排施工时间：严禁在22:00～次日 6:00 期间等施工措施之后，影响基本可接受。因此，施工布置总体是合理的。 （2）施工便道 本工程施工场内交通运输主要为主体工程的土方开挖出渣、土石方回填、砼浇筑等运输，各施工工区需新建或扩建施工道路连接至现有交通，总长约46.9km，各新建施工道路均不涉及生态保护红线、永久基本农田等环境敏感区。施工便道区域占用灌丛灌草丛主要有五节芒灌草丛、鬼针草灌草丛、铺地黍灌草丛等常见植被，未发现珍稀保护植物；其中，位于文江溪B段永久征地范围外10株古香樟，施工期通过采取警示牌和围栏保护措施，定期洒水措施以减少施工扬尘，对古树影响不大。少部分施工临时道路，临近居民点，应注意运输车辆的运输时段，采取洒水降尘、减速行驶、禁止鸣笛等措施后，影响可以得到控制。因此，施工临时道路工程布置较合理。 ### 4.3.4小结 工程永久占地和临时用地均不涉及生态保护红线、永久基本农田、重要湿地、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感区，屏山溪A段永久占地和临时用地均位于大田大仙峰省级自然保护区的实验区（自然保护地整合优化前），但自然保护地整合优化后已不涉及。工程区域施工布置已经考虑环境保护要求，包括充分利用挖方进行回填，污废水处理回用于施工系统、场地绿化等。临时用地区域施工结束后进行土地复垦，恢复耕作、绿化。因此在严格执行环保“三同时”制度，加强环境管理的前提下，减缓和控制对自然保护区的不利影响，本项目工程区和施工布置是合理的。 本工程建设是以保障防洪排涝体系为目标，符合《福建省三明尤溪流域综合规划（修编）环境影响报告书》、《三明市流域面积200～500km2及跨县（市、区）河流流域综合规划（2021-2035）环境影响报告书》、《大田县50~200平方公里河流流域综合规划环境影响报告书》，符合国家产业政策和相关规划，符合“三线一单”的控制要求，项目建成后能明显提高项目区的岸滩稳定性，减少岸坡水土流失，对保障河段的生态系统稳定性、河流水质等方面均起到积极作用，从环境保护的角度分析本工程是可行的。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | ## 5.1施工期环境保护措施 ### 5.1.1水环境保护措施 本工程所需砂石料和条块石料均外购，机械修配厂、车辆保养站、汽车修理厂等可直接利用各乡镇已有设施，故施工期污废水主要包括生活污水、施工生产废水（如混凝土拌和系统冲洗废水、车辆冲洗废水等）和围堰施工废水三大部分。 （1）生活污水 ①处理对象 施工区生活污水主要为粪便污水。 ②污染源强 本工程分布20个堤段，施工时采取分散布置的方案，根据项目地理区块分部，工程设置39个施工区，最大日生活污水排放量合计为20.70m3/d，平均日生活污水排放量合计为17.33m3/d，生活污水中COD、BOD5、氨氮、总磷分别为350mg/L、200mg/L、35.0mg/L、3.5mg/L。 ③处理方案 施工人员尽量租用沿岸民房居住，其生活污水利用原有处理措施。各施工区设置节水型厕所，厕所出水处设化粪池。结合各施工区生活污水排放量大小，按《玻璃钢化粪池选用与埋设》（14SS706）选择化粪池型号，根据《小型生活排水处理成套设备选用与安装》（国家建筑标准设计图集，19S707）选择生活污水处理一体化设施。位于城镇地区的堤段周边污水管网建设较为完善，且污水处理厂处理规模大，足以接纳施工期少量生活污水，各施工区生活污水经化粪池后纳入城市污水管网处理，具体流程见图5-1-1；位于农村、郊区污水管网未完善覆盖堤段的生活污水经一体化设施处理达标后于场地绿化，具体流程见图5-1-2。 ④主要构筑物尺寸 生活污水处理系统包括化粪池、一体化处理设施，均采用成品设备。 各堤段生活污水处理措施一览表 表5-1-1 序号; 流域; 堤段名称; 生活污水排放量 （m3/d）; 化粪池 有效容积（m3）; 化粪池选型; 化粪池尺寸（D×L mm）; 一体化设施处理规模（m3/d）; 一体化设施处理选型; 一体化设施尺寸（L×W mm）; 备注. 1; 均溪; 均溪A段; 1.96; 2; YJBH-1-Ⅱ; 1460× 1500; /; /; /; 化粪池预处理后接入城市污水管网. 均溪B段; 1.12; 2. 2; 文江溪; 文江溪A段; 1.40; 2; 2; I-MBR-33-2B; 5080× 2120; 一化化设施处理达标后绿化. 文江溪B段; 1.68; 2. 文江溪C段; 1.24; 2. 3; 屏山溪; 屏山溪A段; 0.36; 2. 屏山溪B段; 1.88; 2; /; /; /; 化粪池预处理后接入城市污水管网. 4; 周田溪; 周田溪A段; 1.04; 2. 周田溪B段; 0.48; 2; 2; I-MBR-33-2B; 5080× 2120; 一化化设施处理达标后绿化. 周田溪C段; 0.40; 2. 周田溪D段; 0.52; 2. 5; 朱坂溪; 朱坂溪A段; 0.68; 2. 朱坂溪B段; 1.48; 2. 朱坂溪C段; 0.65; 2. 朱坂溪D段; 0.92; 2. 朱坂溪E段; 0.57; 2. 朱坂溪F段; 0.67; 2. 6; 建设溪; 建设溪A段; 0.26; 2. 7; 奇韬溪; 奇韬溪A段; 0.79; 2. 8; 铭溪; 铭溪A段; 2.60; 4; YJBH-2-Ⅱ; 1460× 2900; 5; I-MBR-33-5B; 5940× 2380. ⑤可行性分析 生活污水中COD、BOD5、氨氮、总磷分别为350mg/L、200mg/L、35.0mg/L、3.5mg/L，经化粪池和一体化设施处理，化粪池去除率为20%，一体化处理设施（MBR工艺）去除率为95%，出水浓度可以满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）BOD5≤10mg/L、氨氮≤8mg/L要求。 根据《福建省行业用水定额》（DB35/T 772-2018），绿化用水定额为1.5L/m2•d，本工程绿化用水定额取1.5L/m2•d。项目区周边分布有大片的绿地，绿地面积约7939hm2，绿化用水量共需约11.91万m3/d，远大于生活污水可回用水量20.70m3/d，因此，正常情况施工期间的绿化用水可消纳该部分污水产生量，达到回用水的水量平衡。 （2）混凝土拌和系统冲洗废水 ①处理对象 含高浓度泥沙悬浮物的混凝土拌和系统冲洗废水。 ②污染源强 施工期混凝土系统冲洗废水排放总量为41.28m3/d，但本工程堤段多，各点分散施工时，各施工区污废水排放量相对较小，混凝土系统冲洗废水中主要污染指标为SS和pH，SS浓度一般为5000mg/L左右，pH一般大于10，废水排放为间歇排放。 ③设计方案 混凝土拌和系统冲洗废水产生的具有悬浮物浓度高特点，选用“预沉池+二沉池+清水池”三级沉淀处理工艺，具体流程见图5-1-1。工区内的混凝土拌和系统冲洗废水通过排水明沟排入沉淀池，去除大部分悬浮物再进入二沉池沉淀处理，出水回用于混凝土拌和系统，沉渣外运综合利用。 ④主要构筑物尺寸 混凝土拌和系统冲洗废水处理系统主要设备包括预沉池、沉淀池和清水池，采用钢混结构，并配备潜水泵，详见表5-1-1。 各堤段混凝土拌和系统冲洗废水处理系统构筑物尺寸表 表5-1-1 序号; 流域; 堤段名称; 施工区 （个）; 每个工区废水产生量 （m3/d）; 尺寸; 处理措施. 1; 均溪; 均溪A段; 1; /; /; 使用商品砼，无废水排放. 均溪B段; 1; /; /; 使用商品砼，无废水排放. 2; 文江溪; 文江溪A段; 1; 5.16; 3×2×1.2; 处理达标后回用于本系统. 文江溪B段; 1; 5.16; 3×2×1.2; 处理达标后回用于本系统. 文江溪C段; 1; 5.16; 3×2×1.2; 处理达标后回用于本系统. 3; 屏山溪; 屏山溪A段; 3; 1.72; 2×1×1.2; 处理达标后回用于本系统. 屏山溪B段; 3; 0; /; 使用商品砼，无废水排放. 4; 周田溪; 周田溪A段; 1; 0; /; 使用商品砼，无废水排放. 周田溪B段; 1; 2.58; 2×2×1.2; 处理达标后回用于本系统. 周田溪C段; 1; 2.58; 2×2×1.2; 处理达标后回用于本系统. 周田溪D段; 1; 2.58; 2×2×1.2; 处理达标后回用于本系统. 5; 朱坂溪; 朱坂溪A段; 3; 1.72; 2×1×1.2; 处理达标后回用于本系统. 朱坂溪B段; 1; 2.58; 2×2×1.2; 处理达标后回用于本系统. 朱坂溪C段; 3; 1.72; 2×1×1.2; 处理达标后回用于本系统. 朱坂溪D段; 2; 2.58; 2×1×1.2; 处理达标后回用于本系统. 朱坂溪E段; 3; 0.86; 1×1×1.2; 处理达标后回用于本系统. 朱坂溪F段; 4; 1.29; 2×1×1.2; 处理达标后回用于本系统. 6; 建设溪; 建设溪A段; 4; 1.29; 2×1×1.2; 处理达标后回用于本系统. 7; 奇韬溪; 奇韬溪A段; 3; 1.72; 2×1×1.2; 处理达标后回用于本系统. 8; 铭溪; 铭溪A段; 1; 2.58; 2×2×1.2; 处理达标后回用于本系统. ⑤可行性分析 混凝土拌和系统冲洗废水SS进水浓度为5000mg/，在停留时间为8h的情况下，预沉池的设计去除效率为80%，沉淀池的设计去除效率为90%，出水浓度可以满足《水电工程施工组织设计规范》（NB/T10491-2021）SS≤100mg/L的要求。 本工程共需浇筑砼和砂浆约20.38万m3，工期28个月，每日需浇筑砼约242.63m3，浇筑1m3 C20混凝土需要0.175m3用水，故混凝土拌和用水需42.46m3/d，大于混凝土系统冲洗废水排放总量为41.28m3/d，满足回用水的水量平衡。 （2）车辆冲洗废水 ①处理对象 本工程施工区不设机械修配厂、车辆保养站、汽车修理厂，故仅产生车辆冲洗废水，主要污染物是含有高浓度的泥沙。 ②污染源强 每个施工区均设置洗车平台。施工区车辆同时清洗8辆，采用高压水枪冲洗，汽车冲洗用水量取120L/辆•次，冲洗时间约10min/辆•次，车辆废水冲洗量约为0.96m3/次，废水中SS浓度3000mg/L。 ③处理方案 车辆冲洗废水产生的具有悬浮物浓度高特点，选用“预沉池+二沉池+清水池”三级沉淀处理工艺，具体流程见图5-1-2。工区内的车辆冲洗废水通过排水明沟排入沉淀池，去除大部分悬浮物再进入二沉池沉淀处理，出水回用于洒水降尘，沉渣外运综合利用。 ④主要构筑物尺寸 车辆冲洗废水处理系统主要设备包括预沉池、沉淀池和清水池，采用钢混结构，并配备潜水泵。车辆废水冲洗量约为0.96m3/次，沉淀池及清水池停留时间均以1d计，则每个沉淀池的尺寸均为1×1×1.2m。 ⑤可行性分析 车辆冲洗废水SS进水浓度为3000mg/，在停留时间为1d的情况下，预沉池的设计去除效率为80%，沉淀池的设计去除效率为90%，出水浓度可以满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）相应标准，其中SS执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准限值即SS≤70mg/L。 工程每个施工区临建面积约为700m2，单位面积洒水量为0.08m3/m2，则洒水量需56m3，远大于车辆冲洗废水排放量为0.96m3，满足回用水的水量平衡。 （4）围堰基坑排水 基坑排水主要为施工时围堰内的围堰渗水、开挖面废水及降雨等造成的基坑积水等，其主要污染物为SS，浓度一般在2000mg/L左右。在基坑内设置排水沟和集水井，采用潜水泵抽排至沉淀池处理达标后回用于施工场地洒水，基坑排水应抽排表层清水，尽量不搅动底部淤泥，并控制水位下降速率，避免泥浆水外排。 （5）对水质控制断面的保护措施 本工程围堰施工多安排在枯水期晴天进行，严格控制施工作业范围，尽量减少施工扰动面积，合理安排敏感目标范围内各施工点施工作业时间。施工结束后，围堰拆除应选择晴天或水位较低时施工，控制施工时长，减小围堰拆除土方洒落。围堰拆除完毕，应将沿岸沙土及其它废弃物与围堰所用的各种材料外运综合利用。临近堤段位置的控制断面，如火电厂桥（均溪A段堤段位置）、坑口（屏山溪A段堤段位置）、德州（文江溪B段上游0.34km）、建爱桥（建设溪A段堤段位置）、铭溪村（铭溪A段堤段位置）、文经村下游桥（奇韬溪A段堤段位置），应加强施工机械管理，涉水施工时在周围布置防污帘以减轻施工污染水质。 （6）其他环保措施 为减小施工对水环境造成危害的风险，在工程建设过程中，应进一步采取以下措施： ①在各施工区建排水明沟，施工废水通过沉淀达标后尽量进行重复利用，用于道路冲洗、出入工区的车辆轮胎冲洗等。 ②加强对污水处理系统的管理，定期清理沉淀池和集水沟沉淀沉渣，不得随意丢弃。 ③施工期要严格落实本项目水土保持方案报告书提出的水土保持措施，减少水土流失对河道水质的影响； ④加强对施工人员的教育，贯彻文明施工的原则，严格按施工操作规范执行，尽量避免和减少污染事故的发生。 ⑤对涉及入河排污口的建设溪A段，施工应做好污染应急预案，防止破坏入河排污口结构，造成污水溢流，影响正常排污，若有损毁，及时上报相关部门进行处理。 ### 5.1.2生态环境保护措施 （1）陆生生态保护 ①严格按照征地范围进行施工，在工程施工占地区域，应根据地形划定最小的施工作业区域，控制施工作业范围，严禁施工人员和器械超出施工区域对工地周边的植被、植物物种造成破坏，严禁施工材料乱堆乱放、施工垃圾的随意处置，最大可能保护地表植被自然性，使地表植被的受影响范围降低。 ②工程实施易形成地面径流，造成水土流失。应优化施工工艺，合理安排施工工期，缩短施工时间，尽可能减小水土流失量。避免雨天施工，造成水土流失危害并污染周边环境；临时用地使用完后，立即实施复垦措施。挖土施工时，应先修建排水沟，以减小路面径流对路基的冲刷作用。同时，把水土保持工程措施与生物措施结合起来，有效减少施工区域的水土流失。 ③工程施工期，严格控制施工车辆、机械及施工人员的活动范围，尽力缩小施工作业带宽度，以减少对地表植被的碾压，减少对陆生动物生境及觅食场所的破坏。施工场地平整前，采取鸣笛、敲鼓等办法驱逐野生动物，减小土方开挖等施工活动对其造成伤害。 ④为保护工程区域内的两栖类和爬行类动物，在其栖息邻近的水稻田施工场地开工时，应避开两栖类和爬行类动物的冬眠期，以便其迁往临近的栖息地。 ⑤根据该区域鸟类繁殖的特点，施工过程应尽力缩小施工作业带宽度，尽可能保护原有的针阔叶林、果树等，使栖息于此的本地鸟（留鸟）有食源补充，避免大部分迁走。 ⑥施工单位应对施工人员开展增强野生动物保护意识的宣传工作，杜绝施工人员猎捕施工作业区附近的蛙类、蛇类、鸟类等现象。建议在主要施工场地设置警示牌，提醒施工人员保护野生动物。严禁在施工区等区域猎鸟、捕鸟、毒鸟，及捕杀蛙类和蛇类等其他野生动物，对附近村民要大力宣传，提高环保意识，并注意运用法律和经济手段加以保护野生动物。 ⑦施工区完成以后，应及时对施工区进行平整，采取植被恢复措施。保留 30-50cm的表土层，施工结束后，及时采取土地平整+表层土填埋+植被恢复。植物种类尽量选择乡土物种和本地常见种如白茅、五节芒、狗牙根等，避免生态入侵造成的生态问题，并尽量恢复区域植被的多样性。临时道路施工结束后，对非耕园地施工扰动迹地采取灌草结合方式进行植被恢复。 （2）水生生态保护 ①项目施工必须严格控制在批准的施工区域内，在施工区域竖立环保标示牌，防止施工人员、施工机械进入其他区域，减少施工对周边环境的扰动。 ②优化施工组织设计，涉水工程应合理选线，避开浅水缓流区以及水生维管束植物丰富等生物多样性较高的区域。规范施工操作，避开恶劣天气，保障施工安全和避免悬浮物剧烈扩散。围堰施工应避开4~7月鱼类产卵期和汛期，尽量安排在枯水期11～1月。在施工过程中尽量减少围堰施工作业面和施工时间，以减少水体扰动区域和扰动时间，以减免对水生生物产生影响。 ③施工过程中应尽量减少沙石的散落；河道围堰施工应严格按施工要求分段进行，减小施工活动机械震动产生的噪声对鱼类的影响。尽量在枯水期在河滩出露条件下进行围堰作业。 ④加强监管，严格按环保要求施工，施工生产废水和生活污水按环保要求进行处理，防止影响水生生物生境的污染事故发生。施工过程产生的废料和生活垃圾等固体废物，严禁堆放于沿线河流的河滩与河岸，避免雨期造成水土流失和因淋渗污染河流水质。 - 自然保护区保护措施 ①严格控制施工活动范围，不得在自然保护区的核心区和缓冲区建设任何生产设施，尽可能减小施工对自然保护区实验区的不利影响。禁止在自然保护区内范围内进行采石、取土、开矿、放牧、砍伐等施工布置作业。 ②弃渣及时清运，不得在自然保护区内弃渣。 ③施工期应采取标语、广播等形式，广泛开展自然保护区管护要求、环境道德、生态意识、野生动植物保护知识等方面的宣传教育。 ④工程土方开挖作业应安排在3~6月，避开虎纹蛙等两栖爬行类的繁殖冬眠期，涉水围堰施工应安排在11月～3月，避开鱼类繁殖期。在施工过程应控制施工扰动范围，减轻噪声干扰，减小施工落石对鱼类的影响。 ⑤加强降噪措施，对施工机械设备的噪声标准进行必要控制，严禁超标机械进场；对各种产生噪声和振动的机械设备应当采取消声防振措施，并注意对机械的维护保养和正确操作，保证设备在良好状态下使用，减少运行噪声产生。 ⑥不得在夜间进行施工作业，避免对夜间活动鸟类造成视觉污染，减少光污染对鸟类的影响。 ⑦施工临时占地部分，施工结束后要及时进行生态恢复，最大限度地维护自然保护区的完整性和生物多样性。 ⑧下阶段充分征求主管部门意见，依照有关规定履行报批程序。 （4）湿地生态保护措施 ①优化围堰施工工艺 涉及一般湿地的堤段主要采用袋装土围堰，应在保证施工质量的前提下，控制施工作业面，减小扰动范围，施工结束后进行湿地植被恢复，从而减免对水生生物影响，并按要求办理相关手续。 ②生物多样性保护措施 a、施工营地、混凝土搅拌站等临时用地严禁设置在湿地内，工程建设所需 的砂石严禁湿地范围内私自乱采、乱挖，防止破坏湿地生态系统和自然景观，尽可能维持湿地生态系统的完整性和生物多样性。 b、施工必须严格控制在红线范围之内进行，项目施工必须严格控制在批准 的施工区域内，在施工区域竖立环保标示牌，防止施工人员、施工机械进入其 他区域，减少施工对周边环境的扰动。本项目施工临时占地部分，施工结束后 要及时进行生态恢复，最大限度地维护湿地完整性和生物多样性，保持湿地生 态功能。 c、施工前，对施工人员进行湿地和野生动植物保护方面的知识讲座与保护意识教育，提高施工人员的自觉保护意识，使其严格遵守相关湿地和野生动植物的法律、法规。 ③恢复与补偿措施 施工过程造成土地扰动，建议在施工完成后，尽快实施植被生态恢复，恢复原有湿地植被。并结合当地有关计划，开展生态监测，明确生态保护与恢复后果，以便及时采取后续的措施，提高施工期措施的效果。对因项目实施可能造成水土流失危害的区域应实施对应的水土保持措施。施工监理人员必须有湿地管理人员和具有相关知识的专业技术人员参与，主要职责是监督各项湿地生态保护措施的落实，施工临时场地布置以及对附近鸟类和主要水生动物进行监测和监理。 ④植被恢复措施 a、湿地生态恢复植物选择 堤段抛石护脚可结合景观需求，种植湿生植物，选择芦苇、芦竹、黄菖蒲、旱伞草等多种水生植物，形成挺水植物生态缓冲带，其中旱伞草、黄菖蒲等植物生长周期长，景观效果好，冬季亦能常青，延长生态修复周期。在水位变幅区，常水位以下的抛石区域，选择沉水植物如黑藻、苦草、穗状狐尾藻等，逐步恢复湿地水生环境。 b、种植时间 种植季节和时间每年3月至11月皆可进行种植，具体种植时间选择在白天退潮阴雨天最佳，降低太阳暴晒伤害。 c、种苗标准 种苗和种源选用生长中的带土草块为种苗，选择生长茂盛、无病虫害、连片面积较大的植被种群作为种源，以种源地的盐度、潮汐状况、基质性质与种植目的地相近为宜。种苗和种源用生长中的带土草块为种苗，利用带土草块中的幼芽和休眠芽直接种植，省去育苗工序。带土草块规格规格为10cm×10cm，深度20至30cm，挖取草块前先割去植株的大部分地上茎，留茬 30cm，方便提放草块及保持草块形状，所获草块装袋运输至种植目的地。 d、栽植配置 在对装有营养物料的生态袋施工完毕后，用专门尺寸的工具对生态袋表面打孔，然后将对应大小的植物苗栽种其中，并加土覆盖。种植草块采集与种植工序严密衔接，严格执行当天采种当天种植完毕的原则，以提高草块萌发率和保存率。生长素使用在草块放入生态袋定植之前喷施，浓度和用量按各种促生根生长素中草本的推荐值即可。基肥和追肥每100草块施基肥用量为碳铵200g、过磷酸钙100g和硫酸锌10g；追肥在3月至5月施放，每100草块施基肥用量为碳铵100g。 e、管护措施 定期清理植被恢复地内及缠绕在幼苗幼树上的垃圾杂物等；定期对倒伏、根部暴露等受损幼苗、幼树进行必要的修补；对修复的湿地植被定期进行病虫害防治。 - 名木古树保护措施 ①对征地范围外的10株古树，施工期通过采取警示牌和围栏保护措施，严格控制施工红线，严禁施工人员、施工机械越线施工。 ②每天施工结束后对古树进行洒水降尘，避免粉尘附着植物叶面影响其正常生长。 ③施工过程中若发现在设计阶段环评未发现的保护树种，应及时汇报有关部门，采取避让、减缓、修复等保护措施，不得随意对其破坏。 ### 5.1.3大气环境保护措施 工程施工及车辆运输扬尘影响在防洪排涝工程沿线两侧50m范围内，环境空气保护措施是为了消减施工环境空气污染物排放量，阻碍污染物扩散，改善施工现场工作条件，保护施工生活区及环境敏感点环境空气质量，减少工程施工对周围环境的影响，采取的措施有： - 各工段在施工过程中，产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运并平整压实，防止尘土飞扬。施工过程中使用水泥、石灰、沙石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取密闭存储、防尘布苫盖，并定期喷洒抑尘剂或喷水压尘，防止风蚀起尘及水蚀迁移。对距离较近的花桥村、溪柏林、上郭村等保护目标设置围挡喷淋系统，喷淋方向、喷雾水压和水量满足相关要求，施工全过程开启。 （2）各施工区应设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带。施工期间，应在物料、渣土运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。工地出口处铺装道路上可见粘带泥土的范围不得超过10m，并应及时清扫冲洗。 （3）根据工程长度配置洒水车，对施工道路、施工场地区进行洒水降尘，保持车辆出入的路面清洁、湿润，同时在车辆出入口竖立减速标牌，限制行车速度，减少行车时产生大量扬尘。 （4）进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏，尽可能减少运输扬尘对沿线居民的影响。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证物料、渣土、垃圾等不露出，以减少道路扬尘影响。经过居民区的道路，干燥天气要求每天洒水3～4次。 （5）可采用水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。施工期间，对于工地内裸露地面，应采取下列防尘措施之一：覆盖防尘布或防尘网；铺设礁渣、细石或其他功能相当的材料；晴朗天气时，视情况每周等时间隔洒水三至七次，扬尘严重时应加大洒水频率。 （6）加强施工管理，坚持文明装卸。合理安排施工车辆行驶路线，尽量避开居民集中区，控制施工车辆行驶速度，路经居民区集中区域应尽量减缓行驶车速。 （7）在施工过程中，对弃渣弃土及时清运并平整压实。对工程回填土和废弃物应按指定的堆放地堆放，场地周围应设置围挡，防止雨水冲刷大风扬尘而造成污染。 （8）选用环保型施工机械、运输车辆，并选用质量较好的燃油。各施工机械及运输车辆在施工前应按有关规定配置尾气净化装置，确保其尾气排放可达到相应的排放标准。应使用高标号的燃油，禁止使用含铅汽油，确保其尾气排放可达相应的排放标准。 （9）加强对施工机械、运输车辆的维修保养。禁止不符合国家废气排放标准的机械和车辆进入工区，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟尘和颗粒物排放。 （10）扬尘、燃油产生的污染物对人体健康有害，对受影响的施工人员应做好劳动保护，如佩戴防尘口罩、面罩。加强对施工人员的环保教育，提高全体施工人员的环保意识，坚持文明施工、科学施工，减少施工期的空气污染。 ### 5.1.4声环境保护措施 建设单位应充分注意到施工噪声对工程沿线居民区、学校的影响。为此，首先应选用效率高、噪声低的机械设备，并注意对机械的维护、保养和正确合理操作，保证机械设备在良好的条件下运行，以减小其运行噪声。项目施工噪声对附近的居民区和学校等敏感目标影响较大，应采取的措施有： （1）施工场地进行合理布置，施工区布置以及一些高噪声设备如混凝土搅 拌机等设备设置应避免靠近居民点和学校，尽量设置于远离声环境敏感点一侧， 保持与声敏感点50m以上距离，并且避免在同一地点安排大量动力机械设施，避免局部声级过高。预测结果中夜间噪声对居民点影响较大，工程区及施工区临近以上居民点应设置高 2.5m 的临时声屏障，减轻噪声影响。 （2）合理安排施工时间：严禁在22:00～次日 6:00 期间施工。若确有需要施工作业时，需报当地生态环境部门审批，并通告当地附近居民，尽可能减少噪声产生的影响。 （3）按劳动卫生标准，为保障施工人员的身体健康，控制施工人员的工作 时间，建议施工单位采取轮换作业的方式，并做好机械操作者及相关施工人员的劳动保护工作，使高噪声设备附近的施工人员听力免受损伤。 （4）加强道路的养护和车辆的维护保养，降低噪声源。在交通沿线村镇、 学校等敏感区段设立限速标志和禁鸣标志，并尽量降低时速。应尽量减少 22:00～6:00 的运输量，避开居民密集区及声环境敏感点行驶。对必须经居民区行驶的施工车辆，应制定合理的行驶计划，并加强与附近居民的协商与沟通。工程施工中要文明施工，避免和减小在施工期建设方与当地居民产生矛盾和纠纷，使施工噪声的不利影响减少到最小。 ### 5.1.5土壤环境保护措施 （1）对永久占地合理规划，严格控制工程占地面积。 （2）对施工中占用的耕地、园地、林地，应按土地法规定的程序，并向有关行政部门办理相关手续，并将按当地政府的规定予以经济上补偿。对工程临时占地进行有针对性修复，原地类为耕地的施工临时占地区，根据《土地复垦规定》等法规，在施工结束后需要恢复其耕作条件，进行复垦。 （3）项目周边分布有大片的永久基本农田，施工过程中应严格控制施工活动范围，不得占用影响周边永久基本农田；落实水土保持工程和植物措施，减少对永久基本农田不必要的占用和破坏；施工期污废水、生活污水和固废垃圾等严禁排入永久基本农田。 （4）施工前作业进行场地清理，应注意表层土壤的堆放及保护问题，避免雨天施工，造成水土流失危害并污染周边环境。 （5）施工建筑材料堆放场等临时用地尽量考虑在施工作业带内设置，如不可避免需在施工作业带以外地段设置，在不增加工程总体投资的前提下，尽可能考虑利用附近现有堆放场地；在农田地段的建筑材料堆放场地应禁止进行地貌景观改造作业，施工结束后及时进行复垦改造。 （6）工程施工现场，施工单位要严格按《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013）进行布置，做到既环境与卫生，又方便施工。施工工区等临时建筑尽可能采用成品或简易拼装方式，尽量减轻对土壤的破坏。 （7）对临时占地区域的地表土应进行分层剥离、保存和利用，拟用于原地土地复垦、土壤改良、植被恢复等用途。表土剥离厚度一般为20～80cm，视土壤剖面结构和土壤熟化程度来定。表土堆放应当采取拦挡、排水、沉沙及覆盖等措施对土堆进行保护。 ### 5.1.6固体废物处置措施 （1）施工过程产生的拆迁及建筑垃圾应设专门的堆放场所妥善放置，并及时清运，同时要采取防护措施，避免其流入水体。建筑垃圾中如金属、塑料等可回收物，由指定的物资回收部门定期回收利用。 （2）工程施工开挖的土石方尽量用于回填、修建道路等，以减少土石方的堆放和占地，余方Error: Reference source not found万m3全部用于大田县全域土地综合整治工程利用。生产废水处理设施沉淀的沉渣，定期清掏外运综合利用。 （3）施工现场应设置垃圾筒收集生活垃圾，并与当地环卫部门联系，保证垃圾及时清运。施工阶段应妥善保管油料、化学品等建筑材料，使其远离水体，并在原料临时堆存场地设置临时遮挡的帆布，避免被暴雨冲刷进入水体而污染水质。 （4）严禁向河道内抛弃土石方、建筑垃圾等固体废弃物。施工结束后，各河道周边的场地垃圾、弃渣等应全部清运，不得堆放至河边滩地。 ### 5.1.7水土保持措施 #### 5.1.7.1防治分区 将水土流失防治区划分为主体工程区、施工生产生活区、施工便道区、临时堆场区。施工前，在主体工程区、施工生产生活区、施工便道区、临时堆场区扰动范围进行表土剥离。施工过程中，在堤身沿线、施工生产生活区、施工便道沿线、临时堆场区四周布设土袋拦挡、临时排水沟、沉沙池；扰动裸露地表采取密目网覆盖。施工后期，在迎水侧布设生态护坡工程；堤防背水侧布设排水工程；堤顶路布设透水砖人行步道。施工结束后，在主体工程区、施工生产生活区、施工便道区、临时堆场区可绿化区域进行土地平整和表土回覆，并采取景观绿化措施。 #### 5.1.7.2水土流失防治措施设计 - 主体工程区 ①工程措施 施工前，在主体工程区扰动范围进行表土剥离，林地、草地剥离厚度10cm，耕地、园地剥离厚度10~30cm。在实施绿化前，对主体工程区可绿化区域，进行土地平整，改善施工迹地的理化性质，以满足后期植被生长环境要求。施工结束后，对主体工程区可绿化区域进行表土回覆，绿化美化覆土厚度15cm，生态混凝土护坡覆土厚度6cm。主体设计在在各堤段地势较低处设置穿堤DN1500~2000砼排水管，在部分堤段迎水坡采用生态混凝土护坡，在堤顶新建透水砖步道，在满足堤防安全的基础上，兼顾生态和美观。 ②植物措施 体设计在满足堤防安全的基础上，采取园林绿化标准。在迎水坡、背水坡及堤顶路沿线采取草皮绿化、生态混凝土护坡等绿化美化措施。 ③临时措施 施工期间，用于堤基填筑的开挖土方应尽快及时回填利用，不能及时填筑的土方集中临时堆置在防洪堤内侧平坦地块，并采用袋装土挡墙进行临时围护。袋装土挡墙拟采用梯形断面，顶宽0.5m，高1.0m，底宽1.5m，临时堆土边坡要求控制在1：2.0以内。施工期间，主体工程开挖、回填和场地平整等造成地表裸露以及临时堆置土方应采用密目网覆盖。沿主体堤身开挖汇水一侧布设临时排水沟。避免临时排水沟内径流直接排入自然沟道或水塘，临时排水沟出口布设沉沙池。 （2）施工生产生活区 ①工程措施 施工前，先剥离具有肥力的表土，表土剥离厚度林地按20cm，耕地按30cm，运往临时堆场区内临时堆置，并采取临时措施进行防护，作为施工后期绿化覆土土源。在实施绿化前，对施工生产生活区可绿化区域，进行土地平整，改善施工迹地的理化性质，以满足后期植被生长环境要求。施工结束后，对施工生产生活区可绿化区域及复耕区域进行表土回覆，植被恢复覆土厚度20cm，复耕覆土厚度30cm。主体设计在施工结束后，对施工场地进行清理，原占地类型为耕地的用地进行复耕。 ②植物措施 施工结束后，全面恢复土地原有功能，原地类为耕地，进行复耕，原地类为林地，进行植树造林。乔灌木栽植，采用块状整地，植苗造林的方式。苗木必须生长健壮、根系发达、无病虫害、无机械损伤。乔木株间距为6m×6m，株间混交，灌木株间距为2m×2m。 ③临时措施 施工期间，施工生产生活区裸露地表采用密目网进行覆盖，防止雨水冲刷产生水土流失。在施工生产生活区四周布设临时排水沟，临时排水沟设计断面：采用梯形断面，底宽0.3m，深0.3m，边坡比1:0.5，水泥砂浆抹面，壁厚2cm。临时排水沟出口布设沉沙池，考虑在每个施工生产生活区布设1处沉沙池。沉沙池长3.00m，宽2.00m，深1.50m，M7.5浆砌石结构，矩形断面，水泥砂浆抹面。 （3）施工便道区 ①工程措施 施工前，先剥离具有肥力的表土，表土剥离厚度林地按20cm、耕地按30cm，运往临时堆场区内临时堆置，并采取临时措施进行防护，作为施工后期绿化覆土土源。在实施绿化前，对施工便道区可绿化区域，进行土地平整，改善施工迹地的理化性质，以满足后期植被生长环境要求。施工结束后，对施工便道区可绿化区域及复耕区域进行表土回覆，植被恢复覆土厚度20cm，复耕覆土厚度30cm。主体设计在施工结束后，对施工便道区用地进行清理，原占地类型为耕地的用地进行复耕。 ②植物措施 施工结束后，全面恢复土地原有功能，原地类为耕地，进行复耕，原地类为林地，进行植树造林。乔灌木栽植，采用块状整地，植苗造林的方式。苗木必须生长健壮、根系发达、无病虫害、无机械损伤。乔木株间距为6m×6m，株间混交，灌木株间距为2m×2m。同时撒播狗牙根草籽绿化，撒播密度80kg/hm2。 ③临时措施 施工期间，施工便道开挖边坡采用袋装土挡墙进行临时围护。袋装土挡墙拟采用梯形断面，顶宽0.5m，高1.0m，底宽1.5m。施工期间，施工便道开挖边坡及扰动裸露面采用密目网进行覆盖，防止雨水冲刷产生水土流失。施工期间，在施工便道汇水一侧布设临时排水沟。临时排水沟采用梯形断面，土质结构，底宽0.4m，深0.4m，边坡比1:0.5，土方开挖后适当夯实沟底和侧壁。排水沟出口布设沉沙池，沉沙池长3.00m，宽2.00m，深1.50m，M7.5浆砌石结构，矩形断面，水泥砂浆抹面。 （4）临时堆场区 ①工程措施 在实施绿化前，对临时堆场区可绿化区域，进行土地平整，改善施工迹地的理化性质，以满足后期植被生长环境要求。主体设计在施工结束后，对临时堆场区用地进行清理，原占地类型为耕地的用地进行复耕。 ②植物措施 施工过程中，对临时堆放的表土采取撒播草籽的形式临时绿化，施工期间临时撒播狗牙根草籽绿化面积1.76hm2。施工结束后，全面恢复土地原有功能，原地类为林地，进行植树造林。乔灌木栽植，采用块状整地，植苗造林的方式。苗木必须生长健壮、根系发达、无病虫害、无机械损伤。乔木株间距为6m×6m，株间混交，灌木株间距为2m×2m。同时撒播狗牙根草籽绿化，撒播密度80kg/hm2。 ③临时措施 施工期间，临时堆置的工程余方及表土采用袋装土挡墙进行临时围护。袋装土挡墙拟采用梯形断面，顶宽0.5m，高1.0m，底宽1.5m，临时堆土边坡要求控制在1：2.0以内。施工期间，堆置的工程余方及表土采用密目网进行覆盖，防止雨水冲刷产生水土流失。施工期间，在临时堆场区四周布设临时排水沟，临时排水沟设计断面：采用梯形断面，土质结构，底宽0.4m，深0.4m（其中安全超高0.1m），边坡比1:0.5，土方开挖后适当夯实沟底和侧壁，临时排水沟出口布设沉沙池，沉沙池长3.00m，宽2.00m，深1.50m，M7.5浆砌石结构，矩形断面，水泥砂浆抹面。 ### 5.1.8人群健康保护 施工单位应为施工人员提供良好的居住和生活条件，并应与当地卫生医疗部门取得联系，尤其负责施工人员医疗保健及意外事故现场急救与治疗工作。为保证工程顺利进行，应加强卫生管理，定期体检，加强传染病预防与监测工作。施工区流行性疾病防治具体措施如下： （1）环境卫生清理 在生活区定期灭杀老鼠、蚊虫、苍蝇、蟑螂等有害动物。采用鼠夹法灭鼠，喷洒灭害灵等方法灭蚊蝇、蟑螂。夏、秋季施工人员应挂蚊帐、不露宿，减少蚊虫叮咬机会，服用抗疟药物，以达到控制其流行的目的。 （2）环境卫生及食品卫生管理 施工期间加强对施工人员生活区、办公区、生活饮用水水源、公共餐饮场所、垃圾堆放点、公共厕所等地的环境卫生管理，定期进行卫生检查，除日常清理外，每月至少集中清理2次。 从事餐饮工作的人员必须取得卫生许可证，并定期进行体检，有传染病带菌者要撤离其岗位。成立专门的清洁队伍，负责施工区、办公区、生活区的清扫工作，设置垃圾桶、垃圾车。公共卫生设施应达到国家卫生标准。 （3）卫生防疫措施 ①建档及疫情普查 为预防施工区传染病的流行，在施工人员进驻工地前，施工单位应对施工人员进行全面的健康调查和疫情建档，健康人员才能进入施工区作业。 建档内容主要包括：年龄、性别、健康状况、传染病史、来自地区等。普查项目为：肺结核、传染性肝炎、痢疾等外来施工人员还应检查来源地传染病等。 调查和建档人数按施工高峰期人数为准。 ②疫情抽查及预防计划 施工期内，根据疫情普查定期进行疫情抽样检疫。疫情抽查内容主要为当地易发的肝炎、痢疾等消化道传染病、肺结核等呼吸道疾病以及其他疫情普查中常见的传染病，发现病情及时治疗。 施工期每年秋季检疫一次，检疫人数按施工高峰期人数10%计。 为有效预防现场流行疾病，提高施工人员的抗病能力，定期对施工人群采取预防性服药、疫苗接种等预防措施。 ③疫情监控和应急措施 施工单位应明确卫生防疫负责人，按当地卫生部门制定的疫情管理制度及报送制度进行管理，并及时上报卫生防疫主管部门。 施工期应设计疫情监控站，随时备用痢疾、肝炎、肺结核等常见传染病药品和器材。一旦发现疫情，立即对传染源采取隔离、观察、治疗等措施，对易感人群采取预防措施，并及时上报卫生防疫主管部门。 ### 5.1.9 交通影响对策措施 合理设计材料运输时间和路线，尽可能避开高峰时段和交通繁忙路段；合理设计施工工期，加快施工进度，设置临时交通措施，保证施工期车辆、行人的临时通行。 ### 5.1.10 环境风险事故防范措施 要求建设单位从设计到施工严格要求，由具有相应资质的设计、施工部门进行设计、施工，并聘请有资质的施工监理部门对施工质量进行严格监理。同时加强环保设施监理尽可能确保环保设施正常运行。 （1）事故废水排放的防范措施 ①加强对生产废水处理设施的日常管理，定期进行维护，排水边沟和污水处理构筑物应定期清理，避免淤堵，保证废水处理设施的稳定、正常运行，确保废水处理尾水水质达到相关标准后方可回用。 ②定期对施工期生产废水排放口水质进行监测。 ③加强对生产废水处理设施的管理人员进行技术培训，增强管理人员的业务能力，避免因人为操作失当引起生产废水处理设施发生故障。 ④生产废水处理设施的管理人员严格按照操作流程进行操作，如遇问题及时上报并立即进行排除。 （2）生态环境风险防范措施 ①施工过程中发现前期未调查到的珍稀保护野生动植物，应上报生态环境和林业主管部门，采取保护措施并征求同意后方可动工。 ②禁止工程的景观绿化、植被措施等设计使用有入侵风险的物种。 ③严禁施工过程中带入外来物种。 ④发现入侵物种应及时向主管部门汇报，并开展监测预警工作，以控制入侵物种的扩张蔓延。若发现河道内有清道夫、福寿螺等外来入侵物种，应及时开展围剿捕捞、人工清除等工作。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | ## 5.2运营期生态环境保护措施 ### 5.2.1水环境保护措施 加强河道管理，按照《中华人民共和国河道管理条例》来进行河道管理，严禁固体废物和生活垃圾倾倒入河，尽可能减少排水对河道水质的影响。 ### 5.2.2生态环境保护措施 （1）在施工后期和运营初期，应按工程绿化美化设计，实施拟建工程占地范围内可绿化地段的绿化工程。绿化工程与主体工程同时规划、同时设计、同时投资，并在主体工程施工完毕后一年内按照设计方案的要求完成绿化工程建设，必须选择适宜的本土植物种类进行植树种草，并加强管理和养护。 （2）保护物种多样性，对滥捕乱猎鸟类、水禽、鱼类等行为严厉打击。 （3）严禁砍伐、破坏防洪堤保护区内的护岸林和阔叶林及杂木灌丛等植被。 ### 5.2.3大气、噪声及固废污染防治措施 工程建成后基本无大气、噪声以及固体废物污染。 ### 5.2.4湿地保护措施 （1）定期打捞水面的水漂垃圾，交由环卫部门集中处理。 （2）禁止引入外来入侵物种，若有发现喜旱莲子草、凤眼莲、大漂等危害性较大的入侵植物要及时清除，防止其大面积爆发，影响湿地生态系统。 |
| 其他 | ## 5.3 环境管理与环境监理 ## 5.3.1 环境管理 （1）环境管理目的 按国家、省、市有关的环境保护法律法规以及环境保护行政主管部门审批的环境影响报告书落实有关环保责任，主要是加强对本工程建设施工期和运行期的环境管理，达到环境保护的目的。 （2）环境管理目标 通过严格的环境管理，可以有效预防和控制生态破坏和环境污染，使本工程建设在施工期和运行期对环境造成的不良影响减少到最低程度，使项目建设符合“三同时”方针，努力实现工程的经济效益、社会效益和环境效益的统一，实现环境管理的目标如下： 1）保护河道水质，满足该河段水功能和水质规划要求，施工期生产废水集中收集处理达标后回用于本系统，生活污水粪便污水进入化粪池、一体化设施处理后周边绿化。 2）工程施工期尽量少破坏植被，植被恢复率达 95%以上，水土流失治理度 达 95%以上。 3）运行期尽快恢复植被并禁止向河道排放污废水及倾倒固体废弃物。 4）运行期建设一个环境优美的防洪堤。 （3）管理机构与职责 施工期和运行期环境管理计划由建设单位负责实施。建设单位在设置工程管理机构中应明确环保职能，以便对施工期的环保工作进行监督和管理，需配备一名专职或兼职环境管理人员，机构主要职责： 1）贯彻执行国家、省、市的有关环保法律法规、标准和政策。 2）负责制定本工程的环境保护监督管理工作制度，制定环境保护条例、规 定和工作计划。 3）负责组织、实施施工期及运营期的环境管理和环境监测计划，及时向上 级主管部门报告工程建设期和运营期的环境管理工作开展情况。 4）编制年度环境保护计划、环境监测计划，并负责安排组织实施。 5）安排、落实年度环境保护费用。 6）协调各有关部门之间的环保工作和处理监控中出现的环保问题。 （4）环境管理 1）工程招标阶段 在承包合同中，按工程环保设计，落实环境保护条款，建设单位应要求承包商做出施工期的环境保护实施计划以及环境污染物达标排放的承诺，将施工管理、污水处理设施、施工噪声、扬尘和固废防治计划、水土保持和植被恢复要求等具体要求列入招标内容，进行招标。 2）工程施工阶段 在工程施工阶段，将环保措施与主体工程同样对待，委托监理单位监督环保措施的施工，确保环保措施的落实，重点是防治水土流失和植被恢复、施工人员的生活污水和作业废水、施工扬尘、施工固废的污染防治及环境保护设施的“三同时”监督。 要求工程监理单位提供专门的环境保护方面的监理报表，对尚不具体的环境保护合同条款，按有关规定予以补充解释；对参建单位在项目施工或运行过程中，对环境保护重视不够的，进行环境保护处罚、责令整改。 加强施工期环境监测，建设单位委托有关部门执行本报告提出的监测计划。 3）竣工验收阶段 进行施工期各项环保工作总结，包括施工区污水处理回用以及管理区生活污水处理设施等环境保护工作和水土保持设施的专项总结，并附上监测监视报告，在这些工作基础上，向环保部门和水土保持部门申请竣工验收。 4）运行期环境管理 运行期要加强管理工作，土地草坪的养护管理，观测水土保持设施运行情况，环境突发事故的处理。严禁任何单位和个人在防洪堤管理范围内进行爆破、采石、取土等危害防洪堤安全的活动。 加强运行期环境监测，建设单位委托有关部门执行本报告提出的监测计划。 ### 5.3.2 环境监理 工程施工期较长，根据环境保护要求，应实施环境监理制度，以便对施工期各项环保措施的实施进度、质量及实施效果等进行监督控制。 （1）机构设置与工作方式 根据工程规模和施工规划，施工期环境保护监理部拟设专职监理人员1名。环境监理人员常驻工地，对施工区环境保护工作进行动态管理。监理方式以巡视为主，并随时关注各项环境监测数据，发现问题后，立即要求承包商限期处理，并以公文函件确认。对于限期处理的环境问题，按期进行检查验收，将检查结果形成纪要下发承包商。 （2）监理工作内容 施工环境监理的工作范围包括本工程的施工区，弃渣场及所有因工程建设可能造成环境污染和生态破坏的区域。 施工环境监理的主要工作内容有： 1） 依照国家环境保护法律、法规及标准要求，以经过审批的工程环境影响报告书、环境保护设计及施工合同中环境保护相关条款为依据，监督、检查承包商或环保措施实施单位对施工区环保措施的实施进度、质量及效果。 2） 指导、检查、督促各施工承包单位环境保护办公室的设立和正常运行。 3） 根据实际情况，就承包商提出的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划提出环保方面的改进意见，以保证方案满足环保要求。 4） 审查承包商提出的环境保护措施的工艺流程、施工方法、设备清单及各项环保指标。 5） 加强现场的监控，重点监督检查生产废水、生活污水收集和处理系统的施工质量、运行情况。对在监理过程中发现的环境问题，以书面形式通知责任单位进行限期处理改进。 （3）监理工作制度 环境监理工程师每季编制环境监理季报，每年编制一份环境保护工作总结报告。 ## 5.4环境监测 根据本工程特点，拟对施工期及运营期进行环境监测，包括水环境监测、大气环境、声环境监测。 ## 5.4.1水环境监测 - 监测点位及监测技术要求 施工期水环境监测包括地表水水质监测、施工污废水水质监测，具体监测断面、监测项目、监测周期、监测时段及监测频率详见表5-4-1。 水环境监测计划表 表5-4-1 监测时期; 监测 类型; 监测断面/点位置; 监测项目; 监测频次; 监测历时. 施工期; 地表水; 堤段上、下游500m处; pH、SS、石油类、氨氮、高锰酸盐指数、COD、总磷; 每年丰、平、枯三期，每期监测3天，每天监测1次。; 施工期 28个月. 污废水; 混凝土拌和系统冲洗废水; pH、SS、废水流量; 每年三期（选择高、中、低三种负荷工况），每期监测1天，每天监测3次。; 施工期 28个月. 汽车冲洗废水; pH、SS、废水流量. 临时生活区生活污水处理末端; pH、SS、氨氮、动植物油、COD、BOD5、总磷、氨氮、粪大肠菌群; 每年三期（选择高、中、低三种负荷工况），每期监测1天，每天监测3次。; 施工期 28个月. （2）采样及分析方法 水样采集按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）和《污水监测技术规范》（HJ/T91.1-2019）的规定方法执行，样品分析方法按照《水和废水监测分析方法》（第四版）规定的方法执行。 （3）监测人员及仪器设备 建议采用合同管理方式，委托具有相应监测资质的单位承担。 ## 5.4.2大气、噪声环境监测 （1）监测点布设及监测技术要求 本项目运行期无大气、噪声环境影响，故仅在施工期进行大气、噪声监测。监测点及监测项目、监测周期、监测时段和监测频率详见表5-4-2。 大气、噪声环境监测计划表 表5-4-2 监测 时期; 监测类型; 监测点位; 监测 项目; 监测频次; 监测历时. 施工期; 大气监测; 施工区域 周边村庄; PM10、TSP; 施工期每年春、秋各进行一期，每期连续7天，每天24h连续监测; 施工期 28个月. 噪声监测; 等效连续 A声级Leq; 施工期每季度监测一次，监测时间应选择施工的高峰期，昼间和夜间各一次; 施工期 28个月. （2）监测方法 大气按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）、《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ194-2017）及其修改单中规定方法执行；声环境按照《声环境质量标准》（GB 3096-2008）、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）、《环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测》（HJ 640-2012）中规定方法执行。 （3）监测人员及仪器设备 建议采用合同管理方式，委托具有相应监测资质的单位承担。 ## 5.4.3生态环境监测 （1）监测点布设及监测技术要求 监测点及监测项目、监测周期、监测时段和监测频率详见表5-4-3。 生态环境监测计划表 表5-4-3 监测时期; 监测类型; 监测点位; 监测项目; 监测周期、时段及频率. 施工期; 水生生态; 施工堤段下游500m各设一个断面; 浮鱼类、浮游动植物、底栖动物数量、种类; 施工初期、高峰期、施工后期各1次. 施工期; 陆生生态; 施工区、施工道路及工程其它直接和间接影响区; 植被类型、群落特征、珍稀动植物数量、分布情况，名木古树种类及分布位置等; 施工初期、高峰期、施工后期各1次. （2）采样及分析方法 按照《渔业生态环境监测规范》（SC/T 9102-2007）、《淡水浮游生物调查技术规范》（SC/T9402-2010）、《生物多样性观测技术导则 水生维管植物》（HJ710.12-2016）、《生物多样性观测技术导则 陆生维管植物》（HJ710.1-2014）等相关技术规范中规定方法执行。 （3）监测人员及仪器设备 建议采用合同管理方式，委托具有相应监测资质的单位承担。 |
| 环保投资 | ## 5.5环保投资 本项目环保总投资为2333.39万元，详见表5-5-1。 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收 要求 | 环境保护措施 | 验收 要求 |
| 陆生 生态 | ①根据施工区实际情况，对工程进行合理设计，严格控制施工作业面，开挖施工尽量避开雨季。②加强陆生生态保护相关宣传，建议在施工场地设置警示牌，提醒施工人员保护野生动物。③施工结束后及时进行植被恢复。④加强施工管理，加强对自然保护区以及名木古树的保护。 | 验收措施落实情况 | ①工程占地范围内进行绿化设计，选用适宜的本土植物种类进行植树种草，并加强管理和养护。 ②保护物种多样性。 ③严禁砍伐、破坏堤防管理范围内的防护林。 | 验收措施落实情况 |
| 水生 生态 | ①加强水生态保护相关宣传，建立和完善鱼类资源保护的规章，严禁施工人员下河捕捞。②加强施工监管，防止影响水生生物生境的污染事故发生。③围堰等涉水工程施工选择在枯水期进行，施工后应及时拆除围堰。④施工营地、混泥土搅拌站等临时用地严禁设置在湿地内，工程建设所需的砂石严禁在湿地范围内私自乱采、乱挖⑤按图纸施工，优化施工方案，开展植被恢复。 | 验收措施落实情况 | 堤段抛石护脚可结合景观需求，种植湿生植物，选择芦苇、芦竹、黄菖蒲、旱伞草等多种水生植物，形成挺水植物生态缓冲带，常水位以下的抛石区域，选择沉水植物如黑藻、苦草、穗状狐尾藻。 | 验收措施落实情况 |
| 地表水 环境 | ①混凝土拌和系统冲洗废水经三级沉淀池处理回用于混凝土拌和系统，废水应满足《水电工程施工组织设计规范》（NB/T10491-2021）即SS≤100mg/L；②车辆冲洗废水经三级沉淀处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）相应标准（其中悬浮物SS执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准限值：SS≤70mg/L）后，回用于洒水降尘；③施工区生活污水经化粪池和一体化设施处理，水质应满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）相应标准后绿化；④基坑废水沉淀后上层清液回用于施工场地洒水等。 | 施工区禁止设置排污口 | 加强对河段的管理，严禁向河道内排放废水，倾倒垃圾。 | 验收措施落实情况 |
| 土壤 环境 | ①施工工区等临时建筑尽可能采用成品或简易拼装方式，尽量减轻对土壤的破坏。②对临时占地区域的地表土应进行分层剥离、保存和利用，拟用于原地土地复垦、土壤改良、植被恢复等用途。表土剥离厚度一般为20～80cm，视土壤剖面结构和土壤熟化程度来定。表土堆放应当采取拦挡、排水、沉沙及覆盖等措施对土堆进行保护。 | 验收措施落实情况 | 无 | 无 |
| 声环境 | ①优化施工布置，远离居民。②应选用高效率、低噪声施工机械设备和大型运输车辆，采用先进快速施工工艺，缩短工期，减少施工噪声影响时间。③加强对机械设备的维护保养和正确操作，保证在良好的条件下使用，减少运行噪声。④合理安排施工时间：严禁在22:00～次日 6:00 期间施工。⑤工程区及施工区临近各敏感目标应设置高 2.5m 的临时声屏障。 | 施工期区域边界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1规定的排放限值。区域声环境达到《声环境质量标准》1类、2类、4a类标准。 | 无 | 无 |
| 振动 | 优化施工布置，远离居民。 | 验收措施落实情况 | 无 | 无 |
| 大气 环境 | ①合理安排施工作业，在大风天气避免进行场地开挖、搅拌等容易扬尘的施工作业。②施工过程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运，运输时采用苫布进行遮盖。③施工期间，施工区出口内侧设置洗车平台，不得带泥上路。④花桥村、溪柏林、上郭村等保护目标设置围挡喷淋系统，施工全过程开启。 | 验收措施落实情况，环境空气达到《环境空气质量标准》及其修改单二级标准 | 无 | 无 |
| 固体 废物 | ①生活垃圾纳入当地环卫系统统一清运。②弃渣可利用部分作为场地回填，余方27.70万m3全部用于大田县全域土地综合整治工程利用。③沉淀池沉渣定期清掏外运综合利用。 | 验收措施 落实情况 | 无 | 无 |
| 电磁 环境 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 环境 风险 | ①加强对生产废水处理设施的日常管理，定期进行维护。②严禁施工过程中带入外来物种，并开展监测预警工作 | 验收措施 落实情况 | ①加强运营期对防洪堤的监管和维护。②对堤防的安全水平定期进行观测，确保长期发挥防洪功能。 | 验收措施落实情况 |
| 水污染 防治 | ①合理安排在枯水期进行施工，严格控制施工作业范围，尽量减少施工扰动面积，合理安排敏感目标范围内各施工点施工作业时间。②施工结束后，围堰拆除应选择晴天或水位较低时施工，控制施工时长，减小围堰拆除土方洒落。围堰拆除完毕，应将沿岸沙土及其它废弃物与围堰所用的各种材料外运综合利用。③主要流域水质控制断面涉水施工时在周围布置防污帘以减轻施工污染水质。④建设溪A段位置涉及入河排污口，施工应做好污染应急预案。 | 验收措施落实情况 | 无 | 无 |
| 环境 监测 | 按照环境监测计划执行 | 监测结果符合相关标准 | 按照环境监测计划执行。 | 监测结果符合相关标准 |

# 七、结论

闽江尤溪流域防洪三期大田段工程位于大田县境内，工程涉及均溪、文江溪、屏山溪、周田溪、朱坂溪、建设溪、奇韬溪及铭溪等8条流域，共布置8个堤段，建设长度为24.535km，新建护岸6.335km（其中左岸4.932km，右岸1.403km），新建防洪堤18.200km（其中左岸11.760km，右岸6.440km），并新建6座箱涵及35处涵管。 项目建设符合国家产业政策；选址选线可行，符合规划要求；符合清洁生产基本要求；在采取本报告提出的各项环保措施后，施工及运营期产生的污染物均能达标排放，不会改变区域的环境质量现状。建设所在地的环境功能区能够达标；符合总量控制的要求；项目建成后能明显提高项目区防洪能力，完善防洪体系，从而减轻该区的洪涝灾害损失，保障人民生命财产安全，具有较好的经济效益、社会效益和生态环境效益。 工程永久占地和临时用地均不涉及生态保护红线、永久基本农田、重要湿地、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感区，屏山溪A段永久占地和临时用地均位于大田大仙峰省级自然保护区的实验区（自然保护地整合优化前），但自然保护地整合优化后已不涉及。建设单位在严格执行环保“三同时”制度，加强环境管理的前提下，减缓和控制对自然保护区的不利影响。因此，从环保的角度分析，本项目的建设是可行的。