附件

福建省初阳农业发展有限公司大田县闽西禽蛋优势特色产业集群

2025年续建项目实施方案

单位：万元

| 一、蛋鸡养殖设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建设内容 |  | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总投资 | 财政 资金 | 自筹 资金 |
| 1 | 养殖设备 | 笼具系统 | 5列10层14000个笼位；饮水线50条；行车式喂料20组；5列集蛋梯 | 栋 | 2 | 257.0 | 514.0 | 160.0 | 354.0 |
|  |  | 料塔及饲料输送系统 | 25T料塔2个；总长45米斜向绞龙输送设备 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水线供水与反冲系统 | 主供水系统1套，含过滤器、加药器、反冲洗系统 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 环境控制系统 | 50"1.5kw负压风机47台；下压风机12台；通风窗160台及电动控制；湿帘系统340㎡,环境控制器1台 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 清粪系统 | 横向粪带20米、斜向提升粪带19米（2栋共用一套) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电控系统 | 电气主控制电控箱2台，备用电控箱1台、电源切换电箱1台，设备动力线、控制线、信号线及桥架、 辅料 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 养殖舍 | 钢构养殖舍 | 养殖舍2栋*2100平方米。 | ㎡ | 4200 | 0.03 | 126.0 | 0 | 126.0 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 640.0 | 160.0 | 480.0 |

| 二、有机肥生产设施建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建设内容 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总投资 | 财政 资金 | 自筹 资金 |
| 1 | 罐式发酵处理机 | 型号：11FFG-140，Φ6950 3820H,包括罐体、液压、热回收、电控等系统 | 套 | 3 | 60.7 | 182.1 | 50.0 | 132.1 |
| 2 | 环保处理设备 | 废气处理设施，包括生物滤池、离心风机、循环喷淋、收集、控制系统 | 套 | 1 | 17.9 | 17.9 | 0 | 17.9 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 200.0 | 50.0 | 150.0 |

| 三、蛋品输送分选设施建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建设内容 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总投资 | 财政 资金 | 自筹 资金 |
| 1 | 鸡蛋分级包装设备 | 型号SKY-760G，7.6万枚/小时，包括集蛋排列、光检、主控分配、包装 | 套 | 1 | 177.00 | 177.00 | 70.00 | 107.00 |
| 2 | 中央集蛋系统 | 750输蛋系统，125米，包括传送、爬升、弯头及支撑等配件 | 套 | 1 | 68.96 | 68.96 | 0 | 68.96 |
| 3 | 供电及附属配套 | 供电配电柜、配套装卸、转运等设备 | 套 | 1 | 34.04 | 34.04 | 0 | 34.04 |
|  | 合计 |  |  |  | 280.00 | 280.00 | 70.00 | 210.00 |
| 四、数字化与产销服务设施建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 建设内容 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总投资 | 财政 资金 | 自筹 资金 |
| 1 | 养殖舍数据联网 | 数据收集、远程数据、数据传输、联网报警、视频监控、服务器、电脑存储等设备 | 套 | 1 | 32.0 | 32.0 | 20.0 | 12.0 |
| 2 | 数据管理与展示中心 | 数据管理与产销服务场所建设、办公设施、显示屏、展示宣传影音制作 | 套 | 1 | 30.0 | 30.0 | 0 | 30.0 |
| 3 | 网络商务 | 产品展示、网络营销等相关配套设备 | 套 | 1 | 18.0 | 18.0 | 0 | 18.0 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 80.0 | 20.0 | 60.0 |